HỌ VÀ TÊN: 				LỚP: 19C3-CCK1

Đề 3.

Câu 1 (7đ)

Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1=5kW; số vòng quay bánh dẫn n1=1500 vòng/phút; số vòng quay bánh bị dẫn n2=750 vòng/phút; đường kính bánh dẫn d1=200mm, lực căng ban đầu F0=700N và khoảng cách trục a=500mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:

a. Góc ôm đai 1 và chiều dài đai L có tính đến nối đai.

b. Vận tốc v1, lực vòng Ft, lực trên nhánh căng F1 và nhánh chùng F2, lực tác dụng lên ổ trục Fr biết bộ truyền có bộ phận căng đai? .

c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn? .

Câu 2 (3đ)

Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1= 6,02 kW; số vòng quay bánh dẫn n1=540 vòng/phút; số vòng quay bánh bị dẫn n2=180vòng/phút; đường kính bánh dẫn d1=160mm, lực căng ban đầu F0=950N và hệ số ma sát f = 0,32. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định khoảng cách trục a để không xảy ra hiện tượng trượt đai.

Bài làm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................