Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

5.2. Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định

5.2.2. Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh một trục cố định

Xét điểm M bất kỳ thuộc vật rắn (Hình 5.1). Sau thời gian t vật quay được một góc φ, lúc này M di chuyển từ Mo đến vị trí M. Trong đó, Mo là vị trí ban đầu của điểm M. Vậy vị trí ứng với thời gian t của M được xác định thông qua quãng đường là cung tròn MoM.

Hình 5.1. Qũy đạo chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay

Ta có công thức tính cung tròn:

MoM = s = r.φ

Mặt khác φ thay đổi theo thời gian nên:

- Phương trình chuyển động: s = r.φ(t)			(m)

- Vận tốc của điểm thuộc vật:  v = s′(t) = r.ω(t)	(m/s)

Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát

Chiều: cùng chiều chuyển động của vật

Hình 5.2. Vận tốc của điểm thuộc vật rắn quay