HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 01

| Câu 1. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 21 răng, Z2 = 57 răng, tốc độ quay n1 = 560 vòng/phút, đường kính vòng chia d1 = 105 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m. (1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2. )1đ) | Câu 2. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 5 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 25 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 100 răng; khoảng cách trục aw = 328 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=160000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 02

| Câu 1. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. | Câu 2. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 19 răng, Z2 = 57 răng, tốc độ quay n1 = 560 vòng/phút, khoảng cách trục a = 190 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m. (1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2.(1đ) |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 3,5 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 33 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 132 răng; khoảng cách trục aw = 300 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=140000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 03

| Câu 1. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 23 răng, Z2 = 92 răng, tốc độ quay n1 = 480 vòng/phút, đường kính vòng chia d1 = 138 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m.(1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2.(1đ) | Câu 2. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 6 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 27 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 81 răng; khoảng cách trục aw = 350 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=200000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 04

| Câu 1. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. | Câu 2. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 21 răng, Z2 = 84 răng, tốc độ quay n1 = 600 vòng/phút, khoảng cách trục a = 210 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m.(1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2.(1đ) |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 6 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 31 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 124 răng; khoảng cách trục aw = 485 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=150000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 05

| Câu 1. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 21 răng, Z2 = 84 răng, tốc độ quay n1 = 640 vòng/phút, đường kính vòng chia d1 = 168 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m.(1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2.(1đ) | Câu 2. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 5 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 29 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 87 răng; khoảng cách trục aw = 295 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=120000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN:					LỚP: 18T4-CNO

ĐỀ 06

| Câu 1. (4đ). Phân tích lực trên các bánh răng. | Câu 2. (2đ). Cho bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, biết số răng Z1 = 29 răng, Z2 = 145 răng, tốc độ quay n1 = 900 vòng/phút, khoảng cách trục a = 435 mm. - Xác định tốc độ quay đĩa bị dẫn n2 và mođun m.(1đ) - Xác định đường kính vòng chia và đường kính đỉnh răng của bánh răng dẫn Z1 và bánh răng bị dẫn Z2.(1đ) |
| --- | --- |

Câu 3. (4đ)

| Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình, có mô đun pháp mn = 7 mm; số răng bánh dẫn Z1 = 27 răng; số răng bánh bị dẫn Z2 = 108 răng; khoảng cách trục aw = 495 mm; mô men xoắn trên bánh răng Z1 là T1=160000 N.mm, góc ăn khớp α=20°; các bánh răng không dịch chỉnh; 2 bánh răng ăn khớp ngoài. Hãy: - Phân tích lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng. (2đ) - Tính giá trị các lực tác dụng lên bộ truyền.(2đ) |  |
| --- | --- |

YÊU CẦU: VẼ LẠI HÌNH

Bài làm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................