| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CƠ KHÍ

ĐỀ SỐ 1

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Lớp:  19C2-CNO	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm giáo trình và vở ghi chép)

| Câu 1. (1,5 điểm) Cho hệ thống truyền chuyển động như hình 1, lực kéo băng tải 5 là Ft=4500N, vận tốc băng tải là v=1,2 m/s. Tỉ số truyền của bộ truyền đai 2 là uđ=3; hộp giảm tốc 3 có các bánh răng Z1=20, Z2=70, Z3=25, Z4=50. a. Xác định tỉ số truyền chung u của bộ truyền và số vòng quay của trục tang trống băng tải ntang biết số vòng quay của động cơ là nđc=980 vòng/phút. (0,75 điểm) b. Xác định công suất cần thiết của động cơ biết hiệu suất bộ truyền đai ηđ=0,95; hiệu suất 1 căp bánh răng ăn khớp là ηbr=0,97; hiệu suất 1 cặp ổ lăn là ηol=0,99, hiệu suất khớp nối là ηkn=0,95; hộp giảm tốc có 3 cặp ổ lăn, tang trống băng tải có 1 cặp ổ lăn. (0,75 điểm) | Hình 1 |
| --- | --- |

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai dẹt truyền chuyển động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=7,5kW; số vòng quay bánh dẫn n1=960vòng/phút; số vòng quay bánh bị dẫn n2=280 vòng/phút; đường kính bánh đai dẫn d1=250mm, lực căng ban đầu F0=1000N và khoảng cách trục a=1800mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Xác định:

- Tỷ số truyền u và đường kính bánh đai bị dẫn d2 và góc ôm đai 1? (0,75 điểm)

- Chiều dài tính toán của dây đai Ltt và chiều dài cần thiết của dây đai L để có thể nối đai? (0,5 điểm)

- Vận tốc v1; lực vòng Ft, lực trên 2 nhánh căng F1, F2 và lực tác dụng lên ổ trục Fr? (1,0 điểm)

Câu 3. (3 điểm)

Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: số răng đĩa xích dẫn Z1=23 răng, tỷ số truyền u = 3; truyền công suất P1=5kW, số vòng quay bánh dẫn n1=360 vòng/phút, bộ truyền đặt nằm ngang;  làm việc có va đập nhẹ; khoảng cách trục a = 40×pc và điều chỉnh được; bôi trơn định kỳ; làm việc 2 ca; xích 1 dãy. Xác định:

- Các hệ số điều kiện xích K, Kn,Kx, Kz  và bước xích pc? (1,5điểm).

- Số mắt xích X có xét đến điều kiện nối xích dễ dàng? (0,75điểm).

- Lực vòng Ft và lực tác dụng lên trục Fr? (0,75điểm).

| Câu 3. (3 điểm) Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng như hình 2 khoảng cách trục aw=720mm, số răng Z1=27 răng, Z2=99 răng, moment xoắn trên bánh răng Z1 là T1=400000N.mm, góc ăn khớp α=20°, các bánh răng không dịch chỉnh. Hãy xác định: - Môđun pháp mn và góc nghiêng răng β? (1,5 điểm) - Phân tích lực ăn khớp và tính giá trị lực vòng, lực hướng tâm, lực dọc trục trên 2 bánh răng Z1, Z2? (1,5 điểm). | Hình 2 |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI	LƯ THỊ YẾN VŨ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

ĐỀ SỐ 1

Lớp:  19C2-CNO	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu, cho sai số do làm tròn vận chấp nhận)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | - Tỉ số truyền: u=uđ.uhgt= uđ.ubr12.ubr34= uđ.(Z2/Z1). (Z4/Z3) =3.(70/20).(50/25)=21 | 0,5đ |
|  |  | - Số vòng quay tang bang tải: Từ u=nđc/ntang→ ntang= nđc/u=980/21=46,67 vòng/phút | 0,25đ |
|  | b | - Công suất băng tải: Ptang= Ft.v/1000=4500.1,2/1000=5,4kW | 0,25đ |
|  |  | - Hiệu suất chung của hệ thống: ηch= ηđ. η2br.η4ol ηkn=0,95.0,972.0,994.0,95=0,8157 | 0,25đ |
|  |  | - Công suất cần thiết của động cơ: Pđc=Ptang/ ηch=5,4/0,8157=6,62 kW | 0,25đ |
| 2 | a | - Tỉ số truyền: u = n1/n2 = 960/320=3 | 0,25đ |
|  |  | - Đường kính bánh đai bị dẫn: d2 = u×d1 = 3 × 250 = 750mm | 0,25đ |
|  |  | - Góc ôm đai α1=π-d2-d1a=π-750-2501800≈2,864 rad≈ 164,08 độ | 0,25đ |
|  | b | - Chiều dài tình toán của dây đai: Ltt=2.a+π.d2+d12+d2-d124.a=2.1800+π.750+2502+750-25024.1800=5205,5mm | 0,5đ |
|  |  | - Chiều dài cần thiết: L=Ltt+ (100→400)mm=5305,5→5404,5mm | 0,25đ |
|  | c | - Vận tốc v1=π.d1.n160000=π.250.96060000≈12,566m/s | 0,25đ |
|  |  | - Lực vòng Ft=1000×P1v1=1000×7,512,566≈596,8N | 0,25đ |
|  |  | - Lực trên nhánh căng và nhánh chùng: F1= F0+0,5.Ft=1000+0,5.596,8=1298,4N F2= F0-0,5.Ft=1000-0,5.596,8=701,6N | 0,5 đ |
|  |  | - Lực tác dụng lên ổ trục: Fr=F0sin(α1/2)=2.1000.sin(164,08/2)=1989,2N | 0,25đ |
| 3 | a | - Hệ số hiệu chỉnh: K = KrKa Ko KbKđcKlv Trong đó: Kr = 1,2 →1,5 va đập nhẹ Ka = 1 do a=40.pc Ko = 1 bộ truyền nằm ngang Kb = 1,5 bôi trơn định kỳ Kđc = 1 khoảng cách trục điều chỉnh được Klv = 1,12 làm việc 2 ca K = KrKaKo KbKđcKlv = (1,2→1,5).1. 1.1,5.1.1,12 = 2,016→2,52 | 0,5đ |
|  |  | - Hệ số Kx = 1 xích 1 dãy - Hệ số Kz - Hệ số Kn | 0, 5đ |
|  |  | - Công suất P (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền: Pt=K×Kz×KnKx×P1=2,016→2,52.25.81.23.7×5 ≈12,52→15,65kW≤[P] Tra bảng với n01 = 400 vòng/phút, Pt= 12,42 kW thì [P] = 19 kW → pc = 25,4 mm | 0,5 |
|  | b | - Số mắt xích Tính Z2=u.Z1=23.3=69 răng X≈2×apC+12×Z2+Z1+Z2-Z12×π2×pCa X=2×40×pCpC+12×69+23+69-232×π2×pC40×pC=127,3 | 0,5đ |
|  |  | - Chọn X = 128 (hoặc 126) mắt xích | 0,25đ |
|  | c | - Vận tốc: v1=pc.z1.n160000=25,4.23.35060000=3,407m/s | 0,25đ |
|  |  | - Lực vòng: Ft=1000.P1v1=1000.53,407=1467,6N | 0,25đ |
|  |  | - Lực tác dụng lên ổ trục: Fr= Km.Ft=1,15.1467,6=1,687,7N | 0,25đ |
| 4 | a | - Giữa khoảng cách trục aw, góc nghiêng răng β và môdun pháp mn có sự liên hệ sau aw=mn.z2+z12.cosβ→cosβ=mn.z2+z12.aw=mn.99+272.650 Vì ta có 20° ≥ β ≥ 8° → cos8° ≥ cosβ ≥ cos20° 2.720.cos8o99+27≥mn≥2.720.cos20o99+27 → 11,79 ≥ mn ≥ 10,74 → chọn mn = 11 mm | 1,0 đ |
|  |  | Thay vào công thức cosβ=mn.99+272.720=11.99+272.720=0,9625 → β = 0,275rad hay 15,740 | 0,5đ |
|  | c | Phân tích lực như hình | 0,75đ |
|  |  | Lực vòng: Ft1=2.T1.cosβmn.Z1=2.400000.0,962511.27=648,1N | 0,25đ |
|  |  | Lực hướng tâm: Fr1=Fr2=Ft1.tgαcosβ=5292,6.tg2000,9625=2001,4N | 0,25đ |
|  |  | Lực dọc trục: Fa1=Fa2=Ft1.tgβ=5292,6.tg15,740=1491,7N | 0,25đ |

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI	LƯ THỊ YẾN VŨ