ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học : Thực tập Kỹ thuật Số

Lớp : 18C1-ĐCN1	Khoá : Cao Đẳng

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Tố Nga

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số: 01 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết....................................... Bài học trước:................Không có........................... Thực hiện ngày 05/09/2019 |
| --- | --- |

KHẢO SÁT BỘ THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ

BÀI 1: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LOGIC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Khái quát được cấu trúc của bộ thí nghiệm

- Thông thạo các tính năng bộ TN KTS.

- Kiểm tra được các tính năng của bộ thí nghiệm

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Phân loại được các loại IC KTS

  - Ứng dụng được các cổng logic ở mức cơ bản.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Các phần của bộ thí nghiệm KTS | * Giới thiệu thiết bị thí nghiệm : thuyết trình trên bộ TNKTS. | *Quan sát Bộ TNKTS tại bàn làm việc của nhóm. *Thắc mắc , hình thành động lực học tập.. | 5‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu: ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI MỞ ĐẦU: KHẢO SÁT BỘ THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ Bước 1: Kiểm tra nguồn điện (Vcc và Gnd) và 12 LED đơn. Bước 2: Kiểm tra 6 công tắc tín hiệu số S1 đến S6 Bước 3: Kiểm tra tín hiệu xung CK và P. Bước 4: Kiểm tra 2 LED 7 ĐOẠN. BÀI 1: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LOGIC - Cổng AND -Sơ đồ chân và logic của IC 7408 -Bảng trạng thái -Kiểm tra IC cổng AND 7408 -Mạch ứng dụng 1.2 Cổng OR -Sơ đồ chân và logic của IC 7432 -Bảng trạng thái -Kiểm tra IC cổng OR 7432 -Mạch ứng dụng 1.3 Cổng NOT Sơ đồ chân và logic của IC 7404/7414 Bảng trạng thái Kiểm tra IC cổng NOT 7404/7414 Mạch ứng dụng *Quy trình thực tập: Bước 1: Cắm các IC lên testboard . Bước 2: Nối các chân IC7408 với nguồn +5VDC và 3 led đơn theo sơ đồ đã cho. Bước 3: Quan sát 3 đèn led. Bước 4: Lý giải hiện tượng trên 3 đèn dựa trên nguyên lý của mạch Bước 5: Tắt nguồn, tháo dây nối. *Phân chia thiết bị và vị trí làm việc cho từng nhóm. | Làm mẫu và giải thích bằng hình vẽ mạch trên bảng. Hư hỏng có thể : -Dây nguồn 220VAC -Cầu chì 220VAC -Biến thế 220V/6V -Mạch chỉnh lưu -IC7805 Nối mỗi công tắc với một đèn led tốt. Bật tắt công tắc để làm đèn đó sáng tắt. Nối nguồn tín hiệu CK với đèn Led đơn. Nối nguồn tín hiệu xung P với đèn led dơn, dùng tay nhấn buông nút P ba lần để xem đèn led nhấp nháy. Thực hiện nối mạch năm đầu ra LT, CA, DCBA của LED7Đ với 6 công tắc để kiểm tra chức năng của LED7Đ. GV nhắc lại kiến thức các cổng logic: sơ đồ chân, sơ đồ các cổng bên trong IC, bảng trạng thái logic. Yêu cầu SV so sánh bảng trạng thái các cổng logic với nhau. Giáo viên làm mẫu *Lưu ý : -điều chỉnh 14 chân của IC vào đúng 2 hàng 7 lỗ hai bên rãnh trung tâm. -Ấn đều cả hai đầu IC để các chân lọt thẳng vào các lỗ, không bị cong gãy. | Mỗi nhóm có 1 SV làm theo trên thiết bị của nhóm, cả nhóm cùng hỗ trợ và quan sát GV và SV thao tác. Lặp lại theo GV . Sinh viên làm theo và quan sát kết quả. Thay đổi biến trở để xem tần số chớp led thay đổi. Lặp lại theo GV. SV ghi chú, tham gia xây dựng So sánh và đưa ra kết luận Mỗi nhóm theo dõi GV và làm các thao tác trên bộ thí nghiệm của nhóm, theo sau từng bước của GV | 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) BÀI MỞ ĐẦU: KHẢO SÁT BỘ THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ Kiểm tra bộ led dơn và nguồn Vcc Kiểm tra chạy thử nguồn xung CK Kiểm tra công tắc S1 đến S6 Kiểm tra bộ led 7 đoạn BÀI 1: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LOGIC Thực hành mạch AND trong IC7408 Thực hành mạch OR Thực hành mạch NOT | *Hướng dẫn thêm cho từng Sv GV định kỳ xem xét tiến độ thực hành của từng nhóm | *Làm việc một mình , tham khảo kinh ngiệm của các bạn cùng nhóm, hỏi ý kiến Gv để hoàn thành việc . Từng SV trong nhóm luân phiên làm việc trên bộ TNKTS. | 90’ 60’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) | Tổng kết những hư hỏng thông thường và cách khắc phục. | Ghi nhận. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Trình bày sơ đồ mạch điện bên trong bộ TNKTS, hướng dẫn xử lý hư hỏng các bộ phận của bộ TNKTS. |  | 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:...............5 tiết ..................... Bài học trước: KHẢO SÁT BỘ THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ Thực hiện ngày 12/09/2019 |
| --- | --- |

BÀI 1: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LÔ GIC (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Phân loại được các loại IC KTS

  - Ứng dụng được các cổng logic ở mức cơ bản.

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạch hai đèn chớp ngược pha nhau. | *Trình diễn hoạt động mạch lắp sẵn. *Hỏi : Tại sao hai đèn LED1 và LED2 luôn ở trạng thái đối nhau? | *Quan sát *Giải thích dựa trên bảng sự thật của cổng NOT. | 15‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu (Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI 1: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LÔ GIC - Cổng NAND Sơ đồ chân và logic của IC 7400 Bảng trạng thái Kiểm tra IC cổng NAND 7400 Mạch ứng dụng - Cổng NOR Sơ đồ chân và logic của IC 7402 Bảng trạng thái Kiểm tra IC cổng NOR 7402 Mạch ứng dụng - Cổng Ex-OR Sơ đồ chân và logic của IC 7486 Bảng trạng thái Kiểm tra IC cổng ExOR 7486 Mạch ứng dụng *Quy trình thực tập: Bước 1: Cắm các IC lên testboard . Bước 2: Nối các chân IC với nguồn +5VDC và 3 led đơn theo sơ đồ đã cho. Bước 3: Quan sát 3 đèn led. Bước 4: Lý giải hiện tượng trên hai đèn dựa trên nguyên lý của mạch Bước 5: Tắt nguồn, tháo dây nối. *Phân chia thiết bị và vị trí làm việc cho từng nhóm. | GV nhắc lại kiến thức và làm mẫu cho từng trường hợp Giải đáp thắc mắc nếu có Giáo viên làm mẫu *Lưu ý : -điều chỉnh 14 chân của IC vào đúng 2 hàng 7 lỗ hai bên rãnh trung tâm. -Ấn đều cả hai đầu IC để các chân lọt thẳng vào các lỗ, không bị cong gãy. | Quan sát Nêu thắc mắc nếu có Tham gia xây dựng bài Mỗi nhóm theo dõi GV và làm các thao tác trên bộ thí nghiệm của nhóm, theo sau từng bước của giáo viên. | 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Thực hành mạch OR trong IC7432 theo hình 1.3 Thực hành mạch OR trong IC7432 theo hình 1.4. Thực hành mạch NOT trong IC7414 theo hình 1.5 Thực hành mạch NOT trong IC7414 theo hình 1.6 Thực hành mạch NAND trong IC7400 theo hình 1.7 Thực hành mạch NAND trong IC7400 theo hình 1.8 Thực hành mạch EXOR trong 7486 theo hình 1.9 Thực hành mạch EXOR trong 7486 theo hình 1.10 | GV định kỳ xem xét tiến độ thực hành của từng nhóm, hướng dẫn thêm để khai thông vướng mắc nếu có, khích lệ hoặc gợi ý cho nhóm làm nhanh đào sâu thêm. | Từng SV trong nhóm luân phiên làm việc trên bộ TNKTS. | 150’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Tổng kết về các cổng AND, OR , NAND , NOR. | Nhắc lại đặc tính của họ TTL (74xx) Đánh giá kết quả thực hành Lưu ý các sai sót và cách khắc phục | Ghi nhận Rút kinh nghiệm | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm mạch tương đương với các cổng AND2, OR2 , NAND2 từ IC7402. |  | 10’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2018 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:...............5 tiết ..................... Bài học trước: THỰC HÀNH CÁC CỔNG LÔ GIC Thực hiện ngày 19/09/2019 |
| --- | --- |

BÀI 2: THỰC HÀNH CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Phân loại được các loại IC KTS

  - Ứng dụng được các cổng logic để ráp 1 mạch hoàn chỉnh.

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạch đèn cầu thang 2 tầng. | *Trình diễn hoạt động mạch lắp sẵn. *Hỏi : Hai công tắc ở vị trí nào để đèn sáng? | *Quan sát *Giải thích dựa trên bảng sự thật của EXOR. | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI 2: THỰC HÀNH CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC 2.1 Mạch dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác -Dùng cổng NAND2 tạo ra cổng NOT -Dùng các cổng NAND2 tạo ra một cổng AND2 -Dùng các cổng NAND2 tạo ra một cổng OR2 -Dùng các cổng NAND2 tạo ra một cổng NOR2 2.2 Mạch chọn điện thoại -Mạch chọn 1 trong 2 máy điện thoại để nhận cuộc gọi từ một đường dây điện thoại *Quy trình thực tập: Bước 1: Lắp IC lên testboard . Bước 2: Nối IC với nguồn điện VCC _GND Bước 3: Nối hai đầu vào của một 1 cổng logic với hai công tắc S1 và S2 , song song với đèn led L1 và L2. Nối đầu ra của cổng với led L3. Bước 4: Cấp nguồn , thay đổi công tắc S1 và S2 và quan sát ba led LED1 LED2 LED3 , ghi kết quả cho bốn trường hợp khác nhau của vị trí công tắc. Bước 5: Nhận xét kết quả. Bước 6: Cắt nguồn, tháo dây nối. *Phân chia thiết bị và vị trí làm việc cho từng nhóm. | Gv nhắc lại kiến thức các cổng. Ghi lại bảng trạng thái các cổng logic Gợi ý thiết kế cổng NAND để tạo ra các cổng logic khác Giải đáp kết quả *Giáo viên làm mẫu GV lưu ý nhắc nhở SV làm đúng theo quy trình thực tập đã được hướng dẫn | Lắng nghe Ghi chú Suy nghĩ, làm bài So sánh Ghi lại kết quả đúng *Các nhóm làm theo trên bộ thí nghiệm của nhóm. Làm theo quy trình đã được hướng dẫn | 15’ 15’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) 1. Mạch dùng cổng NAND tạo ra các cổng Logic khác 2.Mạch chọn điện thoại: IC 7400 | *Mỗi mạch , GV đến từng nhóm để xem tiến độ và hướng dẫn thêm nếu cần. *Giành nhiều thời gian hơn cho những nhóm chậm tiến độ. | *Làm theo tài liệu học tập TT KTS *Giải thích kết quả thực nghiệm bằng lý thuyết. | 150’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Tổng kết logic cơ bản | Nhắc lại quy tắc AND-NAND-OR-NOR | Ghi nhận | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng các cổng NOT ,AND , OR để tạo ra mạch đèn cầu thang hai tầng. |  | 20’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết............................... Bài học trước: CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC Thực hiện từ ngày 26/09/2019 |
| --- | --- |

BÀI 2: THỰC HÀNH CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC (tt)

BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF D

  - Ứng dụng được FF D để ráp mạch ghi chuyển

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạch ghi chuyển nối tiếp 3 bit dùng 7474. | *Trình chiếu sơ đồ logic mạch ghi chuyển nối tiếp. *Trình chiếu đồ thị thời gian của các tín hiệu. | *Quan sát * Nêu nhận xét | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI 2: THỰC HÀNH CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC 2.3 Mạch đèn cầu thang -Mạch đèn cầu thang 2 tầng -Mạch đèn cầu thang 3 tầng BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN 3.1 TH FFD: IC 7474 Bước 1 : Gắn một IC7474 lên testboard. Bước 2 : Nối hai FF trong hai IC thành mạch ghi chuyển 2bit như sơ đồ bên. Bước 3 : Chạy thử mạch và quan sát 2 đèn led. Bước 4 : Tắt nguồn, vẽ đồ thị tín hiệu CP và tín hiệu ra Qa của U1A và Qb của U1B Bước 5 : Gắn thêm một IC7474 và phát triển mạch thành 3bit như hình bên. Bước 6: Lặp lại các bước 3 và 4. | GV nhắc lại kiến thức Giảng giải sơ đồ mạch và làm mẫu cho từng trường hợp Giải đáp thắc mắc nếu có Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Quan sát Ghi chú Nêu thắc mắc nếu có SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú | 40’ 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Lắp và chạy mạch ghi chuyển 2bit bằng IC7474. Lắp và chạy mạch ghi chuyển 4bit bằng IC7474. | Mỗi SV làm xong , Gv kiểm tra kết quả và đánh giá. | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS, mỗi SV thực hiện một mạch và giải thích hoạt động của mạch dựa trên bảng sự thật của IC74164. | 105’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) | *Giảng giải vai trò của DFF và các loại thanh ghi. *Trình bày mạch chuyển JKFF thành DFF | Ghi nhận Đóng góp ý kiến Trả lời các câu hỏi. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 3 IC 7474 để lắp mạch ghi chuyển |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết............................... Bài học trước: CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC Thực hiện từ ngày 26/09/2019 |
| --- | --- |

BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF D

  - Ứng dụng được FF D để ráp mạch ghi chuyển

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạch ghi chuyển nối tiếp 3 bit dùng 7474. | *Trình chiếu sơ đồ logic mạch ghi chuyển nối tiếp. *Trình chiếu đồ thị thời gian của các tín hiệu. | *Quan sát * Nêu nhận xét | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN 3.1 TH FFD: IC 7474 Bước 1 : Gắn một IC7474 lên testboard. Bước 2 : Nối hai FF trong hai IC thành mạch ghi chuyển 2bit như sơ đồ bên. Bước 3 : Chạy thử mạch và quan sát 2 đèn led. Bước 4 : Tắt nguồn, vẽ đồ thị tín hiệu CP và tín hiệu ra Qa của U1A và Qb của U1B Bước 5 : Gắn thêm một IC7474 và phát triển mạch thành 3bit như hình bên. Bước 6: Lặp lại các bước 3 và 4. | Gv nhắc lại kiến thức các cổng. Ghi lại bảng trạng thái các cổng logic Gợi ý thiết kế cổng NAND để tạo ra các cổng logic khác Giải đáp kết quả Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú Suy nghĩ, làm bài So sánh Ghi lại kết quả đúng SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú | 40’ 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Lắp và chạy mạch ghi chuyển 2bit bằng IC7474. Lắp và chạy mạch ghi chuyển 4bit bằng IC7474. | Mỗi SV làm xong , Gv kiểm tra kết quả và đánh giá. | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS, mỗi SV thực hiện một mạch và giải thích hoạt động của mạch dựa trên bảng sự thật của IC74164. | 105’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) | *Giảng giải vai trò của DFF và các loại thanh ghi. *Trình bày mạch chuyển JKFF thành DFF | Ghi nhận Đóng góp ý kiến Trả lời các câu hỏi. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 3 IC 7474 để lắp mạch ghi chuyển |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết............................... Bài học trước: CÁC MẠCH DÙNG CỔNG LÔ GIC Thực hiện từ ngày 03/10/2019 |
| --- | --- |

BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF D

  - Ứng dụng được FF D để ráp mạch ghi chuyển

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Mạch ghi chuyển nối tiếp 3 bit dùng 7474. | *Trình chiếu sơ đồ logic mạch ghi chuyển nối tiếp. *Trình chiếu đồ thị thời gian của các tín hiệu. | *Quan sát * Nêu nhận xét | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) BÀI 3: THỰC HÀNH FLIP-FLOP D VÀ MẠCH GHI CHUYỂN 3.2 Mạch Dịch chuyển: IC 74164 Bước 1 : Gắn một IC74164 lên testboard. Bước 2 : Nối theo sơ đồ đã cho. Bước 3 : Chạy thử mạch và quan sát 8 đèn led. Bước 4 : Tắt nguồn, vẽ đồ thị tín hiệu CP và tín hiệu ra Qa-Qh của IC74164 Bước 5 : Gắn thêm một IC7414 vào mạch trên và phát triển mạch sáng dần tắt dần, sáng xen kẽ Bước 6: Lặp lại các bước 3 và 4. | Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú | 45’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Lắp và chạy mạch ghi chuyển 74164 Mạch 8 Đèn Sáng Dần Và Tắt Dần Mạch 8 Đèn Sáng Dần và Tắt Hết Mạch 8 Đèn Sáng Tắt Xen Kẽ | Mỗi SV làm xong , Gv kiểm tra kết quả và đánh giá. | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS, mỗi SV thực hiện một mạch và giải thích hoạt động của mạch dựa trên bảng sự thật của IC74164. | 30’ 40’ 30’ 30’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) | *Giảng giải vai trò của DFF và các loại thanh ghi. *Trình bày mạch chuyển JKFF thành DFF | Ghi nhận Đóng góp ý kiến Trả lời các câu hỏi. | 20’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | 1/Dùng thêm cổng logic kết hợp với 74164, vẽ mạch chạy 1 đèn sáng 2 đèn tắt xen kẽ chạy từ Q0 đến Q7 trên 8 đầu ra của 74164. 2/ Dùng phần mềm Proteus vẽ và chạy thử mạch ghi chuyển vạn năng 4bit 74194. |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 07–TTKTS-CĐ | Thời gian thực hiện:......5 tiết.............................. Bài học trước:THỰC HÀNH D-FF VÀ MẠCH GHI CHUYỂN . Thực hiện ngày 03/10/2019 |
| --- | --- |

Bài 4: THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF JK

  - Ứng dụng được FF JK để ráp mạch đếm

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu 74112 ,7493 | *Trình bày sơ đồ cấu tạo 74112 *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7493 |  | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 4.1 Đếm dùng IC FFD, JK 4.1.1 Đếm nhị phân Thực hành mạch đến 2bit. Bước 1: Cắm IC 74112 lên testboard. Bước 2 : Nối các chân của IC với nhau theo sơ đồ đã cho. Bước 3 : Nối nguồn tín hiệu xung đồng hồ CP với chân 1, Vcc với chân 4. Bước 4: Nối các đầu ra 5 và 9 với hai led đơn trên bộ TNKTS. Bước 5: Nối nguồn Vcc với chân 14, Gnd với chân 7. Bước 6: Quan sát trạng thái của mạch và ghi kết quả lên bảng sự thật. | Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS. | 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên *Đếm dùng JKFF 74112 1/Lắp và chạy mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS112 2/ Lắp và chạy mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS112 3/ Lắp và chạy mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS112 4/ Lắp và chạy mạch đếm xuống không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS112 5/ Lắp và chạy mạch đếm lên đồng bộ 2 bit dùng IC74112 | Hướng dẫn thêm cho từng nhóm khi thấy các em gặp trở ngại. Hướng dẫn các em phát triển mạch 2bit thành 4 bit. Hướng dẫn điểm mới trong sơ đồ | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS | 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Dùng JKFF làm TFF Mạch đếm xuống | *Trình bày những sai lỗi có thể xảy ra khi kết nối. *Nhược điểm của mạch đếm không đồng bộ. | Ghi nhận. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 7476 để làm lại các |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 08 –TTKTS-CĐ | Thời gian thực hiện:......5 tiết.............................. Bài học trước:THỰC HÀNH D-FF VÀ MẠCH GHI CHUYỂN . Thực hiện ngày 24/10/2019 |
| --- | --- |

Bài 4: THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF JK

  - Ứng dụng được FF JK để ráp mạch đếm

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu 7476 ,7493 | *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7476 *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7493 |  | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 4.1.1 Đếm nhị phân Thực hành mạch đến 2bit. Bước 1: Cắm IC 7476 lên testboard. Bước 2 : Nối các chân của IC với nhau theo sơ đồ đã cho. Bước 3 : Nối nguồn tín hiệu xung đồng hồ CP với chân 1, Vcc với chân 4. Bước 4: Nối các đầu ra 5 và 9 với hai led đơn trên bộ TNKTS. Bước 5: Nối nguồn Vcc với chân 14, Gnd với chân 7. Bước 6: Quan sát trạng thái của mạch và ghi kết quả lên bảng sự thật. 4.1.2 Đếm Modulo N Mạch đếm modulo 3 dùng 7476 và 7432 Mạch đếm modulo 3 dùng 7476 và 7400 Mạch đếm modulo 5 dùng 2 IC 7476 và 7400 | Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái GV giải thích mạch Giáo viên làm mẫu | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS. Lắng nghe Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS. | 30’ 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên *Đếm dùng JKFF 1/Lắp và chạy mạch đếm lên không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS76 2/ Lắp và chạy mạch đếm lên không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS76 3/ Lắp và chạy mạch đếm xuống không đồng bộ 2 bit dung IC 74LS76 4/ Lắp và chạy mạch đếm xuống không đồng bộ 4 bit dung IC 74LS76 4.1.2 Đếm Modulo N Mạch đếm modulo 3 dùng 7476 và 7432 Mạch đếm modulo 3 dùng 7476 và 7400 Mạch đếm modulo 5 dùng 2 IC 7476 và 7400 | Hướng dẫn thêm cho từng nhóm khi thấy các em gặp trở ngại. Hướng dẫn các em phát triển mạch 2bit thành 4 bit. Hướng dẫn thêm cho từng nhóm khi thấy các em gặp trở ngại | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS Làm theo hướng dẫn | 20’ 20’ 20’ 20’ 40’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Dùng JKFF làm TFF Mạch đếm xuống | *Trình bày những sai lỗi có thể xảy ra khi kết nối. *Nhược điểm của mạch đếm không đồng bộ. | Ghi nhận. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 7490 để làm lại các mạch thay vì 7493. |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 09 –TTKTS-CĐ | Thời gian thực hiện:......5 tiết.............................. Bài học trước:THỰC HÀNH D-FF VÀ MẠCH GHI CHUYỂN . Thực hiện ngày 30/10/2019 |
| --- | --- |

Bài 4: THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF JK

  - Ứng dụng được FF JK để ráp mạch đếm

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu 7476 ,7493 | *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7476 *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7493 |  | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng IC7490, IC7493 Thực hành các mạch đếm Bước 1: Cắm IC 7490 lên testboard. Bước 2 : Nối các chân của IC với nhau theo sơ đồ đã cho. Bước 3 : Nối nguồn tín hiệu xung đồng hồ CP Bước 4: Nối các đầu ra 12,9,8,11 với led đơn trên bộ TNKTS. Bước 5: Nối nguồn Vcc với chân 5, Gnd với chân 10. Bước 6: Quan sát trạng thái của mạch và ghi kết quả lên bảng sự thật. | Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS. | 40’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên *Đếm dùng IC chuyên dụng: Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 9 dùng 7493,7490 Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 5 dùng 7493,7490 Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 59 dùng 74393 + 7408 + 7432. Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 23 74393 + 7408 + 7432. | Hướng dẫn thêm cho từng nhóm khi thấy các em gặp trở ngại. | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS Làm theo hướng dẫn | 30’ 30’ 40’ 40’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Dùng JKFF làm TFF Mạch đếm xuống | *Trình bày những sai lỗi có thể xảy ra khi kết nối. *Nhược điểm của mạch đếm không đồng bộ. | Ghi nhận. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 7490 để làm lại các mạch thay vì 7493. |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 10 –TTKTS-CĐ | Thời gian thực hiện:......5 tiết.............................. Bài học trước: THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM Thực hiện ngày 07/11/2019 |
| --- | --- |

Bài 4: THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM

Bài 5: 	THỰC HÀNH MẠCH MÃ HÓA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của FF JK

  - Ứng dụng được FF JK để ráp mạch đếm

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu 7476 ,7493 | *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7476 *Trình bày sơ đồ cấu tạo 7493 |  | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 4.2 Đếm dùng IC chuyên dụng 74393,74192 Thực hành các mạch đếm Bước 1: Cắm IC 74393, 74192 lên testboard. Bước 2 : Nối các chân của IC với nhau theo sơ đồ đã cho. Bước 3 : Nối nguồn tín hiệu xung đồng hồ CP Bước 4: Nối các đầu ra với led đơn trên bộ TNKTS. Bước 5: Nối nguồn Vcc, Gnd Bước 6: Quan sát trạng thái của mạch và ghi kết quả lên bảng sự thật. Bài 5: THỰC HÀNH MẠCH MÃ HÓA/GIẢI MÃ 5.1 Thực hành mạch mã hóa 74147 Lắp mạch mã hóa mười chữ số 0 đến 9. Bước 1: Gắn IC lên board. Bước 2: Nối các đầu vào 9 ,8 , 7 , 6 , 5 ,4 với các đầu tín hiệu số S1 S2 S3 S4 S5 S6. Bước 3: Nối bốn đầu ra của 74147 Qd , Qc, Qb, Qa với các đầu vào D,C,B,A của một LED7SEG trên bộ thí nghiệm. Bước 4: Đặt các công tắc thay đổi trạng thái theo trình tự từ hàng trên xuống hàng dưới như trong bảng bên. Quan sát và ghi nhận trạng thái của LED7SEG. Bước 5: Suy ra bảng sự thật của mạch 74147. | Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành GV giải thích từng bước trên hình vẽ mạch nguyên lý. Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS. Lắng nghe Ghi chú Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS | 30’ 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên *Đếm dùng IC chuyên dụng: Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 59 dùng 74393 + 7408 + 7432. Lắp và chạy bộ đếm từ 0 đến 23 74393 + 7408 + 7432. Lắp và chạy bộ đếm BCD đếm lên Lắp và chạy bộ đếm BCD đếm xuống *Mạch mã hóa 10 4 | Hướng dẫn thêm cho từng nhóm khi thấy các em gặp trở ngại. Theo dõi SV thao tác Nhắc nhở | Các thành viên trong nhóm lần lượt thực tập trên bộ TNKTS Làm theo hướng dẫn Đổi nối các công tắc S6 đế S1 đến các đầu vào 6 ,5,4,3,2,1 của IC74147. Làm lại như hướng dẫn ban đầu của GV. | 60’ 60’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Dùng JKFF làm TFF Mạch đếm xuống | *Trình bày những sai lỗi có thể xảy ra khi kết nối. *Nhược điểm của mạch đếm không đồng bộ. | Ghi nhận. | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Dùng 7490 để làm lại các mạch thay vì 7493. |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết.............................. Bài học trước:. THỰC HÀNH FLIP-FLOP JK VÀ MẠCH ĐẾM Thực hiện ngày 14/11/2019 |
| --- | --- |

Bài 5: 	THỰC HÀNH MẠCH GIẢI MÃ HÓA/MẠCH ĐA HỢP /GIẢI ĐA HỢP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của IC mã hóa và giải mã

  - Ứng dụng được IC mã hóa và giả mã để ráp mạch hoàn chỉnh

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Nhập một chữ số vào mạch số. | *Thao tác trên máy tính cầm tay và giải thích. | Ghi nhận. | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) Bài 5: THỰC HÀNH MẠCH MÃ HÓA/GIẢI MÃ 5.2 Thực hành mạch giải mã 7447, 4017 Lắp mạch mạch giải mã các số từ 0 đên 9 Bước 1: Gắn IC lên board. Bước 2: Nối các đầu vào 7 ,1 , 2 , 6 , 4 ,5,3 với các đầu tín hiệu số S1 S2 S3 S4 S5 S6. Bước 3: Nối bốn đầu ra của 7447, 74247 với LED7SEG trên bộ thí nghiệm. Bước 4: Đặt các công tắc thay đổi trạng thái theo trình tự từ hàng trên xuống hàng dưới như trong bảng bên. Quan sát và ghi nhận trạng thái của LED7SEG. Bước 5: Suy ra bảng sự thật của mạch 74147. Bài 6: THỰC HÀNH MẠCH ĐA HỢP, GIẢI ĐA HỢP 6.1 Thực hành mạch đa hợp 74151, 74153 Thực hành mạch đa hợp và giải đa hợp bằng cổng logic Thực hành mạch đa hợp 74151 Thực hành mạch đa hợp 74153 | Giải thích từng bước trên hình vẽ mạch nguyên lý. Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành Gọi SV từng nhóm báo cáo kết quả. Gv nhắc lại kiến thức Ghi lại bảng trạng thái Giáo viên làm mẫu Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | SV làm theo trên thiết bị ở bàn thực tập. Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS Thực hành từng trường hợp trong bảng và ghi kết quả, báo cáo cho GV khi được gọi. Mỗi nhóm nộp một bảng sự thật trên giấy. Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS | 30’ 30’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) *Thực hành mạch giải mã Mạch giải mã LED7SEG anode chung: 74247 Mạch giải mã LED7SEG 7447. Mạch mã hóa rồi giải mã hiển thị trên Led7Seg. *Thực hành mạch đa hợp 74151, 74153 Thực hành mạch đa hợp và giải đa hợp bằng cổng logic Thực hành mạch đa hợp 74151 Thực hành mạch đa hợp 74153 | Theo dõi thao tác của các em Nhắc nhở Theo dõi thao tác của các em Nhắc nhở | SV thực hành nối dây trên Bộ TNKTS theo hình vẽ và thay đổi 4 công tắc , ghi kết quả vào bảng sự thật. SV làm tương tự như mục 2 của hướng dẫn thường xuyên. Làm lại mạch mã hóa ở mục 1 và giải mã ở mục 2 kết hợp với nhau Làm theo hướng dẫn của GV | 60’ 60’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Mã hóa | *Mã hóa là tạo ra số nhị phân tương ứng với một sự kiện. | *Góp ý hoàn thiện | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Làm mạch mã hóa bàn phím máy tính cầm tay. |  | 15’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 – CĐ - TTKTS | Thời gian thực hiện:......5 tiết............................. Bài học trước: THỰC HÀNH MẠCH MÃ HÓA/GIẢI MÃ Thực hiện ngày 21/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: THỰC HÀNH MẠCH ĐA HỢP VÀ GIẢI ĐA HỢP (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Đọc được các thông số IC KTS

  - Đọc được sơ đồ mạch mẫu

  - Khái quát được chức năng của IC phân kênh, dồn kênh

  - Ứng dụng được IC phân kênh, dồn kênh để ráp mạch đa hợp và giải đa hợp

- Rèn luyện kỹ năng lắp mạch KTS.

  - Xây dựng được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với bản thân.

  - Hình thành tác phong công nghiệp.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy vi tính.

- Kit KTS.

- IC KTS.

- Dây cắm

Hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động nhóm: 03 SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút.

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập, ôn tập kiến thức

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập ( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Tạo tâm thế bằng hoạt họa làm rõ ý nghĩa kỹ thuật và kinh tế của việc thông tin từ nhiều kênh vào một đường truyền | *Trình chiếu hoạt họa quá trình đa hợp 21 và giải đa hợp 12 trên mạch tổ hợp dùng 7408, 7404 và 7432. | *Quan sát | 10‘ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) 6.2 TH mạch giải đa hợp 74138, 74139 Bước 1: Gắn IC74138 hoặc 74139 lên TestBoard trên Bộ TNKTS. Bước 2: Nối dây theo sơ đồ Bước 3: Đặt lần lượt các công tắc qua lại trạng thái H-L Bước 4: Quan sát trạng thái led ngõ ra và ghi nhận kết quả. | Gv nhắc lại kiến thức GV giải thích sơ đồ, làm mẫu và lưu ý điểm quan trọng. Ghi lại bảng trạng thái Nhắc nhở những lỗi sai thường gặp phải trong quá trình thực hành | Lắng nghe Ghi chú SV làm theo từng bước. Quan sát Ghi chú Quan sát và làm theo Gv trên bộ TNKTS | 45‘ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) Thực hành mạch giải đa hợp 74138 Mạch phân phối tín hiệu CLOCK cho 8 đầu ra:chùm 4CK / 1đầu ra dùng 74138 Thực hành mạch giải đa hợp 74139 Mạch giải mã 3 đường sang 8 đường sử dụng IC 74139. | *Hướng dẫn thêm bằng sơ đồ mạch cho từng nhóm trên bộ TTKTS *Hướng dẫn thêm cho từng nhóm trên phần mềm Proteus. | *Sv làm từng người lần lượt. | 35’ 35’ 35’ 35’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) Vai trò của đa hợp và giải đa hợp trong các thiết bị. | * Trình bày vai trò của đa hợp và giải đa hợp. | *Ghi lưu | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | *Làm mạch đa hợp và giải đa hợp cho 4 kênh thông tin từ 4 nguồn đến 4 đến bên cạnh nhau. |  | 10’ |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Giảng viên. Huỳnh Ngọc Mai Trần Giang Nam. |  |
| --- | --- |