Chương 2: TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI

Giới thiệu: Trong chương này đề cập các mạch trang bị điện cho máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài.

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài dạng sơ đồ cây;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài.

Nội dung chính:

2.1 Đặc điểm máy cắt gọt kim loại

2.1.1 Phân loại

Máy cắt gọt kim loại dùng để gia công các chi tiết kim loại bằng cách cắt bớt các lớp kim loại thừa, để sau khi gia công có kích thước, hình dạng gần đúng yêu cầu (gia công thô) hay thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu với độ chính xác nhất định về kích thước và độ bóng cần thiết của bề mặt gia công (gia công tinh). Máy cắt gọt kim loại có nhiều chủng loại và rất đa dạng trong từng nhóm máy cắt, nhưng có thể phân loại chúng dựa trên các đặc điểm sau:

Theo đặc điểm quá trình công nghệ: Đặc trưng bởi phương pháp gia công trên máy, dạng dao cắt, đặc tính chuyển động … các máy cắt gọt kim loại chia thành các nhóm máy sau: Máy tiện, máy khoan và doa, máy mài và đánh bóng, máy phay, máy liên hợp, máy gia công ren và răng, máy bào, máy sọc và máy chuốt, một số máy đặc chủng.

Theo đặc điểm quá trình sản xuất: Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện được một số phương pháp gia công khác nhau trên cùng một máy như tiện, phay, khoan, bào… để gia công các chi tiết khác nhau về hình dáng và kích thước. Máy chuyên dùng là các máy dùng để gia công các chi tiết có cùng hình dáng nhưng khác nhau về kích thước. Máy đặc biệt là các máy chỉ thực hiện gia công các chi tiết có cùng hình dáng và kích thước.

Theo kích thước và khối lượng chi tiết gia công: Các máy bình thường có thể gia công các chi tiết có khối lượng tới 10 tấn. Các máy cỡ lớn có thể gia công các chi tiết có khối lượng tới 30 tấn. Các máy cỡ nặng có thể gia công các chi tiết có khối lượng tới 100 tấn.Các máy siêu nặng có thể gia công các chi tiết có khối lượng lớn hơn 100 tấn.

Theo độ chính xác gia công: Máy có độ chính xác bình thường, máy có độ chính xác cao và máy có độ chính xác rất cao.

2.1.2 Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

2.1.2.1 Các dạng chuyển động

Trên các máy cắt gọt kim loại có hai loại chuyển động là chuyển động cơ bản và chuyển động phụ.

Chuyển động cơ bản là sự di chuyển tương đối của dao cắt so với phôi để thực hiện quá trình cắt gọt. Chuyển động cơ bản được chia thành hai dạng chuyển động là chuyển động chính (chuyển động làm việc) thực hiện quá trình cắt gọt kim loại bằng dao cắt, chuyển động ăn dao là chuyển động xê dịch của dao hoặc của phôi (tùy thuộc vào từng loại máy) để tạo ra lớp phôi mới.

Chuyển động phụ là những chuyển động không liên quan trực tiếp đến quá trình cắt gọt, chúng cần thiết khi chuẩn bị gia công, nâng cao hiệu suất và chất lượng gia công, hiệu chỉnh máy…Ví dụ như di chuyển nhanh bàn dao hoặc phôi (trong máy tiện), nới – siết xà trên trụ (trong máy khoan cần), nâng hạ xà dao (trong máy bào giường), bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát…

Chuyển động chính và chuyển động ăn dao có thể chuyển động quay hoặc chuyển động tịnh tiến của dao cắt hoặc của phôi.

2.1.2.2 Các dạng gia công điển hình

Hình 2.1 Các gia công điển hình trên máy cắt gọt kim loại

- Tiện; b)  Khoan; c)  Phay; d)  Mài; e)  Bào

- Trên hình 2.1 biểu diễn các dạng gia công điển hình được thực hiện trên các máy cắt gọt kim loại:

- Gia công trên máy tiện (hình 2.1a), trong đó n là tốc độ quay của chi tiết (chuyển động chính); v- vận tốc xê dịch của dao cắt vào chi tiết (chuyển động ăn dao).

- Gia công trên máy khoan (hình 2.1b), trong đó nlà tốc độ quay của mũi khoan (chuyển động chính); v là chuyển động tịnh tiến của mũi khoan vào chi tiết (chuyển động ăn dao).

- Gia công trên máy phay (hình 2.1c), trong đó n là tốc độ quay của dao phay (chuyển động chính); v là chuyển động tịnh tiến của phôi (chuyển động ăn dao).

- Gia công trên máy mài tròn ngoài (hình 2.1d) trong đó n là tốc độ quay của đá mài (chuyển động chính); v là chuyển động tịnh tiến của đá mài vào chi tiết (chuyển động ăn dao).

- Gia công trên máy bào giường (hình 2.1e) trong đó vt, vn là chuyển động qua lại của bàn (chuyển động chính), chuyển động di chuyển của dao theo chiều ngang của bàn (chuyển động ăn dao).

2.1.3 Các thiết bị chuyên dụng dùng trong các máy cắt gọt kim loại

2.1.3.1 Nam châm điện

| Hình 2.2a Cấu tạo nam châm điện 1. Mạch từ, 2. Cuộn dây nam châm, 3. Thanh dẫn hướng, 4. Phần ứng lõi nam châm, 5. Vòng ngắn mạch | Hình 2.2b Đường đặc tính của nam châm điện |
| --- | --- |

Nam châm điện thường dùng để điều khiển các van thủy lực, van khí nén, điều khiển đóng cắt ly hợp ma sát, ly hợp điện từ và dùng để hãm động cơ điện.

Nam châm điện dùng trong các máy cắt gọt kim loại là nam châm điện xoay chiều có lực hút từ 10 đến 80 N với hành trình của phần ứng (lõi nam châm) từ 5 đến 15 mm.

Cấu tạo của nam châm điện cho hình 2.2a trong đó: ‘1’ là mạch từ gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại hình dạng chữ U hoặc chữ E;‘2’là cuộn dây của nam châm được quấn nhiều vòng dây điện từ, số vòng dây tỷ lệ thuận với điện áp làm việc của nam châm, ‘3’ thanh dẫn hướng có tính năng định hướng phần ứng lõi nam châm giảm ma sát, ‘4’ phần ứng lõi nam châm làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại, ‘5’ vòng ngắn mạch làm bằng đồng hỗ trợ nam châm hạn chế rung động tại thời điểm dòng điện xoay chiều có giá trị bằng không.

Nguyên lý làm việc của nam châm điện như sau: khi cấp nguồn cho cuộn dây 2, sẽ xuất hiện từ thông khép kín theo mạch từ 1. Sự tác dụng tương hỗ giữa từ thông và dòng điện trong cuộn dây sẽ sinh ra một lực kéo hút phần ứng ‘4’ vào sâu trong nam châm điện. Thanh hướng dẫn ‘3’ có chức năng giảm hệ số ma sát giữa phần ứng và mạch từ, đảm bảo cho phần ứng không bị hút lệch.

Đặc tính quan trọng nhất của nam châm điện là đặc tính cơ (đặc tính lực kéo). Nó biểu hiện sự phụ thuộc giữa lực kéo sinh ra của nam châm điện và hành trình của phần ứng F = f(). Đặc tính đó được biểu diễn trên hình 2.2b cho thấy nếu khe hở  nhỏ thì lực điện từ F lớn, ngược lại khe hở  lớn thì lực hút F nhỏ.

2.1.3.2 Bàn từ

Bàn từ dùng để cặp chi tiết gia công trên các máy mài mặt phẳng (hình 2.3)

Cấu tạo của bàn từ gồm: hộp sắt non ‘1’ với các cực lõi ‘2’, cuộn dây ‘3’, bàn từ ‘4’ có lót các tấm lót mỏng ‘5’ bằng vật liệu không nhiễm từ. Khi cấp nguồn một chiều cho cuộn dây, bàn sẽ trở thành nam châm với nhiều cặp cực: cực bắc N và cực nam S.

Bàn từ được cấp nguồn một chiều (trị số điện áp có thể là 24 V, 48 V, 110 V và 220 V với công suất từ 100  300 W) từ các bộ chỉnh lưu dùng diode bán dẫn. Sau khi gia công xong, muốn lấy chi tiết ra khỏi bàn phải khử từ dư của bàn từ, thực hiện bằng cách đảo cực tính nguồn cấp cho bàn từ.

Hình 2.3 Cấu tạo bàn từ

2.1.3.3 Khớp ly hợp điện từ

Khớp ly hợp điện từ dùng để điều chỉnh tốc độ quay, điều khiển động cơ truyền động khởi động, đảo chiều, điều chỉnh tốc độ và hãm. Khớp ly hợp điện từ là khâu trung gian nối động cơ truyền động với máy công tác cho phép thay đổi tốc độ máy công tác nhưng tốc độ động cơ không đổi, thường dùng trong hệ truyền động ăn dao của các máy cắt gọt kim loại.

Đối với hệ truyền động ăn dao của máy cắt gọt kim loại, yêu cầu duy trì moment không đổi trong toàn dải điều chỉnh tốc độ.

Dựa vào cấu tạo và nguyên lý hoạt động, người ta phân biệt hai loại khớp ly hợp điện từ là khớp ly hợp điện từ ma sát và khớp ly hợp điện từ trượt.

Khớp ly hợp điện từ ma sát: Cấu tạo của khớp ly hợp điện từ ma sát được biểu diễn trên hình 2.4. Khớp ly hợp điện từ ma sát gồm thân ly hợp ‘3’, cuộn dây ‘4’, các đĩa ma sát ‘8 và 9’, đĩa ép ‘10’, giá kẹp ‘11’. Tất cả các phần tử kể trên được gá lắp trên bạc lót ‘2’ làm từ vật liệu không nhiễm từ và bạc lót được lắp trên trục vào ‘1’ (trục gắn với trục của động cơ truyền động). Nguồn cấp cho cuộn dây của ly hợp được cấp như sau: cực âm của nguồn được nối với cực âm của ly hợp ‘3’, cực dương của nguồn được cấp qua chổi than ‘7’ và vành trượt tiếp điện ‘6’, còn ‘5’ là vành tiếp điện giữa cực dương của nguồn và thân ly hợp.

Nguyên lý làm việc của khớp ly hợp ma sát như sau: Khi cuộn dây ‘4’ được cấp nguồn, sẽ tạo ra một từ trường khép kín qua các đĩa ma sát. Từ trường đó tạo ra một lực hút kéo đĩa ma sát ‘9’ về thân ly hợp ‘3’. Các đĩa ma sát ‘8’ và ‘9’ ăn khớp với nhau. Đĩa ma sát ‘9’ nối với trục ‘1’ (trục động cơ truyền động), còn đĩa ma sát ‘8’ nối với trục ‘12’ (trục máy công tác).

| Hình 2.4 Cấu tạo của khớp ly hợp ma sát | Hình 2.5 Cấu tạo của khớp ly hợp ma sát trượt |
| --- | --- |

Khớp ly hợp điện từ trượt: Cấu tạo của khớp ly hợp điện từ trượt được biểu diễn trên hình 2.5: Cấu tạo của nó gồm hai phần chính: phần ứng ‘1’ được gắn với trục của động cơ truyền động 2 (trục chủ động) và phần cảm ‘3’ của cuộn dây kích thích ‘4’ được nối với trục của máy công tác (trục thụ động). Nguồn cấp cho cuộn dây kích thích ‘4’ là nguồn một chiều tiếp điện bằng chổi than ‘5’ và vành trượt ‘7’ lắp trên trục ‘6’.

Nguyên lý làm việc của khớp ly hợp điện từ trượt như sau: Khi cho động cơ truyền động quay và cấp nguồn cho cuộn kích thích, trong phần ứng sẽ xuất hiện sức điện động cảm ứng, sức điện động đó sẽ sinh ra dòng điện xoáy (dòng Foucault). Sự tác dụng tương hỗ giữa dòng điện trong phần ứng và từ thông của phần cảm sẽ sinh ra moment điện từ làm cho phần cảm quay theo cùng chiều với phần ứng. Hệ số trượt của khớp ly hợp phụ thuộc vào trị số dòng điện trong cuộn kích thích và moment của phụ tải. Bởi vậy, với moment tải không đổi, khi ta thay đổi dòng điện trong cuộn kích thích sẽ thay đổi được tốc độ của máy công tác.

2.2 Trang bị điện máy khoan

2.2.1 Đặc điểm

Máy khoan dùng để tạo hình các mặt trụ trong bằng dụng cụ khoan, xoáy, doa. Phương pháp tạo hình ở đây là phương pháp quỹ tích do tiếp xúc điểm giữa dao và phôi.

Máy khoan là máy cắt kim loại dùng chủ yếu để gia công lỗ (hình 2.6a). Ngoài ra, nó còn dùng để khoét lỗ (hình 2.6b), doa (hình 2.6c), cắt ren bằng taro (hình 2.6d) hoặc gia công những bề mặt có tiết diện nhỏ, thẳng góc hoặc cùng chiều trục với lỗ khoan (hình 2.6e, f).

Chuyển động tạo hình của máy khoan là chuyển động chính V và chuyển động chạy dao S. Cả hai chuyển động này đều do dao thực hiện.

Hình 2.6 Phạm vi sử dụng của máy khoan

2.2.2 Phân loại

Tùy theo kích thước và phương pháp điều chỉnh mũi khoan đến vị trí gia công, máy khoan có thể được phân thành các loại sau:

Máy khoan bàn: Đây là loại máy khoan cỡ nhỏ đặt ở trên bàn (hình 2.7a), để gia công những chi tiết nhỏ, đường kính không quá 16 mm.Truyền động chính dùng puly đai truyền có nhiều bậc và thường cho vận tốc cao. Loại máy này dùng rộng rãi trong ngành cơ khí chính xác.

Máy khoan đứng: Chuyển động và kết cấu của loại này rất khác nhau, phổ biến nhất là loại có trụ đứng. Những máy cỡ nhỏ truyền động của trục chính đơn giản và chạy dao bằng tay. Ở những máy có kích thước trung bình và lớn, thì có hộp tốc độ, hộp chạy dao và thường có cơ cấu chạy dao tự động. Máy khoan đứng chủ yếu dùng để gia công những chi tiết có kích thước không lớn. Hình dáng thông thường của loại máy này như hình (2.7b).

Nhược điểm của máy khoan đứng là phải luôn luôn xê dịch chi tiết gia công ở những vị trí khác nhau. Đối với chi tiết nặng, việc điều chỉnh vị trí gia công rất khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Máy khoan cần: Máy khoan cần là loại máy khắc phục được nhược điểm của máy khoan đứng bằng cách để chi tiết đứng yên và trục chính được di động đến vị trí thích hợp khi gia công. Vì thế, máy khoan cần điều khiển rất nhẹ nhàng, khả năng làm việc được mở rộng và có thể gia công được những chi tiết lớn. Hình dáng của máy khoan cần như hình (2.7c).

| Hình 2.7a Máy khoan bàn | Hình 2.7b Máy khoan đứng | Hình 2.7c Máy khoan cần |
| --- | --- | --- |

Để thực hiện chuyển động bằng cơ khí, thường dùng hai động cơ: Động cơ điện đặt trên hộp tốc độ dùng để thực hiện chuyển động chính và chuyển động chạy dao; động cơ điện đặt trên trụ máy dùng để nâng xà ngang lên xuống. Có máy dùng cả động cơ này để khóa chặt.

Nhờ các chuyển động điều chỉnh của máy khoan cần, mà dao có thể đặt ở vị trí bất kỳ trong phạm vi được giới hạn bằng chiều cao di động của xà ngang và hai vòng tròn đồng tâm có bán kính là độ dài di động lớn nhất và nhỏ nhất của hộp tốc độ.

Máy khoan chuyên dùng: Máy khoan tâm dùng để khoan 2 lỗ tâm ở hai đầu phôi, nó được dùng trong sản xuất hàng loạt lớn. Máy khoan sâu dùng để khoan những lỗ có chiều dài quá lớn so với đường kính như khoan lỗ trục chính, khoan nòng súng…

2.2.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

2.2.3.1 Các bộ phận chính của máy khoan

Các hình dưới đây giới thiệu chuyển động và cấu tạo của một máy đứng gồm có: Động cơ điện, tay gạt để chọn tốc độ cho máy khoan, cần di chuyển đầu khoan, tủ điện điều khiển, thân máy.

- Động cơ điện - Tay gạt để chọn tốc độ cho đầu khoan - Cần di chuyển đầu khoan 4 Tủ điện 1 3 5 2 Thân máy

Hình 2.8 Cấu tạo của máy khoan đứng

2.2.3.2 Truyền động trong máy khoan

Hình 2.9 Sơ đồ kết cấu động học của máy khoan

Chuyển động chính trong máy khoan là chuyển động quay mũi khoan. Chuyển động ăn dao là dịch chuyển mũi khoan dọc theo trục quay của nó đi xuống chi tiết cần gia công.

V – tốc độ quay mũi khoan (chuyển động chính), [vòng/phút];

S – chuyển động ăn dao, [mm/vòng].

Chuyển động chính máy khoan thường dùng hệ truyền động với động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc.

Phạm vi điều chỉnh tốc độ trục chính yêu cầu  D = (50  60), thực hiện bằng hộp tốc độ.

Chuyển động ăn dao cũng được thực hiện từ động cơ truyền động trục chính với hộp tốc độ ăn dao.

Chuyển động chính: Đi từ động cơ đến hộp tốc độ (iv), rồi đến hộp trục chính làm dụng cụ cắt quay tròn (n: đơn vị vòng/ phút).

Chuyển động chạy dao: Đi từ trục chính máy khoan đến hộp chạy dao (is), rồi đến trục chính máy đưa trục chính chạy tịnh tiến lên xuống thực hiện chuyển động chạy dao (S mm/ vòng).

2.2.4 Trang bị điện máy khoan đứng 2H125

2.2.4.1.Giới thiệu mạch điện

Ký hiệu: 2H125 (theo tiêu chuẩn của Nga)

Chữ số 2 - Ký hiệu nhóm máy khoan;

Chữ H- Được cải tiến từ máy 2125;

Chữ số 1 - Loại máy khoan có một trụ đứng;

Chữ số 25 - Đường kính lớn nhất 25 mm của chi tiết gia công được trên máy.

Đặc tính kỹ thuật có thông số sau:

Đường kính lớn nhất của lỗ gia công:	 25 mm

Số cấp vận tốc trục chính:			Z = 12

Số vòng quay trục chính:			n = 32  1440 vòng/ phút

Lượng chạy dao: 				S = 0,125  2,64 mm/ vòng

Công suất động cơ trục chính: P = 7 kW, n = 1440 vòng/ phút

Mạch động lực: Máy khoan đứng 2H125 được truyền động bởi hai động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc, sử dụng điện áp  /Y – 220/380V.

Động cơ trục chính M1 có công suất P = 7 kW, tốc độ n = 1440 vòng/phút. Động cơ M1có thể quay thuận quay ngược và dừng nhanh bằng cách hãm động năng.

Động cơ bơm nước M2 có công suất P = 0,125 kW, tốc độ n = 1440 vòng/phút, dùng để bơm nước giải nhiệt cho chi tiết cần gia công và mũi khoan.

Bộ hãm động năng gồm có 1 diode và cuộn kháng để hạn chế dòng điện hãm.

Động cơ trục chính M1 được bảo vệ quá tải bởi các rơle nhiệt PT1. Động cơ bơm nước M2 được bảo vệ quá tải bằng rơle nhiệt PT2.

Toàn mạch điện được bảo vệ ngắn mạch bởi CB ba pha B1.

Mạch điều khiển:Mạch điều khiển được cấp điện từ máy biến áp cách ly mà phía thứ cấp có 2 cuộn dây để lấy ra 2 cấp điện áp. Máy biến áp này có điện áp đặt vào cuộn dây sơ cấp V1 = 380V, điện áp ra thứ cấp V21 = 220V cung cấp điện cho mạch điện điều khiển, V22 = 36V cung cấp điện cho đèn chiếu sáng cục bộ L2 .

Nút nhấn KH2 kết hợp contactor P1, P2 để điều khiển động cơ trục chính M1 chạy thuận.

Nút nhấn KH3 kết hợp với contactor P1, P3 để điều khiển động cơ trục chính M1 chạy ngược.

Công tắc gạt 3 vị trí B3 kết hợp contactor P2 hay  P3thực hiện quá trình nhấp máy (hệ thống bánh răng trong truyền động của máy khoan được ăn khớp với nhau sau khi chọn tốc độ khoan). Ngoài ra contactor P2 còn tham gia trong quá trình hãm động năng động cơ trục chính M1.

Công tắc B4 kết hợp contactor P4 để điều khiển động cơ bơm nước M2.

Nút nhấn KH1 điều khiển dừng và hãm động năng động cơ trục chính M1.

Công tắc B để điều khiển đèn chiếu sáng cục bộ L2.

Đặc biệt có hai tiếp điểm thường đóng P2(18, 19) và P3(15, 14) là hai tiếp điểm khóa chéo an toàn, để khống chế một thời điểm chỉ có một contactor có điện (contactor P1 hoặc contactor P2).

Các tiếp điểm của rơle nhiệt PT1(9, 12), PT2(20, 22).

Cầu chì F1 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Cầu chì F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho đèn chiếu sáng cục bộ L2. L1 là đèn tín hiệu.

Hình 2. 10a Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125

2.2.4.2 Nguyên lý hoạt động

Chế độ nhấp máy (thử máy): Mục đích của chế độ nhắp máy là tác động cho các bánh răng trong hệ thống truyền động của máy khoan được ăn khớp với nhau sau khi chọn tốc độ khoan. Có hai chế độ nhấp máy là nhấp máy thuận và nhấp máy ngược.

Hình 2.10b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy thuận động cơ M1

Đóng CB ba pha B1, gạt B3 sang vị trí II, tiếp điểm bộ khống chế B3(16, 14) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 12, 16, 14, 15, P2, 7, 1), tác động các tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor P3 có điện, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ sau đó ra C6 và B3, B1). Do dòng điện một chiều tăng từ giá trị 0A đến Idcđm, trong khoảng thời gian dòng điện tăng tạo ra từ thông biến thiên chạy trong lõi thép stator của động cơ và xuyên qua lõi thép rotor làm trong các thanh dẫn rotor xuất hiện sức điện động và hình thành dòng điện Iư rotor, dòng điện này đặt trong từ trường một chiều làm xuất hiện lực điện từ trên các thanh dẫn rotor làm trục động cơ M1 xoay nhẹ theo chiều thuận rồi dừng ngay (khi Idcđm không đổi, eư = 0, Iư = 0, Fđt = 0), hệ thống bánh răng chưa ăn khớp sẽ ăn khớp. Khi quá trình nhấp máy thuận kết thúc, ta gạt B3 về vị trí 0, cuộn dây contactor P2 mất điện, tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại và các tiếp điểm động lực P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra ngắt nguồn điện một chiều ra khỏi động cơ M1, kết thúc quá trình nhấp máy thuận.

Nhấp máy ngược ta gạt B3 sang vị trí I, cuộn dây contactor P3 có điện. Quá trình xảy ra tương tự như chế độ nhấp máy thuận.

Hình 2.10c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M1 quay thuận

Vận hành động cơ trục chính M1: Đóng CB ba pha B1, ấn nút KH2(9, 10) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH2(17, 18) hở ra, tiếp điểm KH2(9, 10) tiếp xúc do đó có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 7), dòng điện đi theo đường (3, 9, 10, P1, 7, 1),tác động các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) hở ra, tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) đóng lại, khi tiếp điểm P1(12, 13) đóng lại có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7) theo đường (3, 9, 12, 13, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho contactor P3 có điện, lúc này các tiếp điểm P2(9, 11) và P1(10, 11) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây contactor P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ trục chính M1 quay thuận.

Giả sử động cơ trục chính M1 đang quay thuận, điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược ta ấn nút KH3(9, 10) làm tiếp điểm KH3(13, 14) hở ra làm cho cuộn dây contactor P2(15, 17) mất điện tác động tiếp điểm P2(9, 11) hở ra làm cuộn dây contactor P1(10, 7) mất điện tác động các tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra, ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, đồng thời khi đó tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 7), dòng điện theo đường (3, 9, 10, P1, 7, 1),tiếp điểm P1(12, 17) đóng lại kết hợp tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại trước đó, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P3(19, 7) theo đường (3, 9, 17, 19, P3, 7, 1), tiếp điểm P3(14, 15) hở ra ngăn không cho contactor P2 có điện, tiếp điểm P3(9, 11) đóng lại kết hợp với tiếp điểm P1(10, 11) đã đóng trước đó duy trì điện cho cuộn dây contactor P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P3(A1, A4), P3(B1, C5), P3(C4, B3) đóng lại, thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M1 đảo pha, động cơ M1 quay chiều ngược.

Động cơ trục chính M1 đang quay chiều ngược, dừng và hãm động cơ trục chính M1 ta ấn và giữ nút KH1(3, 9) làm tiếp điểm KH1(3, 9) hở ra làm cuộn dây contactor P1 và P3mất điện tác động các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P3(A1, A4), P3(B1, C5), P3(C4, B3) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, trên mạch điều khiển các tiếp điểm P1(11, 10), P1(12, 13) P1(12, 17), P3(9, 11) hở ra, các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6), P3(14, 15), P3(B3, 22) đóng lại. Đồng thời khi đó tiếp điểm nút ấn KH1(3, 14) tiếp xúc kết hợp với tiếp điểm P3(14, 15) đóng lại, có dòng chạy qua cuộn dây contactor P2(15, 7) theo đường (3, 14, 15, P2, 7, 1), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ, sau đó ra C6 và B3, B1), thực hiện quá trình hãm động năng động cơ M1. Khi tốc độ rotor bằng 0 ta buông nút nhấn KH1 ra contactor P2 mất điện, kết thúc quá trình hãm động năng.

Vận hành động cơ bơm nước M2: Khi động cơ trục chính M1 đang hoạt động, muốn vận hành động cơ bơm nước M2 ta gạt cần gạt B4, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P4(21, 7) theo đường (3, 9, 12, 17, 20, 21, P4, 7, 1) các tiếp điểm động lực P4(A1, A2), P4(B1, B2), P4(C1, C2) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện hoạt động.

Muốn dừng động cơ bơm nước ta chỉ việc gạt B4 về vị trí ban đầu, cuộn dây contactor P4 mất điện nên các tiếp điểm P4(A1, A2), P4(B1, B2), P4(C1, C2) trên mạch động lực mở ra cắt điện ba pha đưa vào bộ dây stator động cơ M2, động cơ M2 dừng.

Hình 2. 10d Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm động năng động cơ M1

2.2.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy khoan đứng 2H125

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nhấn KH2 động cơ M1 quay thuận, buông nút nhấn KH2 ra động cơ M1 dừng | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = 0 Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = Ω. | Tiếp điểm P2(9, 11) của contactor P2 không tiếp xúc. | Thay tiếp điểm P2(9, 11) hay thay contactor P2 |
|  | - Ấn contactor P1 , đo R(10, 11) = Ω. | - Ấn contactor P2 , đo R(9, 11) = 0 Ω. | Tiếp điểm P1(10, 11) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(10, 11) hay thay contactor P1 |
| 2. Nhấn KH2 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH3động cơ M1 không hoạt động | - Đo R(12, 17) = 0 Ω -Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) không tiếp xúc | Thay nút nhấn KH3, hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KH3 |
|  | - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm contactor P2(18, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Ấn KH3đo R(9, 10) = 0 Ω - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 3. Nhấn KH3 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH2 cầu chì F1 đứt | - Ấn contactor P1, đo R(12, 15) = 0 Ω | - Ấn KH2, đo R(9, 10) = 0 Ω - Đo R(15, 7) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2 bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor P2 hay thay contactor P2 |
| 4. Nhấp máy thuận (gạt B3 về vị trí II) động cơ M1 nhích nhẹ; nhấp máy ngược (gạt B3 về vị trí I) động cơ M1 không tác động | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, đo R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = Ω | Tiếp điểm B3(16, 18) không tiếp xúc | Thay bộ khống chế B3 |
|  | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω - Đo R(19, 7) = 500 Ω | - Gạt B3 sang I, đo R(16, 18) = 0 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm P2(18, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Gat B3 sang I, đo R(16, 19) = 0 Ω | - Ấn contactor P3, đo R(A1, A4) = 0 Ω, R(B1, C5) = 0 Ω -R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 5. Nhấn KH2(9, 10) hay KH3(9, 10) động cơ trục chính M1quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IA = 22 A, IB =22 A, IC = 0 A - Đo điện áp Vbc = Vac = 0 V, Vab = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M1 bị mất một pha (pha C) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha C từ nguồn đến động cơ M1 |
|  | - Đo dòng IA = 0 A, IC = 22 A, IB= 22 A. - Đo điện áp Vab = Vbc = Vca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 22 A, IB = 22 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Vab = Vbc = Vca = 380 V - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Ấn contactor P2, P3đo R(A1, A4) =R(B1, C5) = R(C4, B3) = R(A1, A4) = R(B1, B3) = R(C4, C5) = 0 Ω; - Ấn contactor P1 đo R(C1, C4) = 0 Ω, R(A4, A6) = Ω | Tiếp điểm P1(A4, A6) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(A4, A6) hoặc thay contactor P1 |
| 6. Điều khiển động cơ trục chính M1 hoạt động bình thường, tác động B4 động cơ M2 không hoạt động | - Đo R(20, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm B4(17, 20) không tiếp xúc | Thay công tắc B4 |
|  | - Đo R(20, 21) = Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt PT2(20, 21) hở | Tác động lại tiếp điểm rơle nhiệt PT2 hay thay rơle nhiệt PT2 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = Ω | - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Cuộn dây contactor P4 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P4 hay thay contactor P4 |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo điện trở bộ dây stator động cơ M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | - Ấn contactor P4, đo R(A1, A2) = 0Ω, đo R(B1, B2) = R(C1, C2) = Ω | Tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) hay thay contactor P4 |

2.3 Trang bị điện máy phay

2.3.1 Đặc điểm

| Hình 2.11 Dao phay và các sản phẩm gia công |  |
| --- | --- |

Máy phay là loại máy có phạm vi sử dụng rất lớn, nhưng chủ yếu thường để gia công chi tiết có dạng sau:

Mặt phẳng: ngang, đứng, nghiêng;

Các bề mặt định hình: Cam, cối dập, khuôn ép v.v…;

Cắt ren vít trong và ngoài;

Gia công bánh răng và dụng cụ cắt có nhiều lưỡi cắt thẳng hoặc xoắn;

Cắt rãnh thẳng và xoắn v.v…

Đặc trưng cơ bảncủa máy phay là loại máy có chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao, còn chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến do bàn máy mang phôi thực hiện.

2.3.2 Phân loại

Đứng về mặt bố trí trong không gian, máy phay có hai loại chính là máy phay đứng, máy phay ngang.

Đứng về mặt công dụng, thì máy phay có rất nhiều loại, nhưng cũng có thể phân làm hai loại chính là máy phay vạn năng: máy phay ngang (hình 2.12a), máy phay đứng (hình 2.12b); và máy phay chuyên dùng: loại này có phạm vi sử dụng hẹp hoặc rất hẹp như máy phay rãnh then, máy phay ren vít (hình 2.12c), máy phay chép hình v.v…Máy phay giường (hình 2.12d).

Thông thường, máy phay đứng và máy phay ngang chỉ  khác nhau ở đầu trục chính. Các bộ phận khác như hộp tốc độ, hộp chạy dao, bàn máy v.v… thường được thiết kế giống nhau, các bộ phận giống nhau này có khi chiếm đến 70%  80%.

| Hình 2.12a Máy phay ngang | Hình 2.12b Máy phay đứng |
| --- | --- |
| Hình 2.12c Máy phay ren vít | Hình 2.12d Máy phay giường |

2.3.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay

2.3.3.1 Các bộ phận chính của một máy phay

6

5

4

7

1

3

2

- Thân máy chứa hộp số;

- Xà ngang máy;

- Giá đỡ trục dao;

- Bàn máy;

- Hộp chạy dao;

- Đế máy;

- Tủ điện điều khiển.

Hình 2.13 Các bộ phận chính của một máy phay

2.3.3.2 Truyền động trong máy phay

Quá trình gia công bề mặt trên máy phay thực hiện bằng hai chuyển động phối hợp là chuyển động quay của dao phay (chuyển động chính) và chuyển động tịnh tiến của chi tiết gia công theo phương đứng, theo chiều dọc hoặc phương nằm ngang.

Chuyển động chính của máy phay là chuyển động quay dao phay, thường dùng hệ truyền động xoay chiều với động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc một hoặc nhiều cấp tốc độ kết hợp với hộp tốc độ. Phạm vi điều chỉnh tốc độ yêu cầu từ  D= (20 : 1) đến  D = (60 : 1).

Chuyển động ăn dao là chuyển động dịch chuyển của chi tiết so với dao phay. Trong các máy phay cỡ nhỏ và trung bình, truyền động ăn dao được thực hiện từ động cơ truyền động trục chính qua hệ thống tay gạt và hộp số. Trong các máy phay cỡ nặng và máy phay giường yêu cầu chất lượng điều chỉnh cao nên thường dùng hệ truyền động một chiều với động cơ điện một chiều kích từ độc lập kết hợp với bộ biến đổi (hệ MĐKĐ – Đ, KĐT –Đ hoặc T-Đ).

Chuyển động phụ: như di chuyển nhanh đầu phay, di chuyển xà, nơi siết xà, bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước của hệ thống làm mát dùng bộ truyền động xoay chiều với động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc.

Sơ đồ kết cấu động học của máy phay được trình bày ở hình 2.14, có các chuyển động sau:

Chuyển động cắt: Đi từ động cơ ĐC1 có tốc độ nđc1, qua hộp tốc độ iv đến trục chính ntc và phương trình xích tốc độ như sau:

nđc1 . iv .nđc min    nđc max

Trong đó:

iv: là tỉ số truyền của hộp số;

nđc1: là tốc độ định mức của động cơ 1, [vòng/phút];

nđc min: là tốc độ thấp nhất của động cơ 1, [vòng/phút];

nđc max: là tốc độ cao nhất của động cơ 1, [vòng/phút].

tmd =   Sd min  Sd max, [mm/ph]

nđc2 . is	tmn  =  Sn min   Sn max, [mm/ph]

tmđ  = S     đ min    S     đ max, [mm/ph]

Chuyển động chạy dao: Đi từ động cơ ĐC2 có tốc độ nđc2, qua hộp tốc độ is đến trụcvít me dọc có bước ren tmd, vít me ngang có bước ren tmn và đến vít me đứng có bước ren tmđ, phương trình xích chạy dao như sau:

Trong đó:

is: là tỉ số truyền của hộp chạy dao;

nđc2: là tốc độ định mức của động cơ 2,[vòng/phút];

Sd min Sd max: là lượng chạy dao dọc nhỏ nhất đến lượng chạy dao dọc lớn nhất,[mm/phút];

Sn min  Sn max: là lượng chạy dao ngang nhỏ nhất đến lượng chạy dao ngang lớn nhất,[mm/phút];

S     đ min S   đ max: là lượng chạy dao lên, xuống nhỏ nhất đến lượng chạy dao lên, xuống lớn nhất,[mm/phút].

Ngoài ra, trong một số máy có thêm xích chạy dao nhanh để giảm thời gian chạy không của máy khi làm việc.

Hình 2.14 Sơ đồ kết cấu động học của máy phay

2.3.4 Trang bị điện máy phay 6P81

Máy phay 6P81 đây là loại máy phay đứng, ý nghĩa của của các chữ số 6P81là: ‘6’ là vạn năng, ‘P’ là máy phay, ‘81’ là ký hiệu máy phay đứng. Vậy máy phay 6P81 là loại máy phay đứng vạn năng.

2.3.4.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch điện động lực: Máy phay 6P81được truyền động bằng ba động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc, sử dụng điện áp /Y – 220 V/380 V.

Động cơ trục chính M2dùng để quay dao phay, công suất P = 7 kW, tốc độ 1440 vòng/phút. Động cơ M2 điều khiển quay thuận, quay ngược và được chọn chiều quay bằng tay gạt (bộ khống chế) B4.

Động cơ M3 truyền động chạy bàn, công suất P = 1,7 kW, tốc độ 1420 vòng/phút, động cơ chỉ chạy một chiều. Động cơ M3 được điều khiển bởi contactor P2.

Động cơ M1 bơm nước để giải nhiệt cho chi tiết cần gia công, công suất P = 0,125 KW, tốc độ n = 2800 vòng/phút. Động cơ bơm nước được điều khiển bằng tay gạt B3.

Trên mạch động lực của các động cơ M1, M2, M3 có lắp các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt tương ứng PT1, PT2 và PT3 và các phần tử này phối hợp tương ứng với các tiếp điểm rơle nhiệt PT1, PT2, PT3 trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho các động cơ M1, M2, M3.

CB ba pha B1 dùng để đóng, cắt và bảo vệ ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Mạch điện điều khiển: Máy biến áp một pha dạng cách ly phía thứ cấp lấy ra 3 cấp điện áp để cung cấp điện  cho mạch điện điều khiển110 V; 24 V cho đèn chiếu sáng cục bộ và 22V qua cầu diode cấp nguồn một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ M.

Nút nhấn KHn1 kết hợp contactor  P1 để điều khiển động cơ trục chính M2 dùng để quay dao phay.

Nút nhấn KHn2 kết hợp contactor P2  để điều khiển động cơ chuyển bàn M3.

Nút nhấn KHT dùng để nhấp máy động cơ M2, tác động cho các bánh răng của hộp số ăn khớp với nhau (nếu trước đó chọn tốc độ cắt cho động cơ M2).

Nút nhấn KHC dừng các động cơ M1, M2, M3.

Công tắc hành trình B5 để khống chế hành trình cho bàn máy phay.

Rơle thời gian Pb (sử dụng loại rơle thời gian Off Delay) khống chế thời gian hãm động cơ trục chính M2.

Bộ ly hợp điện từ  M dùng để dừng nhanh động cơ trục chính M2.

Cầu diode dùng để chỉnh lưu điện xoay chiều sang một chiều cung cấp điện cho cuộn dây bộ ly hợp điện từ M, để nắn điện một chiều được phẳng hơn ta sử dụng thêm tụ điện C.

Đèn tín hiệu L2 sử dụng điện áp 5 V trích ra từ cuộn dây thứ cấp 110 V.

Các cầu chì F1, F2, F3  bảo vệ sự cố ngắn mạch cho các mạch điện tương ứng gồm mạch điện chiếu sáng cục bộ, mạch điều khiển và mạch hãm điện từ.

Mục đích của chế độ nhấp máy là tác động cho các bánh răng của hộp số được ăn khớp với nhau khi chọn tốc độ quay cho dao phay. Tác động tay gạt của hộp số để chọn tốc độ ăn dao thích hợp với đặc điểm của chi tiết cần gia công.

Tác động tay gạt B4 sang bên trái (vị trí 1) chọn chiều quay ngược, tác động tay gạt B4 sangbên phải (vị trí 2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ M2.

2.3.4.2 Nguyên lý hoạt động

Nhấp máy thuận: Gạt tay gạt B4 về bên phải (2), đóng CB ba pha B1, nhấn nút KHT(9, 10), tiếp điểm của nút nhấn KHT(8, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2) dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor P1(10, 2) và cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P1, 2), đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại cấp nguồn điện ba pha cho động cơ M2 quay nhẹ theo chiều thuận.

Tuy nhiên khi cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) có điện, tác động tiếp điểm Pb(23, 24) đóng lại nhưng cuộn dây ly hợp điện từ M không có điện,  tiếp điểm Pb(10, 11) hở ra làm cuộn dây contactor P1(10, 2) mất điện, tác động các tiếp điểm chínhP1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M2, đồng thời khi đó tiếp điểm P1(8, 9) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện và bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó cấp điện một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ M để hãm cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm của rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra ngắt điện qua bộ ly hợp điện từ, kết thúc quá trình hãm, quá trình nhấp máy thuận kết thúc.

Trường hợp nhấp máy ngược quá trình xảy ra giống nhấp máy thuận tuy nhiên tay gạt B4 gạt sang trái (1).

Hình 2.15b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy thuận động cơ trục chính M2

Vận hành động cơ trục chính M2: Gạt B4 về vị trí phải (2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ trục chính M2, đóng CB ba pha B1. Nhấn nút KHn1(8, 9), tiếp điểm nút ấn KHn1(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2) khi thả nút ấn KHn1 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện và quay theo chiều thuận.

Hình 2.15c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M2 quay ngược

Gạt B4 về bên trái (1) để chọn chiều quay ngược, đóng CB ba pha B1, sau đó ấn KHn1(8, 9) quá trình xảy ra giống điều khiển động cơ M2 quay chiều thuận, tuy nhiên thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ M2 bị đảo pha nên động cơ M2 quay ngược.

Động cơ M2 đang quay chiều thuận, dừng động cơ M2 ta phải ấn nút KHC(7, 8), tiếp điểm nút ấn KHC(7, 8) hở ra làm cuộn dây cuộn dây contactor P1(10, 2) và cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện, tiếp điểm P1(8, 9) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra, động cơ M2 ngắt ra khỏi lưới điện, đồng thời tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó nên bộ ly hợp điện từ M có điện, đưa phanh hãm tác động lên cổ trục động cơ để dừng nhanh động cơ M2. Sau một thời gian định trước, tiếp điểm Pb(23, 24) hở ra làm cho bộ ly hợp điện từ M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2.

Vận hành động cơ bơm nước M1: Quá trình phay chi tiết nhiệt được tích lũy trong dụng cụ dao cắt và bề mặt chi tiết gia công do đó cần phải giải nhiệt cho dao phay và chi tiết gia công. Tuy nhiên khi có gia công thì mới cần giải nhiệt do đó động cơ bơm nước M1 được khống chế chạy sau động cơ trục chính M2 (nghĩa là khi động cơ trục chính M2 hoạt động mới cho phép động cơ bơm nước M1 hoạt động). Điều khiển động cơ bơm nước M1 ta đóng tay gạt B3, động cơ bơm nước được cấp điện hoạt động và bơm nước làm mát cho dao phay và chi tiết gia công. Điều khiển dừng động cơ M2 ta gạt B3 về vị trí ban đầu.

Vận hành động cơ truyền động chạy bàn M3: Động cơ M3 điều khiển hoạt động được khi động cơ M2 đã hoạt động, muốn động cơ M3 hoạt động ta nhấn nút KHn2(9, 12) tiếp điểm nút nhấn KHn2(9, 12) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(12, 2), dòng điều đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, P2, 2), tiếp điểm P2(9, 12) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây contactor P2 (12, 2) khi thả nút ấn KHn2 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A11, A21), P2(B11, B22), P2(C11, C21) đóng lại, động cơ M3 được cấp điện hoạt động.

Để khống chế hành trình của bàn máy phay ta sử dụng công tắc hành trình B5. Khi bàn dịch chuyển tác động vào công tắc hành trình B5(6, 7) sẽ ngắt điện toàn bộ mạch điều khiển làm cho các tiếp điểm hở ra, các động cơ  M1, M2, M3 được ngắt ra khỏi lưới điện.

Hình 2.15d Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ trục chính M2

Dừng các động cơ M1, M2, M3: Khi ba động cơ M1, M2 và M3 đang hoạt động, muốn dừng ta nhấn nút KHC(7, 8) các cuộn dây contactor P1(10, 2) và P2(12, 2)  mất điện, các tiếp điểm của contactor P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) và P2(A11, A21), P2(B11, B22), P2(C11, C21) hở ra do đó các động cơ M1, M2 và M3 được ngắt ra khỏi nguồn điện. Đồng thời tiếp điểm P1(8, 9), P2(9, 12) hở ra, tiếp điếm P1(24, 25) đóng lại và tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng lại trước đó làm cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, bóp cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra làm cuộn dây ly hợp điện từ M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2.

Chiếu sáng cục bộ: Trong quá trình gia công chi tiết, để tăng độ sáng ta đóng công tắc B6, đèn chiếu sáng cục bộ L1 được cấp điện. Khi không sử dụng ta ngắt công tắc B6. Mạch điện chiếu sáng cục bộ được nối đất bảo vệ để tăng tính an toàn cho người vận hành máy phay.

2.3.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy phay 6P81

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạt B4 sang vị trí 2, nhấn KHT động cơ M2 nhích nhẹ rồi dừng; nhưng gạt B4 sang vị trí 1, nhấn KHT động cơ M2 không tác động | Gạt B4 sang vị trí 1, đo điện trở R(A12, A14) = 0 Ω, R(B12, B14) = R(C12, C14) = Ω |  | Tiếp điểm bộ khống chế B4 vị trí 1 có hai tiếp điểm không tiếp xúc | Thay bộ khống chế B4 |
| 2. Gạt B4 sang vị trí 1 hoặc vị trí 2, nhấn KHT, cuộn dây contactor P1 có điện sau đó mất điện,động cơ M2 nhích nhẹ theo chiều ngược hay thuận rồi dừng tự do (không có hãm) | - Đo điện áp AC V(24, 2) = 26 V, V(25, 2) = 0 V | - Đo điện trở RM = 800 Ω - Đo điện trở R(25, 24) = Ω | Tiếp điểm P1(25, 24) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(25, 24) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(25, 24) |
|  | - Đo điện áp AC V(24, 2) = V(25, 2) = 26 V - Đo điện áp DC VM= 24 V | - Đo điện trở RM = Ω | Cuộn dây ly hợp điện từ M đứt | Thay cuộn dây ly hợp điện từ hay thay ly hợp điện từ M |
|  | - Đo điện áp AC V(9, 2) = 220 V - Đo điện áp AC V(24, 2) = V(25, 2) = 0 V - Lấy cầu chì F3 ra nhấn KHT đo R(23, 24) = Ω | - Đo R(9, 2) = 400 Ω - Đo RM = 800 Ω - Đo R(24, 25) = 0 Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Pb(23, 24) không tác động (không tiếp xúc) | Thay rơle thời gian Pb |
|  | - Đo điện áp AC V(9, 2) = 220 V - Đo điện áp AC V(24, 2) = V(25, 2) = 0 V - Lấy cầu chì F3 ra nhấn KHT đo R(23, 24) = Ω | - Đo R(9, 2) = Ω - Đo RM = 800 Ω - Đo R(24, 25) = 0 Ω | Cuộn dây rơle thời gian Pb bị đứt | Thay rơle thời gian Pb |
| - Nhấn KHn1 động cơ M2 hoạt động, thả nút nhấn KHn1 ra động cơ M2 dừng | - Ấn contactor P1, đo R(8, 9) = Ω |  | Tiếp điểm P1(8, 9) của contactor P1 không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P1(8, 9) hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm P1(8, 9) |
| - Gạt B4 sang vị trí 1, nhấn KHn1 động cơ M2 hoạt động bình thường; gạt B4 sang 2 nhấn KHn1 động cơ M2 quay chậm, có tiếng ù lớn | - Đo dòng điện IA = 25 A, IB = 25 A, IC = 0 A | - Đóng B4 sang 2 đo R(A12, A14) = R(B12, B14) = 0 Ω, đo R(C12, C14) = Ω | Tiếp điểm bộ khống chế B4 không tiếp xúc ở pha C | Thay bộ khống chế B4 |
| - Nhấn KHn1 động cơ M2 hoạt động bình thường; nhưng nhấn KHn2 cầu chì F2, F3 đứt | - Ấn KHn2, đo R(9, 12) = 0 Ω | Đo R(9, 2) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2(9, 2) bị chập vòng dây | Thay cuộn dây contactor P2 hoặc thay contactor P2 |
| - Nhấn KHn1 Động cơ M2 hoạt động bình thường; nhưng nhấn KHn2 động cơ M3 không hoạt động | - Ấn contactor P2 đo R(A11, A21) = R(B11, B21) = C(C11, C21) = 0Ω - Đo điện trở bộ dây stator M3, Rab = Rbc = Rac = 3 Ω | - Đo R(9, 2) = 500 Ω - Ấn KHn2 đo R(9, 12) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn KHn2 không tiếp xúc | Vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KHn2 hay thay nút nhấn KHn2 |
|  |  | - Đo R(9, 2) = Ω - Ấn KHn2 đo R(9, 12) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2(9, 2) bị đứt | Thay cuộn dây contactor P2, thay contactor P2 |
| - Nhấn KHn1, KHn2 động cơ M2, M3 hoạt động bình thường; nhưng đóng B3 thì CB ba pha B1 tác động cắt điện toàn bộ mạch điện | Đo điện trở bộ dây stator M1 có Rab = Rbc = Rac = 0 Ω |  | Bộ dây stator động cơ M1 bị cháy (bị chập các vòng dây) | Quấn lại bộ dây stator động cơ M1 |

2.4 Trang bị điện máy tiện

2.4.1 Đặc điểm

Máy tiện là loại máy phổ thông được dùng nhiều nhất, chiếm 40%  50% thiết bị trong các nhà máy cơ khí.

Trong máy tiện, chuyển động chính là chuyển động quay chi tiết, còn chuyển động ăn dao là chuyển động di chuyển của bàn dao.

Máy tiện gia công được các mặt tròn xoay như: mặt trụ, mặt định hình, mặt côn, mặt ren vít, gia công lỗ, xén mặt đầu, cắt đứt... có thể khoan, khoét, doa, tarô và ven ren trên máy tiện (hình 2.16).

Máy tiện còn gia công được các mặt không tròn xoay: hình nhiều cạnh, Elip, Cam.v.v...  bằng cách gắn thêm đồ gá vào thiết bị.

Nhóm máy tiện được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo máy. Nhóm máy này rất đa dạng bao gồm máy tiện vạn năng, tiện vít, tiện mặt đầu, tiện đứng, máy tiện tự động và bán tự động.

Dưới đây sản phẩm máy tiện có thể gia công:

| Tiện trụ | Tiện cắt đứt | Khoan lỗ |
| --- | --- | --- |
| Tiện khỏa mặt | Tiện ren ngoài | Tarô lỗ ren |
| Tiện rãnh | Tiện lỗ |  |

Hình 2.16 Các sản phẩm gia công tiện

2.4.2. Phân loại

| Hình 2.17a Máy tiện vạn năng | Hình 2.17b Máy tiện đứng |
| --- | --- |
| Hình 2.17c Máy tiện cụt | Hình 2.17d Máy tiện vạn năng |
| Hình 2.17e Máy tiện tự động |  |

Máy tiện vạn năng (hình 2.17a) là loại máy gia công được nhiều dạng chi tiết khác nhau. Máy tiện  vạn năng được chế tạo thành nhiều cỡ bao gồm cỡ nhẹ  ≤ 500 kg; cỡ trung  ≤ 4 tấn; cỡ lớn  ≤ 15 tấn; cỡ nặng  ≤ 400 tấn. Về kết cấu truyền động gồm có máy có trục vítme và không có trục vítme.

Máy tiện đứng (hình 2.17b) loại này có trục chính thẳng đứng, dùng để gia công các chi tiết có hình dáng phức tạp và nặng.

Máy tiện cụt (hình 2.17c) loại này để gia công các chi tiết nặng có đường kính lớn hơn nhiều lần chiều dài.

Máy tiện chép hình được trang bị các cơ cấu chép hình để gia công những chi tiết có hình dáng đặc biệt, loại này thường chỉ có một trục trơn.

Máy tiện chuyên dùng là loại dùng để gia công một vài loại chi tiết nhất định như máy tiện ren chính xác, máy tiện hớt lưng, máy tiện trục khuỷu, máy tiện bánh xe lửa.v.v…

Máy tiện nhiều dao loại máy này có nhiều bàn dao chuyển động độc lập, để cùng một lúc có thể gia công chi tiết với nhiều dao cắt.

Máy tiện revolver dùng để gia công hàng loạt những chi tiết tròn xoay với nhiều nguyên công khác nhau. Toàn bộ dao cắt cần thiết được lắp trên một bàn dao đặc biệt gọi là đầu revolver có trục quay đứng hoặc nằm ngang.

Máy tiện bán tự động là máy có chu kỳ làm việc cũng tự động, nhưng để lặp lại chu kỳ làm việc mới, người công nhân phải thực hiện một số thao tác như lấy chi tiết ra, lắp phôi vào và khởi động máy.

Máy tiện tự động là loại máy thực hiện một cách tự động toàn bộ chuyển động trong chu kỳ gia công chi tiết sau khi gá lắp phôi, không có sự tham gia của con người. Như vậy, vai trò của người công nhân là điều chỉnh máy, kiểm tra chi tiết đã gia công,  hiệu chỉnh dao cắt và gá lắp phôi theo từng chu kỳ.

2.4.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện

2.4.3.1 Các bộ phận chính của máy tiện

5

6

7

8

4

1

3

2

Hình 2.18 Các bộ phận chính của máy tiện

Bộ phận cố định: có thân máy 1, trên đó có lắp cố định hộp tốc độ 2, hộp chạy dao 3.

Bộ phận di động và điều chỉnh được gồm có bàn dao 4, hộp xe dao 5, ụ động 6, có thể di trượt trên sống trượt thân máy và sống trượt ngang của ụ động và bàn dao.

Bộ phận điều khiển gồm các tay gạt 7, trục điều khiển, trục vítme để tiện ren, trục trơn để tiện trơn.

Phụ tùng trang bị thêm cho máy tiện gồm có giá đỡ , mâm cặp 3 chấu, 4 chấu, đầu chống tâm (tĩnh, động), bánh răng thay thế.v.v...

2.4.3.2 Truyền động trong máy tiện

Trong máy tiện, chuyển động chính là chuyển động quay chi tiết, còn chuyển động ăn dao là chuyển động di chuyển của bàn dao.

Truyền động trục chính máy tiện vạn năng, máy tiện đứng cỡ nhỏ và trung bình thường dùng hệ truyền động với động cơ kđb ba pha có một, hai hoặc ba cấp tốc độ.

Điều chỉnh tốc độ quay của trục chính bằng hộp tốc độ. Việc chuyển tốc độ thường điều khiển bằng tay (bằng cần số) hoặc bằng khớp ly hợp điện từ.

Đối với máy tiện đứng cỡ nặng, truyền động trục chính dùng hệ truyền động một chiều. Động cơ một chiều được cấp nguồn tự bộ biến đổi (khuếch đại máy điện – MĐKĐ, khuếch đại từ – KĐT, hoặc bộ biến đổi bán dẫn). Điều chỉnh tốc độ trục chính thực hiện điều chỉnh vô cấp bằng phương pháp cơ – điện.

Hình 2.19 Sơ đồ kết cấu động học của máy tiện

Mở máy, hãm dừng và đảo chiều quay trục chính trong các máy tiện cỡ nhỏ và trung bình thường được thực hiện từ truyền động chính qua một hộp tốc độ nhiều cấp.

Các chuyển động phụ (di chuyển nhanh bàn dao, cặp chi tiết, bơm nước làm mát, bơm dầu của hệ thống thủy lực), dùng hệ truyền động với động cơ kđb rotor lồng sóc.

Các chuyển động chính: dựa vào chuyển động tạo hình bề mặt, hầu hết các loại máy tiện thường chỉ có hai chuyển động là chuyển động cắt và chuyển động chạy dao.

Chuyển động cắt (ntc) là chuyển động tạo ra tốc độ cắt gọt, đó là chuyển động quay của trục chính mang phôi và được tính theo công thức:

ntc   =    1000V [vòng/phút]

d

Trong đó:

V - tốc độ cắt, [m/phút];

d - đường kính phôi gia công, [mm].

Để đảm bảo máy gia công được với vật liệu làm dao, vật liệu của chi tiết, đường kính gia công… khác nhau thì trục chính của máy phải có nhiều tốc độ tương ứng (nmim  nmax). Muốn đáp ứng được yêu cầu này, máy phải có hộp tốc độ, ký hiệu Uv  trên sơ đồ (hình 5. 19).

nđc. Uv = ntc Uv =  ntcmin ntcmax

nđc

Nguồn truyền là động cơ có tốc độ nđc (vòng/phút). Đường truyền tốc độđi từ trục động cơ qua hộp tốc độ đến trục chính. Ta có xích truyền động như sau:

Chuyển động chạy dao (Smm) là chuyển động chạy dao do bàn máy mang dao thực hiện, trên máy tiện có chạy dao dọc (Sd) và chạy dao ngang (Sn).

Chuyển động chạy dao dọc để tiện ren là trục chính mang phôi quay một vòng thì bàn máy mang dao chuyển động tịnh tiến một lượng bằng bước ren cần cắt tc (mm). Thực hiện biến đổi chuyển động dùng cơ cấu vítme - đai ốc có bước tm1.

Phương trình xích chạy dao cắt ren như sau:

1 vòng tc.Us. tm1 = tc (mm)  Us =  ttcmin  ttcmax

1.tđc

Chuyển động chạy dao dọc tiện trơn là đường truyền cũng lấy từ trục chính qua hộp chạy dao và không qua vít me mà qua bàn xe dao dọc đến cơ cấu bánh răng - thanh răng thực hiện chạy dao dọc (Sd mm).

1 vòng tc.Us. m Z = Sd (mm)  Us = Sdmin  Sdmax

1.Us

Phương trình xích chạy dao tiện trơn như sau:

Trong đó:

m - Modul của bánh răng, thanh răng;

Z - Số răng của bánh răng.

1 vòng tc.Us.tm2 = Sn (mm)

Chuyển động chạy dao ngang (Sn) là đường truyền như chạy dao dọc nhưng không qua bánh răng - thanh răng mà qua vít me ngang có bước tm2. Trong này dùng chung cho khỏa mặt và cắt răng mặt đầu.

2.4.4 Trang bị điện máy tiện 16E20

Ký hiệu (theo tiêu chuẩn của Nga)

Số 1: là máy tiện

Số 6: Biểu thị trình độ vạn năng

Chữ cái E: Chỉ sự cải tiến từ máy tiện 1620

Số 20: Chỉ bán kính lớn nhất của chi tiết gia công được trên máy, tính theo centimet (tức đường kính là 400 mm).

2.4.4.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực:Máy tiện 16E20 được truyền động bởi ba động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc.

Động cơ trục chính M1 dùng để quay mâm cặp, động cơ trục chính M1 có thể đảo chiều quay thông qua các tiếp điểm động lực K1 và K2. Ngoài ra còn có thể dừng nhanh động cơ bằng phương pháp hãm động năng.

Động cơ bơm nước M2 dùng để làm mát dao tiện và chi tiết gia công, được điều khiển bởi contactor K4.

Động cơ chạy nhanh bàn xe dao M3 được điều khiển bởi contactor K3.

Máy biến áp cách ly T1 cung cấp điện áp cho mạch hãm động cơ M1 và được chỉnh lưu thành điện một chiều thông qua 2 diode.

Máy biến áp cách ly T2  có điện áp vào là 380V, điện áp ra là 220V để cấp điện cho mạch điều khiển và điện áp 24V để cấp điện cho mạch đèn chiếu sáng cục bộ để tăng cường độ sáng cho công tác đo kiểm, giám sát lúc gia công.

CB ba pha F cấp nguồn cho toàn bộ mạch động lực và bảo vệ ngắn mạch cho toàn mạch.

Mạch điều khiển:

Nút nhấn  S3hay S8 kết hợp contactor K1điều khiển động cơ M1 quay thuận.

Nút nhấn  S4hay S9 kết hợp contactor K2điều khiển động cơ M1 quay ngược.

Nút nhấn S1 hay S2 hoặc S7 kết hợp contactor KT điều khiển hãm động năng động cơ M1.

Rơle thời gian K5 khống chế thời gian hãm động năng động cơ M1.

Nút nhấn tự giữ S1 dùng để dừng khẩn cấp động cơ M1 và hãm động năng động cơ M1(có khống chế thời gian hãm), sau đó ngắt điện toàn mạch. Muốn phục hồi trạng thái ta phải xoay theo chiều mũi tên ghi trên nút nhấn.

Nút nhấn  S12 kết hợp contactor K3 điều khiển động cơ M3 chạy nhanh bàn xe dao.

Nút nhấn  S14 kết hợp contactor K4 để khởi động động cơ M2(bơm nước), nút nhấn S13 dùng để dừng động cơ bơm nước.

S10 công tắc an toàn ở nắp che mâm cặp dùng để đảm bảo an toàn cho người vận hành máy (khi vận hành máy, nắp che mâm cặp phải đóng lại).

S11 là công tắc an toàn ở nắp che bánh răng (hộp số), khi chạy máy, nắp che này phải đậy lại.

Công tắc S15 là công tắc an toàn ở cửa tủ điện (cửa tủ điện phải đóng kín khi vận hành máy để đảm bảo an toàn cho người công nhân đứng máy).

Công tắc S16 là công tắc xoay trong tủ điện dành cho người sửa chữa điện. Khi xoay S16 vẫn có điện cho thợ sửa chữa điện lúc cửa tủ điện mở.

Cầu chì F1 dùng để bảo vệ máy biến áp ngắn mạch phía sơ cấp.

Cầu chì F2 bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Rơle nhiệt PT1  bảo vệ quá tải và mất pha cho động cơ M1

Rơle nhiệt PT2  bảo vệ quá tải và mất pha cho động cơ M2

## Bộ báo pha LH để kiểm tra và hiển thị điện áp nguồn ba pha, khi mở tủ điện, pha nào có điện đèn pha đó sẽ sáng.

Đèn L1 dùng để chiếu sáng cục bộ nhằm tăng cường độ sáng khi cần gia công.

Đèn L2 dùng để báo có điện ra ở phía thứ cấp nghĩa là có điện ở mạch điều khiển.

2.4.4.2 Nguyên lý hoạt động

Trước tiên, ta đóng cửa tủ điện, đóng nắp che cửa tủ hộp số để đóng công tắc S11, sau đó ta hạ nắp che mâm cặp để công tắc S10 đóng lại, cuộn dây Áptômát F không có điện nên các tiếp điểm F đóng lại sẵn sàng cho mạch điện hoạt động.

Hình 2.20b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M1 quay thuận

Vận hành động cơ trục chính M1: Nhấn nút S3(16,19), tiếp điểm nút nhấn S3(17, 18) tiếp xúc hoặc nhấn nút S8(19, 21) tiếp điểm nút nhấn S8(17, 18) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K1(24, 3), dòng điện theo đường (5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,15, 16, 23, 17, S3 hoặc S8,18, 24, K1, 3), tiếp điểm K1(22, 25) hở ra khóa chéo cuộn dây contactor K2(25, 3) không có điện, tiếp điểm K1(9, 10) hở ra khóa không cho cuộn dây contactor KT(11, 3) có điện, tiếp điểm K1(17, 18) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor K1(24, 3) khi thả nút nhấn S3 hoặc S8 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A10, A11), K1(B10, B11), K1(C10, C11) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M1 quay thuận.

Khi động cơ đang quay thuận, muốn đổi chiều quay, ta nhấn một trong hai nút nhấn S4 hoặc S9, cuộn dây contactor K1(24, 3) mất điện, tiếp điểm K1(17, 18) hở ra, tiếp điểm  K1(A10, A11), K1(B10, B11), K1(C10, C11) hở ra, tiếp điểm K1(9, 10), K1(22, 25) đóng lại, lúc này có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2(25, 3), dòng điện theo đường (5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, S4 hoặc S9, 22, 25, K2, 3), tiếp điểm K2(18, 24) hở ra khóa chéo contactor K1(24, 3) không có điện, tiếp điểm K2(10, 11) hở ra khóa chéo contactor KT(11, 3) không có điện, tiếp điểm K2(21, 22) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K2(25, 3) khi thả nút nhấn S4 hoặc S9 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A10, C11), K2(B10, B11), K2(C10, A11) đóng lại, thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ bị đảo (so với trường hợp động cơ M1 quay thuận), cấp điện ba pha vào động cơ M1 làm động cơ M1 quay ngược.

Hình 2.20c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm động năng động cơ M1

Giả sử động cơ trục chính M1 đang quay ngược, muốn dừng động cơ trục chính M1 ta nhấn và giữ nút nhấn S2(7, 8), tiếp điểm nút nhấn S2(7, 8) hở ra hoặc nhấn và giữ nút nhấn S7(8, 12), tiếp điểm nút nhấn S7(8, 12) hở ra, cuộn dây contactor K2(25, 3) mất điện làm cho tiếp điểm K2(21, 22) mở ra, trên động lực các tiếp điểm K2(A10, C11), K2(B10, B11), K2(C10, A11) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, đồng thời tiếp điểm K2(18, 24) đóng lại, tiếp điểm K2(10, 11) đóng lại kết hợp với tiếp điểm nút nhấn S2(7, 9) hoặc tiếp điểm nút nhấn S7(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, 3) theo đường (5, 6, 7, 9, 10, 11, KT, 3), tiếp điểm KT(12, 13) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(B10, B20), KT(A12, A11), KT(B11, B12), KT(C11, C12) đóng lại có điện một chiều chạy trong bộ dây stator động cơ M1, tạo ra từ thông chạy trong lõi thép stator, rotor còn quay theo quán tính và cắt ngang từ trường một chiều làm xuất hiện sức điện động trên các thanh dẫn rotor, do các thanh dẫn rotor được nối kín mạch hình thành dòng Iư, dòng điện Iư chạy trong các thanh dẫn rotor lại được đặt trong từ trường do dòng một chiều tạo ra hình thành lực điện từ (Fđt) trên các thanh dẫn rotor, chiều của lực điện từ ngược chiều quay trước đó của động cơ M1 làm hãm động cơ M1, khi tốc độ rotor bằng không thả nút nhấn S2 hay S7 ra kết thúc quá trình dừng hãm động năng động cơ M1.

Để dừng động cơ M1(giả sử động cơ M1 đang quay thuận) và ngắt điện toàn mạch, ta nhấn nút nhấn nút S1(6, 7), tiếp điểm nút nhấn S1(6, 7) hở ra làm cuộn dây contactor K1(24, 3) và contactor K4(30, 3) mất điện, tiếp điểm K1(17, 18), K4(28, 29) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A10, A11), K1(B10, B11), K1(C10, 11), K4(A10, A41), K4(B10, B2), K4(C10, C41) hở ra ngắt điện ba pha vào động cơ M1 và M2, đồng thời tiếp điểmK1(22, 25), K1(9, 10) đóng lại, khi đó tiếp điểm nút nhấn S1(6, 34) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây rơle thời gian K5(34, 3), tiếp điểm rơle thời gian K5(34, 9) đóng lại, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, 3) dòng điện đi theo đường (5, 6, 34, 9, 10, 11, KT, 3),  tiếp điểm KT(12, 13) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(B10, B20), KT(A12, A11), KT(B11, B12), KT(C11, C12) đóng lại có điện một chiều chạy trong bộ dây stator động cơ M1, tạo ra từ thông chạy trong lõi thép stator, rotor còn quay theo quán tính và cắt ngang từ trường một chiều làm xuất hiện sức điện động trên các thanh dẫn rotor, do các thanh dẫn rotor được nối kín mạch hình thành dòng Iư, dòng điện Iư chạy trong các thanh dẫn rotor lại được đặt trong từ trường do dòng một chiều tạo ra hình thành lực điện từ trên các thanh dẫn rotor, chiều của lực điện từ ngược chiều quay trước đó của động cơ M1 làm hãm động năng động cơ M1. Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm K5(34, 33) đóng lại cấp điện cho cuộn dây cho cuộn dây F(33, 3) của CB ba pha F, tiếp điểm CB ba pha F mở ra ngắt toàn bộ mạch điện. Khi muốn vận hành lại xoay nút nhấn S1 theo chiều mũi tên trên mặt nút nhấn để tiếp điểm nút nhấn S1 trở về trạng thái ban đầu (cụ thể S1(6, 7) tiếp xúc, S1(6, 34) hở ra). Kết thúc quá trình dừng hãm động năng động cơ M1.

Vận hành động cơ chạy nhanh bàn xe dao M3: Muốn chạy nhanh bàn dao, ta nhấn nút và giữ nút nhấn S12, tiếp điểm nút nhấn S12(7, 27) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K3(27, 3), dòng điện đi theo đường (5, 6, 7, 27, K3, 3), trên mạch động lực các tiếp điểm K3(A10, A2), K3(B10, B2), K3(C10, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M3, động cơ M3 hoạt động.

Muốn dừng động cơ M3 thì buông nút nhấn S12(7, 27) ra cuộn dây contactor K3(27, 3) mất điện, các tiếp điểm K3(A10, A2), K3(B10, B2), K3(C10, C2) hở ra, động cơ M3 được ngắt khỏi lưới điện ba pha kết thúc quá trình làm việc.

Vận hành động cơ bơm nước M2: Muốn  động cơ M2 hoạt động, ta nhấn nút S14(28, 29), tiếp điểm nút nhấn S14(28, 29) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K4(30, 3), dòng điện đi theo đường (5, 6, 7, 28, 29, 30, K4, 3), tiếp điểm K4(28, 29) đóng lại để duy trì dòng điện chạy qua contactor K4(30, 3) khi thả nút nhấn S14(28, 29) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm K4(A10, A41), K4(B10, B2), K4(C10, C41) đóng lại, cấp điện ba pha động cơ bơm nước M2 hoạt động.

Muốn dừng động cơ M2, ta nhấn nút S13(7, 28), tiếp điểm nút nhấn S13(7, 28) hở ra, cuộn dây contactor K4(30, 3) mất điện, tiếp điểm K4(28, 29) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K4(A10, A41), K4(B10, B2), K4(C10, C41) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M2, động cơ M2 dừng.

### 2.4.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy tiện 16E20

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn S3, động cơ M1 quay thuận; nhưng nhấn S8 động cơ M1 không hoạt động | Ấn S8, đo R(17, 18) = Ω |  | Tiếp điểm nút nhấn S8(17, 18) không tiếp xúc | Vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm nút nhấn S8 hay thay nút nhấn S8 |
| 2. Nhấn S4 hoặc S9 động cơ M1 quay ngược; nhưng thả nút nhấn S4 hoặc S9 ra động cơ M1 dừng | Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = Ω |  | Tiếp điểm K2(21, 22) của contactor K2 không tiếp xúc | Vệ sinh chỉnh lại tiếp điểm K2(21, 22) hay thay contactor K2 |
| 3. Nhấn S12 cầu chì F2 đứt | Ấn S12 đo R(7, 27) = 0 Ω | Đo R(27, 3) = 0 Ω | Cuộn dây contactor K3 bị chập vòng dây (bị cháy) | Thay cuộn dây contactor K3 hay contactor K3 |
| 4. Nhấn S14 động cơ M2 không hoạt động | - Đo điện trở động cơ M2 có Rab = Rac = Rbc = 2 Ω. - Ấn contactor K4 động cơ M2 hoạt động | - Đo R(29, 3) = 500 Ω - Đo R(7, 28) = 0 Ω - Ấn S14 đo R(29, 29) = Ω | Tiếp điểm nút ấn S14 không tiếp xúc | Thay nút nhấn S14 |
|  |  | - Đo R(30, 3) = Ω - Ấn S14 đo R(7, 30) = 0 Ω | Cuộn dây contactor K4 bị đứt | Thay contactor K4 |
|  |  | - Đo R(30, 3) = 500 Ω - Ấn S14 đo R(7, 29) = 0 Ω - Đo R(29, 30) = Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt PT2 hở (tác động) không tiếp xúc | Kiểm tra động cơ M2 xem có bị quá tải không, xử lý sau đó tác động lại tiếp điểm rơle niệt PT2 hay thay PT2 |
| 5. Nhấn S3 hay S8 động cơ M1 quay thuận; nhưng nhấn S4 hay S9 động cơ M1 không quay ngược | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = 0 Ω | - Đo R(25, 3) = Ω - Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω | Cuộn dây contactor K2(25, 3) bị đứt | Thay cuộn dây contactor K2(25, 3) hay thay contactor K2 |
|  | - Ấn S4 đo R(21, 22) = 0 Ω - Ấn S9 đo R(21, 22) = 0 Ω - Đo R(21, 25) = Ω | - Đo R(25, 3) = 500 Ω - Ấn contactor K2, đo R(21, 22) = R(A10, C11) = R(B10, C11) = R(C10, A11) = 0 Ω | Tiếp điểm K1(21, 25) bị hở | Thay tiếp điểm K1(21, 25) |
| 6. Ấn S2 hay S7 động cơ M1 dừng hãm động năng; nhưng nhấn S1 động cơ M1 dừng tự do | - Đo R(34, 3) = 800 Ω | - Ấn S1, đo điện áp V(34, 3) = 220 V, đo V(9, 3) = 0 V | Tiếp điểm rơle thời gian K5(34, 9) không tác động | Thay rơle thời gian K5 |
|  | - Đo R(34, 3) = Ω | - Ấn S1, đo điện áp V(34, 3) = 220 V, đo V(9, 3) = 0 V | Cuộn dây contactor K5 bị đứt | Thay rơle thời gian K5 |

2.5 Trang bị điện máy mài

2.5.1 Đặc điểm

Máy mài dùng để gia công tinh với lượng dư bé. Chi tiết trước khi mài thường đã gia công thô trên những máy khác (như tiện, phay, bào …). Hiện naycó loại máy mài thô để gia công chi tiết có lượng dư tới 5 mm (mài phá các phôi bằng thép đúc hay các vỏ hộp bằng gang bị biến cứng, dính cát v.v…) dùng cho phân xưởng chuẩn bị phôi.

Máy mài dùng mài mặt trụ ngoài, mặt trụ trong, mặt côn, mặt định hình, mài răng vít, bánh răng, mài dao cắt, cắt phôi v.v… Máy mài đóng vai trò quan trọng trong nhà máy, được dùng rộng rãi.

25.2 Phân loại

Mài máy mài được phân ra các loại sau đây: Máy mài tròn ngoài (hình 2.21a); máy mài tròn trong (hình 2.21b); máy mài phẳng (hình 2.21c); máy mài không tâm (hình 2.21d); máy mài chuyên dùng (hình 2.21e); máy mài dao (hình 2.21f); máy mài doa; máy mài nghiền v.v…và được phân thành ba nhóm sau: Nhóm máy mài tròn; nhóm máy mài phẳng; nhóm máy mài bóng.

| Hình 2.21a Máy mài tròn ngoài | Hình 2.21b Máy tròn trong |
| --- | --- |
| Hình 2.21c Máy mài phẳng | Hình 2.21d Máy mài không tâm |
| Hình 2.21e Máy mài chuyên dùng (mài trục khuỷu) | Hình 2.21f Máy mài dao (mài sắc) |

2.5.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài

2.5.3.1 Các bộ phận chính của máy mài (khảo sát máy mài tròn ngoài)

Thân máy 1, bên trong chứa động cơ điện và hệ thống truyền dẫn dầu ép để thực hiện chuyển động chạy dao dọc Sd của bàn máy 2. Trên bàn máy có rãnh chữ T để lắp ụ quay phôi 3 (thực hiện chạy dao vòng Sv) và ụ đỡ phôi 4. Cả bàn máy có thể quay đi một góc 100 để gia công mặt côn. Hai vấu 5 lắp trên rãnh bên của bàn máy để khống chế hành trình dọc và ngừng máy đảo chiều khi nó chạm vào tay gạt 8. Ụ mài 7 lắp trên thân máy có thể trượt ngang trên sống trượt ngang của thân máy để thực hiện chạy dao ngang (Sk). Vô lăng 9 để di động bàn máy bằng tay, vô lăng 6 để điều chỉnh di động Sk của ụ mài, 10 là hộp điện. Hình 2.22 Các bộ phận chính của máy mài tròn

2.5.3.2 Truyền động trong máy mài

Truyền động chính trong phần lớn các máy mài không yêu cầu điều chỉnh tốc độ, nên sử dụng động cơ kđb rotor lồng sóc. Truyền động chính trong các máy mài cỡ nặng để duy trì tốc độ cắt không đổi, khi mòn đá hoặc kích thước gia công thay đổi thường sử dụng hệ truyền động có phạm vi điều chỉnh tốc độ là D = 2:1.

Tốc độ cắt trong máy mài có giá trị V = (30  50) m/s. Bởi vậy đối với đường kính của đá mài khá lớn (tới 1000 mm), tốc độ quay của trục chính bằng hoặc thấp hơn tốc độ của động cơ truyền động (n = 950 vòng/phút). Trong các máy mài, đường kính đá mài bé đặc biệt là các máy mài tròn trong, yêu cầu tốc độ quay đá rất cao.

Để đạt được tốc độ quay đá cao có thể dùng hộp tốc độ tăng tốc hoặc động cơ đặc biệt. Tốc độ định mức của động cơ đặc biệt có giá trị (2.400  48.000) vòng/phút, khi dùng đá mài có đường kính bé có thể đạt tới (150.000  200.000) vòng/phút.

Nguồn cấp cho động cơ là các bộ biến tần, có thể là máy phát tần số caohoặc các bộ biến tần tĩnh (bộ biến tần dùng tiristo).

Moment cản tĩnh trên trục động cơ thường chỉ bằng (15  20)% moment định mức.

Moment quán tính của đá và cơ cấu truyền lực lại rất lớn, có thể đạt tới (500  600)% momen quán tính của động cơ truyền động, do đó cần hãm cưỡng bức động cơ quay đá.

Truyền động ăn dao (chuyển động quay của chi tiết, di chuyển dọc và di chuyển ngang của đầu mài).

Hình 2.23 Các chuyển động cơ bản của máy mài ngoài

Phạm vi yêu cầu điều chỉnh tốc độ từ D = (6  8) : 1 đến D = (25  30) : 1, hoặc có yêu cầu cao hơn.

Trong máy mài tròn, để truyền động quay chi tiết thường dùng hệ truyền động với động cơ kđb một hoặc nhiều cấp tốc độ hoặc hệ truyền động với động cơ điện một chiều với các bộ biến đổi (MĐKĐ-Đ, KĐT-Đ hoặc T-Đ).

Truyền động di chuyển ngang (ăn dao ngang) của đầu mài thường dụng hệ thống thủy lực.

Trong máy mài mặt phẳng truyền động ăn dao của đầu mài (ụ đá) thực hiện di chuyển lặp lại theo chu kỳ thường dùng hệ truyền động thủy lực. Còn truyền động tịnh tiến qua lại của bàn thường dùng hệ truyền động một chiều với phạm vi điều chỉnh tốc độ yêu cầu là: D = (8  10) : 1.

Truyền động phụ trong máy mài và truyền động di chuyển nhanh đầu mài, bơm dầu của hệ thống bôi trơn, bơm nước của hệ thống làm mát thường dùng hệ truyền động xoay chiều với động cơ kđb rotor lồng sóc.

Chuyển động chính (Vđ) là chuyển động quay tròn của đá mài, thường đạt trên 50m/s.

Chuyển động chạy dao (S) có nhiều loại bao gồm: Chạy dao vòng (Sv) là chuyển động quay tròn của phôi để mài hết mặt trụ; chạy dao dọc (Sd): là chuyển động tính tiến do bàn máy mang phôi thực hiện để mài hết chiều dài phôi;

Chạy dao ngang (Sk): là chuyển động tịnh tiến do ụ đá mài thực hiện, để hớt hết lượng dư của chi tiết gia công. Có chạy dao ngang liên tục và không liên tục.

Các chuyển động cơ bản của máy mài tròn trong trình bày hình 2.24

Chuyển động chính (Vđ) là chuyển động quay tròn của đá mài, thường Vđ đạt trên 50m/s. Vì đường kính đá bị lỗ giới hạn (thường đá = 20  80 mm) nên muốn đảm bảo vận tốc Vđ = 50 m/s thì số vòng quay của đá rất lớn, tới 24.000 v/ph. Do đó, phải chú ý kết cấu ổ trục chính đá mài và phương pháp bôi trơn.

| Hình 2.24 Các chuyển động cơ bản của máy mài trong |  |
| --- | --- |
| Hình 2.25 Các chuyển động cơ bản của máy mài phẳng dùng chu vi đá để mài |

Các chuyển động chạy dao Sd, Sk tính theo mm/hành trình kép. Chuyển động chạy dao vòng Sv do chi tiết thực hiện (hình 2.25a, b) hoặc do đá mài chuyển động hành trình thực hiện (hình 2.24b). Do đó, có hai phương pháp mài: loại mài chi tiết quay (dùng khi chi tiết mài nhỏ) và loại mài hành tinh (dùng khi chi tiết mài lớn hoặc không đồng tâm).

Các chuyển động cơ bản của máy mài phẳng dùng chu vi đá để mài hình 2.25

Các chuyển động cơ bản của máy mài phẳng dùng mặt đầu để mài hình 2.26

Hình 2.26 Các chuyển động cơ bản của máy mài phẳng dùng mặt đầu để mài

2.5.4 Trang bị điện máy mài tròn 3M642

2.5.4.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực: Mạch điện máy mài 3M642 được truyền động bởi 5 động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc.

Động cơ M1 là động cơ trục chính để quay đá mài, động cơ có công suất P = 7 kW, có thể làm việc hai cấp tốc độ: chế độ  tương ứng với tốc độ thấp n1 = 720 vòng/phút và chế độ YY tương ứng với tốc độ cao n2 = 1420 vòng/phút.

Động cơ M2 là động cơ nâng hạ đá mài có thể quay thuận hoặc quay ngược, điều khiển bởi hai contactor P2 và P3.

Động cơ M3 là động cơ bơm nước điều khiển bởi công tắc xoay 3 pha B4.

Động cơ M4 là động cơ hút bụi, điều khiển bởi 1 cầu dao 3 pha B5.

Động cơ M5 là động cơ quay tròn chi tiết cần gia công, điều khiển bởi  bộ khống chế B6.

Mạch điều khiển: Mạch điều khiển được cấp điện từ máy biến áp T một pha dạng cách lycó điện áp sơ cấp là V1 = 380 V, điện áp thứ cấp V21 = 220 V cung cấp điện cho mạch điện điều khiển và V22 = 24 V cung cấp cho đèn chiếu sáng cục bộ L1.

Công tắc tơ P5 và contactor P4 để điều khiển động cơ trục chính M1 làm việc với tốc độ cao (chế độ YY) và tốc độ thấp (chế độ ).

Contactor P1 để điều khiển động cơ trục chính M1.

Contactor P2 điều khiển động cơ M2 quay thuận nâng đá mài.

Contactor P3 điều khiển động cơ M2 quay ngược để hạ đá mài.

Bộ khống chế B2 điều khiển động cơ trục chính M1 chạy thuận, chạy ngược

Bộ khống chế B7, B8, B9 để điều khiển động cơ chuyển bàn chạy thuận, chạy ngược để nâng hạ đá mài (chức năng của chúng giống nhau mục đích để điều khiển ba vị trí). Bộ khống chế B3 chọn tốc độ cao (chế độ YY) hay tốc độ thấp (chế độ ) cho động cơ trục chính.

Các nút nhấn KH4, KH5, KH6 để điều khiển mở động cơ M1 ở ba vị trí

Các nút nhấn KH1, KH2, KH3 để dừng các động cơ M1, M2, M3, M4, M5 ở ba vị trí

Các cầu chì F1, F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cuộn sơ cấp, thứ cấp máy biến áp, mạch điện điều khiển, mạch đèn chiếu sáng cục bộ

Các rơle nhiệt PT1, PT3, PT5 bảo vệ  quá tải cho các động cơ M1, M3, M5. Đèn báo tín hiệu L2.

CB ba pha B1bảo vệ ngắn mạch cho toàn mạch.

Đèn L2 dùng để báo có điện ở mạch điều khiển.

Đèn L1 dùng để chiếu sáng cục bộ nhằm tăng cường độ sáng khi gia công.

2.5.4.2 Nguyên  lý hoạt động

Vận hành động cơ trục chính M1 quay thuận, tốc độ thấp (chế độ ): Muốn động cơ trục chính M1 quay thuận, ta gạt bộ khống chế B2 sang vị trí 2.

Gạt bộ khống chế B3 sang vị trí 1 để chọn chế độ làm việc cho động cơ trục chính M1 ở chế độ  (tốc độ thấp).

Muốn động cơ trục chính M1 hoạt động ta nhấn một trong ba nút nhấn KH4, KH5 hoặc KH6, tiếp điểm của các nút nhấn KH4, KH5, KH6 tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(17, 5) và contactor P4(26, 5), dòng điện qua contactor P1 đi theo đường (7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 17, P1, 5),  dòng điện qua contactor P4 đi theo đường (7, 8, 10,

11, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 17, 26, P4, 5), tiếp điểm P1(25, 17) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor P1 và P4 khi thả các nút nhấn KH4 hoặc KH5 hay KH6 ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(A11, A12) P1(B11, B12), P1(C11, C12), P4(A13, A16), P4(B12, B16), P4(C13, C16) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ M1, động cơ M1 quay thuận, tốc độ thấp (chế độ ).

Vận hành động cơ trục chính M1 quay thuận, tốc độ cao (chế độ YY): Động cơ trục chính M1 đang quay thuận tốc độ thấp (chế độ ), muốn động cơ trục chính M1 chuyển sang làm việc ở tốc độ cao (chế độ YY), ta gạt bộ khống chế B3 sang vị trí 2, trong quá trình gạt B3 sang vị trí 2 tiếp điểm B3(24, 26) và B3(17, 26) hở ra, cuộn dây contactor P1(17, 5) và P4(26, 5) mất điện, tiếp điểm P1(26, 17), P1(A11, A12) P1(B11, B12), P1(C11, C12), P4(A13, A16), P4(B12, B16), P4(C13, C16) hở ra, động cơ M1 ngắt khỏi nguồn điện ba pha, sau đó tiếp điểm B3(24, 26), B3(17, 27) tiếp xúc. Nhấn KH4(26, 17), tiếp điểm nút nhấn KH4(26, 17) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(17, 5) và contactor P5(27, 5), tiếp điểm P1(26, 17) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor P1 và P5 khi buông nút nhấn KH4 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm P1(A11, A12) P1(B11, B12), P1(C11, C12), P5(A13, A14), P5(B12, B14), P5(C13, C14), P5(B16, 0), P5(A16, 0) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M1, động cơ M1 quay thuận tốc độ cao (chế độ YY).

Hình 2.27b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M1 quay thuận, tốc độ thấp

Vận hành động cơ trục chính M1 quay ngược: Muốn động cơ trục chính M1 quay ngược, ta gạt bộ khống chế B2 sang vị trí 1. Động cơ trục chính M1 quay ngược do thứ tự pha B và pha C bị đảo pha. Muốn động cơ M1 hoạt động ở chế độ nào (tam giác hay sao kép) ta thực hiện thao tác tương tự như phần điều khiển động cơ M1 quay chiều thuận.

Vận hành động cơ nâng hạ đá mài M2: Muốn nâng đá mài tác động cần gạt bộ khống chế B7(hoặc B8 hay B9) sang vị trí 1, tiếp điểm B7(16, 18) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P2(20, 5), dòng điện đi theo đường (7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, P2, 5), tiếp điểm khóa chéo P2(22, 23) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor P3(23, 5) có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A11, C18), P2(B11, B18), P2(C11, A18) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện để nâng đá mài.

Hình 2.27c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển nâng đá mài của động cơ M2

Khi muốn hạ đá mài, ta gạt bộ khống chế B7(hoặc B8 hay B9) sang vị trí 2, trong quá trình gạt tiếp điểm B7(16, 18) hở ra, cuộn dây contactor P2 mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A11, C18), P2(B11, B18), P2(C11, A18) hở ra, đồng thời tiếp điểm khóa chéo P2(22, 23) đóng lại làm cho cuộn dây contactor P3(23, 5) có điện, dòng điện đi theo đường (7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, P3, 5), tiếp điểm khóa chéo P3(19, 20) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor P2(20, 5) có điện, đồng thời trên mạch động các tiếp điểm P3(A11, A18), P3(B11, B18), P3(C11, C18) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện để hạ đá mài.

Để đảm bảo an toàn khi vận hành động cơ nâng hạ đá mài M2, người ta lắp thêm hai công tắc hành trình BK1 và BK2 để hạn chế hành trình nâng và hạ đá mài.

Vận hành động cơ bơm nước M3 và động cơ hút bụi M4: Khi động cơ trục chính M1 đang hoạt động, muốn vận hành động cơ bơm nước, ta xoay công tắc xoay B4, động cơ M3 hoạt động. Muốn hút bụi ta đóng CB ba pha B5 cấp điện cho động cơ M4 hoạt động.

Muốn dừng động cơ M3 và M4, ta gạt bộ khống chế B4 về vị trí 0, động cơ M3 và M4 được ngắt ra khỏi lưới kết thúc quá trình hoạt động.

Vận hành động cơ quay tròn chi tiết cần mài M5: Muốn động cơ mài tròn M5 quay thuận, ta gạt bộ khống chế B6 sang vị trí 2.

Muốn động cơ mài tròn M5 quay ngược, ta gạt bộ khống chế B6 sang vị trí 1, thứ tự pha B và pha C đưa vào động cơ bị đảo nên động cơ M5 quay ngược.

Trong quá trình vận hành mạch điện, muốn dừng toàn bộ mạch ta có thể tác động một trong 3 nút dừng KH1, KH2 hoặc KH3.

Các động cơ M1, M3, M5 được bảo vệ quá tải bằng các rơle nhiệt PT2, PT3 và PT5

Trong quá trình vận hành máy, muốn tăng cường độ sáng ta sử dụng đèn chiếu sáng cục bộ L1.

2.5.4.3 Phân tích hư hỏng mạch điện máy mài 3M642

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạt B2, B3 sang 1, nhấn KH4 động cơ M1 quay ngược tốc độ thấp nhưng gạt B3 sang 2, nhấn KH4 động cơ M1 không hoạt động | - Gạt B3 sang 2, đo điện trở R(24, 25) = 0 Ω, R(17, 27) = 0 Ω - Đo R(27, 5) = Ω | - Ấn contactor P5, đo R(A13, A14) = R(B12, B14) = R(C13, C14) = 0 Ω; R(B16, C14) = R(A16, C16) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P5(27, 5) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor P5 |
|  | - Gạt B3 sang 2, đo điện trở R(24, 25) = Ω, R(17, 27) = 0 Ω - Đo R(27, 5) = 500 Ω | - Ấn contactor P5, đo R(A13, A14) = R(B12, B14) = R(C13, C14) = 0 Ω; R(B16, C14) = R(A16, C16) = 0 Ω | Tiếp điểm B3(24, 25) không tiếp xúc | Thay bộ khống chế B3 |
|  | - Gạt B3 sang 2, đo điện trở R(24, 25) = 0 Ω, R(17, 27) = Ω - Đo R(27, 5) = 500 Ω | - Ấn contactor P5, đo R(A13, A14) = R(B12, B14) = R(C13, C14) = 0 Ω; R(B16, C14) = R(A16, C16) = 0 Ω- | Tiếp điểm B3(17, 27) không tiếp xúc |  |
| - Gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 1 động cơ M2 nâng đá mài nhưng gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 2 động cơ M2 không hạ đá mài | - Gạt B7 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B8 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B9 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω | - Đo điện trở R(21, 22) = Ω - Đo điện trở R(22, 23) = 0 Ω - Đo điện trở R(23, 6) = 500 Ω | Tiếp điểm công tắc hành trình BK2(21, 22) không tiếp xúc | Thay công tắc hành trình BK2 |
|  | - Gạt B7 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B8 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B9 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω | - Đo điện trở R(21, 22) = 0 Ω - Đo điện trở R(22, 23) = Ω - Đo điện trở R(23, 6) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor P2(22, 23) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor P2(22, 23) |
|  | - Gạt B7 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B8 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω; gạt B9 sang 2 đo R(16, 21) = 0 Ω | - Đo điện trở R(21, 22) = 0 Ω - Đo điện trở R(22, 23) = 0 Ω - Đo điện trở R(23, 6) = Ω | Cuộn dây contactor P3(23, 6) bị đứt | Thay cuộn dây hay contactor P3 |
| - Gạt B6 sang 1 thì động cơ M1 quay bình thường; nhưng gạt B6 sang 2 động cơ M1 quay chậm có tiếng ù | - Đo điện áp V(A23, B23) = V(A23, C23) = V(B23, C23)= 380V - Đo điện áp V(A24, B24) = 380 V, V(A24, C24) = V(B24, C24) = 0 V | - Gạt B6 sang 2 đo điện trở R(C23, A24) = R(B23, B24) = 0 Ω, R(A23, C24) = Ω | Tiếp điểm bộ khống chế B6(A23, C24) không tiếp xúc | Thay bộ khống chế B6 |
| - Động cơ M3 đang hoạt động, đóng B5 động cơ M4 không hoạt động, cầu chì P1 bị đứt | - Mở B5, đo điện trở R(A22, B22) = R(B22, C22) = R(A22, C22) = 0 Ω |  | Bộ dây Stator động cơ M4 bị chập vòng dây (bộ dây Stator bị cháy) | Quấn lại bộ dây Stator động cơ M4 |

2.6 Câu hỏi và bài tập chương 2

- Trình bày các chuyển động cơ bản và chuyển động phụ trong máy gia công cắt gọt kim loại?

- Trình bày công dụng của nam châm điện, bàn từ và ly hợp điện từ sử dụng trong máy cắt gọt kim loại?

- Tại sao các mạch điện điều khiển sử dụng trong các máy công nghiệp nói chung hay máy cắt gọt kim loại nói riêng phải sử dụng qua máy biến áp một pha dạng cách ly?

- Trình bày các đặc điểm cơ bản của máy khoan?

- Trình bày các truyền động trong máy khoan, giải thích sơ đồ kết cấu động học của máy khoan?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy ngược động cơ trục chính M1?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125 ở hình 2.10a và sơ đồ cây hình 2.10e. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.10e thể hiện nguyên lý làm việc động cơ trục chính M1quay ngược?

|  | Hình 2.10e Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý hoạt động của động cơ bơm nước M2?

- Cho biết chức năng của cuộn kháng L trong mạch điện máy khoan 2H125, nếu thay thế cuộn kháng L bằng điện trở R có được không? Tại sao?

- Trong mạch điện máy khoan 2H125 người ta sử dụng mạch chỉnh lưu một diode. Nếu thay thế mạch chỉnh lưu bốn diode có được không? Tại sao?

- Tại sao trên mạch động lực động cơ trục chính M1 của máy khoan 2H125 có lắp hai tiếp điểm P1(C6, 22), P3(22, B3)?

- Trong mạch điện máy khoan 2H125 người ta sử dụng bộ khống chế B3, nếu thay thế bộ khống chế đó bằng nút nhấn có được không? Tại sao?

- Cách mắc của ba tiếp điểm P2(9, 11), P3(9, 11), P1(11, 10) trên mạch điều khiển máy khoan 2H125 có chức năng gì?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy khoan đứng 2H125 ở hình 2.10a. Hãy điền các thông tin vào vị trí còn trống ở bảng hỏng hóc dưới đây để thể hiện đúng các triệu chứng, nguyên nhân hư hỏng và giải pháp khắc phục cho mạch điện máy khoan?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn KH3 động cơ M1 quay ngược, buông nút nhấn KH3 ra động cơ M1 dừng |  |  |  |  |
| 2. | - Đo R(12, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn KH3(9, 10) không tiếp xúc | Thay nút nhấn KH3, hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KH3 |
|  | - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω - Ấn KH3, đo R(9, 10) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = 500 Ω - Đo R(18, 19) = Ω | Tiếp điểm contactor P2(18, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm P2(18, 19) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(18, 19) |
|  | - Ấn KH3 đo R(9, 10) = 0 Ω - Ấn contactor P1, đo R(12, 18) = 0 Ω | - Đo R(19, 7) = Ω | Cuộn dây contactor P3 bị đứt | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 3. Nhấn KH2 động cơ M1 hoạt động bình thường; nhấn KH3 cầu chì F1 đứt |  |  |  | Thay cuộn dây contactor P3 hay thay contactor P3 |
| 4. Nhấp máy ngược (gạt B3 về vị trí I) động cơ M1 nhích nhẹ; nhấp máy thuận (gạt B3 về vị trí II) động cơ M1 không tác động |  |  |  | Thay bộ khống chế B3 |
|  |  |  |  | Thay tiếp điểm P3(14, 15) hay làm vệ sinh tiếp điểm P3(14, 15) |
|  |  |  |  | Thay cuộn dây contactor P2 hay thay contactor P2 |
| 5. Nhấn KH2(9, 10) hay KH3(9, 10) động cơ trục chính M1 quay rất chậm, có tiếng ù |  |  |  | Kiểm tra đường dây cấp điện pha C từ nguồn đến động cơ M1 |
|  |  |  |  | Quấn lại bộ dây pha A |
|  |  |  |  | Thay tiếp điểm P1(A4, A6) hoặc thay contactor P1 |
| 6. Điều khiển động cơ trục chính M1 hoạt động bình thường, tác động B4 động cơ M2 không hoạt động | - Đo R(20, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm B4(17, 20) không tiếp xúc |  |
|  | - Đo R(20, 21) = Ω - Đo R(21, 7) = 500 Ω | - Đo R(17, 20) = Ω - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Tiếp điểm rơle nhiệt PT2(20, 21) hở |  |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo R(21, 7) = Ω | - Đo điện trở bộ dây stator M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | Cuộn dây contactor P4 bị đứt |  |
|  | - Đóng B4 đo R(17, 21) = 0 Ω - Đo điện trở bộ dây stator động cơ M2, Rab = Rbc = Rac = 4 Ω | - Ấn contactor P4, đo R(A1, A2) = 0 Ω, đo R(B1, B2) = R(C1, C2) = Ω | Tiếp điểm contactor P4(B1, B2), P4(C1, C2) không tiếp xúc |  |

- Trình bày các đặc điểm cơ bản của máy phay?

- Trình bày các truyền động trong máy phay, giải thích sơ đồ kết cấu động học của máy phay?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6P81, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy ngược động cơ trục chính M2?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6P81 ở hình 2.15a và sơ đồ cây hình 2.15e. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.15e thể hiện nguyên lý làm việc động cơ trục chính M2 quay thuận?

|  | Hình 2.15e Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính M2 quay thuận |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6P81, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý hoạt động của động cơ chuyển bàn M3?

- Trình bày chức năng của hai tiếp điểm Pb(23, 24) và tiếp điểm P1(24, 25) trên mạch điều khiển máy phay 6P81?

- Sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay 6P81 có sử dụng một timer OFF - Pb(9, 2), nếu thay thế timer OFF đó bằng một timer ON có được không? Nếu thay thế được thì sơ đồ mạch điện sẽ thay đổi như thế nào?

- Trong vận hành động cơ trục chính M2 của máy phay 6P81 người ta phải tác động KHn1 trước hay tác động tay gạt B4 trước? Tại sao?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy phay6P81 ở hình 2.15a. Hãy điền các thông tin vào vị trí còn trống ở bảng hỏng hóc dưới đây để thể hiện đúng các triệu chứng, nguyên nhân hư hỏng và giải pháp khắc phục cho mạch điện máy phay?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạt B4 sang vị trí 2, nhấn KHT động cơ M2 nhích nhẹ rồi dừng; nhưng gạt B4 sang vị trí 1, nhấn KHT động cơ M2 không tác động |  |  |  |  |
| - Gạt B4 sang vị trí 1 hoặc vị trí 2, nhấn KHT, cuộn dây contactor P1 có điện sau đó mất điện, động cơ M2 nhích nhẹ theo chiều ngược hay thuận rồi dừng tự do (không có hãm) |  |  |  | Thay tiếp điểm P1(25, 24) hay làm vệ sinh tiếp điểm P2(25, 24) |
|  |  |  |  | Thay cuộn dây ly hợp điện từ hay thay ly hợp điện từ M |
|  |  |  |  | Thay rơle thời gian Pb |
|  |  |  |  | Thay rơle thời gian Pb |
|  |  |  |  | Thay tiếp điểm P1(8, 9) hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm P1(8, 9) |
| - Gạt B4 sang vị trí 2, nhấn KHn1 động cơ M2 hoạt động bình thường; gạt B4 sang 1 nhấn KHn1 động cơ M2 quay chậm, có tiếng ù lớn | - Đo dòng điện IA = 25 A, IB = 25 A, IC = 0 A | - Đóng B4 sang 1 đo R(A12, A14) = R(B12, B14) = 0 Ω, đo R(C12, C14) = Ω |  |  |
|  | - Ấn KHn2, đo R(9, 12) = 0 Ω | Đo R(9, 2) = 0 Ω | Cuộn dây contactor P2(9, 2) bị chập vòng dây |  |
| - Nhấn KHn1 Động cơ M2 hoạt động bình thường; nhưng nhấn KHn2 động cơ M3 không hoạt động |  |  |  | Vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm KHn2 hay thay nút nhấn KHn2 |
|  |  |  |  | Thay cuộn dây contactor P2, thay contactor P2 |
|  |  |  |  | Quấn lại bộ dây stator động cơ M1 |

- Trình bày các đặc điểm cơ bản của máy tiện?

- Trình bày các truyền động trong máy tiện, giải thích sơ đồ kết cấu động học của máy tiện?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng động cơ trục chính M1 tác động S7 (giả sử trước đó M1 quay ngược)?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng động cơ trục chính M1tác động S1 (giả sử trước đó M1 quay thuận)?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20 ở hình 2.20a và sơ đồ cây hình 2.20d. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.20d thể hiện nguyên lý điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược?

|  | Hình 2.20d Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính M1 quay ngược |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy tiện 16E20, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý hoạt động của động cơ bơm nước M2?

- Trong mạch điện máy tiện 16E20 mạch chỉnh lưu dùng hai diode, nếu sử dụng mạch chỉnh lưu bốn diode được không?.  Dòng điện chạy qua bộ dây Stator động cơ M1 là dòng một chiều hay xoay chiều?

- Tại sao trong mạch điều khiển máy tiện 16E20 phải lắp S10, S11, S15 và S16?

- Trình bày các đặc điểm cơ bản của máy mài?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M2 nâng đá mài?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ trục chính M1quay thuận, tốc độ cao?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642, xây dựng sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý hoạt động của động cơ quay chi tiết M5 quay ngược?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642 ở hình 2.27a và sơ đồ cây hình 2.27d. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.27d thể hiện nguyên lý điều khiển động cơ trục chính M1 quay thuận, tốc độ thấp?

|  | Hình 2.27d Sơ đồ cây điều khiển động cơ trục chính quay thuận, tốc độ thấp |
| --- | --- |

- Giải thích tại sao trong mạch điện điều khiển máy mài không có chế độ hãm?

- Tại sao trong mạch điện máy mài 3M642 người ta thiết kế mạch điều khiển ba vị trí?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện máy mài 3M642 ở hình 2.27a. Hãy điền các thông tin vào vị trí còn trống ở bảng hỏng hóc dưới đây để thể hiện đúng các triệu chứng, nguyên nhân hư hỏng và giải pháp khắc phục cho mạch điện máy mài?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Gạt B2, B3 sang 1, nhấn KH4 động cơ M1 quay ngược tốc độ thấp nhưng gạt B3 sang 2, nhấn KH4 động cơ M1 không hoạt động |  |  |  |  |
| - Gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 1 động cơ M2 nâng đá mài nhưng gạt B7 hay B8 hoặc B9 sang vị trí 2 động cơ M2 không hạ đá mài |  |  | Tiếp điểm công tắc hành trình BK2(21, 22) không tiếp xúc | Thay công tắc hành trình BK2 |
|  |  |  | Tiếp điểm contactor P2(22, 23) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor P2(22, 23) |
|  |  |  | Cuộn dây contactor P3(23, 6) bị đứt | Thay cuộn dây hay contactor P3 |
|  | - Đo điện áp V(A23, B23) = V(A23, C23) = V(B23, C23) = 380 V - Đo điện áp V(A24, B24) = 380 V, V(A24, C24) = V(B24, C24) = 0 V | - Gạt B6 sang 2 đo điện trở R(C23, A24) = R(B23, B24) = 0 Ω, R(A23, C24) = Ω | Tiếp điểm bộ khống chế B6(A23, C24) không tiếp xúc |  |
| - Động cơ M3 đang hoạt động, đóng B5 động cơ M4 không hoạt động, cầu chì P1 bị đứt |  |  |  | Quấn lại bộ dây Stator động cơ M4 |