ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khoa: Xây dựng

SVTH: Nguyễn Phan Trung Quân

GVHD: Huỳnh Văn Quang

MSSV: 19000620

TP.HỒ CHÍ MINH 7/2021

MỞ ĐẦU

Sau khi học bộ môn An toàn lao động em thấy bộ môn này có vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức An toàn lao động hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức bộ môn này vào thực tiễn sẽ giúp em an toàn hơn khi lao động. An toàn lao động không chỉ là những khái niệm, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

Trong bộ môn An toàn lao động này, em thấy chủ đề “phân tích kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng hạ” là một trong những chủ đề áp dụng vào thực tiễn tốt , giúp chúng ta có thể bảo vệ thân thể tốt trong khi sử dụng các thiết bị ở công trường, ở bât kỳ đâu nên em đã quyết định chọn chủ đề này làm chủ đề tiểu luận lần này.

NỘI DUNG

Cơ giới hóa các công việc trong xây dựng không những nâng cao năng suất lao động mà còn giảm chấn thương tai nạn do các điều kiện làm việc của công nhân được giảm nhẹ và an toàn hơn.

Trên công trường thường dùng các loại thiết bị bốc dỡ như cần trục oto, cần trục bánh xích, cần trục tháp,… hoặc các loại máy cần trục đơn giản như kích tời, palăng,… để nâng hạ, vận chuyển hàng hóa, vật liệu, các cấu kiện…

Khi sử dụng các loại máy này, nhiều trường hợp đã xảy ra tai nạn do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu thường gặp là do tính toán, sử dụng hoặc điểu khiển các thiết bị nâng hạ của các loại máy móc không đúng mục đích hoặc không theo quy định an toàn

Khi dùng máy bốc dỡ phải đặc biệt chú ý đến độ bền dây cáp, dây xích và độ tin cậy của phanh hãm.

1. Các tiêu chuẩn và an toàn khi dùng cáp:

1.1. Phương pháp buộc kẹp đầu dây cáp:

Hình 4.3 thể hiện các hình thức kẹp đầu dây cáp và buộc cáp. Để buộc chặt đầu dây cáp, mối nối bện không được ngắn hơn 15 lần đường kính dây cáp và 300mm. Nếu kẹp chặt bằng bulông thì số bulông phải tính toán nhưng không được ít hơn 3 và bu long phải ép 2 nhánh dây cáp lại với nhau. Khoảng cách giữa 2 bulông phụ thuộc vào số lượng bulông kẹp và đường kính dây cáp. Nếu không có phương pháp chằng buộc tốt thì vật sẽ bị rơi.

2. Xác định độ dài của nhánh dây:

Trong trường hợp có từ 4 nhánh dây trở lên, độ dài của các nhánh đồng đều như nhau có ý nghĩa rất quan trọng vì đảm bảo sự phân bố đồng đều tải trọng lên các nhánh, nếu không sẽ có chịu nhánh vượt tải làm giảm tuổi thọ của dây và có khi gây tai nạn. Chiều dài của mỗi nhánh dây được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

L – độ dài của nhánh dây cáp (m)

h – chiều cao tam giác tạo thành bởi các nhánh (m)

b – khoảng cách giữa các điểm cố định dây cáp theo đường chéo (m)

3. Loại bỏ dây cáp trong quá trình sử dụng:

Trong quá trình sử dụng cáp phải thường xuyên kiểm tra một số sợi đứt hoặc mức độ gỉ của cáp mà loại bỏ. Việc loại bỏ cắn cứ vào số sợi đứt trên đoạn dài một bước bệ, cũng như dựa vào sự hư hỏng bề mặt hoặc mòn gỉ các sợi. Bước bện cáp là khoảng cách dọc trên sợi mặt cáp trong đó chứa tất cả số sợi cáp trong tiết diện ngang tương tự như bước xoắn.

4. Quy định về tang hãm

Tất cả các máy vận chuyền và nâng hạ thiết bị phải trang bị pjhanh hãm để phanh khi nâng hoặc di chuyển vật nặng. Phanh hãm phải tốt. Đánh giá trạng thái phanh hãm bằng hệ số hãm. Hệ số này thường lấy bằng 1.75, 2.00 và 2.50 tương ứng với chế độ sử dụng máy nhẹ, trung bình và nặng.

Khi sử dụng tời quay nhất thiết phải có hai phanh hãm: một phanh để giữ vật trên cao và còn phanh kia để hạ vật từ từ. Trong một số tời, sự kết hợp này có thể thực hiện được dễ dàng bằng cách sử dụng tay quay an toàn.

Palăng cần được trang trị loại thiết bị hãm có thể tự hãm và giữ vật ở độ cao bất kì khi nâng cũng như khi hạ. Thường có thể truyền động bằng trục vít, bánh vít hoặc bánh xe cóc.

Thiết bị ròng rọc phải có bulông chằng để phòng ngừa trường hợp cáp hoặc xích bị tụt vào khe và kẹt lại trong đó.

5. Ổn định của tời

Để ngăn ngừa hiện tượng trượt và lật của tời trong khi sử dụng thì phải cố định chúng một cách chắc chắn. Có thể thực hiện trong các trường hợp như đóng các cọc neo thẳng đứng vào đất để cố định tời bằng cữ chặn và đối trọng; hoặc chôn neo dưới hố thế, tức là dùng một cây hoặc bó gỗ chôn sâu theo kiểu nằm ngang dưới đất 1.5m – 3.5m và dùng cáp buộc vào gỗ, còn đầu kia kéo lên mặt đất xiên một góc 30 độ - 45 độ để nối vào dây neo tời.

Trong tất cả mọi trường  hợp, quấn dây cáp vào trục tời phải tiến hành từ phía dưới tang quấn để giảm mômen ứng lực trong dây cáp.

KẾT LUẬN

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy An toàn lao động là một môn học giúp chúng ta ứng dụng vào thực tiễn, có thể ứng dụng để bảo vệ thân thể một cách an toàn nhất. An toàn lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, có thể áp dụng vào đời sống. Hầu như mỗi ngày chúng ta đều áp dụng các biện pháp an toàn trong lao động để có thể làm việc một cách an toàn nhất.