ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Văn Quang

Sinh viên:Trần Duy Khánh

Mã số sinh viên:19001942

Lớp học:19T4-KXD1

Tp.Hồ Chí Minh tháng 7/2021

ĐỀ TÀI SỐ 12

MỞ ĐẦU

Sau khi hoc bộ môn an toàn  lao động  em thấy an toàn lao động đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy tự tin hơn khi sử lý những tai nạn bất ngờ xảy ra khi vào công trình

NỘI DUNG

Phân tích nguyên nhân làm sụt lở mái dốc?

Sự sụp đổ mái dốc ở hào , hố xảy ở các điều kiện cân bằng của khối lăng trụ ABC bị phá  hoại .khối này được giữ bỡi các lực ma sát và lực dính tác dụng lên mặt trượt AC.khi mái dóc ổn định tức là khi khối lăng trụ ở trạng thái cân bằng giới hạng theo lực ma sát và lực dính .

Trị số lực dính và ma sát giảm đi khi khi độ ẩm của đất  tăng . khi tổng của các lực này trở nên nhỏ hơn lực trượt , điều kiện cân bằng của khối lăng trụ ABC sẽ bị phá hoại , mái dốc sẽ bị sụt lở.Sự ổn định của mái dốc hố đào không gia cố cũng chỉ được tạm thời cho đến khi tính chất cơ lý của đất thay đổi do nước ngầm và mưa lũ làm cho đất ẩm ước

Để loại trừ nguyên nhân làm sụt lở đất đá khi đào móng , đào hố sâu , kênh mương , thì việc thiết kế quy trình công nghệ hoặc sơ đồ thi công cần phải xét yếu tố về đặt trưng cụ thể của đất ,độ sâu ,chiều rộng của khối đào và thời hạn thi công , sự dao động của mực nước ngầm và nhiệt độ của đất trong suốt thời kì thi công khối đào ,hệ thống đường ngầm có sẵn và vị trí phân bố của chúng ,và điều kiện thi công .Trong quy trình công nghệ và sơ đồ thi công đất cần chỉ rõ phương pháp thi công và biện pháp ngăn ngừa sụt lở ,đảm bảo sự ổn định của đất và an toàn thi công.

Kết luận.

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy An toàn lao động  là một môn rất quan trọng trong nghành nghề của em là xây dựng  Vì có rất nhiều vụ tai nạn liên quan tới nghề xây dựng của bọn em . Ví dụ như sập dàn giáo , sụt lỡ , cháy nổ ,và tai nạn điện …và sau khi làm xong bài tiểu luận này em rút được rất nhiều kinh nghiệm cho em.