ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Văn Quang

Sinh viên : Nguyễn Hoài Nam

Mã số sinh viên : 19001190

Lớp học : 18T4-KXD1

Tp.Hồ Chí Minh tháng 7/2021

ĐỀ TÀI SỐ 14 : Phân tích nguyên nhân làm gãy đổ giàn giáo

MỞ ĐẦU :

Ngành xây dựng luôn đóng một vai trò rất cần thiết trong phát triển sản xuất và nền kinh tế của nước nhà Trong những năm gần đây,các công trình xây dựng không những tăng về,số lượng mà còn tăng cả quy mô lớn công tác quản lý tổ chức xây dựng trong xây dựng được đặt lên hàng đầu.Do vậy,cần phải được đào tạo kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động nhằm mục đích ngăn ngừa không để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng

NỘI DUNG :

1/ Yêu cầu về mặt an toàn đối với giàn giáo:

-Hầu hết tất cả các công việc xây dựng và lắp ghép, trang trí, sữa chữa và các công việc khác làm trên cao đều cần có giàn giáo. Do đó muốn đi sâu kỹ thuật an toàn của từng loại công việc xây lắp trên cao, cần nắm vững kỹ thuật na toàn chung cho các công việc đó. Đó chính là kỹ thuật an toàn trong trong việc lắp dựng và sử dụng giàn giáo

-Tác dụng của giàn giáo là kết cấu tạm để đỡ vật liệu và người làm việc trên cao, cho nên yêu cầu cơ bản đối với giàn giáo về mặt an toàn là:

+ Từng thanh của giàn giáo phải đủ cường độ và độ cứng, nghĩa là không bị cong võng quá mức, không bị gục gãy.

+Khi chịu lực thiết kế thì toàn bộ giàn giáo không bị mất ổn định, nghĩa là  toàn bộ kết cấu không bị nghiêng, vặn, biến dạng quá lớn hoặc bị sập đổ dưới tác dụng của tải trọng thiết kế.

-Nếu kết cấu của giàn giáo không tốt hoặc khi sử dụng không theo chỉ dẫn kỹ thuật an toàn thì nhất định dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng cho những người làm việc trên giàn giáo và cả người làm việc dưới đất gần giàn giáo. Cho nên để đảm bảo an toàn trong việc dùng giàn giáo cần phải:

+Chọn loại giàn giáo thích hợp với tính chất công việc.

+Lắp dựng giàn giáo đúng yêu cầu của thiết kế, có kiểm tra kỹ thuật trước khi sử dụng.

Quá trình sử dụng phải tuân theo kỹ thuật an toàn khi làm việc trên giàn giáo.

-Khi lựa chọn và thiết kế giàn giáo, phải dựa vào:

+ Kết cấu và chiều cao của từng đợt đổ bêtông, đợt xây trát, loại công việc.

+ Trị số tải trọng, vật liệu sẵn có để làm giàn giáo.

+ Thời gian làm việc của giàn giáo và các điều kiện xây dựng khác.

-Khi lắp dựng và sử dụng giàn giáo, phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn cơ bản sau:

+ Bảo đảm độ bền kết cấu, sự vững chắc và độ ổn định trong thời gian lắp dựng cũng như thời gian sử dụng.

+ Phải có thành chắn để đề phòng người ngã hoặc vật liệu, dụng cụ rơi xuống.

+ Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động trên giàn giáo trong thời   gian lắp dựng và sử dụng.

+ Bảo đảm vận chuyển vật liệu trong thời gian sử dụng.

+Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động trên giàn giáo trong thời gian lắp dựng và sử dụng.

+Chỉ được sử dụng giàn giáo khi đã lắp dựng xong hoàn toàn và đã được kiểm tra đồng ý của cán bộ kỹ thuật.

2/Nguyên nhân sự cố làm đổ gãy giàn giáo và gây chấn thương:

a).Những nguyên nhân làm đổ gãy giàn giáo:

-Nguyên nhân thuộc về thiết kế tính toán: lập sơ đồ tính toán không đúng, sai sót xác định tải trọng,…

-Nguyên nhân liên quan đến chất lượng gia công, chế tạo: gia công các bộ phận kết cấu không đúng kích thước thiết kế, các liên kết hàn, buộc các mối nối kéo kém chất lượng,…

-Nguyên nhân do không tuân theo các điều kiện kỹ thuật khi lắp dựng giàn giáo:

+Thay đổi tuỳ tiện các kích thước thiết kế của sơ đồ khung không gian

+Đặt các cột giàn giáo nghiêng lệch so với phương thẳng đứng làm lệch tâm của các lực tác dụng thẳng đứng gây ra quá ứng suất.

+Không đảm bảo độ cứng, ổn định và bất chuyển vi của các mắt giàn giáo; sự vững chắc của hệ gia cố giàn giáo với tường hoặc công trình.

+Giàn giáo tựa lên nền không vững chắc, không chú ý đến điều kiện địa hình và các yêu cầu chất lượng lắp ghép khác.

-Nguyên nhân phát sinh trong quá trình sử dụng giàn giáo:

+Giàn giáo bị quá tải so với tính toán do dự trữ vật liệu hoặc tích luỹ rác rưỡi trên sàng công tác quá nhiều.

+Không kiểm tra thường xuyên về tình trạng giàn giáo và sự gia cố của chúng với tường hoặc công trình.

+Hệ gia cố giàn giáo với tường bị nới lỏng hoặc hư hỏng.

+Các đoạn cột ở chân giàn giáo bị hư hỏng do các công cụ vận chuyển va chạm gây ra.

+Các chi tiết mối nối bị phá hoại hoặc tăng tải trọng sử dụng do tải trọng động.

b).Những nguyên nhân gây ra chấn thương:

-Người ngã từ trên cao xuống, dụng cụ vật liệu rơi từ trên cao vào người.

-Một phần công trình đang xây dựng bị sụp đổ.

-Chiếu sáng chỗ làm việc không đầy đủ.

-Tai nạn về điện.

-Thiếu thành chắn và thang lên xuống giữa các tầng.

-Chất lượng ván sàn kém.

3/Yêu cầu đối với vật liệu làm giàn giáo:

-Thông thường giàn giáo có thể làm bằng tre, gỗ, kim loại, hoặc làm kết hợp gỗ và kim loại. Hiện nay giàn giáo làm bằng gỗ và thép là chủ yếu.

-Nói chung trên công trường nên dùng các loại giàn giáo đã được chế tạo sẵn hoặc đã được thiết kế theo tiêu chuẩn.. Trường hợp giàn giáo không theo tiêu chuẩn thì phải tiến hành tính toán theo độ bền và ổn định.

4/Đảm bảo an toàn khi sử dụng của giàn giáo:

a).Độ bền của kết cấu và độ ổn định của giàn giáo:

-Độ bền và ổn định của giàn giáo là yếu tố cơ bản để đảm bảo an toàn, tránh sự cố gẫy đổ khi sử dụng chúng. Tuy nhiên hệ số an toàn độ bền và ổn định cũng không lấy lớn quá tránh lãng phí vật liệu, làm giảm các chỉ tiêu kinh tế.

b).Độ bền của kết cấu giàn giáo:

-Để đảm bảo an toàn làm việc trên giàn giáo, phải tính toán với sơ đồ tải trọng tác dụng phù hợp với điều kiện làm việc thc tế, tức là kết cấu phải chịu đợc trọng lợng bản thân giàn giáo, ngời làm việc và số lợng máy móc vật liệu cần thiết.

-Thực chất tính toán độ bền làm việc của giàn giáo rất phức tạp. Vì vậy, ngời ta tính với mức độ chính xác tơng đối dựa trên 1 số giả thiết có chú ý đến sự dự trữ cần thiết của độ bền. Các giả thiết đó là:

+Các cột giàn giáo liên tục theo chiều cao, những chỗ nối coi như tuyệt đối cứng.

+Chiều cao của tất cả các tầng giàn giáo coi như bằng nhau.

+Tất cả các đầu mối đều đợc gắn chặt vào phần đổ và xây của công trình, có đủ thanh giằng chéo để giữ khỏi bị chuyển vị theo mặt phẳng ngang.

+Liên kết giữa sàn chịu lực và cột bằng cốt thép đai đã tạo ra mômen phụ thêm ở trong các cột ống do sự nén lệch tâm.

c).Độ ổn định của giàn giáo:

-Sự ổn định của giàn giáo phụ thuộc vào:

+Trị số đặt các tải trọng thẳng đứng.

+Hệ thống liên kết của đoạn giàn giáo với các bộ phận cố định của  công trình.

+Điều kiện làm việc của cột khi uốn dọc.

+Điều kiện tỳ lên đất của cột giàn giáo, sức chịu tải của đất nền dới giàn giáo

-Khi tính ổn định của giàn giáo, coi rằng giàn giáo đợc lắp đặt trên nền đất chắc, dồng

chất, đáp ứng đợc những yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm thoát nước

-Những nguyên tắc cơ bản làm mất tính ổn định các bộ phận của những đoạn giàn giáo có thể dẫn đến sự cố của cả giàn giáo và tai nạn có thể phân ra làm 4 loại chính sau đây:

+Số lợng gia cố không đủ so với yêu cầu kỹ thuật làm cho chiều dài tính toán của cột tăng lên nhiều.

+Sự tăng giả tạo những trị số tính toán của các tải trọng tạm thời và thờng xuyên lên cột do việc tăng tuỳ tiện khoảng cách giữa các cột ở 2 phơng của giàn giáo làm cho cột bị quá tải.

+Sự lún của các chỗ tựa riêng biệt cũng gây ra quá tải ở các cột khác do sự phân bố lại tải trọng tạm thời.

+Gió bão.

-Ngoài ra một nguyên nhân nữa là tổ hợp bất kỳ trong 4 nguyên nhân trên. Do đó để đảm bảo ổn định của giàn giáo thì phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+Trước khi lắp dựng giàn giáo phải san nền cho phẳng, nếu độ dốc quá lớn thì phải làm bậc, đầm lèn kỹ và phải có rãnh thoát nước tốt.

+Để tăng độ cứng của giàn giáo, thờng làm các thanh giằng chéo.

+Chiều cao giàn giáo ứng với tiết diện của cột đã chọn không phải là vô hạn bời vì ứng suất đoạn dới của cột sẽ tăng lên khi tăng chiều cao của giàn giáo. Do đó chiều cao tối đa của nó đợc xác định theo điều kiện sao cho ứng suất ở đoạn dới của cột không đợc vợt quá ứng suất cho phép.

5/Các điều kiện lao động an toàn trên giàn giáo:

-Sàn giàn giáo thờng làm bằng gỗ, không nên dùng tre. Khi lát sàn cần đực biệt chú ý sự liên kết chắc chắn giữa sàn và thanh ngang đỡ sàn. Mặt sàn công tác phải bằng phẳng, không có lỗ hỗng, không để hụt ván, khe hở giữa các tấm ván không đợc rộng quá 5mm.

-Chiều rộng sàn trong công tác xây dựng không hẹp hơn 2m, trong công tác trát là

1.5m, trong công tác sơn là 1m.

-Sàn công tác không nên làm sát tờng:

Nên chừa mép sàn và mặt tờng để kiểm tra độ thẳng đứng bức tờng khi xây,

khe hở không rộng hơn 6cm.

Khi trát bức tờng thì khe hở đó không rộng hơn 10cm.

-Trên mặt giàn giáo và sàn công tác phải làm thành chắn để ngăn ngừa ngã và dụng cụ, vật liệu rơi xuống dới. Thành chắn cao hơn 1m, phải có tay vịn. Thành chắn, tay vịn phải chắc chắn và liên kết với các cột giàn giáo về phía trong, chịu đợc lực đẩy ngang của 1 công nhân bằng 1 lực tập trung là 25kg. Mép sàn phải có tấm gỗ chắn cao 15cm.

-Số tầng giàn giáo trên đó cùng 1 lúc có thể tiến hành làm việc không vợt quá 3 tầng, đồng thời phải bố trí công việc sao cho công nhân không làm việc trên 1 mặt phẳng đứng.

-Để thuận tiện cho việc lên xuống, giữa các tầng phải đặt các cầu thang:

Khoảng cách từ cầu thang đến chỗ xa nhất không quá 25m theo phơng nằm

ngang.

+Độ dốc cầu thang không đợc quá 10*C.

+Chiều rộng thân thang tối thiểu là 1m nếu lên xuống 1 chiều và 1.5m nếu lên xuống 2 chiều.

+Nếu giàn giáo cao dới 12m, thang có thể bắt trực tiếp từ trên sàn; khi cao hơn 12m để lên xuống phải có lồng cầu thang riêng.

+Lên giàn giáo phải dùng thang, cấm trèo cột, bấu víu đu ngời lên, không đợc mang vác, gánh gồng vật liệu nặng lên thang; không đợc phép chất vật liệu trên thang.

Để bảo vệ công nhân khi làm việc khỏi bị sét đánh phải có thiết bị chống sét đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn. Giàn giáo kim loại phải đợc tiếp đất.

-Trong thời gian làm việc phải tổ chức theo dõi thờng xuyên tình trạng của giàn giáo nói chung, đặc biệt sàn và thành chắn. Nếu phát hiện có h hỏng phải sửa chữa ngay.

Khi có mưa dông hoặc gió lớn hơn cấp 6, sơng mù dày đặc thì không đợc làm việc

trên giàn giáo. Sau cơn gió lớn, ma dông phải kiểm tra lại giàn giáo trớc khi tiếp tục dùng.

-Khi làm việc về ban đêm, chỗ làm việc trên giàn giáo phải đợc chiếu sáng đầy đủ. Tất cả lối đi lại cầu thang trên giàn giáo và mặt đất xung quanh chân cầu thang cũng phải được chiếu sáng theo tiêu chuẩn chiếu sáng chung.

-Giàn giáo lắp dựng ở cạnh các đờng đi có nhiều ngời và xe cộ qua lại phải có biện

pháp bảo vệ chu đáo để các phơng tiện vận tải khỏi va chạm làm đổ gãy giàn giáo.

-Công nhân làm việc trên giàn giáo phải có dây an toàn, đi giày có đế nhám, đầu đội mũ cứng. Không cho phép:

+Đi các loại dép không có quai hậu, các giày dép trơn nhẵn dễ bị trợt ngã.

+Tụ tập nhiều ngời cùng đứng trên 1 tấm ván sàn.

+Ngồi trên thành chắn hoặc leo ra ngoài thành chắn

-Những công nhân phải leo lên cao làm việc trên giàn giáo, công nhân làm việc dới đất xung quanh giàn giáo đều phải học tập về kỹ thuật an toàn có liên quan. Những người có bệnh tim, động kinh, huyết áp cao, tai điếc, mắt kém, phụ nữ có thai, dưới 18 tuổi không đợc làm việc trên cao.

6/An toàn vận chuyển vật liệu trên giàn giáo:

-Để đa các bộ phận chi tiết giàn giáo lên cao trong khi lắp dựng, trên công trường

thường đợc dùng puli, ròng rọc và tời kéo tay. Lúc lắp giàn giáo ở trên cao, khi cha có sàn công tác, công nhân phải đeo dây an toàn buộc vào các bộ phận chắc chắn hoặc cột giàn giáo bằng cáp hay xích.

-Để đa vật liệu xây dựng lên giàn giáo trong quá trình sử dụng có thể áp dụng 2 dạng vận chuyển:

+Khi phương tiện vận chuyển trực tiếp liên quan đến giàn giáo có thể dùng cẩu thiếu nhi hoặc thăng tải.

+Chỗ đặt cần trục và chỗ nhận vật liệu phải nghiên cứu trước trong thiết kế và tính toán đủ chịu lực.

+Khi cần trục và thang tải bố trí đứng riêng, độc lập với giàn giáo thì phải cố định chúng với các kết cấu của công trình hoặc dùng neo xuống đất chắc chắn.

-Các thao tác bốc xếp vật liệu từ cần trục lên giàn giáo phải nhẹ nhàng, không đợc

quăng vứt vật liệu vỡ hoặc thừa không dùng đến. Muốn đi xuống phải dùng cần trục hoặc tời.

-Chỉ cho phép vận chuyển vật liệu trên giàn giáo bằng xe cút kít hay xe cải tiến khi giàn giáo đã đợc tính toán thiết kế với những tải trọng đó và phải lát ván cho xe đi.

7/An toàn khi tháo dỡ giàn giáo:

-Trong thời gian tháo dỡ giàn giáo, tất cả các cửa ra vào ở tầng 1 và ở các ban công các tầng gác trong khu vực tiến hành tháo dỡ đều phải đóng lại.

-Trớc khi lột ván sàn, giàn giáo phải dọn sạch vật liệu, dụng cụ, rác rỡi trên sàn ván

và rào kín đờng đi dẫn đến chỗ đó.

-Trong khu vực đang tháo dỡ giàn giáo phải có rào dậu di động đặt cách chân giàn giao ít nhất bằng 1/3 chiều cao của giàn giáo, phải có biển cấm không cho ngời lạ vào.

-Các tấm ván sàn, các thanh kết cấu giàn giáo đợc tháo dỡ ra không đợc phép lao từ trên cao xuống đất mà phải dùng cần trục hoặc tời để đa xuống đất 1 cách từ từ.

KẾT LUẬN

Sau khi làm bài tiểu luận này em nhận thấy”An toàn lao động” là màn tiếp kết thúc cho đời sống chúng ta.Khi ra ngoài công trình làm việc đều có thể xảy ra bất ngờ tới tình huống xảy ra nhất là môn học giúp chúng ta biết được nguy hiểm làm việc đưa ra biện pháp phòng chống