ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN QUỐC THỊNH      - MSSV:19003562

2. NGUYỄN VĂN DUY             - MSSV:19004186

ĐỀ TÀI : Các Tính Chất Nhiệt Động Của Hơi Và Dung Dịch NH3-                    H2O Ở Trạng Thái Cân Bằng Với Nhau

Ngành học	: Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh

Lớp học	: 19C1-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN QUỐC THỊNH     - MSSV:19003562

2. NGUYỄN VĂN DUY            - MSSV:1900

ĐỀ TÀI : Các Tính Chất Nhiệt Động Của Hơi Và Dung Dịch NH3-                    H2O Ở Trạng Thái Cân Bằng Với Nhau

Ngành học	: Lắp Đặt Thiết Bị Lạnh

Lớp học	: 19C1-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI NÓI ĐẦU

Việt nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm, vì vậy điều hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người và sản xuất. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều hoà không khí đã có những bước tiến đáng kể trong một vài thập kỷ qua. Đặc biệt là ở Việt Nam, từ khi có chính sách mở cửa, các thiết bị điều hoà không khí đã được nhập từ nhiều nước khác nhau, với nhu cầu ngày càng tăng và ngày càng hiện đại hơn.. Vì vậy, việc tìm một môi chất lạnh khác để thay thế là điều mà cả thế giới quan tâm, và tập trung nhất hiện nay là mô hình máy lạnh hấp thụ. dùng nguồn gia nhiệt do đốt nhiên liệu, do hơi nước, do khói thải của các trung tâmnhiệt điện và dùng năng lượng mặt trời. Hiện nay, ở Việt nam, trong các hệ thống điều hoà không khí lớn, đang có xu hướng thay thế máy nén lạnh thông thường bằng máy lạnh hấp thụ như Công ty dệt Việt Thắng, nhà máy bột ngọt VeDan, nhà máy điện Hiệp Phước, Siêu thị Cora Đồng Nai, Công ty HonDa Vĩnh Phú .

Tuy nhiên, do giá thành quá đắt và dải công suất làm việc của máy lạnh hấp thụ quá lớn, cho nên máy lạnh hấp thụ ở nước ta, sử dụng chưa nhiều và chưa phổ biến . Việt nam là một nước nhiệt đới xích đạo, nên khí hậu rất nóng làm cho con người chóng mệt và thực phẩm nhanh hỏng. Vì vậy, nhu cầu về lạnh để điều hoà không khí trong sinh hoạt, sản xuất và bảo quản thực phẩm ngày càng tăng và tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng nhiệt mặt trời, tận dụng nhiệt năng thừa, phế thải, thứ cấp, rẻ tiền như khói thải, hơi trích, nguồn nhiệt thải có nhiệt độ thấp .là có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn. Các ngành thực phẩm, hoá dầu, luyện kim và các ngành mũi nhọn khác của nền kinh tế quốc dân, là các hộ tiêu thụ lạnh rất lớn cho nhu cầu công nghệ, sự điều hoà không khí trong sản xuất và sinh hoạt, đồng thời cũng là nơi thải ra nguồn nhiệt thứ cấp phế thải rất lớn. Điều này, đã đặt ra vấn đề tận dụng nguồn nhiệt thải này để điều hoà không khí cho khu vực sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy trên .

Tiểu luận này, tập trung nghiên cứu mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp dùng để điều hòa không khí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp này, Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo Th.s- Đinh Đồng Hiệp  ,cùng quý thấy cô trong khoa và các bạn trong lớp, đã giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Vì điều kiện thời gian, tài liệu tham khảo và khả năng của bản thân có hạn nên đồ án không khỏi những thiếu sót, vậy kính mong sự góp ý chân thành của quý thầy cô.

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy ĐINH ĐỒNG HIỆP  đã cùng em trong quá trình học hướng dẫn làm tiểu luận  môn học.

Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

| STT | Họ và tên HSSV | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quốc Thịnh 19003562 | Phần 1 , 2, 3 |  |  |
| 2 | Nguyễn Văn Duy 19004186 | Phần 4 |  |  |

Mục Lục

Contents

LỜI NÓI ĐẦU	3

LỜI CẢM ƠN	4

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	7

Phần 1: Môi Chất Và Chất Tải Lạnh.	8

1.1: Môi Chất Lạnh.	8

1. 2. Sự thay đổi trạng thái vật lý của môi chất :	8

1.2.1. Sơ đồ sự thay đổi trạng thái của môi chất :	8

1.2.2 . Nhiệt lượng :	8

1.2.3. Nhiệt ẩn :	8

1.2.4 .Quá trình hoá hơi	8

1.2.5:  Các Tính Chất Của NH3	9

. 1. 3. Phân loại, ký hiệu :	9

1.3.1. Môi chất lạnh có thể phân loại:	9

1.3.2. Ký hiệu các môi chất lạnh :	9

1.3.3. Các môi chất lạnh thông dụng :	10

1.4. Các thông số trạng thái của môi chất lạnh :	10

1.4.1 . Nhiệt độ môi chất lạnh :	10

1.4.2. Entanpi	10

1.4.3. Entrôpi	11

Phần 2: Hệ thống làm lạnh dùng hơi NH3 (amôniăc )	11

2.1 : Yêu cầu đối với chất tải lạnh.	11

2.2: Một số chất tải lạnh thường dùng :	12

2.3: Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc	12

Phần 3: Ứng Dụng và Các Tính Chất Của NH3	13

3.1: Ứng Dụng Của NH3.	13

3.2: Tác hại của amoniac.	15

Phần 4: Các Tính Chất Của Nước.	16

4.1: Tính Chất Của Nước.	16

4.2: Nước Băng Và Hơi Nước.	16

4.3: Nhiệt Dung Và Nhiệt Hóa Hơi Và Nhiệt Hạch.	17

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Phần 1: Môi Chất Và Chất Tải Lạnh.

## 1.1: Môi Chất Lạnh.

Môi chất lạnh ( còn gọi là tác nhân lạnh, ga lạnh ) là chất môi giới sử dụng

trong chu trình nhiệt động ngược chiều để hấp thụ nhiệt của môi trường cần làm và tỏa nhiệt ra môi trường có nhiệt độ cao hơn .

*  Yêu cầu đối với môi chất lạnh :

Do những đặc điểm riêng của chu trình lạnh, hệ thống thiết bị và điều kiện vận hành mà môi chất lạnh cần có các tính chất sau đây : - Phải an toàn không dễ cháy nổ . - Phải trơ, không ăn mòn các vật liệu chế tạo máy, không phản ứng hoá học với dầu bôi trơn, ôxy hoá trong không khí, hơi ẩm và các tạp chất có trong máy lạnh Không phân huỷ, bền vững trong phạm vi áp suất, nhiệt độ làm việc . - Yêu cầu áp suất ngưng tụ không được quá cao (nhỏ hơn 15 đến 20 bar ), áp suất bay hơi không quá thấp ( lớn hơn 1bar ).

## 1. 2. Sự thay đổi trạng thái vật lý của môi chất :

### 1.2.1. Sơ đồ sự thay đổi trạng thái của môi chất :

Trong các chu trình máy lạnh môi chất luôn thay đổi trạng thái vật lý của nó. Môi chất thường ở hai trạng thái lỏng hoặc hơi ( khí ) và đôi khi ( trong các hệ thống sản xuất đá khô, hoặc ở tình huống xảy ra sự cố ) môi chất ở trạng thái rắn. Giữa ba trạng thái vật lý này có quan hệ với nhau .

### 1.2.2 . Nhiệt lượng :

Là lượng năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình trao đổi nhiệt giữa hai vật. Trong hệ SI nhiệt lượng được đo bằng đơn vị Jun. Trước đây người ta đo bằng đơn vị calo ( 1 calo = 4,18 jun ). Hệ đo lường Anh - Mỹ sử Hồ Việt Dũng

Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc dụng đơn vị nhiệt lượng là BTU viết tắt của chữ ( British thermal unit ) với định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để nâng nhiệt độ 1 bảng nước ( 454 g ) lên 10F . 1 Kcal = 4 BTU = 4,187 Kj Nhiệt lượng được xác định bởi công thức : Q = m . c . Δt Trong đó : Δt = t2 –t1 Hiệu nhiệt độ trước và sau khi cấp nhiệt m khối lượng của vật (kg) ; C nhiệt dung riêng của vật (kJ/Kg.K)

### 1.2.3. Nhiệt ẩn :

Nhiệt ẩn của một chất là nhiệt lượng cần thiết làm cho chất đó thay đổi hoàn toàn về trạng thái vật lý ở điều kiện nhiệt độ và áp suất nhất định .

### 1.2.4 .Quá trình hoá hơi

Là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Sự hoá hơi là khái niệm chung chỉ sự bay hơi hoặc sự sôi . Sự bay hơi của một chất lỏng là sự tạo thành hơi trên bề mặt tự do của chất đó. Sự bay hơi xảy ra ở mọi nhiệt độ, tuy nhiên nó sẽ xảy ra mạnh hơn khi nhiệt độ càng cao, bề mặt thoáng của chất lỏng càng lớn, không khí khí quyển càng khô và thoáng, áp suất càng thấp… Sự sôi là sự hoá hơi mạnh tạo thành bọt hơi trong toàn bộ thể tích chất lỏng . Sự hoá hơi ở đây không chỉ có trên bể mặt chất lỏng mà xày ra cả ở trong lòng chất lỏng . Quá trình sôi tuân theo quy luật sau :

- Dưới cùng một áp suất, mội chất lỏng luôn luôn bắt đầu sôi ở cùng một nhiệt độ .

- Suốt quá trình sôi nhiệt độ sẽ giữ không đổi nếu áp suất không thay đổi .

- Áp suất của hơi bão hoà tạo thành bằng áp suất của chất lỏng Nếu muốn giảm nhiệt độ thì phải giảm áp suất của chất lỏng.

### 1.2.5:  Các Tính Chất Của NH3

Amôniăc là môi chất có độ hoàn thiện nhiệt động cao nhất so với tất cả các môi chất được sử dụng trong kỹ thuật lạnh,trong cùng điều kiện làm việc thì NH3có hệ số làm lạnh cao nhất.

*Các tính chất về hóa học.

+Gây cháy ở nồng độ Các tính chất về hóa học. lỏng R717 có khối lượng riêng là 658,63kg/m3), không hoà tan dầu bôi trơn.

+ Không ăn mòn kim loại đen; ăn mòn kim loại màu khi có nước, đặc biệt là nhôm và đồng, ngoại trừ hợp kim đồng có chứa phốt pho và một số hợp kim nhôm đặc biệt.

+ Hòa tan được nước với mọi tỷ lệ, ở cả 3 pha, do đó chỉ có thể tách nước ra khỏi amôniăc bằng các biện pháp đặc biệt.

+ Khi rò rỉ dễ phát hiện: có mùi khai đặc biệt.

+ Không ăn mòn kim loại đen; ăn mòn kim loại màu khi có nước, đặc biệt là nhôm và đồng, ngoại trừ hợp kim đồng có chứa phốt pho và một số hợp kim nhôm đặc biệt.

+ Hòa tan được nước với mọi tỷ lệ, ở cả 3 pha, do đó chỉ có thể tách nước ra khỏi amôniăc bằng các biện pháp đặc biệt.

+ Khi rò rỉ dễ phát hiện: có mùi khai đặc biệt
*Các tính chất về sinh lý.

+ Độc hại bảng 2 (bảng 1 là KCN, SO2, HCl, HF, NO2...; không khí thuộc bảng 6); ở nồng độ 1% trong không khí gây ngất sau 1 phút.

*Các tính chất về kinh tế.

+ Rẻ tiền, dễ kiếm, dễ chế tạo.

*Các tính chất về môi trường.

## + Không gây ô nhiễm môi trường, khi rò rỉ chỉ gây hại tức thì, về lâu dài chính là phân đạm cho cây.
1. 3. Phân loại, ký hiệu :

### 1.3.1. Môi chất lạnh có thể phân loại:

- Căn cứ thành phần có thể phân thành môi chất lạnh vô cơ hay môi chất lạnh hữu cơ .

Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc

- Căn cứ vào tính độc hại có thể phân thành các loại môi chất rất độc hại, ít độc hại và không độc hại.

- Căn cứ tính dễ cháy nổ có thể phân ra loại tuyệt đối an toàn, loại an toàn và nguy hiểm về cháy nổ.

### 1.3.2. Ký hiệu các môi chất lạnh :

+ Các freon : Ký hiệu các môi chất lạnh thường bắt đầu từ chữ R ( viết tắt của chữ Refrigerant : tiếng Anh nghĩa là môi chất lạnh ) sau đó là một tập hợp số thường gồm 2 ,3 con số, ví dụ R113, R22.

+ Các môi chất vô cơ : Vì công thức hoá học của các chất vô cơ đơn giản nên ít khi sử dụng ký hiệu. Tuy nhiên có một số nước quy định ký hiệu cho các môi chất vô cơ như sau : Bắt đầu bằng chữ cái R , sau chữ R là số 7 chỉ môi chất vô cơ sau số 7 là 2 chữ số ghi phân tử lượng làm tròn của chất đó. Ví dụ NH 3 là R717, nước là R718, không khí là R729. Các chất có cùng phân tử lượng phải có dấu hiệu phân biệt như R744 là CO2 còn R744A là N2O.

### 1.3.3. Các môi chất lạnh thông dụng :

+ Amoniắc : Là một chất khí không mầu, có mùi rất hắc, công thức hoá học là NH3 kí hiệu là R717 sôi ở ấp suất khí quyển là -33,35 0C . NH3 có tính chất nhiệt động rất tốt đối với chu trình lạnh, hơn nữa NH 3 lại rẻ, dễ điều chế nên chắc chắn nó còn giữ vai trò quan trọng trong kỹ thuật lạnh đặc biệt là đối với máy lạnh nén hơi và hấp thụ. NH3 không ăn mòn các kim loại đen chế tạo máy nhưng ăn mòn đồng và các hợp kim của đồng do đó không sử dụng đồng trong các máy lạnh Amôniắc. NH 3 gây cháy và gây nổ nguy hiểm trong không khí nên cần các biện pháp đề phòng cháy nổ giàn máy và thiết bị, NH 3 độc hại với cơ thể con người và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm bảo quản. Nhưng do có mùi hắc nên dẽ phát hiện và dễ phòng tránh .

+ R22 : Là một chất khí không mầu có mùi thơm, rất nhẹ có công thức hoá học là CHClF2 v à có nhiệt độ sôi ở áp suất khí quyển là -40,8 0C. Tính chất của R22 gần giống của R12 nhưng áp suất làm việc cao hơn, năng suất lạnh riêng thể tích lớn hơn 1,6 lần so với R12. R22 không ăn mòn kim loại và các phi kim chế tạo máy nhưng cũng làm trương phồng cao su và một số chất dẻo. R22 không hoà tan nước nên dễ gây ẩm tắc ở các bộ phận tiết lưu . R22 hoà tan dầu hạn chế nên gây nhiều khó khăn cho việc bôi trơn máy nén. R22 cũng thuộc môi chất an toàn không gây cháy nổ và không độc hại nên được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống diều hoà không khí . Ngoài ra còn có một số môi chất nữa như R11, R12, R13… nhưng đã bị cấm sử dụng do gây hiệu ứng nhà kính .

## 1.4. Các thông số trạng thái của môi chất lạnh :

### 1.4.1 . Nhiệt độ môi chất lạnh :

Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc Nhiệt độ biểu thị trạng thái nhiệt của vật là nóng hay lạnh. Nhiệt độ chính là mức độ vận động hoặc rung động trung bình của các phân tử trong nội bộ vật chất ở thời điểm đó (Càng làm lạnh vật chất thì mức độ rung động của các phân tử càng nhỏ đi. Nếu làm lạnh vật chất đến nhiệt độ -273,15oC thì tất cả các rung động của phân tử sẽ biến mất t=273,15oC được gọi là “ nhiệt độ không tuyệt đối “ ). Vì nhiệt độ luôn tự động truyền từ vật nóng sang vật lạnh cho nên ta có thể định nghĩa nhiệt độ của một vật chính là tính chất xác định hướng truyền nhiệt giữa vật đó với các vật khác tiếp xúc nó . Hệ đơn vị Anh - Mỹ sử dụng nhiệt độ fahernheit ( oF ) . 1oF = 5/9 oC hoặc có thể tính : toC = 5/9 (toF – 32 ).

### 1.4.2. Entanpi

Entanpi là năng lượng toàn phần của môi chất trong hệ thống hở xác định bởi trạng thái nhiệt động của môi chất . đơn vị đo trong hệ SI là kJ/kg. kí hiệu của entanpi là H hoặc với một đơn vị khối lượng môi chất kí hiệu là h Biểu thức toán học của entanpi : h = u + pv Ở đây : u - Nội năng của môi chất ( kJ/kg ) p – Áp suất tuyệt đối của môi chất ( Pa ) v - Thể tích riêng của môi chất ( m3/kg ) Biểu thức entanpi cũng giải thích rằng trong hệ thống hở không phải toàn bộ năng lượng nhận vào để làm tăng nội năng của nó mà một phần dùng để sinh công ( thành phần pv ) đưa môi chất từ trạng thái ban đầu tới trạng thái cuối yêu cầu .

### 1.4.3. Entrôpi

Entrôpi đặc trưng cho chiều trao đổi nhiệt giữa môi chất và môi trường ngoài , entrôpi được ký hiệu là S ( hoặc s - đối với 1kg môi chất ), đơn vị đo trong hệ SI là kJ/kgK. Qua etrôpi nhiệt lượng truyền trong quá trình được biểu thị bằng tích số nhiệt độ tuyệt đối trung bình của môi chất trong quá trình (T m ) với biến đổi entrôpi ∆s trong quá trình đó ( Cũng tương tự như công dãn nở bằng tích số của áp suất trung bình với biến đổi thể tích của môi chất ) : q = Tm ∆s kJ/kg Vậy ∆s = q / Tm kJ/kg.K Và Tm = q / ∆s K Những quan hệ này chỉ đúng với quá trình lý tưởng , thuận nghịch.Tuy nhiên , vì giá trị của ∆s giữa các điểm bất kỳ đặc trưng cho trạng thái của môi chất cũng có ý nghĩa nhất định ( tuỳ theo biểu diễn của quá trình thực ) nên giá trị ∆s đối với các quá trình thực, không thuận nghịch cũng có thể xác định trên cơ sở của ∆s đối với quá trình thuận nghịch xẩy ra giữa cùng hai trạng thái. Trong tất cả các quá trình thực ( không thuận nghịch ) entrôpi của hệ thống luôn luôn tăng do phải tiêu tốn thêm một phần năng lượng để khắc phục trở lực ma sát. Thường thì năng lượng tiêu tốn để khắc phục ma sát được biến thành nhiệt và toả vào môi trường xung quanh. Do vậy, nếu quá trình không thuận nghịch được lặp đi lặp lại nhiều lần thì phải liên tục cung cấp thêm năng lượng cho hệ thống từ một nguồn bên ngoài để bù lại tổn thất nhiệt vào môi trường xung quanh. Như vậy. quá trình thực tiêu hao năng lượng nhiều hơn .

Chất tải lạnh là môi chất trung gian tải lạnh từ máy và thiết bị lạnh đến nơi tiêu thụ lạnh. Người ta sử dụng chất tải lạnh trong các trường hợp sau :

- Khó sử dụng trực tiếp giàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm .

- Môi chất lạnh có tính độc hại và có ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sản phẩm bảo quản .

- Khi có nhiều hộ tiêu thụ lạnh và khi hộ tiêu thụ lại ở xa trung tâm cung cấp lạnh.Ở đây, nếu dùng dàn bay hơi trực tiếp sẽ rất bất tiện vì đường ống môi chất dài và phức tạp tốn môi chất lạnh, việc phát hiện rò rỉ khó khăn, tổn thất áp suất lớn, việc phân phối đều môi chất lỏng cho các dàn bay hơi cũng khó khăn. Tất cả các nhược điểm này đều có thể khắc phục được khi dùng chất tải lạnh .

Nhược điểm cơ bản của hệ thống lạnh dùng chất tải lạnh là :

- Hiệu suất nhiệt kém hơn, hệ số làm lạnh giảm và hiệu quả chu trình lạnh giảm .

- Thiết bị cồng kềnh hơn vì tốn thêm nhiều thiết bị cho vòng tuần hoàn chất taỉ lạnh, vốn đầu tư ban đầu tăng . Có thể phân loại chất tải lạnh theo các đặc điểm sau :

- Căn cứ vào các pha của môi chất có thể phân ra chất tải lạnh khí, lỏng hoặc rắn .

- Căn cứ vào thành phần hoá học có thể phân ra các loại chất lạnh vô vơ, hữu cơ như nước nước muối, dung dịch cồn, rượu, các hydro các bon và các loại freôn.

# Phần 2: Hệ thống làm lạnh dùng hơi NH3 (amôniăc )

## 2.1 : Yêu cầu đối với chất tải lạnh.

Cũng như môi chất lạnh, chất tải lạnh lí tưởng cần có các tính chất sau đây :

- Điểm đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi yêu cầu nhiều. Trong thực tế phải có hiệu nhiệt độ an toàn là 5 oK. Ví dụ nếu nhiệt độ bay hơi yêu cầu là -15 oK thì nhiệt độ đông đặc của chất tải lạnh ít nhất phải đạt -20oK hoặc thấp hơn nữa .

- Nhiệt độ sôi phải đủ cao để không bị bay hơi vào môi trường khi máy lạnh không hoạt động, nghĩa là phải không tæn thÊt do dễ bay hơi. Đối với các chất dễ bay hơi như cồn rượu các freôn .. phải cho tuần hoàn trong hệ thống kín để tránh tổn thất do bay hơi .

không được ăn mòn thiết bị, gây han rỉ đối với máy móc và thiết bị làm giảm tuổi thọ gây ra hỏng hóc. Không gây cháy nổ. Không độc hại đối với cơ thể sống không làm mất phẩm chất hàng hoá bảo quản .

- Hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng càng lớn càng tốt vì chất tải lạnh có tính chất trao đổi nhiệt tốt và khả năng trữ lạnh lớn .

- Độ nhớt và khối lượng riêng càng nhỏ càng tốt vì độ nhớt nhỏ, tổn thất áp suất trên đường ống giảm, công tiêu tốn cho việc tuần hoàn chất tải lạnh giảm, khối lượng riêng nhỏ cũng giảm công bơm đông thời tăng hệ số trao đổi nhiệt .

- Cần có tính kinh tế tốt nghĩa là rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản.

## 2.2: Một số chất tải lạnh thường dùng :

+ Nước : Nước có công thức hoá học là H 2O điểm hoá rắn ở 00C, điểm sôi là 1000C ở áp suất khí quyển. Nước là chất tải lạnh lý tưởng vì nó đáp ứng hầu hết các yêu cầu đã nêu nhưng nó có một nhược điểm là điểm hoá rắn quá cao nên chỉ áp dụng được cho nhiệt độ dương trên 00C như điều hoà không khí, bảo quản lạnh thực phẩm rau quả trên 00C

+ Nước muối : Nước muối là dung dịch của nước với một loại muối nào đó. Nhiệt độ đông đặc của nước muối là phụ thuộc vào loại muối và nồng độ muối trong dung dịch. Trong kỹ thuật lạnh người ta hay sử dụng muối ăn NaCl và muối clorua CaCl2. Dung dịch muối ăn rẻ tiền, dễ kiếm nhất nhưng nhiệt độ đông đặc thấp nhất có thể chỉ đạt được chỉ là -21,2oC nên chỉ sử dụng được cho nhiệt độ đến -15 oC Nếu cần nhiệt độ thấp hơn phải sử dụng dung dịch muối CaCl 2. Ngoài ra còn có thể sử dụng các dung dịch muối khác như K2CO3 và MgCl2 . Tính chất chung của các muối là an toàn, không cháy nổ, không độc hại nhưng ăn mòn mạnh kim loại chế tạo máy. Tuy nhiên độ ăn mòn tuỳ thuộc vào loại dung dịch muối, và thành phần kim loại khác nhau. Chính vì vậy đối với từng ứng dụng cụ thể trong công nghiệp mà có thể chọn dung dịch muối thích hợp. Ngày nay có nhiều xí nghiệp chuyên sản xuất các loại chất tải lạnh công nghiệp các chất tải lạnh này hạn chế được mức độ ăn mòn kim loại thấp nhất..

## 2.3: Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc

Muốn làm lạnh một vật ta phải lấy nhiệt độ ra khỏi vật đó, để nhiệt độ của vật đó giảm đến nhiệt độ yêu cầu. Đó là nguyên tắc chung của phương pháp làm lạnh, dưới đây là một số phương pháp làm lạnh dựa theo nguyên tắc này:

1 . Sử dụng hiệu ứng điện - nhiệt ( J.Peltier ): Năm 1821 Seebeck (Đức) đã phát hiện ra rằng trong một vòng dây dẫn kín gồm 2 kim loại khác nhau, nếu đốt nóng một đầu nối và làm lạnh một đầu kia thì sẽ xuất hiện một dòng điện trong dây dẫn. Đến năm 1834 Peltier ( Mỹ ) phát hiện ra

ra hiện tượng ngược lại là nếu cho một dòng điện một chiều đi qua một vòng dây dẫn kín gồm    2 kim loại khác nhau thì một đầu nối sẽ nóng lên còn đầu kia sẽ lạnh đi . Hiệu ứng Peltier được gọi là hiệu ứng nhiệt điện và được sử dụng trong đo đạc nhiệt độ và cả trong kỹ thuật lạnh .

2 . Sử dụng sự giãn nở của chất khí : Chúng ta đã biết nhiệt độ của chất khí luôn tỷ lệ thuận với áp suất của nó . Nếu ta thực hiện quá trình giảm áp suất ( giãn nở ) sẽ kéo theo sự giảm nhiệt độ , sau đó sẽ thực hiện quá trình nhận nhiệt của vật ở nhiệt độ thấp này . Đây chính là chu trình máy lạnh không khí ( môi chất là không khí )

3 . Sử dụng hiệu tiết lưu đoạn nhiệt Joule – Thomson: Chúng ta đã biết rằng khi chất khí hoặc hơi ở nhiệt độ ban đầu nhỏ hơn nhiệt độ chuyển biến pha hơi ( cùng áp suất ) qua tiết lưu nhiệt độ của khí hoặc hơi giảm . Đây chính là nguyên lý của máy lạnh hoá lỏng các chất khí .

4 . Sử dụng nhiệt chuyển pha ở nhiệt độ thấp : Ta biết rằng áp suất của chất lỏng khi đi qua van tiết lưu sẽ giảm, điều này kéo theo nhiệt độ sôi tương ứng giảm. Dùng môi chất nhận nhiệt của vật cần làm lạnh để bốc ở nhiệt độ thấp này là nguyên lý của các máy lạnh thông thường ( máy lạnh có máy nén , máy hơi lạnh hấp thụ ) . Người ta sử cũng có thể sử dụng nhiệt nóng chảy hoặc thăng hoa trong quá trình biến từ pha rắn sang pha lỏng hoặc từ pha rắn sang pha hơi của một số chất ở nhiệt độ thấp .

5 . Sử dụng hiệu ứng xoáy : Hiệu ứng xoáy do Rank tìm ra năm 1931: Khi cho một dòng khí ( ví dụ không khí ) qua vòi phun vào một ống theo phương tiếp tuyến với chu vi ống, người ta nhận được hai dòng khí đi ra ở hai phía ống có nhiệt độ khác nhau. Sử dụng dòng khí lạnh có nhiệt độ thấp là nguyên lý của máy lạnh dựa trên hiệu ứng xoáy .

6. Phương pháp hoà trộn lạnh : Cách đây 2000 năm, người Trung Quốc và Ấn Độ đã biết làm lạnh bằng cách hoà trộn muối và nước theo một tỷ lệ nhất định. Nếu hoà trộn 31 gam NaNO 3 và 31 gam NH4Cl với 100 gam nước ở nhiệt độ 10 o-C thì hỗn hợp sẽ giảm nhiệt độ đến -12oC Hoặc nếu hoà trộn 200 gam CaCl2 với 100g nước đá vụn, nhiệt độ sẽ giảm từ 0oC xuống đến mức -42oC. Hiệu ứng này cũng xảy ra khi hoà trộn muối ăn với nước hoặc nước đá nhưng ở mức độ kém hơn. Hồ Việt Dũng Trang 15 Hệ thống làm lạnh hai cấp dùng hơi amôniăc Cho đến đầu thế kỷ XX ở Mỹ vẫn còn bán các lại muối làm lạnh. Sau khi sử dụng hỗn hợp dùng làm phân bón rất tiện lợi. Ngày nay người ta vẫn sử dụng nước đá muối để ướp cá mới đánh bắt khi cần bảo quản cá ở nhiệt độ thấp hơn 0oC . Nhược điểm chủ yếu của phương pháp này là giá thành muối cao và phần lớn muối có tính ăn mòn mạnh.

# Phần 3: Ứng Dụng và Các Tính Chất Của NH3

## 3.1: Ứng Dụng Của NH3.

Amoniac được dụng rộng rãi trong đời sống cũng như ứng dụng trong công nghiệp. Dưới đây sẽ là một vài ví dụ điển hình về ứng dụng của Amoniac

Phân bón

Trên thực tế có đến khoảng 83% amoniac lỏng được dùng làm phân bón vì trong tất cả các hợp chất Nito đều có nguồn gốc từ NH3, rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.

Năm 2004, của amoniac được sử dụng như phân bón hoặc như là các muối của nó hoặc là giải pháp. Khi áp dụng cho đất, giúp cung cấp năng suất gia tăng của các loại cây trồng như ngô và lúa mì.

Tiêu thụ nhiều hơn 1% của tất cả các năng lượng nhân tạo, sản xuất amoniac là một thành phần quan trọng của ngân sách năng lượng thế giới.

- Dùng làm thuốc tẩy

Amoniac được dùng trong hộ gia đình là dung dịch NH3 trong nước được sử dụng làm chất tẩy rửa cho nhiều bề mặt. Amoniac lỏng tạo ra ánh sáng rực rỡ. Trong đó, amoniac được dùng để làm sạch thủy tinh, đồ sứ và thép không gỉ, hay được sử dụng để làm sạch lò nướng và ngâm đồ để làm sạch bụi bặm…

- Trong ngành dệt may

Amoniac lỏng được sử dụng để điều trị nguyên liệu bông, cung cấp cho một tài sản kiềm bóng sử dụng chất kiềm. Đặc biệt, nó được sử dụng để rửa tiền len.

- Xử lý môi trường khí thải

Amoniac lỏng được sử dụng trong xử lý môi trường nhằm loại bỏ các chất như Nox, Sox trong các khí thải khí đốt các nguyên liệu hóa thạch như than, đá…

- Là chất chống khuẩn trong thực phẩm

Amoniac là một chất khử mạnh, Amoniac khan hiện được sử dụng với mục đích thương mại để giảm hoặc loại bỏ nhiễm khuẩn của thịt bò.

- Trong công nghiệp chế biến gỗ

Amoniac lỏng được sử dụng trong chế biến gỗ, làm cho màu sắc đậm hơn bởi khí Amoniac phản ứng với tự nhiên trong gỗ và làm thay đổi màu sắc đẹp hơn.

- Sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí

Sử dụng Amoniac trong trung hòa acid, thành phần của dầu thô và bảo vệ các thiết bị khỏi bị ăn mòn.

- Trong ngành công nghiệp khai thác mỏ

Amoniac được sử dụng để khai thác các kim loại như đồng niken và molypden từ quặng của họ.

## 3.2: Tác hại của amoniac.

- Tác hại của amoniac

Khí amoniac với nồng độ đậm đặc rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Cụ thể:

- Hít phải: gây bỏng niêm mạc mũi, cổ họng và đường hô hấp. Điều này làm phá hủy đường thở dẫn đến suy hô hấp. Vì amoniac có tính ăn mòn.

- Tiếp xúc trực tiếp: da, mắt, họng, phổi có thể bị bỏng rất nặng. Những vết bỏng có thể gây mù vĩnh viễn, bệnh phổi, hoặc tử vong.

- Nuốt phải: Vô tình nuốt phải amoniac đậm đặc có thể bỏng ở miệng, cổ họng và dạ dày, đau dạ dày nghiêm trọng, gây nôn.

- Xử lý khi ngộ độc amoniac

Amoniac nồng độ cao rất độc với con người tuy nhiên không phải ai cũng biết cách xử lý khi tiếp xúc và bị ngộ độc khí amoniac. Dưới đây là những cách sơ cứu khi bị ngộ độc amoniac:

- Khi hít phải khí amoniac nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, cởi sạch quần áo dính amoniac.

- Súc sạch miệng với nước sạch trong trường hợp nuốt phải amoniac. Cho nạn nhân uống 1-2 cốc sữa.

- Tiếp xúc với dd amoniac thì rửa sạch amoniac dính trên da với xà phòng và nước, rửa mắt sạch với nhiều nước.

- Sau cùng là đưa nạn đến trạm y tế hoặc bệnh viện để cứu chữa.

# Phần 4: Các Tính Chất Của Nước.

## 4.1: Tính Chất Của Nước.

Nước (H2O) là một hợp chất vô cơ phân cực ở nhiệt độ phòng, một chất lỏng không vị và không mùi, gần như không màu ngoài một màu hơi xanh vốn có. Nó là hợp chất hóa học được nghiên cứu nhiều nhất và được mô tả là " dung môi vạn năng" và "dung môi của sự sống". Nước là chất có nhiều nhất trên Trái Đất  và là chất phổ biến duy nhất tồn tại dưới dạng chất rắn, lỏng và khí trên bề mặt Trái Đất. Đây cũng là phân tử phổ biến thứ ba trong vũ trụ (sau hydro phân tử và carbon monoxit).

Các phân tử nước hình thành liên kết hydro với nhau và phân cực mạnh. Phân cực này cho phép nó phân tách các ion trong muối và liên kết với các chất phân cực khác như rượu và axit, do đó hòa tan chúng. Liên kết hydro của nó gây ra nhiều tính chất độc đáo của nó, chẳng hạn như có dạng rắn ít đậm đặc hơn dạng lỏng của nó, có điểm sôi tương đối cao là 100 °C cho khối lượng mol của nó và khả năng tỏa nhiệt cao.

Nước là chất lưỡng tính, có nghĩa là nó có thể thể hiện các tính chất của axit hoặc base, tùy thuộc vào độ pH của dung dịch mà nó có trong đó; nó dễ dàng tạo ra cả các ion H+ và  Liên quan đến đặc tính lưỡng tính của nó, nó trải qua quá trình tự ion hóa. Sản phẩm của các hoạt động, hoặc khoảng, nồng độ H+ và OH là một hằng số, do đó nồng độ tương ứng của chúng tỷ lệ nghịch với nhau.

Nước là chất hóa học có công thức hóa học H2O; một phân tử nước có hai hydro nguyên tử covalently ngoại quan đến một đơn oxy nguyên tử. Nước là một chất lỏng không vị, không mùi ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Nước lỏng có dải hấp thụ yếu ở bước sóng khoảng 750 nm khiến nó có màu xanh lam. Điều này có thể dễ dàng được quan sát trong một bồn tắm đầy nước hoặc chậu rửa có lớp lót màu trắng. Các tinh thể băng lớn, như trong sông băng, cũng xuất hiện màu xanh.

Trong điều kiện tiêu chuẩn, nước chủ yếu là một chất lỏng, không giống như các hydride tương tự khác thuộc họ oxy, thường là khí. Tính chất độc đáo này của nước là do liên kết hydro. Các phân tử nước liên tục chuyển động trong mối quan hệ với nhau và các liên kết hydro liên tục bị phá vỡ và cải tổ ở thời gian nhanh hơn 200 femto giây (2x10 −13 giây). Tuy nhiên, các liên kết này đủ mạnh để tạo ra nhiều tính chất đặc biệt của nước, một số trong đó làm cho nó không thể thiếu với sự sống.

## 4.2: Nước Băng Và Hơi Nước.

Trong bầu khí quyển và bề mặt Trái Đất, pha lỏng là phổ biến nhất và là dạng thường được ký hiệu bằng từ "nước". Pha rắn của nước được gọi là băng và thường lấy cấu trúc của các tinh thể cứng, hỗn hợp, chẳng hạn như khối băng, hoặc các tinh thể dạng hạt tích lũy lỏng lẻo, như tuyết. Ngoài băng kết tinh hình lục giác phổ biến, các pha tinh thể và vô định hình khác của băng được biết đến. Pha khí của nước được gọi là hơi nước. Hơi nước và mây có thể nhìn thấy được hình thành từ những giọt nước nhỏ lơ lửng trong không khí.

Nước cũng tạo thành một chất lỏng siêu tới hạn. Nhiệt độ tới hạn là 647 K và áp suất tới hạn là 22.064 MPa. Trong tự nhiên, điều này hiếm khi xảy ra trong điều kiện cực kỳ thù địch. Một ví dụ có thể có của tự nhiên nước siêu tới hạn là trong những phần nóng nhất của nước sâu miệng phun thủy nhiệt, trong đó nước được đun nóng đến nhiệt độ tới hạn bởi núi lửa đám và áp lực quan trọng được gây ra bởi trọng lượng của đại dương ở độ sâu cực nơi các lỗ thông hơi được đặt Áp suất này đạt được ở độ sâu khoảng 2200 mét: ít hơn nhiều so với độ sâu trung bình của đại dương (3800 mét).

## 4.3: Nhiệt Dung Và Nhiệt Hóa Hơi Và Nhiệt Hạch.

Nước có nhiệt dung riêng rất cao là 4.114J/(g·K) ở 25 °C cao thứ hai trong số tất cả các loài dị hợp tử (sau amonia), cũng như nhiệt độ hóa hơi cao (40,65 kJ / mol hoặc 2257 kJ / kg tại điểm sôi bình thường), cả hai đều là kết quả của liên kết hydro rộng rãi giữa các phân tử của nó. Hai tính chất bất thường này cho phép nước điều hòa khí hậu Trái Đất bằng cách đệm các dao động lớn về nhiệt độ. Hầu hết năng lượng bổ sung được lưu trữ trong hệ thống khí hậu từ năm 1970 đã tích lũy trong các đại dương.

Entanpi riêng của phản ứng tổng hợp (thường được gọi là nhiệt ẩn) của nước là 333,55 kJ/kg ở mức 0 °C: cùng một lượng năng lượng được yêu cầu để làm tan băng như làm ấm băng từ -160 °C đến điểm nóng chảy của nó hoặc làm nóng cùng một lượng nước khoảng 80 °C. Trong số các chất phổ biến, chỉ có amonia là cao hơn. Tính chất này tạo khả năng chống lại sự tan chảy trên băng của sông băng và băng trôi. Trước và kể từ khi có sự làm lạnh cơ học, nước đá đã và vẫn được sử dụng phổ biến để chống làm hỏng thực phẩm.

Nhiệt dung riêng của nước đá ở mức −10 °C là 2,03   J / (g · K) [28] và nhiệt dung của hơi nước ở mức 100 °C là 2,08   J / (g · K)