ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Hà Hoàn Phong             - MSSV:19003216

2. Nguyễn Minh Thuận    - MSSV:19002908

COLLECTOR TẤM PHẲNG

Ngành học	: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học	: 19C1-CNL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Hà Hoàn Phong               - MSSV:19003216

2. Nguyễn Minh Thuận      - MSSV:19002908

COLLECTOR TẤM PHẲNG

Ngành học	: Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học	: 19C1-CNL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thì môi trường sống và làm việc là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, collector tấm phẳng là một trong những thiết bị quan trọng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình, đồng thời nhằm đảm bảo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái và giữ gìn môi trường không bị suy thoái, phát triển bền vững. Có rất nhiều thông gió tự nhiên khác nhau đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đuoc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu đầu tư, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của hệ thống điều hòa không khí cũng như khắc phục đến mức thấp nhất nhược điểm của nó. Vì vậy, để tìm hiểu sâu hơn và làm quen , phục vụ cho công việc sau này, em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là : “collector tấm phẳng”

LỜI CẢM ƠN

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đông Hiệp đã cùng chúng em trong 8 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận . Bước đầu làm đồ án chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn !

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

# COLLECTOR TẤM PHẲNG (Flat Plate Solar Collector) --------------6

# TỔNG QUAN

1.1 Khái niệm về năng lượng mặt trời

1.2 Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời:

# 1.1. Đặc điểm chung-------------------------------------------------------------------------

# 1.2 Cấu tạo ---------------------------------------------------------------------------------

# 1.2.1. Tấm phủ trong suốt----------------------------------------------------------

# 1.2.2. Bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời---------------------------------------------

# 1.2.3. Rãnh dẫn chất làm việc------------------------------------------------------------

# 1.2.4. Lớp cách nhiệt ------------------------------------------------------------------------

# 1.3 Ứng dụng --------------------------------------------------------------------------------

# COLLECTOR TẤM PHẲNG (Flat Plate Solar Collector)

1.1 Khái niệm về năng lượng mặt trời

Năng lượng Mặt Trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời, cộng với một phần nhỏ năng lượng của các hạt hạ nguyên tử khác phóng ra từ ngôi sao này. Dòng năng lượng này sẽ tiếp tục phát ra cho đến khi phản ứng hạt nhân trên Mặt Trời hết nhiên liệu, vào khoảng 5 tỷ năm nữa.

Năng lượng bức xạ điện từ của Mặt Trời tập trung tại vùng quang phổ nhìn thấy. Mỗi giây trôi qua, Mặt Trời giải phóng ra không gian xung quanh 3,827×1026 Joule. Năng lượng Mặt Trời là một nguồn năng lượng quan trọng điều khiển các quá trình khí tượng học và duy trì sự sống trên Trái Đất. Ngay ngoài khí quyển Trái Đất, cứ mỗi một mét vuông diện tích vuông góc với ánh nắng Mặt Trời, chúng ta thu được dòng năng lượng khoảng 1.400 Joule trong một giây.

Đối với cuộc sống của loài người, năng lượng Mặt Trời là một nguồn năng lượng tái tạo quý báu.Có thể trực tiếp thu lấy năng lượng này thông qua hiệu ứng quang điện, chuyển năng lượng các photon của Mặt Trời thành điện năng, như trong pin Mặt Trời. Năng lượng của các photon cũng có thể được hấp thụ để làm nóng các vật thể, tức là chuyển thành nhiệt năng, sử dụng cho bình đun nước Mặt Trời, hoặc làm sôi nước trong các máy nhiệt điện của tháp Mặt Trời, hoặc vận động các hệ thống nhiệt như máy điều hòa Mặt Trời.

Năng lượng của các photon có thể được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học của các phản ứng quang hóa.Một phản ứng quang hóa tự nhiên là quá trình quang hợp. Quá trình này được cho là đã từng dự trữ năng lượng Mặt Trời vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch không tái sinh mà các nền công nghiệp của thế kỷ 19 đến 21 đã và đang tận dụng. Nó cũng là quá trình cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sinh học tự nhiên, cho sức kéo gia súc và củi đốt, những nguồn năng lượng sinh học tái tạo truyền thống. Trong tương lai, quá trình này có thể giúp tạo ra nguồn năng lượng tái tạo ở nhiên liệu sinh học, như các nhiên liệu lỏng (diesel sinh học, nhiên liệu từ dầu thực vật), khí (khí đốt sinh học) hay rắn.

Năng lượng Mặt Trời cũng được hấp thụ bởi thủy quyển Trái Đất và khí quyển Trái Đất để sinh ra các hiện tượng khí tượng học chứa các dạng dự trữ năng lượng có thể khai thác được. Trái Đất, trong mô hình năng lượng này, gần giống bình đun nước của những động cơ nhiệt đầu tiên, chuyển hóa nhiệt năng hấp thụ từ photon của Mặt Trời, thành động năng của các dòng chảy của nước, hơi nước và không khí, và thay đổi tính chất hóa học và vật lý của các dòng chảy này.

1.2 Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời:

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng NLMT vào các công nghệ sản xuất và trên quy mô rộng thì mới chỉ thực sự vào cuối thế kỷ 18 và cũng chủ yếu ở những nước nhiều năng lượng mặt trời, những vùng sa mạc. Từ sau các cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới năm 1968 và 1973, NLMT càng được đặc biệt quan tâm. Các nước công nghiệp phát triển đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu ứng dụng NLMT. Các ứng dụng NLMT phổ biến hiện nay bao gồm các lĩnh vực chủ yếu sau

1.2.1 Pin mặt trời:

Hinh 1.1 Pin mặt trời

Pin mặt trời là phương pháp sản xuất điện trực tiếp từ NLMT qua thiết bị biến đổi quang điện. Pin mặt trời có ưu điểm là gọn nhẹ có thể lắp bất kỳ ở đâu có ánh sáng mặt trời, đặc biệt là trong lĩnh vực tàu vũ trụ. Ứng dụng NLMT dưới dạng này được phát triển với tốc độ rất nhanh, nhất là ở các nước phát triển. Ngày nay con người đã ứng dụng pin NLMT để chạy xe thay thế dần nguồn năng lượng truyền thống.

Tuy nhiên giá thành thiết bị pin mặt trời còn khá cao, trung bình hiện nay khoảng 5USD/WP, nên ở những nước đang phát triển pin mặt trời hiện mới chỉ có khả năng duy nhất là cung cấp năng lượng điện sử dụng cho các vùng sâu, xa nơi mà đường điện quốc gia chưa có.

Ở Việt Nam, với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế đã thực hiện thành công việc xây dựng các trạm pin mặt trời có công suất khác nhau phục vụ nhu cầu sinh hoạt và văn hoá của các địa phương vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Tuy nhiên hiện nay pin mặt trời vẫn đang còn là món hàng xa xỉ đối với các nước nghèo như chúng ta.

1.2.2 Nhà máy nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời:

Điện năng còn có thể tạo ra từ NLMT dựa trên nguyên tắc tạo nhiệt độ cao bằng một hệ thống gương phản chiếu và hội tụ để gia nhiệt cho môi chất làm việc truyền động cho máy phát điện.

Hiện nay trong các nhà máy nhiệt điện sử dụng NLMT có các loại hệ thống bộ thu chủ yếu sau đây:

Hệ thống dùng parabol trụ để tập trung tia bức xạ mặt trời vào một ống môi chất đặt dọc theo đường hội tụ của bộ thu, nhiệt độ có thể đạt tới 400o C.

Hệ thống nhận nhiệt trung tâm bằng cách sử dụng các gương phản xạ có định vị theo phương mặt trời để tập trung NLMT đến bộ thu đặt trên đỉnh tháp cao, nhiệt độ có thể đạt tới trên 1500o C.

Hình 1.2 Nhà máy nhiệt điện mặt trời

Hệ thống sử dụng gương parabol tròn xoay định vị theo phương mặt trời để tập trung NLMT vào một bộ thu đặt ở tiêu điểm của gương, nhiệt độ có thể đạt trên 1500oC.

Hiện nay người ta còn dùng năng lượng mặt trời để phát điện theo kiểu “ tháp năng lượng mặt trời - Solar power tower “. Australia đang tiến hành dự án xây dựng một tháp năng lượng mặt trời cao 1km với 32 tuốc bin khí có tổng công suất 200 MW. Dự tính rằng đến năm 2006 tháp năng lượng mặt trời này sẽ cung cấp điện mỗi năm 650GWh cho 200.000 hộ gia đình ở miền tây nam New South Wales - Australia, và sẽ giảm được 700.000 tấn khí gây hiệu ứng nhà kính trong mỗi năm.

1.2.3 Thiết bị sấy khô dùng năng lượng mặt trời

Hiện nay NLMT được ứng dụng khá phổ biến trong lĩnh nông nghiệp để sấy các sản phẩm như ngũ cốc, thực phẩm ... nhằm giảm tỷ lệ hao hụt và tăng chất lượng sản phẩm. Ngoài mục đích để sấy các loại nông sản, NLMT còn được dùng để sấy các loại vật liệu như gỗ.

Hình 1.3 Thiết bị sấy dùng năng lượng mặt trời

1.2.4 Động cơ stirling chạy bằng năng lượng mặt trời:

Ứng dụng NLMT để chạy các động cơ nhiệt - động cơ Stirling ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi dùng để bơm nước sinh hoạt hay tưới cây ở các nông trại. Ở Việt Nam động cơ Stirling chạy bằng NLMT cũng đã được nghiên cứu chế tạo để triển khai ứng dụng vào thực tế. Như động cơ Stirling, bơm nước dùng năng lượng mặt trời.

Hình 1.4 Bơm nước chạy bằng NLMT

1.2.5 Thiết bị đun nước nống dùng năng lượng mặt trời:

Ứng dụng đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay của NLMT là dùng để đun nước nóng. Các hệ thống nước nóng dùng NLMT đã được dùng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

Hình 1.5 Hệ thống cung cấp nước nống dùng NLMT

Ở Việt Nam hệ thống cung cấp nước nóng bằng NLMT đã và đang được ứng dụng rộng rãi ở Hà Nội, Thành phố HCM và Đà Nẵng . Các hệ thống này đã tiết kiệm cho người sử dụng một lượng đáng kể về năng lượng, góp phần rất lớn trong việc thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng của nước ta và bảo vệ môi trường chung của nhân loại.

1.3 Bộ thu:

1.3.1 Bộ thu phẳng:

Không thể có một kiểu Collector nào mà hoàn hảo về mọi mặt và thích hợp cho mọi điều kiện, tuy nhiên tùy theo từng điều kiện cụ thể chúng ta có thể tạo cho mình một loại Collector hợp lý nhất. Trong các bộ phận cấu tạo nên Colletor, bộ phận quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn đến hiệu qủa sử dụng của Collector là bề mặt hấp thụ nhiệt. Sau đây là một số so sánh cho việc thiết kế và chế tạo bề mặt hấp thụ nhiệt của Collector mà thỏa mãn một số chỉ tiêu như: giá thành, hiệu quả hấp thụ và mức độ thuận tiện trong việc chế tạo.

Sau đây là 3 mẫu Collector có bề mặt hấp thụ nhiệt đơn giản, hiệu quả hấp thụ cao có thể chế tạo dễ dàng ở điều kiện Việt nam.

Hình 1.12 Bề mặt hấp thụ dạng tâm phẳng

Sau khi thiết kế chế tạo, đo đạc tính tóan và kiểm tra so sánh ta thu được bảng tổng kết sau

| Loại bề mặthấp thụ | Dạng ống hình rắn | Dạng dãy ống | Dạng dãy ống | Dạng tấm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cách gắn với tấm hấp thụ | Đan xen vào nhau | Dùng vòng dây kim loại | Đan xenvào nhau | Hàn đính |
| Hiệu suất hấp thụ nhiệt | Giảm 10% | Giảm 10% | Chuẩn | Bằng chuẩn |
| Giá của vật liệu và năng lượng chế tạo | Giãm 4% | Tăng 2% | Chuẩn | Tăng 4% |
| Thời gian cần gia công chế tạo | Giãm 20% | Giãm 10% | Chuẩn | Tăng 50% |

Từ các kết quả kiểm tra và so sánh ở trên ta có thể rút ra một số kết luận như sau:

1. Loại bề mặt hấp thụ dạng dãy ống có kết quả thích hợp nhất về hiệu suất hấp thụ nhiệt , giá thành cũng như công và năng lượng cần thiết cho việc chế tạo. Tuy nhiên nếu trong trường hợp không có điều kiện để chế tạo thì chúng ta có thể chọn loại bề mặt hấp thụ dạng hình rắn. Bề mặt hấp thụ dạng tấm cũng có kết quả tốt như loại dạng dãy ống nhưng đòi hỏi nhiều công và khó chế tạo hơn.

2. Tấm hấp thụ được gắn vào ống hấp thụ bằng cách đan xen từng dải nhỏ là có hiệu quả nhất. Ngoài ra tấm hấp thụ có thể gắn vào ống hấp thụ bằng phương pháp hàn, với phương pháp này thì hiệu quả hấp thụ cao hơn nhưng mất nhiều thời gian và giá thành cao hơn.

# 1.1. Đặc điểm chung

# -Thường được lắp cố định (không quay theo mặt trời).

# -Một cách tổng quát, nên đặt theo hướng bắc- nam, hoặc gần hướng bắc-nam.

# - Nên đặt nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang.

# - Có thể nhận tia trực xạ và tia khuếch tán.

# -Thường làm việc với nước hoặc không khí ở mức nhiệt độ không cao.

# -Dễ gia công, chế tạo.

# 1.2 Cấu tạo

# Các thành phần cơ bản

- Tấm phủ trong suốt.

- Bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời.

- Rãnh dẫn chất làm việc.

- Lớp cách nhiệt.

# 1.2.1. Tấm phủ trong suốt

# - Được làm bằng thủy tinh hay bằng các loại vật liệu trong suốt khác.

# -Nhiệm vụ cơ bản của các tấm này là tạo ra hiệu ứng nhà kính (Greenhouse Effect) để làm giảm bớt tổn thất năng lượng bức xạ từ bề mặt làm việc của Collector ra ngoài môi trường, đồng thời góp phần hạn chế bớt tổn thất nhiệt do hiện tượng đối lưu.

# -Tất nhiên các tấm phủ này phải có độ trong suốt tốt để có thể cho các tia bức xạ xuyên qua ở mức độ tối đa.

# - Tùy theo mức nhiệt độ làm việc của Collector mà người ta chọn số lượng các tấm phủ N.

# - Nói chung, khi nhiệt độ làm việc càng cao thì N nên càng lớn, giá trị phổ biến của N là từ 1 đến 2.

# - Trong một vài trường hợp có thể người ta không cần dùng đến tấm phủ.

# - Tấm phủ phải đảm bảo được độ bện, độ trong suốt đối với các tia bức xạ và lâu xuống cấp.

# - Kính chịu nhiệt là loại vật liệu thường được dùng đế làm tấm phủ, loại vật liệu này còn có ưu điểm khác là khả năng ngăn cản đáng kế sự xuyên qua của các tia bức xạ sóng dài. Ngoài kính chịu nhiệt, người ta còn dùng các tấm plastic trong suốt để làm tấm phủ, vật liệu thích hợp thường được dùng là Ascrylic Polycarbonate Plastics.

# -  So với kính thì tuổi thọ và độ trong suốt của plastic kém hơn do plastic có khả năng bị lão hóa nhanh hơn dưới tác động của các tia cực tím. Tuy nhiên, ưu điểm của plastic là khó vỡ, rẻ tiền và khối lượng riêng bé.

# - Các loại kính và plastic được dùng làm tấm phủ có hệ số khúc xạ (Refractive Index) khoảng chừng 1,5.

# -  Thông thường bề mặt của các vật liệu làm tấm phủ đã được xử lý để hạn chế hiện tượng phản xạ, tuy vậy hệ số phản xạ của các tấm phủ đang được dùng ứng với các tia bức xạ có góc tới bé vẫn còn khá cao, vào khoảng 0,08. %3D

# -  Như vậy, hệ số xuyên qua tối đa của hầu hếi các tấm phủ là 0,92.

# - Nếu gia tăng số lượng tấm phủ thì hệ số xuyên qua sẽ càng giảm.

# - Ngoài ra, chính hiện tượng hấp thụ của vật liệu làm tấm phủ cũng làm cho lượng bức xạ thật sự xuyên qua tấm phủ bị giảm đi.

# - Trong trường hợp của kính, người ta thấy hệ số xuyên qua kính còn chịu ảnh hưởng của hàm lượng sắt có trong kính.

# - Khi nhìn vào cạnh bên (nhìn theo hướng bề dày của kính), nếu kính nghiêng về màu xanh lá cây thì hàm lượng sắt có trong kính càng nhiều, điều đó làm cho hệ số xuyên qua kính càng bị giảm. Do kính là loại dễ vỡ, không nên chọn kính có bề dày nhỏ hơn 3,5 mm để làm tấm phủ.

# Thảo luận HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH???

# 1.2.2. Bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời

# -  Là bề mặt nhận năng lượng mặt trời để truyền lại cho chất làm việc, thông thường bề mặt này; được sơn màu đen.

# - Để gia tăng khả năng hấp thụ các tia bức xạ mặt trời và giảm bớt sự phát xạ ngược lại từ bề mặt hấp thụ thì người ta có thể dùng các loại sơn chuyên dùng để tạo nên bề mặt hấp thụ chọn lọc (Selective Surface).

- Trước đây, thông thường bề mặt hấp thụ và rãnh dẫn chất làm việc là các chi tiết rời, để kết nối các chi tiết này người ta có thể dùng phương pháp ép chặt không hàn hoặc có hàn.

- Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của phương pháp này là làm gia tăng nhiệt trở.

- Hiện nay, do sự tiến bộ của kỹ thuật gia công và vật liệu, người ta thường dùng chính vật liệu làm bề mặt hấp thụ để tạo rãnh. Phương pháp này thuận lợi cho việc sản xuất hàng loạt và làm giảm đáng kể nhiệt trở trao đổi nhiệt giữa tấm hấp thụ và chất làm việc chuyến động trong rãnh.

- Bề mặt hấp thụ chọn lọc

- Định luật Planck và định luật Wien: bước sóng của các tia bức xạ phát ra từ một bề mặt nào đó tỉ lệ nghịch với nhiệt độ làm việc của bề mặt đó.

- Như vậy, các tia bức xạ mặt trời đi đến bề mặt Collector sẽ tập trung hầu hết trong vùng có bước sóng ngắn với 1 < 3 µm , còn các tia bức xạ phát ra từ bề mặt hấp thụ của Collector sẽ tập trung hầu hết trong vùng có bước sóng dài.

- Bề mặt hấp thụ chọn lọc: bề mặt đặc biệt có phản ứng khác nhau tùy theo bước sóng của tia bức xạ

- Các lớp phủ của bề mặt này có khả năng hấp thụ tốt các tia bức xạ có bước sóng ngắn đi đến bề mặt hấp thụ, đồng thời giảm đến mức thấp nhất khả năng phát xạ các tia bức xạ có bước sóng dài hơn đi ra từ bề mặt hấp thụ.

- Hình ở slide trước trình bày quan hệ lý tưởng giữa hệ số phản xạ p và bước sóng 1 của bề mặt hấp thụ loại chọn lọc.

- Ta thấy rõ khả năng hấp thụ và phát xạ (độ đen) của bề mặt hấp thụ chọn lọc thay đổi có tính chất nhảy vọt ở vùng có bước sóng khoảng 3 µum .

- Ta gọi bước sóng ứng với vị trí có đặc tính thay đổi nhảy vọt là bước sóng ngưỡng N (Cut-Off Wavelength) và bề mặt hấp thụ chọn lọc làm việc ở điều kiện lý tưởng như mô tả ở hình trên là bề mặt nửa xám (Semi-Gray Surface).

- I Đối với các bề mặt không trong suốt (Opaque Surface), quan hệ giữa hệ số hấp thụ c, , hệ số phản xạ p, và hệ số phát xạ (độ đen) & là: C, = E, = 1 – P,

- Như vậy, ở vùng có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ngưỡng, do giá trị p, khá nhỏ nên hệ số hấp thụ- lớn.

- Trong khi đó, ở vùng có bước sóng lớn hơn bước sóng ngưỡng, do giá trị p, gia tăng rất đáng kể nên khả năng nhát xa (đô dơn) nhỏ.

- Các bề mặt hấp thụ chọn lọc trong thực tế không thể |nào có được đặc tính như trình bày ở hình trên.

- Điều này có nghĩa là, tùy theo công nghệ và vật liệu làm lớp phủ bề mặt, tính chất nhảy vọt ở vùng lần cận với bước sóng ngưỡng sẽ khác nhau.

- Trong thực tế, khả năng hấp thụ và phát xạ (độ đen) của bề mặt hấp thụ chọn lọc không thể nào biến đổi nhảy vọt, do đó khái niệm bước sóng ngưỡng cần phải được hiểu khác đi, đó không phải là một giá trị mà là một loạt các bước sóng lần cận nhau .

- Hình dưới đây trình bày quan hệ giữa hệ số hấp thụ và hệ số phản xạ theo bước sóng của một loại bề mặt hấp thụ chọn lọc trong thực tế.

# 1.2.3. Rãnh dẫn chất làm việc

# - Dùng để hướng dẫn chất làm việc đi qua Collector và nhận nhiệt từ bề mặt hấp thụ.

# -  Rãnh dẫn chất làm việc thường được đặt ở mặt dưới của bề mặt hấp thụ, ở một ít trường hợp khác thì rãnh dẫn chất làm việc có thể được đặt ở mặt trên của bề mặt hấp thụ.

# 1.2.4. Lớp cách nhiệt

# - Được đặt ở mặt dưới của Collector để giảm tổn thất nhiệt theo hướng đáy của Collector.

# - Cần chú ý, ngoài lớp cách nhiệt này thì cần phải bố trí thêm các lớp cách nhiệt phụ ở các cạnh bên của Collector.

# 1.3 Ứng dụng

- Cấp nước nóng

- Sấy

Collector dạng tấm phẳng (flat-plate collector panels)

Hình 3: Bộ thu tấm phẳng

Cấu tạo:

Tất cả các collector dạng tấm phẳng đều bao gồm :

- Tấm phủ trong suốt (cover): được làm bằng thủy tinh hoặc bằng các vật liệu trong suốt khác, nhiệm vụ cơ bản là giảm bớt tổn thất năng lượng bức xạ từ bề mặt làm việc của collector ra ngoài môi trường, đồng thời góp phần hạn chế bớt tổn thất nhiệt do hiện tượng đối lưu. Tùy theo mức độ làm việc của collector để chọn số tấm phủ, thông thường từ 1 đến 2 tấm phủ.

- Bề mặt hấp thụ bức xạ mặt trời (absorber plate): là bề mặt nhận năng lượng mặt trời để truyền lại cho chất làm việc. Thông thường bề mặt này được sơn màu đen bằng các loại sơn chuyên dùng.

- Rãnh dẫn chất làm việc (fow tubes): dùng để hướng dẫn chất làm việc đi qua collector và nhận nhiệt từu bề mặt hấp thụ. Rãnh thường được đặt ở mặt dưới của bề mặt hấp thụ.

- Lớp cách nhiệt: được đặt ở mặt dưới của collector để giảm tổn thất nhiệt theo hướng đáy của collector.

Trình bày ở trên giới thiệu sơ bộ về bộ thu tấm phẳng. Trong thực tế, những năm gần đây người ta thường  sử dụng collector dạng ống đã  được rút chân không ( Evacuated Tube Solar Collector) để cấp nhiệt cho MLHT dùng trong điều hòa không khí, đây là một biến thể của collector dạng tấm phẳng. Sở dĩ người ta sử dụng loại collector dạng ống đã rút chân không là bởi hiệu quả của collector loại này rất cao, cao hơn nhiều so với các loại collector tấm phẳng thông thường khác. Đặc biệt, có thể sử dụng collector dạng ống ống đã rút chân không ở những vùng ít nắng hoặc có nhiệt độ ngoài trời khá thấp. Có thể nói hiệu quả của collecor loại này hầu như không phụ thuộc vào nhiệt độ cũng như tốc độ gió ở môi trường xung quanh.

Hình 4: Ảnh hưởng của mặt trời tới Evacuated Tube Solar Collector.

Hình 4 cho thấy, collector dạng ống đã rút chân không có bề mặt hấp thụ xung quanh ống cho phép nhận nhiều năng lượng mặt trời hơn khoảng 20% so với các bề mặt hấp thụ dạng phẳng.

Bằng cách đặt thêm ống nhiệt bằng đồng vào phần giữa của  ống chân không, hiệu quả thu nhiệt của collector sẽ cao hơn.

Cấu tạo của collector dạng ống đã rút chân không có trang bị thêm ống nhiệt:

Hình 5: Cấu tạo của collector dạng ống đã rút chân không.

Collector dạng ống đã được rút chân không có trang bị thêm ống nhiệt được lắp ráp khác nhau cho mỗi sản phẩm khác nhau trên thị trường nhưng về cơ bản cấu tạo của nó bao gồm 4 thành phần:

- Vỏ bọc hình trụ bằng thủy tinh (outer glass wall) vỏ bọc này gồm 2 lớp bằng thủy tinh: lớp bên ngoài và bên trong, ở giữa 2 lớp được hút chân không sao cho áp suất tuyệt đối có giá trị khoảng  Pa.

- Lớp hấp thụ (absorber coating): được sơn ở lớp thủy tinh thứ 2 của vỏ bọc, lớp hấp thụ tiếp xúc với chân không.

- Ống nhiệt (heat pipe): được làm bằng đồng, một vài trường hợp đặt ở trung tâm ống thủy tinh, trong trường hợp này ống đồng được đặt sát về bên trên của ống thủy tinh với mục đích thu nhiệt tốt hơn vì nằm sát với hướng rọi của mặt trời vào lúc bức xạ là lớp nhất.

- Cánh dẫn nhiệt (heat transfer fin): được làm bằng nhôm với mục đích vừa tăng cường khả năng trao đổi nhiệt giữa ống chân không và ống nhiệt vừa tạo cơ cấu nâng đỡ ống nhiệt.

- Tác dụng của collector dạng tấm phẳng và dạng ống hút chân không trong lĩnh vực MLHT:

- Collector loại tấm phẳng có thể gia nhiệt cho nước lên tới 80 độ C.

- Collector dạng ống đã được hút chân không kết hợp với ống nhiệt có thể gia nhiệt cho nước lên tới 110 độ C.

Vậy việc sử dụng các collector dạng tấm phẳng hay ống chân không để sản xuất nước nóng cấp nhiệt cho MLHT loại Single Effect là rất thích hợp, tất nhiên phải có bộ gia nhiệt phụ trợ để đảm bảo cho nước có nhiệt độ ổn định cấp liên tục cho MLHT. Bộ gia nhiệt phụ trợ ở đây có thể sử dụng điện hoặc khí đốt.

Hình 6: Sơ đồ lắp đặt MLHT loại single effect sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời, trong đó 1: collector dạng tấm phẳng hay dạng ống đã đưuọc hút chân không; 2: bơm; 3: van 3 ngả; 4: lò hơi hỗ trợ; 5: nước nóng vào và ra khỏi MLHT; 6: nước lạnh vào và ra khỏi MLHT.

- Một số MLHT single effect sử dụng nước nóng tạo ra từ năng lượng mặt trời:

- Phạm vi ứng dụng:

Do có công suất nhỏ nên MLHT loại Single Effect sử dụng nguồn nước nóng do các collector dạng tấm phẳng hay dạng ống đã được hút chân không tạo ra chỉ được áp dụng trong ĐHKK ở mức độ quy mô nhỏ.

CHƯƠNG 2: HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

2.Hiệu ứng nhà kính:

Hiệu ứng nhà kính là một trong các hiệu ứng quan trọng nhất được ứng dụng để khai thác năng lượng mặt trời. Hiệu ứng xảy ra như sau: các loại kính (hay thủy tinh) dùng trong xây dựng có đặc tính là chỉ cho các bức xạ mặt trời có bước sóng λ < 0,7 truyền qua (hệ số truyền qua của kính rất nhỏ đối với vùng phổ mặt trời này), các bức xạ còn lại  λ > 0,7 (các tia này còn gọi là tia nhiệt ) thì bị kính ngăn lại (hệ số phản xạ của kính đối với vùng phổ này rất lớn). Tùy theo tính chất vật liệu và bề dày của tấm kính mà bức xạ truyền qua nhiều hay ít. Như đã biết, phần lớn năng lượng mặt trời, khoảng 70% nằm trong vùng phổ λ< 0,7.

Hình 2.1 Sơ đồ hộp thu năng lượng mặt trời sử dụng hiệu ứng nhà kính

Ta khảo sát một buồng kín hình hộp như mô tả trên hình 2.1, mặt trên hộp được đậy bằng kính, thành chung quanh và đáy làm bằng vật liệu cách nhiệt tốt. Đáy hộp là một tấm kim loại dãn nhiệt tốt, mặt trên của tấm được phủ một lớp sơn đen có hệ số hấp thụ cao. Tấm này được gọi là tấm hấp thụ. Tia Mặt trời sau khi truyền qua tấm kính đậy phía trên hộp, tới bề mặt tấm hấp thụ, bị tấm này hấp thụ một một phần và chuyển hóa thành nhiệt làm cho tấm hấp thụ nóng lên. Khi đó tấm hấp thụ trở thành nguồn phát ra các tia bức xạ nhiệt thứ cấp có bước sóng dài hướng về mọi phía. Nhờ nhận liên tục các tia bức xạ mặt trời nên nó được nung nóng liên tục, và bức xạ nhiệt cũng được phát xạ liên tục. Những tia bức xạ nhiệt hướng lên phía trên bị kính ngăn lại do phần lớn các tia bức xạ nhiệt thứ cấp có bước sóng dài λ > 0,7 (nhiệt độ tấm hấp thụ không cao), bị phản xạ trở về tấm hấp thụ và bị tấm hấp thụ hấp thụ,v.v…quá trình này dẫn đến nhiệt độ tấm hấp thụ tăng dần lên nhờ các mặt đáy và các thành bên được cách nhiệt tốt không bị truyền dẫn ra ngoài hộp. Kết quả là năng lượng từ các tia bức xạ mặt trời vào được hộp mà không ra ngoài được. Hộp thu trở thành một cái bẩy nhiệt, hiện tượng đó được gọi là hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ của tấm hấp thụ càng cao, phát xạ nhiệt từ mặt hấp thụ càng lớn, cho đến khi năng lượng mà tấm hấp thụ nhận được từ bức xạ. Mặt trời cân bằng với năng lượng mất mát cho môi trường xung quanh thì trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập.