ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

(283-290)

Sinh Viên Thực Hiện:    1. Phạm Ngọc Vinh             - MSSV: 19002358

2. Nguyễn Đức Huynh        - MSSV: 19002191

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19c1-kml1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  ĐINH ĐỒNG HIỆP

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

(283-290)

Sinh Viên Thực Hiện:    1. Phạm Ngọc Vinh             - MSSV: 19002358

2. Nguyễn Đức Huynh        - MSSV: 19002191

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 19c1-kml1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					        GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cũng như sự tăng trưởng của đất nước thì điều kiện làm việc cũng như mức sống của xã hội cũng được nâng cao.Việc sử dụng các thiết bị nhiệt – điện lạnh ngày càng trở thành một nhu cầu lớn cả về quy mô lẫn số lượng trong cuộc sống. Chính vì thế, chuyên đề máy lạnh là một trong những môn học quan trọng để học và tiếp thu thêm kiến thức nhằm để hiểu rõ hơn các tiết bị trong ngành điện lạnh. Và đặc biệt chúng em đang tìm hiểu và phân tích rõ hơn về hệ thống “lắp đặt và bảo dưỡng”. Theo nội dung môn học gồm nhiều đề tài khác nhau nên chúng em đã chọn đề tài trên để trình bày nhằm hiểu rõ hơn về thiết bị.Hệ thống “lắp đặt và bảo dưỡng” đã được nghiên cứu thiết kế chế tạo và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của từng công trình cụ thể. Chọn được một hệ thống “lắp đặt và bảo dưỡng” phù hợp cho một công trình đồng nghĩa với việc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu từ khâu lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, phát huy tối đa ưu điểm của thiết bị.Vì vậy, chúng em sẽ tham khảo tài liệu và tìm kiếm trên internet để tìm hiểu sâu hơn và làm quen với hệ thống “lắp đặt và bảo dưỡng” nhằm phục vụ cho công việc sau này.

Tp HCM, ngày … tháng … năm 2021

Sinh viên thực hiện

1. Phạm Ngọc Vinh     - MSSV: 19002358

2. Nguyễn Đức Huynh  - MSSV: 19002191

Lời cảm ơn

Trên con đường thành công nào cũng phải có sự nỗ lực, may mắn và giúp đỡ hỗ trợ từ mọi người. Hỗ trợ dù ít hay nhiều của mọi người, Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với những tri thức và tâm huyết của thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng chúng em trong những tuần hướng học và làm tiểu luận vừa qua. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy thì chúng em nghĩ rất khó hoàn thiện được tiểu luận. Bước đầu làm tiểu luận chúng em còn nhiều hạn chế về kiến thức và bỡ ngỡ trong khi làm bài. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mục lục

TRANG TỰA 1

TRANG TỰA 2

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GV

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

  - Mục đích

1.2.     Đối tượng

1.3      Phương pháp

1.3.1    Phương pháp thu thập số liệu

1.3.2    Phương pháp xử lý số liệu

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG

2. Khái niệm

2.1.    Khái niệm

2.2.    Cấu tạo máy lạnh

2.3.    Các thông số kĩ thuật

2.4     Nguyên lý hoạt động

3.  Lắp đặt

3.1   Khái niệm

3.2   Những vị trí lắp đặt phù hợp

3.3    Chọn vị trí lắp đặt

3.4    Quy trình lắp đặt và nguyên tắc an toàn khi lắp đặt

3.4.1  Quy trình lắp đặt

3.4.2  Nguyên tắc an toàn khi lắp đặt

4. Bảo dưỡng

4.1   Khái niệm

4.2   Lý do nên bảo dưỡng máy lạnh

4.3   Chuẩn bị dụng cụng và quy trình bảo dưỡng

4.3.1  Chuẩn bị dụng cụ

4.3.2  Quy trình bảo dưỡng

4.4  Những lưu ý khi sử dụng và lợi ích của việc bảo dưỡng

4.5  Những sự cố xảy ra khi không bảo dưỡng trong thời gian dài

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

  - Mục đích

- Phân tích và hiểu rõ về lắp đặt và bảo dưỡng.

- Lý do em chọn đề tài này: Theo nội dung môn học gồm nhiều chuyên đề khác nhau. Chúng em chọn đề tài “ lắp đặt và bảo dưỡng” để trình bày nhằm bổ xung thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về đề tài “ lắp đặt và bảo dưỡng” này.

  - Đối tượng

- Đối tượng là các phương pháp lắp đặt và bảo dưỡng.

  - Phương pháp

    - Phương pháp thu thập số liệu

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống điều hòa không khí trên internet, sách báo, văn bản lưu hành nội bộ.

- Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có liên quan đến đề tài.

    - Phương pháp xử lý số liệu

- Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

CHƯƠNG 2

LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

2.Khái Niệm

2.1 Khái niệm

Máy điều hoà nhiệt độ còn gọi là máy lạnh là một thiết bị truyền nhiệt. Nó truyền nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp (nguồn nhiệt) đến nơi có nhiệt độ cao (nơi thoát nhiệt), ngược lại với sự truyền nhiệt của tự nhiên.

Ở những vùng khí hậu nóng ẩm quanh năm như miền Nam Việt Nam thì máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) chỉ bơm nhiệt theo một chiều duy nhất là từ trong nhà ra ngoài trời, nên thường gọi là máy lạnh. Ở miền Bắc Việt Nam, máy điều hòa nhiệt đọ bơm nhiệt theo hai chiều: mùa hè thì truyền nhiệt từ trong nhà ra ngoài trời thu hơi ấm vào, mùa đông truyền nhiệt từ ngoài trời vào trong nhà đẩy hơi nóng ra ngoài.

2.2 Cấu tạo máy lạnh

- Trước khi tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị này chúng ta cần biết rõ khái niệm, cấu tạo các bộ phận của máy lạnh, máy điều hòa không khí.

- Điều hòa được biết đến là một thiết bị gia dụng sử dụng điện năng để thay đổi nhiệt độ trong phòng theo nhu cầu của người sử dụng. Trên thị trường, điều hòa được chia thành 2 loại là điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều.

+ Điều hòa một chiều chỉ có khả năng làm lạnh nên thường được gọi là máy lạnh.

+ Điều hòa hai chiều vừa có tính năng làm lạnh (dùng vào mùa hè) và tính năng sưởi ấm (dùng vào mùa đông) thường gọi máy điều hòa không khí.

- Cấu tạo điều hoà cơ bản gồm các bộ phận chính như: dàn nóng, dàn lạnh, quạt gió, máy nén, van tiết lưu, gas. Ngoài ra, để điều hoà hoạt động còn có nhiều thiết bị khác như bảng điều khiển, bộ phận đổi hướng gió…

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo của máy lạnh

-  Cục lạnh điều hoà (dàn lạnh): Bộ phận này lắp đặt bên trong phòng cần điều hòa làm mát (môi trường trong) có nhiệm vụ hấp thụ nhiệt độ bên trong để mang ra ngoài môi trường thông qua loại môi chất mang nhiệt được gọi là gas (lưu ý gas ở đây không phải gas dùng nấu ăn trong nhà bếp). Cấu tạo phổ thông nhất của cục lạnh là gồm ống đồng uốn thành nhiều lớp và đặt trong dàn lá nhôm dẫn nhiệt rất dày nhằm tối ưu quá trình truyền nhiệt.

- Cục nóng điều hoà (dàn nóng): Là bộ phận giúp toả nhiệt ra môi trường và nên đặt tịa những vị trí thoáng mát (môi trường ngoài) giúp tản nhiệt tốt hơn. Dàn nóng được cấu tạo bởi ống đồng uốn nhiều lớp đặt trong dàn lá nhôm rất dày nhằm mục đích truyền nhiệt nhanh.

- Quạt gió: Bộ phận có tác dụng lưu thông không khí đi qua dàn lạnh và dàn nóng nhằm mang nhiệt đến và đi.

- Máy nén điều hoà: Bộ phận có tác dụng nén môi chất đang ở trạng thái mang nhiệt thấp và áp suất thấp sang trạng thái áp suất cao và nhiệt độ cao. Ngoài ra còn tạo sự luân chuyển liên tục của môi chất trong đường ống dẫn.

- Van tiết lưu: Bộ phận có tác dụng ngược lại so với máy nén nhằm chuyển môi chất từ trạng thái áp suất cao, nhiệt độ cao sang trạng thái áp suất thấp, nhiệt độ thấp.

-  Gas (môi chất lạnh): Có tác dụng hấp thụ nhiệt tại dàn lạnh để truyền tới và toả ra ở dàn nóng, các loại gas dùng trong máy điều hoà thường là R410A, R32 và R22.

2.3 Các thông số kĩ thuật

Công suất của máy điều hòa nhiệt độ thường được ghi theo đơn vị Btu/h. British thermal unit (Btu hay BTU): năng lượng cần thiết để 1 pound (454g) nước tăng lên 1°F. 1Btu ≈ 1055J = 0,293Wh. Máy ĐHNĐ nhỏ nhất thường thấy ở Việt Nam có công suất 9.000Btu/h (≈2,6375KW) và thường được gọi là 1 ngựa (sic). Ở các nước khác có bán máy ĐHNĐ nhỏ hơn (khoảng 4.000-5.000Btu/h vừa đủ dùng cho 1 phòng khoảng 45m³ hay 15m²). Có lẽ ghi theo Btu/h thì có con số 9.000 đẹp hơn số 2,6375KW nên nhà sản xuất chỉ ghi theo Btu/h, mặc dù phần lớn người tiêu dùng Việt Nam không biết Btu/h là gì. Thật ngạc nhiên là nhiều người (kể cả ở các nước Đông Nam Á và Mỹ) dùng đơn vị ngựa để chỉ công suất máy lạnh, 1 ngựa tương đương 9.000Btu/h; mặc dù không có gì cho thấy sự liên quan giữa 1 HP và 9.000Btu/h. Một đơn vị khác liên quan đến máy lạnh là ton of refrigeration (tấn lạnh), đó là lượng nhiệt làm tan một short ton (907KG) nước đá chia cho số giây trong một ngày, một tấn lạnh tương đương 12.000Btu/h.

2.4 Nguyên lý hoạt động

Sau khi tìm hiểu qua cấu tạo điều hoà chúng ta thấy được thiết bị này có 2 phần chính là dàn nóng và dàn lạnh. Dàn lạnh được lắp trong phòng còn dàn nóng được lắp đặt bên ngoài nhà. Kết nối giữa 2 dàn nóng và lạnh là 2 dây đồng dẫn môi chất lạnh. Cơ chế hoạt động của điều hòa máy lạnh được hiểu đơn giản nhất như sau:

Hình 2: Sơ đồ hoạt động của điều hòa, máy lạnh

B1: Sau khi gas qua van tiết lưu sẽ có áp suất thấp, nhiệt độ thấp gọi là gas lạnh (môi chất lạnh)

B2: Môi chất lạnh đi qua dàn lạnh sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh. Quạt gió trong dàn lạnh hút không khí trong phòng, đẩy qua dàn lạnh để điều hòa rồi đưa trở lại phòng.

B3: Môi chất mang nhiệt sẽ được đưa đến máy nén. Tại đây, gas sẽ được nén tới áp suất cao hơn.

B4: Gas có nhiệt nhiệt độ cao, áp suất cao được đưa qua dàn nóng để làm mát nhờ quạt và dàn lá nhôm tản nhiệt. Khi đi qua dàn nóng, môi chất sẽ có nhiệt độ thấp hơn.

B5: Gas tiếp tục được đưa đến van tiết tiết lưu để giảm áp suất, giảm nhiệt và bắt đầu một chu trình mới.

3. Lắp đặt

3.1   Khái niệm

Khái niệm lắp đặt là lắp ráp các bộ phận thành hệ thống để đưa vào hoạt động.

3.2   Những vị trí lắp đặt phụ hợp

-  Lắp điều hòa ở trên hoặc bên cửa sổ ra vào.

+ Vị trí phía trên hay 2 bên cửa ra vào là nơi thích hợp nhất để lắp đặt một chiếc máy điều hòa. Tại đây, điều hòa có thể vận dụng tối đa luồng gió làm mát cho người sử dụng ngay khi vừa bước vào phòng.

+ Ngoài ra, đặt điều hòa ở cửa ra vào sẽ không làm ảnh hưởng tới không gian trong căn phòng, tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi, không ảnh hưởng tới các đồ nội thất có chiều cao sát trần.

+ Đơn giản chỉ là cách bạn phối các gam màu và hình khối của điều hòa phù hợp gam màu tường và những nội thất khác. Điều hòa sẽ lập tức trở thành một món đồ trang trí lấp đầy không gian trống trong phòng.

Hình 3: Lắp điều hòa ở trên hoặc bên cửa sổ ra vào.

-  Lắp đặt điều hòa âm trần.

+ Nếu bạn đang tân trang lại căn nhà của mình thì việc đặt điều hòa chìm sâu vào.

trong bức trường (điều hòa âm tường) là cách lắp đặt hiện đại và thông minh, tạo cảm giác tươi mới cho nhà bạn.

+ Việc lắp đặt như thế này không những tiết kiệm không gian phòng, mà còn giúp tăng chiều sâu cho ca phòng khi kết hợp với ánh đèn.

Hình 4: Lắp đặt điều hòa âm trần.

- Lắp điều hòa trong tủ hay trong đồ nội thất mở.

+ Điều hòa được lắp đặt bên trong một chiếc tủ sách, tủ treo,... (như hình minh họa) là cách lắp đặt giúp cho căn phòng của bạn trong gọn gàng và hài hòa hơn. Ở vị trí này, từ trên cao không khí lạnh sẽ lan tỏa xuống khắp phòng, làm mát cho người sử dụng.

+ Thông thường, cách lắp đặt này được chọn khi lắp điều hòa cho phòng khách. Máy sẽ góp phần làm tôn thêm sự sang trọng và tinh tế hơn cho căn phòng.

Hình 5: Lắp điều hòa trong tủ hay trong đồ nội thất mở.

-  Lắp điều hòa bên trên kệ sách.

+ Cách lắp đặt này được xem là một cách làm chuyên nghiệp. Thay vì giấu máy sâu trong đồ nội thất hay đặt nó tại các góc khuất, với bí kíp này, điều hòa có thể được trưng bày ra nhiều nhất có thể.

+ Không còn là một chiếc hộp treo lơ lửng giữa tường. Giờ đây ta chỉ cần lắp đặt nó trên một kệ sách cao, có cùng gam màu, kích cỡ với máy và đồ đạc trong phòng. Không gian phòng sẽ được mở rộng tối đa, ngoài ra cách lắp đặt cũng sẽ là một cách làm mới cho căn phòng.

Hình 6: Lắp điều hòa bên trên kệ sách.

- Lắp đặt điều hòa trong phòng ngủ

+ Vị trí lắp đặt điều hòa trong phòng ngủ tối ưu nhất là đây. Điều hòa chỉ nên được đặt bên trái hoặc bên phải của giường ngủ.

+ Không nên lắp máy đối diện trực tiếp với giường để tránh khí lạnh thổi vào người. Vì khi ngủ, sức đề kháng của hệ hô hấp rất yếu, dễ bị tổn thương gây hại cho sức khỏe. Đặt máy tại 2 bên giường, khí lạnh sẽ lan tỏa nhẹ nhàng, giúp bạn có một giấc ngủ thoải mái hơn.

Hình 7: Vị trí lắp đặt điều hòa trong phòng ngủ

3.3   Chọn vị trí lắp đặt

* Lắp máy lạnh đúng cách

- Trước khi lắp đặt máy lạnh, bạn nên xác định được vị trí cần lắp để đảm bảo máy có thể hoạt động tốt và có hiệu suất cao nhất. Một chiếc máy lạnh bao gồm hai bộ phận là dàn lạnh và dàn nóng.

+ Đối với dàn lạnh trong nhà phải được lắp ở vị trí trên cao, cách mặt đất khoảng 3m, cách trần nhà tối thiểu 40cm, hai bên và phía trước không có vật cản hoặc bị thiết bị sinh nhiệt, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy.

+ Với dàn nóng nhà phải được lắp đặt ở vị trí thoáng gió, hai bên và phía trước máy không có vật cản hoặc thiết bị sinh nhiệt; không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy; phía sau máy nếu có vật cản phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 60cm.

- Khoảng cách giữa hai cụm trong và ngoài nhà không nên lắp quá xa nhau hoặc chiều cao chênh lệch giữa hai cụm quá lớn vì có thể làm giảm hiệu suất của máy. Thông thường, khoảng cách giữa hai cụm từ 8m-10m và chênh lệch chiều cao không quá 5m là tốt nhất. Đường ống dẫn khí xuyên tường và ống thoát nước phải được quấn 1 lớp bảo ôn cách nhiệt để tránh rò rỉ nước thải khi máy vận hành, làm hỏng tường và các thiết bị khác. Khi khoan lỗ đặt đường ống dẫn khí xuyên tường bạn nên chú ý lỗ khoan phải chênh từ trong ra ngoài với tỉ lệ tối thiểu 5% để đảm bảo thoát nước tốt.

3.4   Quy trình lắp đặt và nguyên tắc an toàn khi lắp đặt

3.4.1  Quy trình lắp đặt

- Vị trí phù hợp để lắp đặt dàn lạnh của máy

+ Dàn lạnh là phần được lắp bên trong phòng để điều hòa không khí. Vì vậy, bạn nên tránh lắp ở nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc nơi có sự chênh lệch nhiệt độ cao như cửa ra vào hay cửa sổ.

+ Nếu lắp trên những nơi này, luồng khí lạnh trực tiếp gặp khí nóng sẽ bị ngưng tụ, khiến điều hòa có hiện tượng đổ mồ hôi và nhỏ nước.

+ Bạn nên lắp điều hòa sao cho luồng gió thổi dọc theo căn phòng chứ không nên để hướng gió thổi ngang phòng hoặc ở góc phòng, bởi vì như vậy khí lạnh trong phòng sẽ không được đồng đều.

- Nếu lắp dàn lạnh ở vị trí gió nóng bị che khuất, khó có lối thoát ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công suất hoạt động và tiêu tốn lượng điện năng nhiều hơn.

Bước 1: Lắp giá đỡ giàn lạnh

Căn vị trí cho giá đỡ bằng thước, đảm bảo máy khi lắp lên luôn cân bằng.

Cố định giá đỡ dàn lạnh bằng vít và khoan lỗ cho dây đồng ra ngoài.

Bước 2: Đấu nối dây để chuẩn bị lắp dàn lạnh

Mở hộp điện trên dàn lạnh ra.

Đấu nối dây điện bên trong.

Bước 3: Lắp dây đồng và quấn cách nhiệt

Sau khi đấu nối dây điện xong, bắt đầu lắp dây đồng, dây dẫn nước và quấn cách nhiệt cho 3 ống dàn lạnh.

Việc quấn cách nhiệt cho dây đồng phải đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật để đảm bảo không gây thất thoát hơi lạnh và môi chất làm lạnh.

Bước 4: Lắp dàn lạnh lên giá đỡ

Kiểm tra và canh chỉnh lại lần cuối xem máy đã cân bằng chưa.

Dàn lạnh cũng nên lắp ở độ cao thuận tiện để dễ dàng cho việc vệ sinh, bảo trì.

- Đi dây đồng từ dàn lạnh tới dàn nóng.

Bước 1: Bẻ ống dây sao cho vừa tới vị trí của dàn nóng

Bước 2: Dùng kìm chuyên dụng loe đầu ống đồng để kết nối với dây đồng đi bên ngoài.

Bước 3: Đầu nối dây từ dàn lạnh với dây đồng ở phía ngoài dùng cờ lê vặn hai điểm nối lại cho chặt và kín.

- Vị trí phù hợp lắp đặt dàn nóng.

Dàn nóng được lắp bên ngoài căn phòng, bạn chú ý không đặt nó ngay giữa bức tường vì sẽ dễ gây ra tiếng ồn hơn so với vị trí trong góc. Giá treo dàn nóng cần được đảm bảo chắc chắn để chịu lực.

Những lưu ý khi lắp đặt dàn nóng máy lạnh

Khi lắp đặt dàn nóng bạn nhớ nên sử dụng cao su chân đế để kê dàn nóng, hạn chế độ rung của máy.

Bạn nên lắp dàn lạnh cao hơn dàn nóng để dầu được hồi về lốc máy một cách dễ dàng, đỡ phải tốn nhiều công bảo trì hay sửa chữa và kéo dài tuổi thọ máy.

Nếu như do điều kiện nhà ở mà bạn lắp dàn nóng cao hơn dàn lạnh (từ 3m trở lên) thì bạn sẽ phải làm thêm hệ thống bẫy dầu nhằm hạn chế tình trạng thiếu dầu cho dàn nóng, vì không thể hút dầu về.

Bước 1: Đo đạc hai chân đế, khoảng cách giữa hai bên chân dàn nóng để cố định dàn nóng.

Bước 2: Tương tự dàn lạnh, căn vị trí lắp dàn nóng cho cân bằng thước thủy.

Bước 3: Gắn thanh chữ L lên tường.

Khoan cố định và bắt vít.

- Hút chân không khi nạp khí ga cho máy

Đầu tiên dùng một đồng hồ đo áp suất để kết nối với máy hút chân không.

Nối đầu còn lại của máy hút chân không với đường vào dàn nóng.

Khởi động máy hút chân không và để máy hút hết không khí còn tồn tại trong đường ống. Sau khi hút thì độ chân không cần đảm bảo ở ngưỡng từ 6 - 13 pa.

- Chạy thử máy

Sau khi đã tiến hành lắp đặt xong cho khách hàng, nhân viên lắp đặt của Điện máy XANH sẽ tiến hành chạy thử máy cho quý khách kiểm tra và yên tâm.

3.4.2  Nguyên tắc an toàn khi lắp đặt

- Vị trí lắp đặt thích hợp.

+  Để lắp đặt máy lạnh ở một trong các môi trường liệt kê dưới đây, cần phải tham khảo ý kiến của nhà phân phối.

+ Những nơi không khí có nhiều dâu, hơi nước hoặc bồ hóng.

+ Môi trường có nhiều muối như khu vực gần biển.

+ Những nơi có nhiều khí sunfua như suối nước nóng.

+ Những nơi mà tuyết có thể làm tắc thiết bị ngoài trời.

+ Thiết bị ngoài trời phải được xả ở nơi có khả năng thoát nước tốt.

- Chú ý tới tiếng ồn khi thiết bị hoạt động.

+ Khi lắp đặt, nên chọn một vị trí sau:

+ Vị trí chắc chắn, chịu được trọng lượng của thiết bị mà không làm tăng tiếng ồn hoặc độ rung của máy.

+ Vị trí từ đó không khí thoát khỏi thiết bị ngoài trời hay tiếng ồn do máy hoạt động không làm những người xung quanh khó chịu.

- Làm việc với điện.

+ Đối với nguồn điện, cần đảm bảo sử dụng một đường điện riêng cho máy lạnh.

+ Khi di chuyển di dời máy lạnh.

+ Việc di chuyển máy lạnh cần một người có chuyên môn và kỹ năng. Vì vậy nên tham khảo ý kiến của nhà phân phối nếu cần di dời máy lạnh sang một vị trí khác.

4. Bảo dưỡng

4.1   Khái niệm

Cũng giống như các thiết bị điện máy khác,điều hòa không khí được cấu tạo bởi các chi tiết phức tạp cả ở giàn nóng và giàn lạnh. Sau một thời gian hoạt động, các chi tiết máy có thể hao mòn và tính năng giảm đi tùy theo điều kiện và tần suất sử dụng. Bởi vậy, bảo dưỡng điều hòa định kỳ là điều vô cùng cần thiết để có thể nhanh chóng điều chỉnh , thay thế thiết bị kịp thời nhằm duy trì tính năng của thiết bị.

4.2   Lý do nên bảo dưỡng máy lạnh

a) Đảm bảo công suất hoạt động tốt nhất.

Máy lạnh sau một thời gian dài hoạt động, sẽ có những hao mòn nhất định. Vì vậy, để giúp tăng tuổi thọ của máy, trước mỗi mùa sử dụng cao điểm, chúng nên được bảo dưỡng để đảm bảo công suất hoạt động tốt nhất và ổn định.

b) Biết kiệm điện năng.

Sau một thời gian sử dụng, công suất máy lạnh sẽ giảm đi đáng kể và gây hao hụt về năng lượng nên bạn cần kiểm tra và bảo dưỡng máy để chắc chắn rằng công suất máy đang ổn định. Điều này cũng tiết kiệm được chi phí điện hàng tháng đáng kể cho gia đình bạn.

c) Tăng độ bền của máy

Việc duy trì ổn định về nhiệt độ và sự hoạt động ổn định và bền bỉ của máy lạnh phụ thuộc rất lớn vào độ thông thoáng, sạch sẽ của cả dàn nóng và dàn lạnh. Vì vậy, để đảm bảo điều hòa có thể cung cấp đủ không khí lạnh, cần thường xuyên làm thông thoáng dàn nóng và dàn lạnh không để bụi bẩn bám vào.

Việc bảo dưỡng máy thường xuyên vừa đảm bảo vệ sinh vừa lại giúp tăng độ bền khi sử dụng máy khi giúp bạn kịp thời phát hiện những hỏng hóc để tiến hành khắc phục kịp thời.

d)Tăng khả năng làm mát

Các loại máy lạnh nhiệt độ đã cũ được sử dụng từ 1-2 năm năm cần phải bảo dưỡng, vệ sinh bụi bẩn và các mảng bám trên máy lạnh. Qua đó, lưới lọc thông thoáng sẽ thổi hơi lạnh nhiều hơn, giảm tỏa nhiệt cho dàn nóng và tăng khả năng làm mát của máy lạnh, để bạn và gia đình tận hưởng những tiện ích tuyệt vời mà máy lạnh đem đến trong mùa hè.

e)Tránh phải chờ đợi dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian cao điểm

Nhu cầu sử dụng máy lạnh vào mùa hè tăng cao đột biến chính vì vậy việc bảo dưỡng máy lạnh ngay từ đầu hè sẽ giúp bạn tránh được thời gian cao điểm khi dịch vụ này trở nên quá tải.

Trước vài tuần trước khi vào hè, bạn cũng được hưởng nhiều lợi thế từ giá thành đến sự tận tâm, cẩn thận của thợ thi công cũng như sự chuẩn bị chu đáo cho mùa nóng, tránh được trường hợp điều hòa bị hỏng lúc nhu cầu sử dụng đang cao.

4.3   Chuẩn bị dụng cụng và quy trình bảo dưỡng

4.3.1  Chuẩn bị dụng cụ

+ Bơm tăng áp có hệ thống vòi nước áp suất cao, làm sạch sâu.

+ Bình dạng xịt chứa dung dịch tẩy rửa dùng để tẩy rửa bụi bẩn, vi khuẩn ở dàn lạnh.

+ Tuốc nơ vít và các thiết bị dân dụng khác.

+ Khăn sạch hoặc giẻ lau để ngăn chặn nước ảnh hưởng đến các bo mạch điện tử.

+ Túi ni lông cỡ lớn.

+ Máy hút bụi (nếu có).

Hình 8: Dụng cụ vệ sinh.

4.3.2  Quy trình bảo dưỡng

Bước 1: Ngắt nguồn điện

Trước khi tiến hành bảo dưỡng, bạn cần tắt máy lạnh và ngắt hết nguồn điện xung quanh để đảm bảo an toàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra tình trạng bên ngoài và khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh. Sau đó tiến hành tháo máy và bảo dưỡng máy lạnh.

Hình 9: Ngắt nguồn điện.

Bước 2: Kiểm tra lưu lượng gas máy lạnh

Kiểm tra lượng gas máy lạnh bằng cách quan sát 2 ống đồng nối vào dàn nóng. Nếu cả 2 ống nhỏ và lớn đều không ướt, sờ vào không lạnh, gió thổi ra dàn nóng không nóng, thì phải thay để giúp máy làm lạnh được tốt hơn. Đồng thời kiểm tra đường ống dẫn gas, nhất là tại các mối nối để tránh tình trạng máy bị rò rỉ gas.

Bước 3: Kiểm tra hoạt động

Mở vỏ máy và tiến hành kiểm tra các thiết bị, linh kiện bên trong như mô-tơ điện, máy bơm áp lực,… có dấu hiệu hư hỏng hay không. Nếu phát hiện, các bạn liên lạc với nhân viên bảo hành đến để được thay mới.

Hình 10: Kiểm tra hoạt động.

Bước 4: Vệ sinh dàn lạnh

Khi tiến hành vệ sinh dàn lạnh, bạn hãy dùng bơm áp lực phun nước trực tiếp vào dàn lạnh, phun từ từ lên dàn và quạt dàn lạnh đến khi thấy hết bẩn. Bạn cũng có thể dùng dung dịch tẩy rửa để làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn,… ở các kẽ hở bên trong dàn lạnh. Đồng thời, đảm bảo rằng xung quanh cửa thoát khí không có cặn bẩn hoặc vật cản nào. Nhớ kiểm tra cả ống thoát nước dư. Sau đó, làm khô dàn lạnh rồi lắp đúng vị trí.

Hình 11: Vệ sinh dàn lạnh.

Bước 5: Vệ sinh cánh quạt

Một trong những nơi dễ bám bụi bẩn nhất chính là cánh quạt. Do đó trước khi vệ sinh cánh quạt, bạn hãy cố định và cẩn thận lau khô trước, sau đó mới dùng thêm dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để xóa sạch bụi bẩn và vi khuẩn bám trên đó.

Hình 12: Vệ sinh cánh quạt.

Bước 6: Vệ sinh dàn nóng

Dàn nóng máy lạnh là nơi tiếp xúc môi trường bên ngoài với nhiều bụi bẩn, côn trùng nên cần được vệ sinh đúng cách. Sau khi tháo nắp dàn nóng, dùng máy bơm áp lực nhỏ xịt nước theo dạng tia vào các khe của dàn tản nhiệt nhằm tẩy sạch lớp bụi bẩn, côn trùng bám,… Đồng thời chú ý quan sát xem dàn nóng có được che chắn cẩn thận không, dây tiếp đất còn nguyên vẹn không,…

Hình 13: Vệ sinh dàn nóng.

Bước 7: Vệ sinh lưới lọc khí và vỏ máy

Lưới lọc không khí là nơi rất hay bị bám bụi, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất, cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của gia đình. Để làm vệ sinh lưới lọc, trước hết bạn cần tháo mặt dàn lạnh, rút lưới ra rồi rửa qua bằng nước ấm khoảng 30 độ C. Sau đấy để cho ráo nước hoặc dùng khăn lau khô rồi cắm vào mặt máy lắp lại. Lưới lọc không khí rất dễ bám bụi nên phải vệ sinh khoảng 2 - 4 tuần/ lần. Đồng thời, bạn hãy dùng khăn có nhiệt độ vừa phải lau qua vỏ máy để giữ vệ sinh sạch sẽ.

Hình 14: Vệ sinh lưới lọc khí và vỏ máy.

Bước 8: Chạy thử máy lạnh

Bước cuối cùng, sau khi lắp lại hết các thiết bị, bạn nên kiểm tra lại nguồn điện, dây điện và ổ cắm điện xung quanh xem có lỏng lẻo hoặc bị hở không. Tiếp theo, bạn bật máy lạnh và cho máy chạy thử. Khi chạy thử, phải chú ý đến tiếng kêu của động cơ, tiếng va đập, có mùi hôi hay không… nhằm sớm phát hiện các lỗi phát sinh trong quá trình bảo dưỡng. Nếu máy chạy êm, làm mát nhanh và không có dấu hiệu bị chảy nước là đã bảo dưỡng thành công.

4.4  Những lưu ý khi sử dụng và lợi ích của việc bảo dưỡng

*Lưu ý:

- Khi bảo dưỡng điều hòa bạn cần chú ý phía bên trong của dàn làm lạnh có chứa các chất, nếu bị hỏng các linh kiện bên trong và khí gas bị rò rỉ thì điều hòa sẽ không thể làm lạnh được.

- Khi lắp đặt điều hòa bạn cần phải lắp thêm cầu chì hoặc aptomat để đảm bảo an toàn khi gặp sự cố.

- Sau khi tắt máy hoặc gặp sự cố mất nguồn điện đột ngột bạn nên mở lại sau 2 phút để tránh tình trạng mất thăng bằng hệ thống vì chưa đạt yêu cầu. Nếu tình trạng này liên tục xảy ra sẽ dẫn tình trạng dòng điện tăng lên đột ngột sẽ bị hỏng cầu chì, hại máy và giảm tuổi thọ của điều hòa.

- Chú ý nên vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa thường xuyên.

- Kiểm tra các phích cắm nguồn điện phải luôn được đảm bảo.

*Lợi ích:

- Máy điều hòa hoạt động êm ái và ổn định.

- Điện năng tiêu hao thấp, làm mát nhanh chóng, thoát nước tốt.

- Ngăn ngừa những sự cố hỏng hóc không đáng có.

- Giảm đáng kể và ngăn vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

- Làm tăng tuổi thọ của điều hòa.

4.5  Những sự cố xảy ra khi không bảo dưỡng trong thời gian dài

- Điều hòa không hoạt động.

- Điều hòa làm lạnh kém.

- Lốc bị hư hỏng.

- Điều hòa mất khả năng làm lạnh.

- Phát ra tiếng kêu ầm lớn.

- Hỏng mạch và không nhận tín hiệu từ điều khiển phát ra.

- Điều hòa làm lạnh liên tục không ngắt.

- Tự động ngắt làm lạnh liên tục.

- Điều hòa chảy nước ra ngoài dàn làm mát.

KẾT LUẬN

Kết luận là việc lắp đặt và bảo dưỡng máy lạnh nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm điện năng nhiều hơn giúp không khí trong lành và tiết kiệm được chi phí bảo hành máy nên việc lắp đặt và bảo dưỡng máy lạnh nó sẽ cuộc sống của mỗi người chúng ta trở nên tốt hơn nhiều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TÀI LIỆU 1: Giáo trình máy lạnh hấp thụ, GS. TS. LÊ CHÍ HIỆP.

- TÀI LIỆU 2: Tham khảo từ nguồn internet.