ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:     1. NGUYỄN VĂN TỶ    - MSSV:19003363

2. TRẦN MINH BẢO   - MSSV:19002407

EJECTOR SƠ ĐỒ HỞ

Ngành học	: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:      1. NGUYỄN VĂN TỶ     - MSSV:19003363

2. TRẦN TRẦN BẢO     - MSSV:19002407

EJECTOR SƠ ĐỒ HỞ

Ngành học	: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Máy lạnh êjectơ được sử dụng thích hợp để điều hoà không khí vì không cần nhiệt độ làm lạnh thấp , ở những nơi có nguồn năng lượng thứ cấp lớn như các xí nghiệp công nghiệp nhẹ và thực phẩm , trên tàu thuỷ , ... Việc dùng máy lạnh êjectơ để điều hoà không khí trên các tàu thuỷ rất có triển vọng vì ở đó , khi các thiết bị làm việc thải ra một nguồn nhiệt thứ cấp khá lớn từ khí thải , nước làm mát động cơ . Khả năng dùng hơi nước ở thông số thấp của mạng nhiệt trong thiết bị điều hoà không khí sẽ làm tăng lượng điện năng sinh ra trong máy phát tuabin trích hơi. Vì vậy , sử dụng máy lạnh êjectơ cho hệ thống điều hoà không khí kết hợp với tuabin trích hơi của trung tâm nhiệt khí hoá là lời giải hợp lý . Trong công nghiệp hoá học và thực phẩm , máy lạnh ejectơ dùng để sản xuất nước lạnh , hoặc phục vụ công nghệ đồ hộp rau quả .

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng em trong 15 tuần giảng dạy kiến thức và hướng dẫn làm tiểu luận. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

| STT | Họ và tên HSSV | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họ và tên : Nguyễn Văn Tỷ MSSV : 19003363 | Phần I II III( chương1) |  |  |
| 2 | Họ và tên : Trần Minh Bảo MSSV : 19002407 | Phần III ( chương 2, 3) |  |  |

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3

LỜI CẢM ƠN	4

PHẦN I: MỞ ĐẦU	7

PHẦN II: GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN	8

PHẦN III: NỘI DUNG	9

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9

1.1.	Lịch sử hình thành	9

1.2. Khái niệm chung	9

CHƯƠNG II: MÁY LẠNH EJECTOR	10

2.1. Cấu tạo của Ejector	10

2.1.1. Ống phun hơi ( ống tăng tốc):	10

2.1.2. Buồng hỗn hợp và ống khuếch tán	12

2.1.3. Thiết bị bay hơi	12

2.1.4. Thiết bị ngưng tụ	13

Chương III: QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU CỦA MÁY LẠNH EJECTOR TRONG CHU TRÌNH HỞ	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# PHẦN I: MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: Nội dung môn học chuyên đề máy lạnh gồm: Máy lạnh hấp thụ và máy lạnh ejector nên nhóm em chọn đề tài ejector sơ đồ hở để trình bày nhằm bổ sung kiến thức nhằm tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này.

- Mục tiêu nghiên cứu: cơ sở lý thuyết và ứng dụng của ejector sơ đồ hở

- Phạm vi nghiên cứu: Ejector sơ đồ hở

- Phương pháp nghiên cứu: thu thập tài liệu từ sách tham khảo và internet

- Kết cấu của tiểu luận gồm 3 chương:

+Chương I: Cơ sở lý thuyết

+Chương II: Máy lạnh Ejector

+ Chương  III: Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ejector trong chu trình hở

# PHẦN II: GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN

Trong nhiều năm gần đây, công nghệ làm lạnh và điều hòa không khí bằng ejector gây được nhiều chú ý. Chu trình ejector sử dụng nguồn năng lượng đầu vào là nhiệt năng do đó có thể vận hành bằng năng lượng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt thải trong công nghiệp. So với chu trình máy lạnh hấp thụ, chu trinh ejector sử dụng thiết bị gọn nhẹ, đơn giản và chi phi vận hành thấp hơn nhiều. Nhược điểm chính của chu trình ejector là COP thấp [1,2). Vì lý do đó, người ta kết hợp chu trình ejector và chu trình máy lạnh máy nén hơi nhằm nâng cao COP so với chu trinh ejector đơn đồng thời giảm thiểu điện năng tiêu thụ của máy nên so với chu trình máy nên hơi đơn [1.3].

Trong tất cả các hệ thống máy lạnh ejector, việc thiết kế cjector luôn đóng vải trả quan trọng nhất.

Việc thiết kế tối ưu ejector nhằm làm tối thiểu hóa tính bất thuận nghịch của các quá trình xảy ra bên trong ejector [4]

Mô hình thiết kế ejector được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là mô hình của Huang và các cộng sự [5]. Bên cạnh việc phân tích lý thuyết, tác giả cũng đã làm thực nghiệm với 11 ejector R141b để kiểm chứng. Tác giả đã đưa vào thông số hiệu suất dòng lưu động, hiệu suất dòng lôi cuốn, hệ số hòa trộn để làm cho mô hình tính toán phủ hợp với thực nghiệm.

Một công cụ thiết kế ejector chi tiết hơn được đề xuất bởi ESDU [6], một tổ chức kỹ thuật có trụ sở tại Vương Quốc Anh. Cả mô hình của Huang và các công sự (5) và mô hình của ESDU (6) đều sử dụng giả thiết về khí lý tưởng đối với mỗi chất làm việc trong ejector

M. Ouzzane và Z. Aidun (7] đã đưa ra mô hình phân tích lý thuyết và thiết kế tjector dựa vào chỉ số Mạch. Tác gia đánh giá thiết kế cua buông hòa trộn có anh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc của ejector bằng cách kiểm soát mức độ của sự gia tăng áp suất đột ngột trong buồng hòa trộn ejector.

# PHẦN III: NỘI DUNG

# Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Lịch sử hình thành

Hệ thống làm lạnh phun hơi nước đầu tiên được phát triển bởi Maurice Leblanc vào năm 1910 và trở nên phổ biến cho các ứng dụng điều hòa không khí cho đến khi phát triển chất làm lạnh chlorofluorocarbon vào những năm 1930 và việc sử dụng chúng trong chu trình nén hơi hiệu quả hơn nhiều so với các chu trình điều khiển nhiệt thay thế. Tuy nhiên nghiên cứu và phát triển vẫn tiếp tục và công nghệ ejector được tìm thấy ứng dụng trong nhiều các lĩnh vực kỹ thuật đặc biệt là trong các ngành công nghiệp hóa chất và quá trình.

Hệ thống có được phát triển với công suất làm mát khác nhau, từ vài KW đến 60.000 kW nhưng mặc dù nỗ lực phát triển rộng rãi COP của hệ thống, có thể được định nghĩa là tỷ lệ của ảnh hưởng lạnh đến nhiệt đầu vào lò hơi, nếu người ta bỏ qua công việc của máy bơm đó là tương đối nhỏ, vẫn còn tương đối thấp, dưới 0,2.

Hệ thống làm lạnh Ejector không hiện có sẵn trên thị trường nhưng một số công ty chuyên về thiết kế và ứng dụng các hệ thống phun hơi nước theo yêu cầu sử dụng nước làm chất làm lạnh cho các ứng dụng làm mát trên 0 °.

Để cải thiện hiệu quả của chu trình phóng đơn giản, các chu trình phức tạp hơn đã được đã khảo sát cũng như sự tích hợp của các đầu phun với khả năng nén và hấp thụ hơi các hệ thống.  Một ví dụ về điều này là hệ thống lạnh vận chuyển Denso.  Nỗ lực đáng kể cũng đã được dành cho sự phát triển của hệ thống làm lạnh phóng điện bằng năng lượng mặt trời.

## 1.2. Khái niệm chung

Máy lạnh Ejectơ hoạt động theo nguyên lý của chu trình ngược, quá trình nén hơi môi chất lạnh được thực hiện nhờ êjectơ.

Môi chất lạnh: có thể dùng bất cứ loại môi chất nào, nhưng hiện nay thường dùng nước làm môi chất lạnh. Vì:

- Giá thành hạ, không độc hại và gây cháy nổ mà nhiệt hóa hơi lại lớn (ở 0°c nhiệt hóa hơi r = 2500 kJ/kg). Tuy nhiên, môi chất lạnh là nước lại cần phải duy trì áp suất làm việc rất thấp và thể tích lớn (ở 0oC, áp suất hóa hơi 0.00608 bar, thể tích riêng của hơi là 1211 m 3/kg).

Máy lạnh Ejectơ có:

Nhược điểm: hiệu quả năng lượng của máy thấp do có tổn thất năng lượng khá lớn trong êjectơ, đồng thời lại phải duy trì độ chân không cao trong thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ

Hình 1. Ejector

# CHƯƠNG II: MÁY LẠNH EJECTOR

## 2.1. Cấu tạo của Ejector

## 2.1.1. Ống phun hơi ( ống tăng tốc):

Các kích thước cơ bản cần phải xác định là diện tích tiết diện vào của ống phun f1: diện tích tiết diện tới hạn fth và diện tích tiết diện ra f2 ( h.2.1) vị trí đặt ống phun dược trình bày trên hình 2.2.

-Diện tích tiết diện vào của ống phun được xác định phụ thuộc vào tốc độ trong ống dẫn hơi vào ω1, m/s:

f1 = (ms. v1)ω1 , m2

ms- lưu lượng hơi sơ cấp ( hơi nóng ) xác định theo quan hệ ( 2.3 ) phụ thuộc vào lưu lượng hơi lạnh mo.kg/s đi qua trên một lỗ phun .

v1 - Thể tích riêng của hơi sơ cấp trước ống phun , m3/kg

hình 2.1. ống phun hơi

Tốc độ ω1 đối với hơi bão hoà là 35 đến 40m / s , trong các ống dẫn có van giảm áp là 70 đến 80m / s , còn đối với hơi quá nhiệt là 40 đến 45m / s .

Diện tích tiết diện tới hạn của ống phun có thể xác định theo công thức :

fth = msbp1/v1    , m2

Ở đây b – Hệ số phụ thuộc vào tính chất của hơi :

b= K (2K+1)(K+1)/(K-1)

K - Số mũ đoạn nhiệt của hơi sơ cấp . Đối với hơi bão hoà lấy K = 1,13 , với hơi quá nhiệt K = 1,3 tương ứng b = 0,635 và 0,665 .

P - Áp suất của hơi trước ống phun , Pa .

- Diện tích tiết diện ra của ống phun:

f2 = ms.v2ω1,        m2

v2 , - Thể tích riêng của hơi cuối quá trình giãn nở , m3 / kg .

-Chiều dài phần ống tăng tốc

I= d1i-dth2tgα2   , m

Ở đây : d1i - Đường kính tiết diện ra của ống tăng tốc

d1i = 4f1/π ,  m

dth- là đường kính tới hạn của ống tăng tốc

dth =4fth/π , m

α – góc côn ống tăng tốc thường từ 6 đến 20o

Trong nhiều trường hợp , để giảm chiều dài jectơ , người ta có thể chọn = 20 ° . Trong các máy lạnh êjectơ công suất lớn người ta thường sử dụng nhiều ống phun , nhờ vậy mà giảm được chiều dài l của ống phun và của toàn bộ ejectơ .

Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo Ejector

## 2.1.2. Buồng hỗn hợp và ống khuếch tán

Diện tích tiết diện của phần hình trụ 2 của buồng hỗn hợp được tính toán đảm bảo cho hỗn hợp đi qua đây với tốc độ lớn , gần với tốc độ tới hạn .

f3 = ms+mobpk/v4 ,  m2

Trong đó b = 0,635

pk và v4 là áp lực , Pa và thể tích riêng của hơi , m3 / kg sau khi nén trong ống khuếch tán , những thông số này thường lấy bằng trị số thông số hơi trong bình ngưng chính.

Diện tích của phần côn 1 của buồng hỗn hợp xác định từ quan hệ β= f2/f3 = 2 đến 3 do đó:

f2 = β.f3  , m2

Diện tích tiết diện ra của ống tăng áp 3

fc = (ms+mo).v4ω4 ,  m2

ωc- Tốc độ ra khỏi ống tăng áp lấy bằng 60 đến 80 m / s .

Khi biết các trị số f3, f2, fc, có thể xác định đường kính của các tiết diện tương ứng . Chiều dài của ống khuếch tán cũng được xác định như chiều dài của ống phun. Thường chiều dài của phần hình trụ của buồng hỗn hợp được lấy bằng đường kính của nó .

## 2.1.3. Thiết bị bay hơi

Thiết bị bay hơi Trong máy lạnh âjectơ hơi nước , chất công tác ( nước ) đồng thời là môi chất ( chất mang nhiệt ) . Vì vậy , thiết bị bay hơi không cần có bề mặt truyền nhiệt do đó mà khôngcó tổn thất không thuận nghịch do nhiệt trở của bề mặt truyền nhiệt . Thiết bị bay hơi được thiết kế đảm bảo bề mặt bay hơi của nước làm việc tuần hoàn và không gian hơi đảm bảo cho tốc độ của hơi lạnh ít cuốn theo các giọt nước nhất .

Thiết bị bay hơi được chế tạo nằm ngang hay thẳng đứng , gồm một hoặc nhiều tầng . Thiết bị bay hơi được chế tạo nhiều tầng nhằm làm giảm lưu lượng hơi làm việc và khi làm lạnh nước đến nhiệt độ lớn hơn 8 đến 10 ° C . Để tạo nên bề mặt bay hơi cần thiết của nước làm việc người ta thường đặt các lưới phẳng hoặc hình trụ phân chia dòng nước thành nhiều luồng phun ( lưới tạo mưa ) và tạo nên màng nước mỏng chuyển động . Khi đó cần tạo nên chiều cao làm mưa từ 300 đến 600 mm tuỳ theo cấu tạo của thiết bị bay hơi , số lượng nước làm việc và mức độ phun phân tán nó . Không nên phun nước bằng vòi phun quá mịn để tránh các giọt nước bay theo hơi lạnh . Trên hình 2.3 mô tả thiết bị bay hơi một tầng của máy lạnh ejectơ nhỏ – Thiết bị nằm ngang với ejectơ 1 là loại thường dùng .

Hình 2.3 Thiết bị bay hơi nằm ngang

1 - Ejectơ ; 2 - Ống chỉ mức lỏng : 3 – Van phao điều chỉnh nước ; 4 – Vách ngăn ; 5 - Gân đỡ ; 6 , 7- Ống nước làm việc vào và ra ; 8 – Khoang nước ; 9 – Thiết bị tạo mưa ; 10 – Bao hơi ; 11 - Lưới lọc ; 12 – Lỗ phun .

## 2.1.4. Thiết bị ngưng tụ

Trong các máy lạnh âjectơ , người ta sử dụng 2 kiểu bình ngưng : Kiểu bề mặt và . kiểu hỗn hợp làm việc ở áp lực khí quyển .

Thiết bị ngưng tụ kiểu bề mặt là một thiết bị trao đổi nhiệt đặt nằm ngang có tiết diện Ovan gồm có thân , mặt sàng 1 và các ống 12 ( h 2.4 ) .

Hình 2.4 Bình ngưng chính kiểu bề mặt

1-Mặt sàng : 2,4 - Xả khỉ và xả tràn ; 3,8 - Nắp : 11,5 – Gân đỡ ; 6 - Bộ giảm chấn ; 7 - Ống chỉ mức lỏng ; 9 - Ống đặt thiết bị bay hơi ; 10 – Ống để thải hỗn hợp khí ; 12 - Ống bình ngưng ; 13 , 17 - Ống nước làm việc vào , ra ; 16 – Tấm ngân ; 14 , 15 – Vách ngăn ; ( Khi sử dụng bình ngưng để làm thiết bị trao đổi nhiệt)

Thiết bị ngưng tụ kiểu hỗn hợp có cấu tạo đơn giản hơn kiểu bề mặt vì nó không có | bề mặt ống làm lạnh , chùm ống và các phần tử khác , vì vậy mà giá thành của nó rẻ hơn .

Trong hệ thống máy lạnh Êjectơ , người ta thường sử dụng bình ngưng tụ kiểu hôn hợp lưu động ngược chiều , nước từ bình ngưng được thải ra ở áp lực khí quyển . Trên hình 2.5 trình bày kết cấu bình ngưng loại này , thân của nó là một hình trụ bằng thép đặt thẳng đứng , phía trong có hai tấm vòng , 2 tấm giữa và hộp tràn . Tính toán thiết bị loại này được trình bày trong các tài liệu chuyên môn .

Hình 2.5 Bình ngưng hỗn hợp ngược chiều

1-Vỏ ; 2,3 - Ống xả khí và đưa nước vào ; 4 – Đáy ; 5, 1l - Hộp trần và ống đáy ; 6,8 – Tảm vòng : 7,9 – Tấm giữa ; 10 – Tấm ngăn ; 12 - Miệng nối ejectơ .

# Chương III: QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU CỦA MÁY LẠNH EJECTOR TRONG CHU TRÌNH HỞ

Thiết bị lạnh êjectơ thường được chế tạo theo hai loại chính :

Máy lạnh có thiết bị ngưng tụ kiểu bề mặt và máy lạnh có thiết bị ngưng tụ kiểu hỗn hợp .

Máy lạnh êjectơ có bình ngưng tụ kiểu thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt được trình bày trên hình 3. Trong thiết bị loại này có ba vòng tuần hoàn : Vòng tuần hoàn của hơi sơ cấp , vòng tuần hoàn của môi chất lạnh và vòng tuần hoàn của chất tải lạnh .

Vòng tuần hoàn thứ nhất gồm thiết bị sinh hơi , van tiết lưu 17 , ejectơ chính 5 , bình ngưng 6 và bơm tuần hoàn 13. Hơi sinh ra trong thiết bị sinh hơi đi qua van tiết lưu vào phần ống tăng tốc của ejectơ chính , ở đây thế năng của nó được biến thành động năng , tốc độ phun tăng lên nhiều và cuốn theo hơi từ thiết bị bay hơi 2. Hỗn hợp tạo thành trong buồng hỗn hợp lại được tăng áp suất trong phần ống khuếch tán của ejectơ và sau đó ngưng lại trong bình ngưng 6. Nước ngưng được bơm 13 bơm một phần vào thiết bị sinh hơi , một phần đi về thiết bị bay hơi 2 .

Hình 3. Thiết bị có bình ngưng kiểu hỗn hợp ( trong chu trình hở)

1 - Thiết bị phun ; 2- Thiết bị bay hơi ; 3 - Bom ; 4 - Van tiết lưu ý 5 - Ejecto chính ; 6 - Bình ngưng chính ; 7 - Êjectơ phụ , tầng I ; 8 – Ejectơ phụ , tầng II ; 9 - Bình ngưng tầng 1 ; 10 - Bình ngưng tầng II ; 11 - Van phao ; 12 - Van cân bằng ; 13 - Bom : 14 - Van tiết lưu ; 15 - Van ; 16 – Họ dùng lạnh ; 17 - Van điều chỉnh ; 18 - Bể nước ngựng và 19 - Bể chứa nước tuần hoàn của bình ngưng và nước làm mát.

Vòng tuần hoàn của môi chất lạnh gồm bình bay hơi 2 , ejectơ chính 5 , bình ngưng 6 , bơm 13 và van tiết lưu 14 , còn vòng tuần hoàn của chất tải lạnh gồm hộ tiêu thụ lạnh 16 , van tiết lưu 4 , thiết bị phun 1 , thiết bị bay hơi 2 và bơm 3. Nước được dùng làm môi chất lạnh đồng thời là chất tải lạnh ở hộ tiêu thụ lạnh .

Từ hộ dùng lạnh 16 , nước đi qua van 4 và được tiết lưu đến áp suất bay hơi vào thiết bị phun hơi và từ đây phun vào thiết bị bay hơi 2. Nhiệt độ nước phun vào lớn hơn nhiệt.

độ bão hoà tương ứng với áp suất của thiết bị bay hơi và do đó , một phần ( 0,3 đến 1 % ) được hoá hơi thu nhiệt từ nước , nhờ vậy nước được làm lạnh đến nhiệt độ bão hoà . Hơi được cuốn theo trong ejectơ và từ đây đi vào bình ngưng rồi qua bơm 13 và van tiết lưu 14 , kết thúc chu trình của môi chất lạnh . Nước lạnh từ thiết bị bay hơi được bơm lại vào hộ dùng lạnh . Do vậy tất cả các vòng tuần hoàn được khép kín , máy lạnh êjectơ có bình ngưng kiểu bề mặt còn có tên gọi là thiết bị tuần hoàn kín .

Để tạo chân không trong bình ngưng chính cần phải tách không khí ra khỏi hơi nước , công việc này được thực hiện nhờ 1 ejectơ phụ 2 tầng hoạt động hoàn toàn bằng hơi sơ cấp . Hỗn hợp khí - hơi hút ra được ngưng tụ trong bình ngưng phụ 9 và 10 nên không khí được tách ra và bị xả bỏ . Để tránh dò hơi và làm đồng đều áp suất trong bình ngưng , người ta đặt van phao 11 và vàn cân bằng 12 .

Hơi nước được ngưng tụ nhờ tiếp xúc với nước lạnh và hỗn hợp được chứa vào bể 18 và 19. Trong trường hợp này hơi sơ cấp và môi chất lạnh thực hiện vòng tuần hoàn hở , do vậy thiết bị này còn có tên gọi là thiết bị lạnh êjectơ hơi có vòng tuần hoàn hở . Vòng tuần hoàn của chất tải lạnh cần được bổ sung nước liên tục do tổn thất qua hoá hơi .

Thiết bị lạnh có vòng tuần hoàn kín có ưu điểm là có thể thu hồi được nước ngưng , kích thước nhỏ hơn và có khả năng lắp đặt gần hộ tiêu thụ . Nhược điểm của thiết bị này là giá thành cao hơn và cần có thêm một số thiết bị phụ ( bơm , thiết bị điều chỉnh mức và áp suất , van ) .

Thiết bị có vòng tuần hoàn hở nói chung tiêu thụ ít hơi sơ cấp và rẻ tiền hơn , tuy nhiên nó không cho phép thu hồi nước ngưng , đó là nhược điểm quan trọng , đặc biệt khi sử dụng hơi nóng từ trung tâm nhiệt điện .

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. T. K. Nguyen and C. H. Le, Thermodynamic analysis of an ejector–vapour compressor cascade refrigeration system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 141, pp. 2189 2200, 2020.

https://doi.org/10.1007/s10973-020-09635-6

[2]. G. K. Alexis and E. K. Karayiannis, A solar ejector cooling system using refrigerant R134a in the Athens area, Renewable Energy, vol. 30, pp. 1457-1469, 2005.

https://doi.org/10.1016/j.renene.2004.11.004

[3]. R. Ben Mansour, M. Ouzzane, and Z. Aidoun, Numerical evaluation of ejector-assisted mechanical compression systems for refrigeration applications, International journal of refrigeration, vol. 43, pp. 36- 49, 2014.

https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.04.010

[4]. W. Pridasawas and P. Lundqvist, An exergy analysis of a solar-driven ejector refrigeration system, Solar energy, vol. 76, pp. 369-379, 2004.

https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.11.004

[5]. B. J. Huang, J. M. Chang, C. P. Wang, and V. A.Petrenko, A 1-D analysis of ejector performance, International journal of refrigeration, vol. 22, pp. 354-364, 1999.

https://doi.org/10.1016/S0140-7007(99)00004-3

[6]. ESDU, Jet pumps, Data item 86030, ESDU International Ltd, 1986.

[7].M. Ouzzane and Z. Aidoun, Model development and numerical procedure for detailed ejector analysis and design, Applied Thermal Engineering, vol. 23, pp. 2337–2351, 2003.

https://doi.org/10.1016/S1359-4311(03)00208-4

[8] Kỹ thuật lạnh cơ sở - Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục , 2006.

[9] Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí-Lê Chí Hiệp, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013.