ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:     1. TRẦN MINH TẤN    - MSSV:19003228

2. TRẦN QUỐC ĐẠT   - MSSV:19003229

COLLECTOR ỐNG CHÂN KHÔNG

Ngành học	: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:      1. TRẦN MINH TẤN     - MSSV:19003228

2. TRẦN QUỐC ĐẠT     - MSSV:19003229

COLLECTOR ỐNG CHÂN KHÔNG

Ngành học	: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học	: 19C1-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Đây là loại ống được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Không chỉ sở hữu giá thành rẻ, ít hư hỏng, dễ dàng thay thế mà nó còn mang đến nhiều đặc điểm nổi bật

Trong những trạng thái tự nhiên, chân không truyền nhiệt kém nhất và là một chất cách nhiệt và giữ ấm nước tuyệt vời. Điều này đáp ứng được nhu cầu của hệ thống máy nước nóng. Ngoài ra, ống chân không còn mang đến khả năng thu nhiệt từ bên ngoài để làm nóng nước hiệu quả. Nhưng chúng sẽ không đẩy khí nóng đấy truyền ra lại bên ngoài. ống chân không để có thể hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời một cách tối đa. Vị trí tốt để lắp đặt đó là những nơi không có bóng râm như mái nhà, sân thượng. Và thông thường, hệ thống sẽ được lắp theo hướng nam để ống hứng ánh sáng nhiều nhất trong ngày.Nhu cầu sử dụng hệ thống lạnh ngày một tăng việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các hệ thống lạnh sử dụng các nguồn năng lượng nhiệt thải, năng lượng mặt trời … là hướng quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay. Chính vì vậy mà người ta đã chế tạo ra loại ống chân không để giải quyết được vấn đề đó.

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng em trong 15 tuần giảng dạy kiến thức và hướng dẫn làm tiểu luận. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ tiểu luận môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

| STT | Họ và tên HSSV | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họ và tên : Trần Minh Tấn MSSV : 19003228 | Phần I II III( chương1) |  |  |
| 2 | Họ và tên : Trần Quốc Đạt MSSV : 19003229 | Phần III ( chương 2, 3) |  |  |

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3

LỜI CẢM ƠN	4

PHẦN I: MỞ ĐẦU	7

PHẦN II: GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN	8

PHẦN III: NỘI DUNG	8

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8

1.1.	Lịch sử hình thành	8

1.2. Khái niệm chung	10

CHƯƠNG II: COLLECTOR ỐNG CHÂN KHÔNG	10

2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của collector ống chân không	10

2.1.1. Cấu tạo của collector ống chân không	10

2.1.2. Nguyên lý hoạt động của collector ống chân không	13

Chương 3: Ưu nhược điểm và ứng dụng của collector ống chân không	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

# PHẦN I: MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: Trong quá trình học tập và nghiên cứu về môn chuyên đề máy lạnh do thầy Đinh Đồng hiệp giảng dạy. Thì chúng em cảm thấy ấn tượng nhất về thiết bị collector ống chân không, nên chúng em đã quyết định chọn đề tài collector ống chân không để tiến hành làm tiểu luận kết thúc môn chuyên đề máy lạnh. Nhằm để có thêm kiến thức về thiết bị và có thêm kinh nghiệm cho bản thân về sau.

- Mục tiêu nghiên cứu: cơ sở lý thuyết và ứng dụng của collector ống chân không

- Phạm vi nghiên cứu: collector ống chân khồn

- Phương pháp nghiên cứu: thu thập tài liệu từ sách tham khảo và internet

- Kết cấu của tiểu luận gồm 3 chương:

+Chương I: Cơ sở lý thuyết

+Chương II: Collector ống chân không

+ Chương  III: Ưu nhược điểm và ứng dụng của Collector ống chân không

# PHẦN II: GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN

Trong khi loại hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời này rẻ và dễ lắp đặt, vấn đề với các tấm thu nhiệt phẳng là chúng “phẳng”. Điều này tạo ra một hạn chế đối với hiệu quả của chúng vì chúng chỉ có thể hoạt động ở hiệu suất tối đa khi mặt trời chiếu trực tiếp vào buổi trưa. Vào những thời điểm khác, các tia nắng chiếu vào bộ thu ở các góc khác nhau dội ra khỏi vật liệu kính, do đó làm giảm hiệu quả của chúng.

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng Bộ thu nhiệt bằng ống sơ tán làm nguồn nhiệt khắc phục được vấn đề này vì bộ thu năng lượng mặt trời sử dụng các ống tròn riêng lẻ luôn vuông góc với tia nắng mặt trời trong hầu hết thời gian trong ngày. Điều này cho phép hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng bộ thu nhiệt dạng ống sơ tán hoạt động ở nhiệt độ và hiệu suất cao trong thời gian dài hơn nhiều so với hệ thống lắp đặt bộ thu nhiệt dạng tấm phẳng thông thường.

# PHẦN III: NỘI DUNG

# Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Lịch sử hình thành

Muốn hiểu được ống chân không điều đầu tiên chúng ta phải biết. Chân không là gì

Chân không (tiếng Anh: vacuum), trong lý thuyết cổ điển, là không gian không chứa vật chất. Từ "vacuum" xuất phát từ một từ Latin vacuus có nghĩa là "trống" hoặc là "khoảng trống". Như vậy chân không có thể tích khác không và khối lượng (và do đó năng lượng) bằng không. Do không có vật chất bên trong, chân không là nơi không có áp suất.

Một số lý thuyết lượng tử cho biết khái niệm chân không theo nghĩa cổ điển không tồn tại, do vi phạm nguyên lý bất định. Chân không, theo các lý thuyết này, luôn có sự dao động khối lượng (và do đó năng lượng) nhỏ. Điều này nghĩa là, ở một thời điểm nào đó, luôn có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên các hạt có năng lượng dương và một thời điểm khác hạt này biến mất. Các hạt ngẫu nhiên xuất hiện trong chân không tạo ra một áp suất gọi là áp suất lượng tử chân không. Các thí nghiệm đo đạc áp suất này sẽ giúp khẳng định độ chính xác của các lý thuyết lượng tử về chân không.

Trong thực tế, không có nơi nào trong vũ trụ quan sát được tồn tại chân không hoàn hảo như lý thuyết. Các thí nghiệm và các ứng dụng thực tế có thể tạo ra các không gian chứa ít vật chất và có áp suất thấp. Những không gian này cũng hay được gọi là "chân không" trong kỹ thuật, như khi nói về máy bơm chân không, tùy theo quy ước về giới hạn áp suất thấp. Như vậy, chân không được hiểu là khoảng không-thời gian cụ thể có mật độ vật chất thấp và/hoặc rất thấp. Lưu ý, khái niệm thấp và rất thấp ở đây được hiểu một cách tương đối...

Trang thái chân không, do đó, hiểu là trạng thái có áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển trung bình chuẩn, và được chia thành:

Chân không thấp (p>100Pa)

Chân không trung bình (100Pa>p>0.1Pa)

Chân không cao (0.1Pa>p>10−5Pa)

Chân không siêu cao (p<10−5Pa)

Nói chung, nơi có điều kiện gần với chân không nhất là khoảng không giữa các thiên thể, hoặc khoảng không ở ngoài rìa vũ trụ (cách trung tâm Vụ Nổ Lớn hơn 15 tỷ năm ánh sáng).Hạt photon của ánh sáng và bức xạ điện từ được cho là di chuyển trong chân không, đúng hơn là trong không gian không có vật chất nào ngoài hạt này, với tốc độ không đổi và không phụ thuộc vào hệ quy chiếu, thường được gọi là tốc độ ánh sáng.

Dựa trên những gì đã biết về chân không con người đã thành công chế tạo ra những thiêyd bị có liên quan đến chân không ,tiêu biểu chính là ống chân không collector. Ống chân không thu nhiệt ( collector ống chân không ) đã được sử dụng nhiều năm ở Đức, Canada, Trung Quốc và Vương quốc Anh, Việt Nam.Trước đây phổ biến là loại collector phẳng làm bằng kim loại (dạng ống cánh với ống bằng đồng và cánh bằng đồng hoặc nhôm). Gần đây, loại collector phẳng bằng nhựa (PP-R có độ dẫn nhiệt cao) và loại collector sử dụng ống thủy tinh 2 lớp rút chân không khá phổ biến. Như vậy là có 3 loại collector thu nhiệt: loại phẳng dạng ống cánh kim loại, dạng phẳng bằng nhựa và dạng ống chân không.

Collector của máy nước nóng có dạng ống thủy tinh 2 lớp rút chân không với hiệu suất rất cao (>93%) và tuổi thọ tương đối cao nếu sử dụng đúng cách. Giá thành cũng như chi phí thay thế ống rất rẻ, và ống có thể chịu đựng được sự va đập của các trận mưa đá lớn.

## 1.2. Khái niệm chung

Bộ thu gom ống hút chân không hoặc sơ tán bao gồm một số hàng ống thủy tinh trong suốt song song được kết nối với ống tiêu đề và nơi chất lỏng truyền nhiệt (thường là 50% Propylene Glycol) lưu thông và hấp thụ nhiệt do ống tạo ra. Các ống thủy tinh này có dạng hình trụ. Do đó, góc của ánh sáng mặt trời luôn vuông góc với các ống hấp thụ nhiệt giúp các ống thu nhiệt này hoạt động tốt ngay cả khi ánh sáng mặt trời thấp như lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, hoặc khi bị che khuất bởi các đám mây.

Bộ thu gom ống sơ tán đặc biệt hữu ích ở những khu vực có mùa đông lạnh, nhiều mây (hầu hết Canada và phần phía bắc của Hoa Kỳ).

# CHƯƠNG II: COLLECTOR ỐNG CHÂN KHÔNG

## 2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của collector ống chân không

## 2.1.1. Cấu tạo của collector ống chân không

Bộ thu ống hút chân không (ETC) bao gồm một số ống thủy tinh kín có thanh hoặc ống đồng dẫn nhiệt bên trong cho phép đạt được hiệu suất nhiệt và nhiệt độ làm việc cao hơn nhiều so với bộ thu năng lượng mặt trời dạng tấm phẳng ngay cả trong ngày lạnh giá.

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã xem xét Bộ thu thập tấm phẳng năng lượng mặt trời và thấy rằng chúng bao gồm một tấm hấp thụ kim loại đen và các ống dẫn nước được bao bọc trong một hộp kim loại (hoặc bằng gỗ) tráng men và cách nhiệt kín. Các đường ống được gọi là riser, được hàn vào tấm hấp thụ mang chất lỏng được làm nóng bởi mặt trời và trong một hệ thống sưởi trực tiếp, nước được làm nóng khi nó lưu thông qua các tấm đến bể chứa. Trong các hệ thống gián tiếp, năng lượng mặt trời làm nóng hỗn hợp glycol / nước không thể đóng băng và do đó, làm nóng nước trong bểBộ thu gom ống chân không được tạo thành từ một hoặc nhiều hàng ống thủy tinh song song, trong suốt được đỡ trên một khung. Mỗi ống riêng lẻ có đường kính khác nhau từ 1 "(25mm) đến 3" (75mm) và dài từ 5 '(1500mm) đến 8' (2400mm) tùy thuộc vào nhà sản xuất. Mỗi ống bao gồm một ống bên ngoài bằng thủy tinh dày và một ống bên trong bằng thủy tinh mỏng hơn, (được gọi là “ống thủy tinh đôi”) hoặc “ống bình nhiệt” được bao phủ bởi một lớp phủ đặc biệt giúp hấp thụ năng lượng mặt trời nhưng hạn chế sự thất thoát nhiệt. Các ống này được làm bằng thủy tinh borosilicat hoặc soda, rất bền, chịu được nhiệt độ cao và có hệ số truyền qua cao để chiếu xạ mặt trời.

Hình ( minh họa ) cấu tạo bộ thu gom ống chân không

Bên trong mỗi ống thủy tinh, một vây bằng nhôm hoặc đồng phẳng hoặc cong được gắn với một ống dẫn nhiệt bằng kim loại chạy qua ống bên trong. Vây được bao phủ bởi một lớp phủ chọn lọc để truyền nhiệt cho chất lỏng đang lưu thông qua đường ống. Ống dẫn nhiệt bằng đồng kín này truyền nhiệt mặt trời thông qua sự đối lưu của chất lỏng truyền nhiệt bên trong của nó đến một “bóng đèn nóng” làm nóng gián tiếp một ống góp bằng đồng bên trong bồn chứa đầu nối.

Các ống đồng này đều được kết nối với một ống góp chung sau đó được kết nối với một bình chứa, do đó có thể đun nước nóng trong ngày. Nước nóng sau đó có thể được sử dụng vào ban đêm hoặc ngày hôm sau do đặc tính cách nhiệt của bình.

Đặc tính cách nhiệt của chân không tốt đến mức trong khi ống bên trong có thể cao tới 150 ° C, thì khi chạm vào ống bên ngoài thì mát hơn. Điều này có nghĩa là máy nước nóng dạng ống sơ tán có thể hoạt động tốt và có thể làm nóng nước đến nhiệt độ khá cao ngay cả trong thời tiết lạnh khi bộ thu tấm phẳng hoạt động kém

Ống chân không 5 lớp :Ống chân không 5 lợp là loại ống hấp thụ nhiệt bằng chân không có lớp ngoài làm bằng thủy tinh cao cấp trong suốt (có độ bền cao và khả năng chịu nhiệt tốt). Ở bên trong lớp thủy tinh là chân không và 5 lớp đặc biệt sau:

Lớp ngoài cùng là Thủy tinh trong suốt cao cấp, giúp tiếp xúc ánh nắng và truyền dẫn nhiệt dễ dàng.

Lớp thứ 2 được làm bằng hợp kim đồng có khả năng truyền nhiệt cao.

Lớp thứ 3 có khả năng chống bức xạ tia hồng ngoại và làm sạch nước vì được làm bằng Titan Dioxit

Lớp thứ 4 giúp ống chân không hấp thụ đến 99.5 % ánh sáng mặt trời nhờ làm bằng hợp kim nhôm.

Lớp thứ 5 là lớp cuối cùng giúp chống bám cặn - làm cho mặt trong của ống không bị bám cặn bẩn, nước đi qua sẽ không bị dính cặn.

Hình 1 cấu tạo ống chân không 5 lớp

Một số loại ống có ít lớp hơn : Collector ống chân không rất đa dạng và có rất nhiều loại , giúp đáp ứng mục đích và công suất sử dụng đa dạng của người tiêu dùng .Ví dụ như collector hai lớp dùng cho các hộ gia đình nhỏ hay collector ba lớp và bốn lớp dùng cho những thiết bị năng lượng mặt trời có thể tích lớn và còn rất nhiều loại collector khác dùng cho những mục đích khác nhau, nên ở phần này chúng em chỉ nêu cấu tạo chung của các ống chân không collector để mọi người có thể hiểu về cấu tạo của chúng .

ống hấp thụ nhiệt chân không được làm bằng thủy tinh trong suốt bên ngoài (có khả năng chịu nhiệt, độ bền cao), ở giữa là chân không và thân bên trong ống được mạ 3 lớp đặc biệt:

- Lớp ngoài cùng là lớp nhôm chống phản quang, giúp ánh sáng mặt trời bị phản lại ở mức thấp nhất.

- Lớp trong kế tiếp là lớp Titanium có khả năng hấp thụ nhiệt ở mức tối đa.

- Lớp trong cùng là lớp truyền nhiệt – được làm bằng đồng giúp cho nước nóng đạt hiệu quả cao nhất.

Lớp hấp thụ của ống được được sơn bằng công nghệ phun mạ do đó tính hấp thụ bức xạ mặt trời cao dẫn đến hiệu suất thu nhiệt của ống khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất cao (95%), hiệu suất phát xạ nhiệt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thấp 6%.

Lớp hấp thụ của ống được được sơn bằng công nghệ phun mạ do đó tính hấp thụ bức xạ mặt trời cao dẫn đến hiệu suất thu nhiệt của ống khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất cao (95%), hiệu suất phát xạ nhiệt khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thấp 6%.

Nhược điểm duy nhất là đòi hỏi nguồn nước cung cấp đảm bảo phải liên tục và có chất lượng tốt, nhằm tránh gây phá hủy các ống thu nhiệt do “sốc nhiệt” hay đóng bẩn sẽ làm giảm hiệu suất. Mỗi ống chân không thu nhiệt bao gồm hai ống bằng kính được làm từ thủy tinh borosilicate cực kỳ bền chắc. Ống bên ngoài trong suốt cho phép các tia sáng đi qua và phản chiếu tối thiểu. Ống bên trong được phủ một lớp phủ được chọn đặc biệt (Al-N/Al) có tính năng hấp thụ bức xạ mặt trời tuyệt vời và phản chiếu tối thiểu. Phía trên cùng của hai ống được đúc kín lại với nhau và không khí trong khoảng giữa hai lớp kính được bơm ra ngoài trong khi đưa ống tiếp xúc với nhiệt độ cao. “Việc hút chân không” này của các chất khí tạo thành một chân không, là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của các ống chân không thu nhiệt

Hình 2 Các lớp cấu tạo của ống chân không

Ống thủy tinh hấp thụ nhiệt chân không có độ bền cao với khả năng:

Chịu được mưa đá có đường kính 25 mm.

Hạn chế việc thất thoát nhiệt ở mức thấp nhất - dưới 4%.

Mang lại khả năng giữ nhiệt lên đến 72 tiếng.

## 2.1.2. Nguyên lý hoạt động của collector ống chân không

Do ống chân không 5 lớp là loại phổ biến và bao quát những loại còn loại nên chúng em xin phép được trình bài nguyên lý của ống 5lớp trước và sau đó chú thích thêm nguyên lý của các ống có số lớp ít hơn. Hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên thông qua các ống dẫn, truyền nhiệt. Lớp phủ có độ trong suốt thấp chuyển bức xạ mặt trời thành nhiệt năng.

Nhiệm vụ của các ống chân không này là hấp thụ và truyền nhiệt. Khi được gắn với bồn chứa nước thông qua các lỗ trên thân bình chứa, ống chân không sẽ hấp thụ nhiệt và truyền nhiệt tới nước, sau đó nước sẽ được đun nóng lên một cách dễ dàng theo nguyên lý hoạt động sau:

Khi bạn mở nguồn nước để cấp nước vào bồn, nước sẽ tràn vào toàn bộ bên trong ống thủy tinh chân không và được làm nóng ngay tại đây.

Đến khi có ánh nắng mặt trời, ánh nắng sẽ xuyên qua ống thủy tinh rồi tiếp xúc với lớp hấp thụ nhiệt, khi đó nhiệt độ sẽ được hấp thụ làm cho phía bên trong ống được nóng lên, nhiệt độ đấy sẽ tác động đến lớp truyền nhiệt khiến cho nước chứa trong ống cũng được làm nóng theo.

Theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên thì chất lỏng sẽ có xu hướng di chuyển lên phía trên khi gặp nhiệt độ cao, và chúng lại di chuyển xuống phía dưới khi gặp nhiệt độ thấp. Do đó, phần nước nóng trong ống thủy tinh sẽ được di chuyển lên phía trên bồn chứa, rồi phần nước nguội lạnh trong bồn chứa sẽ di chuyển xuống dưới cũng thông qua ống thủy tinh, nước tại đây được làm nóng và lại di chuyển lên trên, cứ liên tục theo dòng xoay như thế nước trong bình sẽ được làm nóng và được đem sử dụng.

Khi không có ánh năng mặt trời, nước sẽ tăng nhiệt độ từ trong bình chứa đến nước trong ống chân không. Quá trình làm nước nóng sẽ tạm kết thúc khi nhiệt độ nước trong bình chứa và ống chân không ngang bằng nhau.

Hình 3 nguyên lý hoạt động của ống năm lớp

Năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt máy nước nóng sẽ đun nóng nước, do quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình bảo ôn sẽ tăng lên. Quá trình diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ trong bình bằng nhiệt độ của nước tại thiết bị hấp thụ. Khả năng hấp thụ nhiệt lượng lên tới 99% nhờ công nghệ ống chân không 5 lớp tân tiến nhất hiện nay.

Khi ánh sáng chiếu vào bộ phận thu nhiệt, các ống thủy tinh chân không với tính năng hấp thụ nhiệt cao, tỷ lệ phát xạ thấp sẽ hấp thụ bức xạ ánh sáng mặt trời và chuyển hoá thành nhiệt năng. Lượng nhiệt này sẽ làm nóng lượng nước có trong các ống thủy tinh chân không. Với nguyên lý: nước nóng có tỷ trọng nhỏ và nước lạnh có tỷ trọng lớn hơn, do đó nước lạnh đi xuống và nước nước sẽ đi lên tạo thành 1 vòng tuần hoàn luân chuyển tự nhiên giữa ống thủy tinh và bồn chứa nước. Quá trình như thế diễn ra liên tục cho đến khi nước trong bồn chứa đạt tới nhiệt độ cao nhất (80oC).

Tại sao là chân không? Như bạn biết nếu bạn đã sử dụng một bình giữ nhiệt lót kính, chân không là một chất cách nhiệt tuyệt vời. Điều này quan trọng bởi vì một khi các ống chân không thu nhiệt hấp thụ bức xạ từ mặt trời và chuyển thành nhiệt, chúng ta không muốn để mất nó! Chân không giúp đạt được điều này. Các tính chất cách nhiệt này rất tốt nên trong khi bên trong của ống có thể là 150 0C / 3040F, ống bên ngoài vẫn lạnh để chạm vào được. Điều này có nghĩa rằng máy nước nóng ống chân không có thể hoạt động tốt ngay cả trong thời tiết lạnh khi bộ thu nhiệt tấm phẳng hoạt động kém do tổn thất nhiệt (trong điều kiện Delta-T cao).

Để duy trì chân không giữa hai lớp kính, một chất thu khí barium được sử dụng (tương tự như trong các ống truyền hình). Trong quá trình sản xuất ống chân không thu nhiệt, chất thu khí này được tiếp xúc với nhiệt độ cao làm cho bên dưới của ống chân không đã được phủ một lớp barium tinh khiết. Lớp barium này chủ động hấp thụ bất kỳ CO, CO2, N2, O2, H2O và H2 được thải ra từ các ống chân không trong quá trình lưu trữ và hoạt động, do đó giúp duy trì chân không. Lớp barium cũng thể hiện tình trạng chân không rõ ràng bằng hình ảnh. Lớp barium màu bạc sẽ chuyển sang màu trắng nếu chân không bị mất. Điều này giúp dễ dàng xác định ống đang trong tình trạng tốt hay không. Xem hình dưới đây.

Hình 3 tình trạng của ống chân không ống bên phải là ống lỗi

Ống chân không thu nhiệt được xếp thẳng hàng song song, góc gắn kết phụ thuộc vào vĩ độ tại vị trí của bạn. Theo hướng Bắc Nam, các ống có thể theo dõi thụ động nhiệt từ mặt trời trong cả ngày. Theo định hướng Đông Tây, ống chân không có thể dõi theo hướng mặt trời quanh năm.

Hiệu suất của một máy nước nóng chân không phụ thuộc vào một số yếu tố, một yếu tố quan trọng là mức độ bức xạ chân không (sự hấp thu nhiệt) trong khu vực của bạn.

Khi bạn mở nguồn nước để cấp nước vào bồn, nước sẽ tràn vào và lấp đầy toàn bộ phần thành bên trong ống thủy tinh chân không (đó là lí do các ống thủy tinh được đặt dốc một góc so với phương nằm ngang).Khi chưa có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ của nước trong ống thủy tinh sẽ bằng với nhiệt độ của nước trong bồn chứa.Lúc có ánh nắng mặt trời, ánh nắng sẽ xuyên qua ống thủy tinh rồi đi vào lớp hấp thụ nhiệt – làm cho phía bên trong ống được nóng lên, rồi tác động đến lớp truyền nhiệt khiến cho nước chứa trong ống cũng được làm nóng.

Hình 4 nguyên lý hoạt động của ống chân không

# Chương 3: Ưu nhược điểm và ứng dụng của collector ống chân không

-Ưu điểm :

Bộ thu nhiệt dạng ống sơ tán nhìn chung hiện đại hơn và hiệu quả hơn so với bộ thu nhiệt dạng tấm phẳng tiêu chuẩn vì chúng có thể tách nhiệt ra khỏi không khí vào những ngày u ám, ẩm ướt và không cần ánh nắng trực tiếp để hoạt động. Do chân không bên trong ống thủy tinh, tổng hiệu suất ở tất cả các khu vực cao hơn và có hiệu suất tốt hơn ngay cả khi mặt trời không ở góc tối ưu. Đối với những loại tấm pin nước nóng năng lượng mặt trời này, cấu hình của ống chân không là điều thực sự quan trọng. Có một số cấu hình ống chân không khác nhau, ống vách đơn, ống vách đôi, dòng chảy trực tiếp hoặc ống dẫn nhiệt và những khác biệt này có thể xác định cách chất lỏng lưu thông quanh bảng điều khiển nước nóng năng lượng mặt trời.

-Nhược điểm:

Tuy nhiên, nhược điểm là chúng có thể đắt hơn rất nhiều so với các bộ sưu tập tấm phẳng tiêu chuẩn. Bộ thu năng lượng mặt trời dạng ống sơ tán rất phù hợp với các ứng dụng đun nước nóng thương mại và công nghiệp và có thể là giải pháp thay thế hiệu quả cho bộ thu tấm phẳng để sưởi ấm không gian trong nhà, đặc biệt là ở những nơi thường xuyên có mây.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. T. K. Nguyen and C. H. Le, Thermodynamic analysis of an ejector–vapour compressor cascade refrigeration system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 141, pp. 2189 2200, 2020.

https://doi.org/10.1007/s10973-020-09635-6

[2]. G. K. Alexis and E. K. Karayiannis, A solar ejector cooling system using refrigerant R134a in the Athens area, Renewable Energy, vol. 30, pp. 1457-1469, 2005.

https://doi.org/10.1016/j.renene.2004.11.004

[3]. R. Ben Mansour, M. Ouzzane, and Z. Aidoun, Numerical evaluation of ejector-assisted mechanical compression systems for refrigeration applications, International journal of refrigeration, vol. 43, pp. 36- 49, 2014.

https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.04.010

[4]. W. Pridasawas and P. Lundqvist, An exergy analysis of a solar-driven ejector refrigeration system, Solar energy, vol. 76, pp. 369-379, 2004.

https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.11.004

[5]. B. J. Huang, J. M. Chang, C. P. Wang, and V. A.Petrenko, A 1-D analysis of ejector performance, International journal of refrigeration, vol. 22, pp. 354-364, 1999.

https://doi.org/10.1016/S0140-7007(99)00004-3

[6]. ESDU, Jet pumps, Data item 86030, ESDU International Ltd, 1986.

[7].M. Ouzzane and Z. Aidoun, Model development and numerical procedure for detailed ejector analysis and design, Applied Thermal Engineering, vol. 23, pp. 2337–2351, 2003.

https://doi.org/10.1016/S1359-4311(03)00208-4

[8] Kỹ thuật lạnh cơ sở - Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo dục , 2006.

[9] Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí-Lê Chí Hiệp, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013.