ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN HUỲNH PHI LONG - MSSV:19001903

2. NGUYỄN KHÁNH DUY - MSSV:19004315

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN HUỲNH PHI LONG  - MSSV: 19001903

2. NGUYỄN KHÁNH DUY - MSSV: 19004315

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Sau khi hoc bộ môn kĩ thuật điều hòa không khi em thấy nó dóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay khi đất nước đang phát triển và nhu cầu tạo ra điều kiện không khí thích hợp ngày càng cao nên các hệ thống điều hòa có mặt ở khắp nơi vì thế việc áp dụng kiến thức kĩ thuật điều hòa không khí vào đời sống thực tiễn là hết sức cần thiết . Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thưc về kĩ thuật điều hòa không khí hữu ích và hứng thú hơn với việc học . kĩ thuật điều hòa không khí không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

SVTH:   1. NGUYỄN HUỲNH PHI LONG

2. NGUYỄN KHÁNH DUY

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: Giải thích quá trình làm lạnh

1.1Làm lạnh bằng dàn ống có cánh. …………………………..6

1.2 Làm lạnh bằng nước phun đã xữ lý………………….....6

1.3 làm lạnh bằng nước tự nhiên  	7

1.4 Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí……………………..

Chương 2:

2.1  Bài tập 1 ……………………………………………………3

2..2 Bài tập 2…….…………………………………………….....6

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1……………………………………………………………….12

3.2 ……………………………………………………………….13

Kết luận………………………………………………………….16

Tài liệu tham khảo………………………………………………22

Chương 1

Giải thích quá trình làm lạnh

1.1 làm lạnh bằng dàn ống có cánh

Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta sử dụng phổ biến các thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt để làm lạnh không khí.

Về cấu tạo : phổ biến nhất là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm . Không khí chuyển động bên ngoài dàn trao đổi nhiệt . Bên trong có thể là nước lạnh ( chất tải lạnh ) hoặc chính môi chất lạnh bay hơi .

Không khí khi chuyển động qua dàn lạnh một mặt được làm lạnh , mặt khác một phần hơi nước có thể ngưng tụ trên bề mặt trao đổi nhiệt và chảy xuống máng hứng nước ngưng . Vì thế trên đồ thị I-d quá trình biến đổi nhiệt và chảy xuống máng hứng nước ngưng . Vì thế trên đồ thị I-d quá trình biến đổi trạng thái của không khí sẽ theo quá trình Á hay là quá trình làm lạnh làm khô . Khi nhiệt độ bề mặt lớn hơn ts thì quá trình diễn ra theo đường A2 , làm lạnh đẳng dung ẩm .

Hầu hết các máy điều hòa trong đời sống sử dụng thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt.

1.2 làm lạnh bằng nước phun đã xử lý

Người ta có thể làm lạnh không khí thông qua thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp , trong đó người ta cho phun nước lạnh đã xử lý tiếp tục trực tiếp với không khí để làm lạnh . Thiết bị này còn được gọi là thiết bị buồng phun.

Không khí khi qua buồng phun nhiệt độ giảm còn dung ẩm có thể tăng , không đổi hoặc giảm tùy thuộc vào nhiệt độ giảm còn dung ẩm có thể tăng không đổi hoặc giảm tùy thuộc vào nhiệt độ của nước phun . Khi nhiệt độ nước phun nhỏ hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trên bề mặt các giọt nước và làm giảm dung ẩm . Như vậy có thể d8ie6u2 chỉnh dung ẩm của không khí thông qua điều chỉnh nhiệt độ nước phun.

Trong thiết bị buồng phun, nước được phun thành những giọt nhỏ li ti nhờ các vòi phun . Do các giọt nước rất nhỏ nên diện tích tiếp xúc cực kỳ lớn , tuy nhiên ở trong buồng phun thời gian tiếp xúc giữa không khí với nước rất nhỏ , nên hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm ít nhiều cũng bị hạn chế .

Để tăng diện tích tiếp xúc , người ta có thể tạo màng nước trên các bề mặt rắn . Hiệu quả của phương pháp này cũng tương tự kiểu phun .

Thiết bị buồng phun được sử dụng nhiều trong công nghiệp dệt và nhiều ngành khác , đòi hỏi khống chế độ ẩm theo những chương trình khắt khe.

1.3 Làm lạnh bằng nước tự nhiên

Làm mát bằng nước lạnh chi phí khá cao cho việc làm lạnh nước . Trong những trường hợp khi yêu cầu nhiệt độ không khí cần làm lạnh không thấp quá , có thể dùng nước tự nhiên , chưa qua làm lạnh và cho bay hơi vào trong không khí để giảm nhiệt độ của nó . Mức độ làm lạnh không khí phụ thuộc độ ẩm của nó và nhiệt độ của nước.

Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại quạt nước , các loại quạt này đều có nguyên lý làm việc tương tự nhau làm cho nước bay hơi vào không khí khi chuyển động qua quạt . trên hình 4.3 là một kiểu quạt nước . Nước được một bơm nhỏ bơm lên phía trên và cho chảy qua một lớp vật liệu xốp mao dẫm . Không khí chuyển động qua lớp mao dẫn được thấm ướt , nước sẽ bay hơi đoạn nhiệt vào không khí làm cho nhiệt độ không khí giảm xuống theo đường đoạn nhiệt A4

Trong công nghiệp , chẳng hạn ở các xí nghiệp dệt sử dụng các thiết bị buop6ng2 phun với nước đã được làm lạnh rất tốn kém . Vì vậy những ngày trời ít nắng và những lúc phụ tải không quá lớn người ta không sử dụng nước lạnh , mà sử dụng nước thường để xử lý không khí . Quá trình xử lý trong trường hợp này cũng diễn ra theo đường A4

Nhiệt độ không khí được xử lý theo nước thường hạ xuống thấp có thể là bằng nhiệt độ nhiệt kế ướt

1.4 Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí

Để làm lạnh không khí trên các máy bay người ta sử dụng phương pháp nén và giãn nở không khí để đạt được không khí có nhiệt độ thấp . Nhờ có sẵn máy nén tuabin có thể sữ dụng  để nén khí , không phải trang bị thêm máy nén , nên thường hay được sử dụng.

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được trình bày trên hình 4.5 . Trong thiết bị này người ta tiến hành nén và làm mát trung gian 2 làn trước khi đưa vào máy giãn nở để hạ nhiệt độ

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí được trình bày trên hình 4.4 . quá trình làm việc của hệt thống như sau : Không khí nạp bên ngoài được máy nén tuabin , một mặt được đưa đến buồng đốt nhiên liệu cho động cơ máy bay , một phần còn lại được đưa đến thiết bị làm mát cấp 1 , ở đây khí nén được làm máy bằng không khí bên ngoài trời . Sau đó không khí nén được đưa đến máy nén ly tâm để nén cấp 2 nén đến áp suất cao hơn , rồi tiếp tục được đưa đến thiết bị làm mát cấp 2 . Không khí nén sau làm mát cấp 2 được đưa đến tuabin , thực hiện quá trình giãn nở đoạn nhiệt , để áp suất và nhiệt độ giảm xuống ( khoảng 100C ). Không khí làm lạnh được đưa vào cabin .Tuabin được nối đồng trục với máy nén cấp 2 để tận dụng cơ năng do khí nén giãn nở sinh ra .

Hệ thống làm mát bay bằng máy nén – giãn nở như vậy thường chỉ được sử dụng khi máy bay dừng . Khi máy bay đang hoạt động trên cao, có thể trích không khí bên ngoài vào để điều hòa nhiệt độ trong khoang máy bay , vì ở trên cao không khí bên ngoài khá lạnh .

Quá trình thay đổi trạng thái của không khí trong quá trình xử lý trên hệ thống này được biểu diễn trên hình 4.6 . Trên đồ thị này áp suất po là áp suất lhi1 quyển bên ngoài P1 P2 là áp suất sau mỗi cấp nén

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DUNG

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Lưu lượng miệng gió 7 m3/s ; Tốc độ 7 m/s

bài làm

đoạn AB:

lưu lượng : V1= 4 . 7 = 28 m3/s

diện tích tiết diện của đoạn ống : f1 = V1/1 = 28/7 = 4m2

- Kích thước aAB = 4000m

bAB= 1000m

đoạn BC :

lưu lượng : VBC = 3 .7 = 21 m3/s

tính % lưu lượng : 21 / 28 = 0,75

- 75% => 80,5% tiết diện

- Từ 80,5% tiết diện => 0,805 . 4 = 3,22 m2

Kích thước aBC = 1000 mm

bBC = 3220 m2

đoạn CD :

lưu lượng : V3 = 2 .7 = 14 m3/s

tính % lưu lượn : 14/28 = 0,5

- 50% = 58% tiết diện

- Từ 58% tiết diện => 0,58 . 4 = 2,32 m2

- Kích thước  aCD = 2320 mm

bCD = 100 mm

đoạn DE :

lưu lượng : VDE = 1 .7 = 7 m3/s

tính % lưu lượng ; 7/28 = 0,25

- 25% = 325% Tiết diện

Từ 32,5% Tiết diện => 0,325 . 4 = 1,3 m2

Kích thước của aDE =1300 mm

bDE = 1000 mm

2.2. Bài tập 2 : Giải bằng ẩm đồ

Một toàn nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d. Biết o=90%, tT=24oC.

2 – Xác định năng xuất  lạnh của dàn lạnh Qc(Kw)

LT/LN = 3 ; hệ số GSHF = 0.5

- Biểu hiển toàn bõ các quá trinh2cua3 hệ thống trên đồ thị  t – d

Biết o = 90% , tT = 24oC

- Xác định năng suất của dàn lạnh , Qc(Kw)

+ đề 9 LT/LN : 3 : Hệ Số  . GSHF : 0,47 từ đồ thị t – d , ta xác định được

2 . xác định năn xuất dàn lạnh

Ic = 53 KJ/Kg KKK

IT = 66 KJ/Kg KKK

Io = 78 KJ/Kg KKK

IN = 90 KJ/Kg KKK

Q =  L ( Ic – Io ) =5400 / 3600 . (53 – 78 )= -37,5 kw

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

3.1

Ứng dụng trong ngành chế biến và bảo quản thực phẩm

Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với lương thực  thực phẩm

Ở nhiệt độ thấp các phản ứng hoá sinh trong thực phẩm bị ức chế.các loại vi sinh vật cũng ở trạng thái ngủ đông ,không hoạt động nên  không tạo enzim tiêu hóa làm ảnh hưởng đến phẩm chất của lương thực ,thực phẩm tồn chứa.

Để bảo quả thực phẩm người ta có thể thực hiện nhiều cách như: phơi, sấy khô, đóng hộp và bảo quản lạnh. Tuy nhiên phương pháp bảo quả lạnh tỏ ra có ưu điểm nổi bật vì:

- Hầu hết thực phẩm, nông sản đều thích hợp đối với phương pháp bảo quản  này.

- Việc thực hiện công việc  bảo quản diễn ra  nhanh chóng và rất hữu hiệu phù hợp với tính chất mùa vụ của nhiều loại thực phẩm nông sản khác nhau .

- Bảo tồn tối đa các thuộc tính tự nhiên của thực phẩm, giữ gìn được hương vị, màu sắc, các khoáng  vi lượng và dinh dưỡng trong thực phẩm.

Thực phẩm trước khi được đưa vào các kho lạnh bảo quản, cần được sơ chế trước khi  tiến hành xử lý lạnh để hạ nhiệt độ thực phẩm từ nhiệt độ ban đầu sau khi đánh bắt, giết mổ xuống nhiệt độ bảo quản.

Có hai chế độ xử lý lạnh sản phẩm là xử lý lạnh và xử lý cấp đông:

- Xử lý lạnh là làm lạnh các sản phẩm xuống đến nhiệt độ bảo quản lạnh yêu cầu. Nhiệt độ bảo quản này phải nằm trên điểm đóng băng của sản phẩm. Đặc điểm là sau khi xử lý lạnh, sản phẩm còn mềm, chưa bị hóa cứng do đóng băng.

- Xử lý cấp  đông là (làm lạnh đông) các sản phẩm. Sản phẩm hoàn toàn hóa cứng do hầu hết nước và dịch trong sản phẩm đã đóng thành băngXử lý lạnh đông có hai phương pháp:

- Kết đông hai pha: thực phẩm nóng đầu tiên được làm lạnh từ 37độ  xuống khoảng -40C sau đó đưa vào thiết bị kết đông để nhiệt độ tâm khối thực phẩm đạt -80C.

- Kết đông một pha: thực phẩm còn nóng được đưa ngay vào thiết bị kết đông để hạ nhiệt độ tâm khối thực phẩm xuống đạt dưới -80C.

-Kết đông một pha có nhiều ưu điểm hơn so với kết đông hai pha vì tổng thời gian của quá trình giảm, tổn hao khối lượng do khô ngót giảm nhiều, chi phí lạnh và diện tích buồng lạnh cũng giảm.

-Đối với chế biến thịt thường sử dụng phương pháp 01 pha. Đối với hàng thuỷ sản do phải qua khâu chế biến và tích trữ trong kho chờ đông nên thực tế diễn ra 2 pha.

3  Ứng dụng trong các ngành khác

Ngoài ứng dụng trong bảo quản thực phẩm, kỹ thuật lạnh còn được ứng dụng rất rộng rãi trong rất nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là các ứng dụng thông dụng nhất.

Ứng dụng trong sản xuất bia, nước ngọt :

Bia là sản phẩm thực phẩm, thuộc loại đồ uống độ cồn thấp, thu nhận được bằng cách lên men ở nhiệt độ thấp dung  dịch đường (từ gạo, ngô, tiểu mạch, đại mạch vv...), nước và hoa bia. Qui trình công nghệ sản xuất bia trải qua nhiều giai đoạn cần phải tiến hành làm lạnh mới đảm bảo yêu cầu.

Đối với nhà máy sản xuất bia hiện đại, lạnh được sử dụng ở các khâu cụ thể như sau:

a. Sử dụng để làm lạnh nhanh dịch đường sau khi nấu

Dịch đường sau quá trình húp lông hoá có nhiệt độ khoảng 80 độ C cần phải tiến hành hạ nhiệt độ một cách nhanh chóng xuống nhiệt độ lên men 4÷8 độ C. Tốc độ làm lạnh khoảng 30÷45 phút. Nếu làm lạnh chậm một số chủng vi sinh vật có hại cho quá trình lên men sẽ kịp phát triển và làm giảm chất lượng bia. Để làm lạnh dịch đường người ta sử dụng thiết bị làm lạnh nhanh.

Như vậy trong quá trình hạ nhiệt này đòi hỏi phải sử dụng một lượng lạnh khá lớn.

b. Quá trình lên men bia

Quá trình lên men bia được thực hiện ở một phạm vi nhiệt độ nhất định khoảng 4- 8 độ C. Quá trình lên men là giai đoạn quyết định để chuyển hoá dịch đường houblon hoá thành bia dưới tác động của nấm men thông qua hoạt động sống của chúng. Trong quá trình lên men dung dịch toả ra một lượng nhiệt lớn và CO2,

c. Bảo quản và nhân men giống

Một khâu vô cùng quan trọng cần lạnh trong nhà máy bia là khâu bảo quản và nhân men giống. Men giống được bảo quản trong những tank đặc biệt ở nhiệt độ thấp. Tank cũng có cấu tạo tương tự tank lên men, nó có thân hình trụ bên ngoài có bọc lớp bảo ôn bằng xốp ,bọc tôn bên ngoài cùng ,chất dẫn lạnh có thể sử dụng cồn …

d. Làm lạnh đông CO2

trong quá trình lên men bia xẽ phát sinh một lượng lớn khí CO2, đây cũng là thành phần không thể thiếu trong bia thành phẩm vì vậy chúng xẽ được thu hồi bằng phương pháp làm lạnh để hóa lỏng ,tốn ít thể tích thiết bị để tồn chứa.

3  Ứng dụng trong công nghiệp chiết tách các chất khí khác nhau khỏi hỗn hợp khí:

Chúng được chiết tách dựa trên nguyên tắc nhiệt độ hóa lỏng của các chất là khác nhau,do vậy ở từng phân đoạn nhiệt độ chúng ta thu được chất khí bị hóa lỏng tương ứng.Ngoài ra chúng còn được sử dụng trong rất nhiều nghành nghề khác như trong sản xuất sơ sợi, trong sản xuất cao xu và một số chất dẻo ,trong điều hòa không khí.

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn đọc nắm rõ được về  ứng dụng của hệ thống máy lạnh trong đời sống

KẾT LUẬN

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này thì em thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của xã hội  và Nghề điện lạnh em đang học” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật,an toàn và đạt năng suất .