ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. HỒ TRỌNG TÍNH    - MSSV: 19001591

2. PHẠM TUẤN ANH - MSSV: 18000313

QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. HỒ TRỌNG TÍNH     - MSSV: 19001591

2. PHẠM TUẤN ANH   - MSSV: 18000313

QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU QUÁ TÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

Lời cảm ơn : Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong bộ môn này và giờ em đã tiếp thu những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hằng ngày cho tương lai sau này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 1

QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

1.1. LÝ THUYẾT

Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta thường gặp các quá trình hòa trộn hai dòng không khí ở các trạng thái khác nhau. Vấn đề đặt ra là phải xác định trạng thái hòa trộn.

Giả sử hỏa trộn một lượng không khí ở trạng thái A (IA. dA) có khối lượng phần khô là LA, với một lượng không khí ở trạng thái B (lB, dB) có khối lượng phần khô là LB và thu được một lượng không khí ở trạng thái C (lC, dC) có khối lưng phần khô là LC. Ta xác định các thông số của trạng thái hòa trộn C.

1.2. Công thức

Ta có các phương trình

Cân bằng khối lượng

LC=LB+LA                                                                                ( 1-26 )

Cân bằng ẩm

dC.LC=dA.LA+dB.LB                                                             ( 1-27 )

Cân bằng nhiệt

IC.LC=IA.LA+IB.LB                                                         ( 1-28 )

Thế ( 1 – 26 ) vào ( 1 – 27 ) và (1 – 28 ) , chuyển vế ta có :

IA-IC.LA=IC-IB.LB

dA-dC.LA=dC-dB.LB

hay:

IA-ICdA-dC=IC-IBdC-dB                                                    ( 1-29 )

Từ biểu thức này ta rút ra :

IA-ICIC-IB=dA-dCdC-dB=LBLA                                           ( 1-30 )

Phương trình (1-29) là các phương trình biểu thị đường thẳng AC và BC,

các đường thẳng này có cùng hệ số góc tia bằng nhau (tức cùng độ nghiêng)

và chung điểm C nên ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm trên AB.

Theo phương trình (1-30) suy ra điểm C nằm trên AB và chia đoạn AB

theo tỷ lệ LB/LA, cụ thể:

ACCB=IA-ICIC-IB=dA-dCdC-dB=LBLA                                ( 1-31 )

Thông số trạng thái của điểm C được xác định như sau:

IC=IA .LALC+IB.LBLC                                                     ( 1-32 )

dC=dA.dAdC+dB.dBdC                                                   ( 1-33 )

Việc xác định điểm hòa trộn rất quan trọng trong các tính toán sau này

cũng như phân tích các quá trình thay đổi trạng thái của không khí khi trao

đổi nhiệt ẩm với nước

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

2.1.Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

-  Đề 2 :

+ Lưu lượng miệng gió : 6 m3/s

+ Tốc độ đoạn đầu  : 6 m/s

Giải :

+ Đoạn AB

- Lưu lượng : VAB : 6 * 4 = 24 m3/s

- Tốc độ đoạn đầu : 6 m/s

- Diện tích tiết diện đoạn ống đầu : fAB = VAB / AB = 24 / 6 = 4 m2

→kích thước aAB=    4000  mm

bAB=     1000  mm

+ Đoạn BC

- Lưu lượng : VBC : 6 * 3 = 18 m3/s

- Tính % lưu lượng : 18 / 24 = 0,75 => 75 % = 80,5 % tiết diện

- từ 80,5% tiết diện => 0,805 * 4 = 3,22 m2

→kích thước aBC=        3220 mm

bBC=     1000  mm

+ Đoạn CD

- Lưu lương : VCD : 2 * 6 = 12 m3/s

- Tính % lưu lượng : 12 / 24 = 0,5 => 50% = 58% tiết diện

- Từ 58% tiết diện => 0,58 * 4 = 2,32 m2

→kích thước aCD=    2320 mm

bCD=     1000  mm

+ Đoạn DE

Lưu lượng : VDE : 1 * 6 = 6 m3/s

Tính % lưu lượng : 6 / 24 = 0,25 => 25% = 32,5% tiết diện

Từ 32,5% tiết diện => 0,325 * 4 = 1,3 m2

→kích thước aDE=    1300 mm

bDE=     1000  mm

2.2.Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

24C

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

+ Đề 2 LT / LN : 2 ; Hệ số GSHF : 0,46

1. Từ đồ thị t – d , ta xác định được :

IC = 91 kJ/kg kkk

IT = 53 kJ/kg kkk

IO = 76,5 kJ/kg kkk

2.Năng suất lạnh của dàn lạnh

QC = L . ( IC – IO ) = 5400/3600 . (91 – 76,5) = 21,75 (kw)

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

+ Là hiện tượng chất lỏng bay hơi khuếch tán vào một chất khí và chất lỏng sẽ thu nhiệt làm lạnh môi trường xung quanh. Ví dụ ở tủ lạnh hấp thụ khuếch tán thường sử dụng trong gia đình, amôniăc lỏng trong dàn bay hơi đặt trong tủ sẽ bay hơi vào hydro (là chất khí cân bằng áp suất) và thu nhiệt của không khí trong tủ làm không khí trong tủ giảm nhiệt độ.
+ Trong trường hợp khi phun nước vào không khí có cùng nhiệt độ, nước sẽ bay hơi, thu nhiệt và làm biến đổi trạng thái không khí. Nhiệt độ của không khí sẽ càng thấp khi lượng nước bay hơi càng nhiều hay nói  một cách khác, độ ẩm không khí càng thấp thì nhiệt độ bay hơi của không khí sau khi phun ẩm càng thấp.

+ Những nơi không khí nóng và khô có thể ứng dụng hiện tượng này để thực hiện việc làm mát không khí, nhưng nước ta không khí thường có độ ẩm tương đối cao nên phương pháp này không mang lại hiệu quả rõ rệt.

KẾT LUẬN

- Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

2.Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB  ĐHQG

TP.HCM , 2012

PHỤ LỤC

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

BẢNG TRA KÈM THEO

Mục lục

Chương 1. QUÁ TRÌNH HOÀ TRỘN 2 DÒNG KHÔNG KHÍ

1.1.Lí thuyết……………………….........…………………………….5

1.2.Công thức……………….........…………………………………...6

Chương 2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1. Bài tập 1…..........……….…………………………………………8

2.2. Bài tập 2………….........………………………………………....10

Chương 3. ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ……………………………………12

KẾT LUẬN………………………………………………………………………...13

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………...14

PHỤ LỤC………………………………………………………………………......15