ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TRUNG KIÊN    - MSSV: 19001288

2. TRẦN THÁI TÍN ĐẠT      - MSSV: 19001077

QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TRUNG KIÊN    - MSSV: 19001288

2. TRẦN THÁI TÍN ĐẠT      - MSSV: 19001077

QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

Lời cảm ơn : Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong bộ môn này và giờ em đã tiếp thu những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hằng ngày cho tương lai sau này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHƯƠNG 1

QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

1.1. Lí thuyết

Quá trình điều hoà không khí là tạo ra và duy trì các thông số vi khí hậu

của không khí trong phòng bằng cách thổi vào phòng không khí sạch đã qua

xử lý. Trong quá trình trên, vấn đề xử lý không khí là quan trọng nhất, bao

gồm nhiều vấn đề cụ thể như sau:

- Xử lý về nhiệt độ: Làm lạnh hoặc gia nhiệt;

- Xử lý độ ẩm: Làm ẩm hoặc làm khô;

- Khử bụi trong không khí;

- Khử các chất độc hại,

- Khử khí CO2 và bổ sung khí O2

- Đảm bảo tốc độ lưu động khoongb khí trong phòng ở mức cho phép

- Đảm bảo độ ồn trong phòng dưới độ ồn cho phép.

Trong các yếu tố trên, hai yếu tố đầu là nhiệt và ẩm rất quan trọng, nó có

ảnh hưởng nhiều đến trạng thái của không khí, nên trong chương này chỉ tập

trung nghiên cứu hai yếu tố đó. Các yếu tố còn lại sẽ được nghiên cứu ở các

chương sau này, trong phần thông gió, lọc bụi và tiêu âm.

1.2. Phương pháp

Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d

Bây giờ ta xét xem trên đồ thị 1-d có thể có các quá trình xử lý không khí

như thế nào, đặc điểm, tên gọi và những thiết bị có khả năng thực hiện các

quá trình đó.

Trên đồ thị 1-d, điểm A là trạng thái không khí ban đầu trước khi chưa xử

lý. Các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là trạng thái cuối quá trình xử lý không

khí. Bây giờ ta hãy xét đặc điểm, tên gọi và các thiết bị, phương pháp có khả

năng xử lý không khí theo quá trình đó.

- Xét quá trình A: Đây là quá trình mà dung ẩm giảm, nhiệt độ giảm và

entanpi của không khí cũng giảm, tức: Ad = d - da < 0, ∆I < 0 và At < 0.

Quá trình này có  < 0.

Có thể gọi quá trình này là quá trình làm lạnh, làm khô. Để xử lý không

khí theo quá trình Al có thể sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt hoặc

thiết bị buồng phun có nhiệt độ bề mặt và nước phun thấp hơn nhiệt độ

đọng sương t, của trạng thái A. Khi không khí tiếp xúc với dàn lạnh hoặc

các giọt nước lạnh, nó sẽ nhả nhiệt, đồng thời các giọt hơi ẩm trong không

khí ngưng kết lại trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt hoặc trên bề mặt giọt

nước. Kết quả lượng ẩm trong không khí giảm hay nói cách khác dung ẩm

giảm.

Xét quá trình A2: Quá trình A2 có dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi

giảm, ∆d= dA-d2=0, ∆I<0 và ∆t<0, hệ số góc tia quá trình  = -  ∞, Nó

được gọi là quá trình làm lạnh đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực

hiện ở dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt có nhiệt độ bề mặt lớn hơn nhiệt độ

đọng sương ts, nhưng nhỏ hơn nhiệt độ trạng thái A: ts <tw<tA.

- Quá trình A3: Dung ẩm tăng, nhiệt độ và entanpi giảm, , ∆d>0 ,∆I<0, ∆t<0  , và  < 0. Quá trình A3 gọi là quá trình tăng ẩm, giảm nhiệt. Nó chỉ

có thể thực hiện ở thiết bị buồng phun, nếu thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt thì

phải tiến hành phun ẩm bổ sung.

- Quá trình A4: Dung ẩm tăng, entanpi không đối và nhiệt độ giảm,, ∆d>0 ,∆I=0, ∆t<0  . Quá trình gọi là tăng âm đoạn nhiệt (bay hơi đoạn

nhiệt). Quá trình A4 có  = 0, Để xử lý không khí theo quá trình này chỉ cần

cho bay hơi nước vào không khí.

Quá trình A5: Dung ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ vẫn giảm, , ∆d>0 ,∆I>0, ∆t<0  . Hệ số góc tia quá trình 8 có giá trị dương. Quá trình A5 gọi

là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ giảm. Quá trình này cũng được xử

lý bằng nước phun có nhiệt độ cao.

Quá trình A6: Dung ẩm tăng, entanpi tăng và nhiệt độ không đổi , ∆d>0 ,∆I>0, ∆t=0 . Quá trình A6 có hệ số góc tia  = ro  ≈ 2500 kJ/kg ≈ 600

kcal/kg. Quá trình A6 gọi là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, đắng nhiệt.

Quá trình A7: Dung ẩm, entanpi và nhiệt độ đều tang, ∆d>0 ,∆I>0, ∆t>0  . Đó là quá trình tăng ẩm, tăng nhiệt, nhiệt độ tăng.

- Quá trình A8: Dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi tăng , ∆d=0 ,∆I>0, ∆t>0  , Đó là quá trình gia nhiệt đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở thiết bị gia nhiệt kiểu bề mặt.

- Quá trình A9: Dung ẩm giảm, nhiệt độ và entanpi tăng, , ∆d<0 ,∆I>0, ∆t>0 . Đó là quá trình tăng nhiệt, giảm ẩm.

Cần chú ý là các quá trình A1, A3, A5 và A7 chỉ vẽ tượng trưng, thực ra

mỗi quá trình như vậy có thể quét trên một miền khá rộng. Chẳng hạn quá

trình A3 quét từ tia A2 đến tia A4.

Trong đó ta cần lưu ý:

• Các quá trình từ A1 đến A7 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn

hợp (giữa nước và không khí).

• Quá trình A1, A2 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ thấp.

• Quá trình A8 thực hiện ở thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt nhiệt độ cao.

• Quá trình A9 thực hiện trong điều kiện đặc biệt khi dùng hóa chất hút

ẩm kèm thiết bị gia nhiệt.

Tất cả các quá trình trên đây đều đã được lý tưởng hoá, thực tế các quá

trình xử lý không khí thực tế có thể không biến đổi theo dạng đường thẳng

mà thường thay đổi theo những đường cong nhất định tuỳ thuộc nhiều yếu

tố, chẳng hạn như chiều chuyển động tương đối giữa không khí và tác nhân

xử lý lạnh.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

2.1.Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

-  Đề 8 :

+ Lưu lượng miệng gió : 7 m3/s

+ Tốc độ đoạn đầu  : 6m/s

Giải :

+ Đoạn AB

- Lưu lượng : VAB : 4 * 7 = 28 m3/s

- Tốc độ đoạn đầu : 6 m/s

- Diện tích tiết diện đoạn ống đầu : fAB = VAB / AB = 28 / 6 = 4,67 m2

→kích thước aAB=11675 mm

bAB=     400  mm

+ Đoạn BC

- Lưu lượng : VBC : 7 * 3 = 21 m3/s

- Tính % lưu lượng : 21 / 28 = 0,75 => 75 % = 80,5 % tiết diện

- từ 80,5% tiết diện => 0,805 * 4,67 = 3,75935 m2

→kích thước aBC=   9398,4 mm

bBC=     400  mm

+ Đoạn CD

- Lưu lương : VCD : 2 * 7 = 14 m3/s

- Tính % lưu lượng : 14 / 28 = 0,5 => 50% = 58% tiết diện

- Từ 58% tiết diện => 0,58 * 4,67 = 2,7086 m2

→kích thước aCD=   6771,5 mm

bCD=     400  mm

+ Đoạn DE

Lưu lượng : VDE : 1 * 7 = 7 m3/s

Tính % lưu lượng : 7 / 28 = 0,25 => 25% = 32,5% tiết diện

Từ 32,5% tiết diện => 0,325 * 4,67 = 1,51775 m2

→kích thước aDE=3794,4 mm

bDE=     400  mm

2.2.Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

24C

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

+ Đề 8 LT / LN :3  ; Hệ số GSHF : 0,46

1. Từ đồ thị t – d , ta xác định được :

IC = 73 kJ/kg kkk

IT = 57 kJ/kg kkk

IO = 52 kJ/kg kkk

II = 55 Kj/kg kkk

2.Năng suất lạnh của dàn lạnh

QC = L . ( IC – IO ) = 5400/3600 . (73 – 52) = 31,5 (kw)

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

### Làm lạnh không khí

#### Làm lạnh bằng dàn ống có cánh

- Trong kỹ thuật điều hòa không khí, người ta sử dụng phổ biến các thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt để làm lạnh không khí.

- Và cấu tạo: Phổ biến nhất là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm. Không khí chuyển động bên ngoài dần trao đổi nhiệt. Bên trong có thể là nước lạnh (chất tải lạnh) hoặc chính môi chất lạnh bay hơi.

- Không khí khi chuyển động qua dàn lạnh một mặt được làm lạnh, mặt khác một phần hơi nước có thể ngưng tụ trên bể mặt trao đổi nhiệt và chảy xuống máng hứng nước ngưng. Vì thế trên để thị I-d quá trình biến đổi trạng thái của không khí sẽ theo quá trình A1 hay là quá trình làm lạnh làm khô. Khi nhiệt độ bể mặt lớn hơn ts, thì quá trình diễn ra theo đường A2, làm lạnh đẳng dung ẩm.

- Hầu hết các máy điều hoà trong đời sống sử dụng thiết bị làm lạnh kiểu bề mặt.

#### Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý

- Người ta có thể làm lạnh không khí thông qua thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hỗn hợp, trong đó người ta cho phun nước lạnh đã xử lý tiếp xúc trực tiếp với không khí để làm lạnh. Thiết bị này còn được gọi là thiết bị buồng phun.

- Không khí khi qua buồng phun nhiệt độ giảm còn dung ẩm có thể tăng, không đổi hoặc giảm tùy thuộc vào nhiệt độ của nước phun. Khi nhiệt độ nước phun nhỏ hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trên bể mặt các giọt nước và làm giảm dung ẩm. Như vậy có thể điểu chỉnh dung ẩm của không khí thông qua điều chỉnh nhiệt độ nước phun.

- Trong thiết bị buồng phun, nước được phun thành những giọt nhỏ li ti nhờ các vỏi phun. Do các giọt nước rất nhỏ nên diện tích tiếp xúc cực kỳ lớn, tuy nhiên ở trong buồng phun thời gian tiếp xúc giữa không khí với nước rất nhỏ, nên hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm ít nhiều cũng bị hạn chế.

- Để tăng diện tích tiếp xúc, người ta có thể tạo màng nước trên các bể mặt rắn. Hiệu quả của phương pháp này cũng tương tự kiểu phun.

- Thiết bị buồng phun được sử dụng nhiều trong công nghiệp đệt và nhiều ngành khác, đòi hỏi khống chế độ ẩm theo những chương trình khắt khe.

- Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại quạt nước, các loại quạt này đều có nguyên lý làm việc tương tự nhau là cho nước bay hơi vào không khí khi chuyển động qua quạt.

- Trong công nghiệp, chẳng hạn ở các xí nghiệp dệt sử dụng các thiết bị buồng phun với nước đã được làm lạnh rất tốn kém. Vì vậy những ngày trời ít nắng và những lúc phụ tải không quá lớn người ta không sử dụng nước lạnh, mà sử dụng nước thường để xử lý không khí. Quá trình xử lý trong trường bợp này cũng diễn ra theo đường A4.

- Nhiệt độ không khí được xử lý theo nước thường hạ xuống thấp nhất có thể là bằng nhiệt độ nhiệt kế ướt.

#### Làm lạnh bằng máy nén – giãn khí

- Để làm lạnh không khí trên các máy bay người ta sử dụng phương pháp nén và giãn nổ không khí để đạt được không khí có nhiệt độ thấp. Nhờ có sẵn máy nén tuabin có thể sử dụng để nén khí, không phải trang bị thêm máy nén, nên thường hay được sử dụng.

- Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được trình bày trên hình dưới đây. Trong thiết bị này người ta tiến hành nén và làm mát trung gian 2 lần trước khi đưa vào máy giãn nở để hạ nhiệt độ.

Hệ thống thiết bị làm lạnh không khí trên máy bay

1- Máy nén tuabin, 2,4- Thiết bị làm mát; 3- Máy nén ly tâm; 5- Tuabin giãn nở

- Quá trình làm việc của hệ thống như sau: Không khí nạp bên ngoài được máy nén tuabin, một mặt được đưa đến buồng đốt để đốt nhiên liệu cho động cơ máy bay, một phần còn lại được đưa đến thiết bị làm mát cấp 1, ở đây khí nén được làm máy bằng không khí bên ngoài trời. Sau đó không khi nén được đưa đến máy nén ly tâm để nén cấp 2 nén đến áp suất cao hơn, rồi tiếp tục được đưa đến thiết bị làm mát cấp 2. Không khí nén sau làm mát cấp 2 được đưa đến tuabin, thực hiện quá trình giãn nở đoạn nhiệt, để áp suất và nhiệt độ giảm xuống (khoảng 10°C). Không khí lạnh được đưa vào cabin. Tuabin được nối đồng trục với máy nén cấp 2 để tận dụng cơ năng do khí nén giãn nở sinh ra.

- Hệ thống làm mát máy bay bằng máy nén – giãn nở như vậy thường chỉ được sử dụng khi máy bay dừng. Khi máy bay đang hoạt động trên cao, có thể trích không khí bên ngoài vào để điều hoà nhiệt độ trong khoang máy bay, vì ở trên cao không khí bên ngoài khá lạnh.

- Quá trình thay đổi trạng thái của không khí trong quá trình xử lý trên hệ
thống này được biểu diễn trên hình dưới. Trên đỗ thị này áp suất P0, là áp suất khí quyển bên ngoài, P1, P2 là áp suất sau mỗi cấp nén.

Sự thay đổi trạng thái không khí

Bố trí các dàn xử lý không khí

- Nước nóng được cấp từ lò cấp nước nóng cục bộ của công trình. Trên đồ thị I-d trạng thái không khí sẽ biến đổi theo quá trình A8: tăng nhiệt đẳng dung ẩm

KẾT LUẬN

- Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

2    .Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB  ĐHQG

TP.HCM , 2012

PHỤ LỤC

| Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % | Lưu lượng, % | Tiết diện % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 2,0 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 11,5 13,0 14,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 24,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,5 30,5 31,5 32,5 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,5 67,5 68,0 69,0 70,0 71,0 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,0 78,0 79,0 80,0 80,5 | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 81,0 82,0 83,0 84,0 84,5 85,5 86,0 87,0 87,5 88,5 89,5 90,0 90,5 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,5 97,5 98,0 99,0 100 |

Mục lục

Chương 1. QUÁ TRÌNH PHUN ẨM ĐOẠN NHIỆT

1.1.Lí thuyết…………………………………………………………….….5

1.2.Phương pháp……………………………………………………………6

Chương 2. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1. Bài tập 1………………………………………………………...………9

2.2. Bài tập 2………………………………………………………...……....11

Chương 3. ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ……………………………………13

KẾT LUẬN………………………………………………………………………...16

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………...17

PHỤ LỤC………………………………………………………………………......18