ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LỤC VĂN DUY                   - MSSV: 19001709

2. PHAN HÙNG CƯỜNG      - MSSV: 19001060

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LỤC VĂN DUY                - MSSV: 19001709

2. PHAN HÙNG CƯỜNG   - MSSV: 19001060

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Trong những năm gần đây , kinh tế cả nước có sự phát triển . Ngành điều hòa không khí cũng đã có những phát triển vượt bậc và ngày càng trở quen thuộc với đời sống con người và quá trình sản xuất . Vì vậy điều hòa không khí rất có vai trò quan trọng đối với con người .

Sau khi đã học môn điều hòa không khí , em đã học nhiều đề tài khác nhau , hôm nay em sẽ làm đề tài quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt

Lời cảm ơn : Hôm nay em xin cảm ơn bạn bè thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều về môn điều hòa không khí

SVTH:   1. LỤC VĂN DUY

2. PHAN HÙNG CƯỜNG

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: Quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt

1.1  Lý thuyết ……………………………………………………6

Chương 2: Bài tập

2.1  Bài tập 1 ……………………………………………………7

2..2 Bài tập 2…….…………………………………………….....8

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1……………………………………………………………….11

Kết luận………………………………………………………….12

Tài liệu tham khảo………………………………………………13

Chương 1

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt  ( t = const ) , là quá trình lượng ẩm tăng , entanpi tăng và nhiệt độ không đổi d > 0 , I > 0 , t = 0 .

Quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt có hệ số tia góc  = ro ≈ 2500 kj/kg ≈ 600 kcal/kg .

Quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt là vừa tăng ẩm , tăng nhiệt , đẳng nhiệt

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

BÀI 1 :

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

Đề 6 : lưu lượng 6 m3/s

Tốc độ 10 m/s

Đoạn AB :

VAB = 4 . 6 = 24 m3/s

Chọn tốc độ đoạn đầu : 8 m/s

Diện tích tiết diện : f AB = VAB / WAB = 24 :10 = 2,4 m2

→ Kích thước : aAB = 6000 mm

bAB = 400 mm

Đoạn  BC :

VBC = 3 . 6 = 18 m3/s

% lưu lượng : 1824 = 0,75 = 75 %

Từ 75 % → 80,5 % tiết diện → 0,805 . 2,4 = 1,932 m2

Kích thước : aBC = 4830 mm

bBC = 400 mm

Đoạn CD :

VCD = 2 . 6 = 12  m3/s

% lưu lượng : 1224 = 0,5 = 50 %

Từ 50 % → 58 % tiết diện → 0,58 . 2,4 = 1,392 m2

Kích thước : aCD = 3480 mm

bCD = 400 mm

Đoạn DE :

VDE = 1 . 6 = 6 m3/s

% lưu lượng : 624 = 0,25 = 25%

Từ 25 % → 32,5 tiết diện → 0,325 . 2,4 = 0,78 m2

Kích thước : aDE = 1950 mm

bDE = 400 mm

BÀI 2  :

Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%.

Đề 6 : LN/LT = 2

Hệ số GSHF : 0,50

IT = 53 , IT = 53 , IC = 90,5 , IO = 83

2)

L = 5400 kg/h

Năng suất lạnh là :

Q = L . ( IC - IO ) = 54003600 . ( 90,5 - 83 )

= 11, 25 KW

Chương 3

ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Điều hòa không khí đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế như: công nghiệp dệt, thuốc lá, chè, các nhà máy bột và giấy, xưởng in ấn, và không thể thiếu trong các ngành kỹ thuật thông tin, vô tuyến điện tử, vi tính, máy tính, quang học, cơ khí chính xác, sinh học, vi sinh, mới đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Điều hòa không khí không chỉ mang lại kết quả cao trong các ngành công nghiệp sản xuất mà còn tăng năng suất cho ngành chăn nuôi.

Ngành thực phẩm :

KẾT LUẬN

Sau khi thực hiện đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn điều hòa không khí rất quan trọng với em và ngành kỹ thuật lạnh

Em xin cảm ơn các thầy cô đã đọc bài tiểu luận của em

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

- Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012
Phụ lục

Bảng tra lưu lượng và tiết diện….

Đồ thị không khí ẩm