ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. VÕ TRUNG KHANG    - MSSV:19000008

2. NGUYỄN VŨ DUY ANH      - MSSV:19000747

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. VÕ TRUNG KHANG     - MSSV:19000008

2. NGUYỄN VŨ DUY ANH     - MSSV:19000747

QUÁ TRÌNH TĂNG ẨM ĐẲNG NHIỆT

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

SVTH:   1. VÕ TRUNG KHANG

2. NGUYỄN VŨ DUY ANH

LỜI MỞ ĐẦU

Lời cảm ơn : Em xin cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp (GV bộ môn kỹ thuật điều hoà không khí) và tất cả các bạn trong lớp 19T4 – VSL1 đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong bộ môn này và giờ em đã tiếp thu những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc hằng ngày cho tương lai sau này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: Quá trình GIA NHIỆT

1.1  Lý thuyết ……………………………………………………6

1.2 Công thức tính…………………………………………….....6

Chương 2: bài tập ứng dụng vào lý thuyết

2.1  Bài tập 1 ……………………………………………………9
2.2  Bài tập  2 ……………………………………………………10

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1……………………………………………………………….12

3.2 ……………………………………………………………….13

Kết luận………………………………………………………….16

Tài liệu tham khảo………………………………………………17

CHƯƠNG 1

QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT

1.1  quá trình gia nhiệt d=const
Quá trình gia nhiệt là quá trường hợp không khí ẩm nhận nhiệt lượng từ bên ngoài
1.2 gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng
Trong kỹ thuật điều hòa không khí người ta có thể thực hiện gia nhiệt cho không khí bằng thiết bị trao đổi nhiệt mặt sử dụng nước hoặc hơi nước nóng. Thường đó là dàn có cánh không khí chuyển động cưỡng bức bên ngoài ngang qua dàn ống nước hoặc hơi nước chuyển động bên trong

1.2.1 gia nhiệt bằng ống sử dung ga nóng
Một biện pháp cũng hay được sử dụng là dùng các máy lạnh hai chiều . trong các máy này về mùa đông nhờ hệ thống van đảo chiều hoán đổi chức năng của dàn nóng va lạnh nhờ vậy không khí nóng của dàn nóng . Như vậy trong trường hợp này không khí cũng được gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng gas nóng của hệ thống máy lạnh

.2.2 gia nhiệt bằng thanh điện trở 
người ta có thể thực hiện việc sấy không khí bằng các điện trở thay cho các thiết bị trao đổi nhiệt bề mặt . Thường các đây điện trở được nên các dàn lạnh của máy điều hòa . Về mùa đông đừng chạy lạnh ,chỉ có quạt và thanh điện trở làm việc  . không khí chuyển động qua thanh điện sễ sưởi ấm theo quá trình gia nhiệt

Chương 2 : bài tập ứng dụng

BÀI TẬP PHẦN TIỂU LUẬN

HỌC PHẦN:  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)  Đề số 1 
lưu lượng gió 6m3/s, tốc độ ban đầu 5m/s
Xác định lưu lượng đoạn AB

Vab== 4×6=24m3/s
-Chọn tốc độ ban đầuωab=5m/s
-Diện tích tiết diện đoạn ống đầu
fab=vabωab=245=4,8 m2
Kích Thước của đoạn AB
kích thước đoạn Aab=12000mm
kích thước đoạn Bab=400mm
Xác định lưu lượng đoạn BC
Lưu lượngVbc=3 ×6=18m2/s
Tính % lưu lượng Vcd=1824=0,75 =75% lưu lượng

lưu lượng là 75%→80,5% tiết diện
0,805 ×4,8=3,684m2
kích thước đoạn Abc=9660mm
kích thước đoạn Bbc=400mm
Xác định lưu lượng đoạn CD
Lưu lượng vcd=2×6=12m3/s
tính % lưu lượng: 1224=0,5=50% lưu lượng
Lưu lượng là 50% →58% tiết diện
0,58×4,8=2,784m2
kích thước đoạn Acd=6960mm
kích thước đoạn Bcd=400mm
Xác định lưu lượng đoạn DE
Lưu lượng vbc=1×6=6m3/s
tính % lưu lượng: 624=0,25=25% lưu lượng
Lưu lượng là 25% →32,5% tiết diện
0,325×4,8=1,56m2
kích thước đoạn Ade=3900mm
kích thước đoạn Bde=400mm

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

Đề số 1 LT/LN=2 Hệ số GSHF=0,45

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d. Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%.
bài làm
ic=73kj/kg kkk
in==111kj/kg kkk
it= 51kj/kg kkk
I0=53kj/kg kkk
IT=56KJ/kgkk
năng suất lạnh của giàn lạnh
QC=L(IC-IO)=5400/3600(73-53)=30KW

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.2:ỨNG DỤNG CỦA MÁY LẠNH TRONG THỰC TẾ
Điều hòa và các ứng dụng xã hội Điều hòa điều tiết không khí đã hỗ trợ đắc lực cho nhiều nghành kinh tế như công nghiệp dệt may, thuốc lá, chè các nhà máy sản xuất bột và giấy, các xưởng in ấn … Và không thể thiếu trong các nghành như kỹ thuât thông tin , vô tuyến điện tử , vi tính , máy tính , quang học cơ khí chính xác sinh học, vi sinh, …

Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005
2.Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012