Chương 1

# LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

## 1. Điện trở

### 1.1. Khái niệm

Điện trở (resistor) là một linh kiện có tính cản trở dòng điện và làm một số chức năng khác tùy vào vị trí của điện trở trong mạch điện.

### 1.2. Kí hiệu - đơn vị

R 	R

Hình . Kí hiệu điện trở.

Đơn vị : Ohm (Ω)

1 kΩ = 103 Ω

1 MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

### 1.3. Điện trở của dây dẫn

Điện trở của dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn.

Kí hiệu: R; đơn vị: Ω (Ohm)

Điện dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính dẫn điện của dây đẫn. Điện dẫn là nghịch đảo của điện trở.

Kí hiệu: G ; đơn vị: S (siemens)

G=lR

Từ thực nghiệm ta rút ra kết luận: ở một nhiệt độ nhất định, điện trở của một dây dẫn tùy thuộc vào chất của dây, tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

R=pls

R: điện trở của dây dẫn (Ω) l : chiều dài của dây dẫn (m)

S: tiết diện  của dây dẫn (m2)

: điện trở suất (Ωm) Điện trở suất:

Số đo điện trở của dây dẫn làm bằng một chất nào đó và có chiều dài 1 m, tiết diện thẳng 1 m2  được gọi là điện trở suất của chất đó.

Với những chất khác nhau thì điện trở suất của nó cũng khác nhau. Điện trở suất  biến đổi theo nhiệt độ và sự biến đổi này được xác định theo công thức sau:

ρ = ρ0(1+at)

0: điện trở suất đo ở 00C.

a: hệ số nhiệt độ  	 t: nhiệt độ (0C)

: điện trở suất ở nhiệt độ t.

Bảng 1 đưa ra trị số trung bình của điện trở suất của một số chất dẫn điện thường gặp:

| Chất | ρ(Ω.m) | Chất | ρ(Ω.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bạc | 0,016.106 | Kẽm | 0,06.106 |
| Đồng | 0,017.106 | Thép | 0,1. 106 |
| Nhôm | 0,026.106 | Photpho | 0,11.106 |
| Vonfarm | 0,055.106 | Chì | 0,21.106 |

Bảng . Điện trở suất của một số chất dẫn điện thường gặp.

### 1.4. Định luật Ohm

- Định luật Ohm cho đoạn mạch thuần điện trở

Năm 1926, nhà vật lý người Đức George Simon Ohm đã thiết lập bằng thực nghiệm định luật sau: cường độ dòng điện  trong một đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch.

I=UR

I: cường độ dòng điện (A)

U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)

R: điện trở (Ω)

- Định luật Ohm tổng quát đối với đoạn mạch

V1,r1 	V2,r2

A 	R 	B

Hình . Đoạn mạch AB.

Dòng điện chạy trong đoạn mạch được tính bởi công thức:

A: điện thế tại A.

B: điện thế tại B.

Rt: điện trở của đoạn mạch AB.

Rt = R + r1 + r2

Qui ước nguồn điện tùy theo chiều dòng điện:

Nguồn phát (cấp điện), qui ước V > 0

Nguồn thu (tiêu thụ điện), qui ước V < 0

- Định luật Ohm tổng quát cho mạch kín

Dòng điện chạy trong một mạch kín được tính bởi công thức.

I: cường độ dòng điện chạy trong mạch kín.

V: tổng điện thế có trong mạch kín.

Rt: điện trở của toàn mạch.

Thực ra, với đoạn mạch AB nếu hai đầu A, B của đoạn mạch trùng nhau, ta có một mạch kín. Khi đó A = Bvà công thức tính dòng điện trở thành:

Ví dụ khác:

I

Ta có:

Hình. Mạch điện kín.

### 1.5. Định luật Kirchhoff

Thực tế, ta thường gặp các mạng điện phân nhánh phức tạp gồm nhiều nút và vòng mạng.

Một nút điện là chỗ nối các nhánh điện và phải có ít nhất ba nhánh điện trở lên.  Vòng mạng là vòng kín do các đoạn mạch tạo thành.

a. Định luật Kirchhoff thứ nhất (định luật nút)

Tổng đại số các cường độ dòng điện tại một nút bằng không.

Tại nút có n nhánh điện. Qui ước: cường độ dòng điện tới nút mạng dấu +, cường độ dòng điện đi khỏi nút mạng dấu -.

Hay nói cách khác: Tổng các cường độ dòng điện tới nút bằng tổng các cường độ dòng điện đi khỏi nút đó.

Ivào =  I ra

I

2

I

1

I

3

I

4

I

5

A

Ví dụ:

Tại nút A ta có:

I 1 - I 2 - I 3  + I 4 + I 5 = 0

Hay      I 1 + I 4 + I 5 = I 2 + I 3

Hình . Nút A có 5 nhánh điện.

b. Định luật Kirchhoff thứ hai (định luật vòng mạng)

Trong một vòng mạng, tổng của tổng đại số các sức điện động và tổng đại số các độ giảm điện thế trên các phần tử khác bằng không.

Qui ước:

Sức điện động mang dấu + nếu chiều đi đã chọn trên vòng mạng xuyên vào cực dương của nguồn điện. Sức điện động mang dấu - nếu chiều đi đã chọn trên vòng mạng xuyên vào cực âm của nguồn điện.

Cường độ dòng điện mang dấu + nếu nó cùng chiều với chiều đã chọn và mang dấu - nếu nó ngược chiều với chiều đã chọn.

V

1

,r

1

I

I

1

R

1

R

2

R

3

II

V

2

,r

2

V

3

,r

3

I

2

I

3

Ví dụ: Xét mạch như hình 2.5 ta có:

- Vòng I:

- V1  + I1(r1 + R1) – I2(r2 + R2) + V2 = 0

- Vòng II:

- V2 + I2(r2 + R2) – I3(r3 + R3) + V3 = 0

Hình . Mạch điện gồm hai vòng . Phân Loai

Điện trở có thể phân loại dựa vào cấu tạo hay dựa vào mục đích sử dụng mà nó có nhiều loại khác nhau.

. Phân loại theo cấu tạo

- Điện trở than (carbon resistor)

Người ta trộn bột than và bột đất sét theo một tỉ lệ nhất định để cho ra những trị số khác nhau. Sau đó, người ta ép lại và cho vào một ống bằng Bakelite. Kim loại ép sát ở hai đầu và hai dây ra được hàn vào kim loại, bọc kim loại bên ngoài để giữ cấu trúc bên trong đồng thời chống cọ xát và ẩm. Ngoài cùng người ta sơn các vòng màu để cho biết trị số điện trở. Loại điện trở này dễ chế tạo, độ tin cậy khá tốt nên nó rẻ tiền và rất thông dụng. Điện trở than có trị số từ vài Ω đến vài chục MΩ. Công suất danh định từ 0,125 W đến vài W.

- Điện trở màng kim loại (metal film resistor)

Loại điện trở này được chế tạo theo qui trình kết lắng màng Ni – Cr trên thân gốm có xẻ rãnh xoắn, sau đó phủ bởi một lớp sơn. Điện trở màng kim loại có trị số điện trở ổn định, khoảng điện trở từ 10 Ω đến 5 MΩ. Loại này thường dùng trong các mạch dao động vì nó có độ chính xác và tuổi thọ cao, ít phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng không thể xử lí công suất lớn vì nó có công suất danh định từ 0,05 W đến 0,5 W. Người ta chế tạo loại điện trở có khoảng công suất danh định lớn từ 7 W đến 1000 W với khoảng điện trở từ 20 Ω đến 2 MΩ. Nhóm này còn có tên khác là điện trở công suất.

- Điện trở oxit kim loại (metal oxide  resistor)

Điện trở này chế tạo theo qui trình kết lắng lớp oxit thiếc trên thanh SiO2. Loại này có độ ổn định nhiệt cao, chống ẩm tốt, công suất danh định từ 0,25 W đến 2 W.

- Điện trở dây quấn (wire wound resistor)

Làm bằng hợp kim Ni – Cr quấn trên một lõi cách điện sành, sứ. Bên ngoài được phủ bởi lớp nhựa cứng và một lớp sơn cách điện. Để giảm tối thiểu hệ số tự cảm L của dây quấn, người ta quấn ½ số vòng theo chiều thuận và ½ số vòng theo chiều nghịch.

Điện trở chính xác dùng dây quấn có trị số từ 0,1 Ω đến 1,2 MΩ, công suất danh định thấp từ 0,125 W đến 0,75 W.

Điện trở dây quấn có công suất danh định cao còn được gọi điện trở công suất. Loại này gồm hai dạng:

- ống có trị số 0,1 Ω đến 180 kΩ, công suất danh định từ 1 W đến 210 W. - khung có trị số 1 Ω đến 38 kΩ, công suất danh định từ 5 W đến 30 W.

. Về mục đích sử dụng

a. Điện trở cố định

Điện trở cố định là loại điện trở có trị số cố định không thay đổi được. Trị số này được nhà sản xuất ấn định có sai số trong phạm vi cho phép.

Nhóm điện trở cố định chia ra các loại:

- Điện trở chính xác: có thể là dạng màng kim loại hoặc dây quấn, được thiết kế để dùng trong các mạch đòi hỏi sai số trong phạm vi hẹp, độ ổn định lớn, tiếng ồn thấp và hệ số nhiệt độ thấp. Loại dây quấn tương đối lớn và chỉ có một khoảng điện trở từ 0,1 Ω đến 1,2 MΩ nhưng nó có độ ổn định cao nhất. Các hiệu ứng của điện cảm L và điện dung C của điện trở dây quấn khiến nó không thích hợp để dùng ở tần số lớn hơn 50 kHz ngay cả khi quấn đặc biệt để giảm điện cảm và điện dung liên kết. Điện trở màng kim loại không bền như điện trở dây quấn song có điện cảm nhỏ hơn. Điện trở màng kim loại thường có vỏ hoặc hàn kín hoặc đúc nhựa phenol. Nó có khoảng điện trở từ 10 Ω đến 5MΩ.

- Điện trở bán chính xác: được thiết kế cho các mạch đòi hỏi độ ổn định nhiệt độ lâu dài. Điện trở thường nhỏ hơn điện trở chính xác và rẻ hơn, chủ yếu làm chức năng hạn dòng và giảm áp trong các mạch.

| Loại điện trở | Khoảng điện trở | Khoảng công suất danh định |
| --- | --- | --- |
| Oxit kim loại Kim loại gốm Than kết tủa | 10 Ω đến 1,5 MΩ 10 Ω đến 1,5 MΩ. 10 Ω đến 5 MΩ. | 0,25 W đến 2 W 0,05 W đến 0,5 W 0,125 W đến 1 W |

- Điện trở đa dụng: loại này nhỏ, rẻ tiền, thường hay dùng trong mạch điện tử mà dung sai ban đầu là không quan trọng (ví dụ: 5% hoặc lớn hơn), độ ổn định dài hạn là không quan trọng. Không được dùng những điện trở đó ở nơi cần hệ số nhiệt độ của điện trở thấp và mức ồn thấp. Khoảng điện trở từ 2,7 Ω đến 100 MΩ. Trị số điện trở trên 0,3MΩ bắt đầu bị giảm ở tần số xấp xỉ 100 kHz, ở trên tần số 1 MHz tất cả các trị số đều bị giảm. Khoảng công suất danh định từ 0,125 W đến 2 W.

- Điện trở công suất: có dạng dây quấn hoặc dạng màng, là loại có khoảng công suất danh định cao, được dùng trong các bộ nguồn công suất, các bộ chia áp...

b. Điện trở có trị số thay đổi được:

 Biến trở (VR = Variable Resistor): là loại điện trở có trị số thay đổi được

Biến trở dây quấn: dùng dây dẫn có điện trở suất cao, đường kính nhỏ, quấn trên lõi cách điện bằng sứ hay nhựa tổng hợp hình vòng cung 2700. Hai đầu hàn hai cực dẫn điện A, B. Tất cả được đặt trong một vỏ bọc kim loại có nắp đậy. Trục trên vòng cung có quấn dây là một con chạy có trục điều khiển đưa ra ngoài nắp hộp. Con chạy được hàn với cực dẫn điện C.

Biến trở dây quấn thường có trị số nhỏ từ vài Ω đến vài chục Ω. Công suất khá lớn, có thể tới vài chục W.

Biến trở than: người ta tráng một lớp than mỏng lên hình vòng cung bằng bakelit. Hai đầu lớp than nối với cực dẫn điện A và B. Ở giữa là cực C của biến trở và chính là con chạy bằng kim loại tiếp xúc với lớp than. Trục xoay được gắn liền với con chạy, khi xoay trục (chỉnh biến trở) con chạy di động trên lớp than làm cho trị số biến trở thay đổi. Biến trở than còn chia làm hai loại: biến trở tuyến tính, biến trở phi tuyến.

Biến trở than có trị số từ vài trăm Ω đến vài MΩ nhưng có công suất nhỏ.

Hình . Hình dạng và  kí hiệu của biến trở.

- Nhiệt điện trở là loại điện trở mà trị số của nó thay đổi theo nhiệt độ (thermistor).

Nhiệt trở dương ( PTC = Positive Temperature  Coefficient) là loại nhiệt trở có hệ số nhiệt dương.

Nhiệt trở  âm ( NTC = Negative Temperature Coefficient) là loại nhiệt trở có hệ số nhiệt âm.

- VDR (Voltage Dependent Resistor) là loại điện trở mà trị số của nó phụ thuộc điện áp đặt vào nó. Thường thì VDR có trị số điện trở giảm khi điện áp tăng.

- Điện trở quang (photoresistor) là một linh kiện bán dẫn thụ động không có mối nối P – N. Vật liệu dùng để chế tạo điện trở quang là CdS (Cadmium Sulfid), CdSe

(Cadmium Selenid), ZnS (sắt Sulfid) hoặc các tinh thể hỗn hợp khác.

Ánh sáng

CdS

Hình . Cấu tạo của điện trở quang.

Điện trở quang còn gọi là điện trở tùy thuộc ánh sáng (LDR ≡ Light Dependent Resistor) có trị số điện trở thay đổi tùy thuộc cường độ ánh sáng chiếu vào nó.

LDR

CdS

Hình . Hình dạng và  kí hiệu của điện trở quang.

Kí hiệu và hình dạng của điện trở quang như hình trên .

Khi bị che tối thì điện trở quang có trị số rất lớn, khi được chiếu sáng thì độ dẫn điện của chất bán dẫn tăng do các cặp điện tử tự do và lỗ trống hình thành nhiều tức là điện trở giảm nhỏ. Điện trở quang có trị số điện trở thay đổi không tuyến tính theo độ sáng chiếu vào nó. Khi trong bóng tối điện trở quang có trị số khoảng vài megaohm, trị số của điện trở quang trong bóng tối với nhiều trường hợp ứng dụng cần phải biết. Nó cho ta dòng điện rò lớn nhất với một điện thế trên điện trở quang. Dòng rò quá lớn sẽ dẫn đến sự sai lệch khi thiết kế mạch điện. Khi được chiếu sáng điện trở quang có trị số rất nhỏ khoảng vài chục đến vài trăm Ohm.

Hệ số nhiệt của điện trở quang tỉ lệ nghịch với cường độ chiếu sáng. Do đó để giảm bớt sự thay đổi của điện trở quang theo nhiệt độ, điện trở quang cần được cho hoạt động với mức chiếu sáng tối đa. Ở mức chiếu sáng thấp và trị số điện trở quang cao cho ta sự sai biệt khá lớn so với trị số chuẩn.

Điện trở quang được ứng dụng làm bộ phận cảm biến quang trong các mạch tự động điều khiển bởi ánh sáng; mạch đo ánh sáng; mạch chỉnh hội tụ của một số thiết bị; mạch trò chơi điện tử,…

c. Một số điện trở khác: Điện trở cầu chì.

Điện trở xi – măng. Điện trở chip.

Điện trở dán…

Hình . Hình dạng của một số loại điện trở.

### 1.6 Cách mắc điện trở

a. Mắc nối tiếp

R

2

I

+

U

I

2

<=>

I

1

R

1

R

t

đ

+

U

Hình . Mạch điện trở mắc nối tiếp.

Xét mạch như hình 2.10, với:

I1: cường độ dòng điện chạy qua R1

I2: cường độ dòng điện chạy qua R2

U1: hiệu điện thế giữa hai đầu R1

U2: hiệu điện thế giữa hai đầu R2

Ta có: I1 = I2 = I                                                                                                  	 	U = U1 + U2                                                                                             	 	Rtđ = R1 + R2

Nếu có nhiều điện trở mắc nối tiếp thì

Rtđ = R1 + R2 + …+ Rn

b. Mắc song song

R1

R

2

R

tđ

I

1

I

2

I

I

Hình . Mạch điện trở mắc song song.

Xét mạch như hình vẽ trên, với:

I1: cường độ dòng điện chạy qua R1

I2: cường độ dòng điện chạy qua R2

U1: hiệu điện thế giữa hai đầu R1

U2: hiệu điện thế giữa hai đầu R2

Ta có: U1 = U2 = U

I =  I1 + I2

Nếu có nhiều điện trở mắc song song với nhau thì:

### 1.7. Cách  đọc trị số điện trở

a. Đọc trị số điện trở theo qui ước vòng màu:

 Điện trở 4 vòng màu  	A B C D

Vòng A, B chỉ trị số tương ứng với màu.

- Vòng C chỉ hệ số nhân.

- Vòng D chỉ sai số.

Hình . Điện trở 4 vòng màu.

Ví dụ:

Đỏ – tím –  đỏ – bạc  =  2,7 k 10%

Đỏ – tím –  đỏ – vàng nhũ  = 2,7 k 5% Đỏ – đỏ –  đỏ – vàng nhũ  =  2,2 k 5%

Nâu – lục –  đỏ –  vàng nhũ = 1,5 k 5%

Cam – cam –  vàng nhũ –  vàng nhũ = 3,3  5%

| Màu | Vòng A, B | Vòng C | Vòng D |
| --- | --- | --- | --- |
| Đen Nâu Đỏ Cam Vàng Lục Lam Tím Xám Trắng Vàng nhũ Bạc Màu thân điện trở | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ------------- ------------- ------------- | x100 = x1 x101 = x10 x102 = x100 x103 = x1000 x104 = x10000 x105 = x100000 x106= x1000000 x107 = x10000000 x108 = x100000000 x109= x1000000000 x10-1 = x0,1 x10-2 = x0,01 ------------------------ | ---------- 1% 2% 3% ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 5% 10% 20% |

Bảng . Bảng qui ước màu điện trở.

- Điện trở 3 vòng màu:

Lần lượt được kí hiệu A, B, C. Ý nghĩa của các vòng màu tương tự loại điện trở 4 vòng màu: vòng A, B chỉ trị số tương ứng với màu. Vòng C chỉ hệ số nhân. Sai số xem như  màu của thân điện trở. Ví dụ:

Đỏ – tím –  đỏ = 2,7 k  20%

- Điện trở 5 vòng màu:

Loại điện trở 5 vòng màu được kí hiệu là vòng A, B, C, D, E: 3 vòng  A, B, C chỉ trị số tương ứng với màu, vòng D chỉ hệ số nhân, vòng E chỉ sai số.

Ví dụ:

Nâu – đen –  đen –  đen –  nâu = 100  1%

- Đọc trị số điện trở theo qui ước chấm màu

Trên thân điện trở, một đầu điện trở có màu B khác với màu của thân điện trở (A), giữa thân có chấm màu (C). Ý nghĩa các màu và cách đọc trị số điện trở như  trên.

Ví dụ:

Một điện trở có thân màu xanh lá cây, một đầu màu đỏ, giữa thân có chấm vàng, trị số của nó là 520 k.

- Điện trở có ghi số trên thân

Đối với điện trở có ghi số trên thân thì hai số đầu là số có ý nghĩa, số thứ ba chỉ số nhân.

Ví dụ:

Trên thân điện trở có ghi 103 thì trị số điện trở là 10 k.

Ngoài ra trên thân điện trở có ghi con số và chữ thì con số chỉ trị số điện trở, chữ chỉ bội số: R = x1; K = x103; M = x106.

Ví dụ: 5R = 5 .

4K7 = 4,7 k.

Về lý thuyết, linh kiện điện trở có thể có giá trị bất kỳ từ thấp nhất đến cao nhất. Trong thực tế, các linh kiện điện trở có khoảng điện trở từ  0,1  đến 100 M	.

Các giá trị tiêu chuẩn: 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.2; 2.7; 3.3; 3.9; 4.3; 4.7; 5.1; 5.6; 6.8; 7.5; 8.2; 9.1. Các linh kiện điện trở thường được chế tạo với giá trị là các giá trị tiêu chuẩn nhân với bội số của 10.

Ví dụ: điện trở: 10 ; 100 ; 1,5 k; 2,7 k; 5,6 k….

### 1.8. Công suất của điện trở

Công suất của điện trở là trị số chỉ công suất tiêu tán tối đa của nó. Công suất chịu đựng này do nhà sản xuất cho biết dưới dạng ghi sẵn trên thân hoặc kích thước của điện trở. Kích thước điện trở lớn thì công suất của nó lớn. Công suất của điện trở thay đổi theo kích thước với trị số gần đúng như bảng 2.3.

| Công suất | Chiều dài | Đường kính |
| --- | --- | --- |
| 2 W | 1,6 cm | 10 mm |
| 1 W | 1,2 cm | 6 mm |
| 0,5 W | 1 cm | 4 mm |
| 0.25 W | 0,7 cm | 3 mm |

Bảng . Công suất của điện trở thay đổi theo kích thước.

Nên chọn công suất chịu đựng lớn hơn hay bằng 2 lần công suất tính toán.

2.1.10. Ứng dụng Điện trở có nhiều ứng dụng trong lãnh vực điện và điện tử:

- Tỏa nhiệt: bếp điện, bàn ủi.

- Thắp sáng: bóng đèn dây tóc.

- Bộ cảm biến nhiệt, cảm biến quang. - Hạn dòng, chia dòng. - Giảm áp, chia áp,….

R

Ð

9

V/3W

V

CC

12V

Hình. Mạch dùng R hạn dòng, giảm áp.

Hình. Mạch chia dòng.

+VCC

1

2

R

Hình . Mạch chia áp.

Mạch chia dòng như hình 2.14 còn được gọi là mạch phân dòng. Mạch chia áp như hình 2.15 còn được gọi là mạch phân áp hay cầu phân áp (mạch chia thế / mạch phân thế / cầu phân thế).

## 2. Tụ điện

2.1. Khái niệm

Tụ điện (capacitor) là linh kiện có tính tích trữ năng lượng điện dưới dạng điện trường.

### 2.2. Cấu tạo – kí hiệu

Tụ điện được cấu tạo gồm hai bản cực bằng Bản cực chất dẫn điện (kim loại) đặt song song gần nhau nhưng cách điện bởi lớp điện môi ở giữa.

Kí hiệu của tụ điện:

Hình. Cấu tạo của tụ điện.

Hình . Kí hiệu của tụ không phân cực (a), tụ có phân cực (b), tụ biến đổi (c).

### 2.2. Sự dẫn điện của tụ

+

+

+

+

+

+

--

-

-

-

-

-

-

Đ

K

Xét mạch  . Khi khóa K để hở thì đèn tắt. Đóng khóa K, ta thấy đèn lóe sáng lên rồi tắt. Nếu đổi nguồn VDC bằng nguồn VAC thì khi K để hở đèn tắt, K đóng ta thấy

đèn sáng liên tục.  	VDC

Hình . Mạch thí nghiệm sự dẫn điện của tụ.

### 2.3. Điện dung

Điện dung (capacitance) là đại lượng để đặc trưng khả năng tích điện của tụ.  	Kí hiệu: C, đơn vị: Farad (F)

Thường dùng các ước số của Farad:

Microfarad: 1 µF = 10-6 F

Nanofarad: 1 nF = 10-9 F

Picofarad: 1 pF = 10-12 F

Femptofarad: 1 fF = 10-15 F

Điện dung phụ thuộc chất điện môi, tỉ lệ thuận với tiết diện của bản tụ và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản tụ (bề dày của lớp điện môi).

Với:

C: điện dung (F)

S: tiết diện của bản tụ (m2)

d: khoảng cách giữa hai bản tụ (m)

ε = εr.ε0

εr: hằng số điện môi tương đối.

ε0: hằng số điện môi không khí; ε0 = 8,85.10-12 F/m.

Một số chất điện môi thường dùng để làm tụ: Không khí khô, giấy tẩm dầu, gốm, oxit nhôm, mica.

| Chất điện môi | Hằng số điện môi εr |
| --- | --- |
| Không khí khô Giấy Gốm Mica | 1 3,6 5,5 4 ÷ 5 |

Bảng . Hằng số điện môi của một số chất.

Điện dung có thể đo bằng tỉ số điện tích của tụ trên hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.

C=QU

C: điện dung của tụ (F)

Q: điện tích (C)

U: hiệu điện thế giữa 2 bản tụ (V)  Năng lượng tích trữ ở tụ điện là:

W=12CU2

W: năng lượng (J)

C: điện dung (F)

U: hiệu điện thế giữa 2 bản tụ (V)

### 2.4. Điện thế làm việc

Đối với mỗi tụ điện, chỉ có thể đặt vào nó một điện áp lớn nhất nào đó, tùy theo kết cấu của lớp điện môi. Nếu điện áp đặt vào quá lớn điện môi sẽ bị đánh thủng và trở nên dẫn điện, làm tụ điện bị hỏng không dùng được nữa.

Điện thế làm việc (Working Volt = WV) chính là điện thế lớn nhất cho phép áp vào hai đầu tụ mà tụ chịu đựng được. Thường điện thế này có ghi trên tụ.

### 2.5. Mạch tương đương của tụ điện

Ngoài điện dung, một tụ điện thực tế còn có điện trở và điện cảm như trong mạch tương đương hình .

RP

R

S

L

C

R 	L 	C

Hình . Mạch tương đương của tụ điện.

Với RS là điện trở nối tiếp do các dây dẫn, các đầu tiếp xúc và các điện cực.

RP: điện trở sun do điện trở suất của chất điện môi và vât liệu làm vỏ, do độ hao điện môi.

L: hệ số tự cảm (điện cảm) tạp do dây dẫn và các điện cực.

Điện trở tương đương nối tiếp ESR (Equivalent Series Resistance) là điện trở AC của tụ điện phản ánh cả điện trở nối tiếp RS và điện trở song song RP tại tần số đã cho để độ hao của các phần tử này có thể biểu thị bằng độ hao của một điện trở R trong mạch tương đương.

Dung kháng: là đại lượng đặc trưng cho sức cản điện của tụ. Kí hiệu: XC hoặc ZC, đơn vị: Ohm ().

Biểu thức :

XC: dung kháng () ω: tần số góc (rad/s)  C: điện dung (F)  f: tần số (Hz)

Tổng trở ( trở kháng): khi làm việc ở tần số cao thì phải tính thêm điện cảm ở đầu ra:

Z: tổng trở ()

R: ESR()

XC: dung kháng ()

XL: cảm kháng (), XL = ωL = 2πfL

L: hệ số tự cảm (H)

Hệ số công suất PF (Power Factor). Thuật ngữ PF chỉ độ hao điện trong tụ khi làm việc với điện áp AC. Ở tụ điện lí tưởng, dòng sẽ sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu tụ là 900. Tụ thực tế, do tổn hao ở chất điện môi, điện cực và các đầu tiếp xúc nên góc pha nhỏ hơn 900. PF được định nghĩa là tỉ số điện trở tương đương nối tiếp R và tổng trở Z. PF có đơn vị: %.

Hệ số tiêu tán DF (Dissipation Factor) là tỉ số điện trở tương đương nối tiếp R và dung kháng XC. DF có đơn vị: %. DF xấp xỉ bằng PF khi PF ≤ 10%.

Hệ số phẩm chất Q (Quality Factor) là nghịch đảo của hệ số tiêu tán. Nó thường áp dụng cho tụ trong các mạch điều hưởng.

Dòng điện rỉ (rò) DC là dòng chạy qua tụ khi có đặt điện áp DC vào tụ.

Điện trở cách điện: là tỉ số của điện áp đặt vào tụ trên dòng điện rỉ (rò) và thường biểu thị bằng M.

### 2.6. Cách mắc tụ điện

- Mắc nối tiếp

Hình . Mạch tụ điện mắc nối tiếp.

Điện tích nạp vào tụ được tính theo công thức:

Q = Q1 = Q2

Mặt khác:

mà : 	 	 	U=U1 +U2

Nếu có nhiều tụ ghép nối tiếp thì:

- Mắc song song

Hình . Mạch tụ điện mắc song song.

Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ C1, C2: U = U1 = U2

Điện tích nạp vào tụ C1:  	Q1 = C1U

Điện tích nạp vào tụ C2:  	Q2 = C2.U

Điện tích nạp vào tụ Ctđ:  	Q = Ctđ.U

Điện tích nạp vào tụ C1, C2 bằng điện tích nạp vào tụ Ctđ nên:

Q = Q1 + Q2

Ctđ.U = C1U + C2U = (C1 + C2) U

Ctđ = C1 + C2

Nếu có nhiều tụ mắc song song thì:

Ctđ = C1 + C2 + … Cn

### 2.7. Hiện tượng nạp – xả của tụ

+

+

C

K

2

1

R

DC

Xét mạch, giả sử tụ chưa tích điện, ta bật khóa K sang vị trí số 1 thì tụ bắt đầu nạp điện, lượng

điện tích được tích trên hai 	V

bản tụ tăng dần đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu tụ gần . Mạch khảo sát hiện tượng nạp - xả của tụ. bằng nguồn VDC (99%VDC)

thì quá trình nạp điện của tụ được chấm dứt, tụ được xem như đã nạp đầy, nếu không có tác động khác thì hiện tượng vẫn không đổi.

Khi chưa tích điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ bằng không. Trong quá trình nạp điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ thay

đổi theo dạng hàm số mũ: 	V C (t)/ IC (t)

t

63



86



95



98



99



37



14



5



2



1



e = 2,71828

= R.C

R: điện trở ()

C: điện dung (F)

: thời hằng nạp – xả của tụ (s)

t: thời gian tụ nạp điện (s)

Trong quá trình nạp điện, tụ có dòng

điện nạp thay đổi theo dạng hàm số mũ:  	0                      2         3          4         5

Hình. Đặc tuyến  nạp của tụ.

Theo lý thuyết, thời gian để tụ nạp đầy là vô hạn (vc(t) = VDC). Trên thực tế, sau thời gian 5 tụ đã nạp được 99%VDC, lúc đó người ta xem như tụ đã nạp đầy.

Khi tụ đã nạp đầy, ta bật K qua vị trí số 2, tụ C xả điện qua R, hiệu điện thế giữa hai đầu tụ thay đổi theo biểu thức:

e = 2,71828

= R.C

R: điện trở ()

C: điện dung (F)

: thời hằng nạp – xả của tụ (s)  t: thời gian tụ xả (s)

Dòng xả của tụ thay đổi theo biểu thức :

Để ý tốc độ nạp – xả nhanh trong thời gian lúc đầu từ 0 đến , sau đó chậm lại trong thời gian sau.

### 2.8. Phân loại

a. Dựa theo mục đích sử dụng

 Tụ cố định: là tụ có trị số điện dung cố định. Trị số này được nhà sản xuất ấn định có sai số trong phạm vi cho phép. Nó được chia làm hai dạng:

- Tụ có cực (polar): tụ có phân cực tính dương và âm.

- Tụ không phân cực (nonpolar): tụ có hai cực như nhau.

 Tụ biến đổi: là loại tụ có trị số điện dung được điều chỉnh thay đổi theo yêu cầu sử dụng.

Hình . Hình dạng tụ biến đổi.

b. Dựa theo chất điện môi

- Tụ hóa: là loại tụ có phân cực tính. Tụ hóa có bản cực là những lá nhôm, điện môi là lớp oxit nhôm rất mỏng được tạo bằng phương pháp điện phân. Điện dung của tụ hóa khá lớn.

Khi dùng phải ráp đúng cực tính dương và âm. Điện thế làm việc thường nhỏ hơn 500V.

- Tụ hóa tantalum (Ta): là tụ có phân cực tính, có cấu tạo tương tự tụ hóa nhưng dùng tantalum thay vì dùng nhôm. Tụ Tantalum có kích thước nhỏ nhưng điện dung lớn. Điện thế làm việc chỉ vài chục volt.

- Tụ giấy: là loại tụ không phân cực tính. Tụ giấy có hai bản cực là những lá nhôm hoặc thiếc, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống.

- Tụ màng: là tụ không phân cực tính.Tụ màng có chất điện môi là màng chất dẻo như: polypropylene, polystyrene, polycarbonate, polyethelene. Có hai loại tụ màng chính: loại foil và loại được kim loại hóa.

Loại foil dùng các miếng kim loại nhôm hay thiếc để tạo các bản cực dẫn điện. Loại được kim loại hóa được chế tạo bằng cách phun màng mỏng kim loại như nhôm hay kẽm trên màng chất dẻo, kim loại được phun lên đóng vai trò bản cực. Với cùng giá trị điện dung và định mức điện áp đánh thủng thì tụ loại kim loại hóa có kích thước nhỏ hơn loại foil. Ưu điểm thứ hai của loại kim loại hóa là nó tự phục hồi được. Điều này có nghĩa là nếu điện môi bị đánh thủng do quá điện áp đánh thủng thì tụ không bị hư luôn mà nó tự phục hồi lại. Tụ foil không có tính năng này.

- Tụ gốm (ceramic): là loại tụ không phân cực tính. Tụ gốm được chế tạo gồm chất điện môi là gốm, tráng trên bề mặt nó lớp bạc để làm bản cực.

- Tụ mica: là loại tụ không phân cực tính. Tụ mica được chế tạo gồm nhiều miếng mica mỏng, tráng bạc, đặt chồng lên nhau hoặc miếng mica mỏng được xép xen kẻ với các miếng thiếc. Các miếng thiếc lẻ nối với nhau tạo thành một bản cực, Các miếng thiếc chẵn nối với nhau tạo thành một bản cực. Sau đó bao phủ bởi lớp chống ẩm bằng sáp hoặc nhựa cứng. Thường tụ mica có dạng hình khối chữ nhật.

Ngoài ra, còn có tụ dán bề mặt được chế tạo bằng cách đặt vật liệu điện môi gốm giữa hai màng dẫn điện (kim loại), kích thước của nó rất nhỏ. Mạng tụ điện (thanh tụ điện) là dạng tụ được nhà sản xuất tích hợp nhiều tụ điện ở bên trong một thanh (vỏ) để tiết kiệm diện tích. Người ta kí hịệu chân chung và giá trị của các tụ.

Hình . Hình dạng của một số loại tụ.

### 2.9. Cách đọc trị số điện dung

- Tụ có ghi số trên thân: .1 có nghĩa là tụ có điện dung C = 0,1 µF; .01 có nghĩa là tụ có điện dung C = 0,01 µF.

- Tụ có ghi số trên thân:103K có nghĩa là tụ có điện dung:  C = 10000 pF ± 10%.

Hai số đầu là số có nghĩa, số thứ ba chỉ số nhân. Chữ chỉ sai số: J = ± 5%. K = ± 10%, M = ± 20%.

- Tụ có ghi hai chữ số trên thân, ví dụ: 47/50 thì số đầu là điện dung, đơn  vị là pF, số thứ hai là trị số điện áp làm việc, đơn vị là volt.

- Tụ hóa: cực tính được ghi bằng dấu + hoặc dấu -. Đơn vị điện dung là microfarad, điện áp làm việc đơn vị là volt.

Ví dụ: trên thân tụ hóa ghi 2200µF25V có nghĩa là tụ có: C = 2200 µF, WV = 25 V Qui ước màu đối với tụ điện tương tự qui ước màu đối với điện trở.

Tụ điện gốm dạng hình ống có 5 vòng màu như nhau nhưng có vòng thứ năm cách xa hơn. Ý nghĩa các vòng màu: vòng thứ nhất, vòng thứ hai chỉ số tương ứng với màu, vòng thứ ba chỉ số nhân, vòng thứ tư chỉ sai số, vòng thứ năm chỉ đặc điểm riêng của nó.

Tụ điện gốm dạng hình ống có 4 vòng màu như nhau nhưng có vòng thứ năm rộng hơn. Ý nghĩa các vòng màu: vòng thứ nhất, vòng thứ hai chỉ số tương ứng với màu, vòng thứ ba chỉ số nhân, vòng thứ tư chỉ sai số, vòng thứ năm chỉ hệ số nhiệt độ.

Đặc biệt đối với tụ dán bề mặt có ba cách mã hóa thông dụng, cả ba đều dùng đơn vị pF.

- Hệ 33 kí hiệu chữ in hoa và thường: trên thân tụ ghi một kí hiệu và theo sau là số

(0 ÷ 9) chỉ số nhân.

|  |  | Kí hiệu |  |  | Số nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - – 1.0 - – 1.1 - – 1.2 - – 1.3 - – 1.5 - – 1.6 - – 1.8 | H – 2.0 J – 2.2 K – 2.4 a – 2.5 L – 2.7 - – 3.0 - – 3.3 | b – 3.5 P – 3.6 Q – 3.9 d – 4.0 R – 4.3 e – 4.5 S – 4.7 | f – 5. 0 T– 5.1 U– 5.6 m – 6.0 V – 6.2 W – 6.8 n – 7.0 | X– 7.5 t – 8.0 Y– 8.2 y – 9.0 Z – 9.1 | - = x1 - = x10 - = x100 - = x1000 - = x10000 - = x100000 … |

Ví dụ:

J3 = 2.2 x 1000 = 2200 pF

P2 = 3.6 x 100 = 360 pF

S1 = 4.7 x 10 = 47 pF

- Hệ 24 kí hiệu chữ in hoa: trên thân tụ ghi một kí hiệu và theo sau là số (1 ÷ 9) chỉ số nhân.

Ví dụ:

05 = 5 pF

82 = 82 pF

A1 = 10 x 10 = 100 pF

N3 = 33 x 1000 = 33000 pF

|  |  | Kí hiệu |  |  | Số nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - – 10 - – 11 - – 12 - – 13 - – 15 | - – 16 - – 18 - – 20 - – 22 - – 24 | - – 27 - – 30 - – 33 - – 36 - – 39 | - – 43 - – 47 T– 51 U– 56 V – 62 | W – 68 X– 75 Y– 82 y – 90 Z – 91 | - = x10 - = x100 - = x1000 - = x10000 - = x100000 … |

Lưu ý: với hệ này thì các giá trị nhỏ hơn 100 pF sẽ được ghi trực tiếp, các giá trị lớn hơn 100 pF được ghi bằng một chữ với một số.

- Hệ 24 kí hiệu chữ in hoa và số: trên thân tụ ghi một kí hiệu và số nhân được qui định bởi màu của kí hiệu đó.

|  |  | Kí hiệu |  |  | Số nhân (màu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - – 1.0 - – 1.1 - – 1.2 - – 1.3 - – 1.5 | - – 1.6 - – 1.8 - – 2.0 - – 2.2 - – 2.4 | - – 2.7 - – 3.0 - – 3.3 - – 3.6 - – 3.9 | - – 4.3 - – 4.7 X– 5.1 Y– 5.6 Z – 6.2 | 3 – 6.8 4– 7.5 7– 8.2 9 – 9.1 | cam = x1.0 đen = x10 lục = x100 lam = x1000 tím = x10000 đỏ = x100000 |

Ví dụ:

W màu cam = 4.7 x 1.0 = 4.7 pF

## 2.10. Ứng dụng

Tụ thường được dùng làm tụ lọc trong các mạch lọc nguồn, lọc chặn tần số hay cho qua tần số nào đó. Tụ có mặt trong mạch lọc thụ động, mạch lọc tích cực,….Tụ liên lạc để nối giữa các tầng khuếch đại. Tụ kết hợp với một số linh kiện khác để tao những mạch dao động,….Ngày nay còn có tụ nano để tăng dung lượng bộ nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu càng cao của con người.

## 3. Cuộn cảm

### 3.1. Cấu tạo – kí hiệu

Cuộn cảm (inductor) / cuộn dây (coil) là dây dẫn quấn nhiều vòng liên tiếp trên 1 cái lõi. Lõi của cuộn cảm có thể là một ống rổng (lõi không khí), sắt bụi hay sắt lá. Tùy theo loại lõi, cuộn cảm có các kí hiệu khác nhau:

lõi không khí                     lõi sắt bụi               lõi sắt lá

Hình. Kí hiệu của cuộn cảm.

### 3.2. Hệ số tự cảm

Hệ số tự cảm là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng từ trường của cuộn cảm.

Kí hiệu: L

Đơn vị đo: Henri (H)

Milihenri: 1 mH = 10-3 H

Microhenri: 1 H = 10-6 H

Hệ số tự cảm phụ thuộc vào số vòng dây, tiết diện, chiều dài và vật liệu làm lõi của cuộn cảm.

0 = 4 .10-7 H/m

r: hệ số từ thẩm tương đối của vật liệu làm lõi đối với  chân không

n: số vòng dây

S: tiết diện lõi (m2) L: chiều dài lõi (m) d: đường kính của lõi (m)

Mặt khác , hệ số tự cảm còn tính bởi công thức sau:

I: độ biến thiên dòng điện (A)

: độ biến thiên từ thông (Wb)

##  Năng lượng nạp vào cuộn cảm

Dòng điện chạy qua cuộn cảm tạo ra năng lượng trữ dưới dạng từ trường.

### 3.3. Mạch tương đương của cuộn cảm

Ngoài hệ số tự cảm L, một cuộn cảm thực tế còn có điện trở tổn hao (điện trở nối tiếp) RS, có khi kể đến điện dung kí sinh C như mạch tương đương ở hình trên.

RS 	L

C

RS 	L

(a)

(b)

Hình 2.27. Mạch tương đương chưa kể điện dung kí sinh (a), kể đến điện dung kí sinh (b).

Hệ số phẩm chất Q (Quality Factor):

RS: điện trở nối tiếp (Ω)

Cảm kháng là đại lượng đặc trưng cho sức cản điện của cuộn cảm.

XL: cảm kháng (Ω)

XL = ωL = 2πfL

ω: tần số góc (rad/s)  L: hệ số tự cảm (H)  f: tần số (Hz)

### 3.4. Hiện tượng tự cảm

Nếu dòng điện I chạy trong một cuộn cảm thay đổi theo thời gian, thì cuộn cảm sẽ tự cảm ứng và sinh ra một sức điện động cảm ứng.

I: độ biến thiên dòng điện (A)

: độ biến thiên từ thông (wb)

t: khoảng thời gian biến thiên (s)

L: hệ số tự cảm (H)

e: sức điện động cảm ứng (V)

n: số vòng dây quấn của cuộn cảm.

Sức điện động cảm ứng sinh ra dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.

### 3.5. Hỗ cảm

Khi có hai hay nhiều cuộn cảm thì sự thay đổi dòng điện trong một cuộn cảm sẽ làm từ thông thay đổi, các cuộn cảm còn lại phản ứng bằng cách sinh ra các sức điện động cảm ứng. Khi đó người ta gọi là có hiện tượng hỗ cảm giữa các cuộn cảm.

Kí hiệu: M

Đơn vị đo: Henri (H)

Ví dụ: có hai cuộn cảm L1, L2 đặt gần nhau. Khi dòng qua L1 thay đổi, từ trường sinh ra từ cuộn L1 làm ảnh hưởng đến cuộn L2 và ngược lại. Như vậy đã có hiện tượng hỗ cảm giữa hai cuộn cảm L1, L2. Hệ số hỗ cảm:

L1, L2: hệ số tự cảm (H)

M: hệ số hỗ cảm (H)

K: hệ số liên kết (hệ số ghép), 0 ≤ K ≤ 1

Hệ số K tùy thuộc cách ghép. Nếu hai cuộn dây cùng quấn trên một lõi từ thì K = 1; hai cuộn dây đặt xa nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau hay có chắn từ ở giữa hay đặt thẳng góc với nhau thì K = 0.

### 3.6. Cách mắc cuộn cảm

- Mắc nối tiếp

L1 	L2 	Ltđ

<=>

Ltđ = L1 + L2

Hình. Cuộn cảm mắc nối tiếp

- Mắc song song

L1

L

2

Ltđ

<=>

Hình.Cuộn cảm mắc song song

### 3.7. Hiện tượng nạp – xả của cuộn cảm

1

2

V

DC

+

Xét mạch, giả sử cuộn cảm chưa tích trữ năng lượng điện. Bật khóa K sang vị trí số 1 cuộn cảm phát sinh sức điện động cảm ứng bằng nguồn VDC nhưng ngược dấu để chống lại dòng K R điện do nguồn VDC cung cấp, do đó lúc đầu dòng

điện chạy qua cuộn cảm L bằng không. Sau đó dòng điện qua cuộn cảm tăng lên theo biểu thức sau:  Hình 2.30. Mạch khảo sát hiện tượng nạp - xả của cuộn cảm.

 là thời hằng nạp – xả của cuộn cảm.

t

V

L

)

t

(

/

I

L

)

t

(

63



86



95



98



99



37



14



5



2



1



Ngược với dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm lúc đầu bằng nguồn VDC nhưng sau đó giảm dần theo biểu thức:

t

vL(t) VDCeτ            (2.40)

Sau thời gian 5 thì cuộn cảm xem như được nạp đầy, nếu không có tác động khác thì hiện tượng vẫn không thay đổi.

Khi cuộn cảm nạp đầy ta bật khóa K

sang vị trí số 2. Dòng điện xả được thay 0                      2         3          4        5    đổi theo hàm số mũ:  Hình 2.31. Đặc tuyến  nạp của cuộn cảm.

Trong quá trình xả năng lượng điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm thay đổi theo biểu thức:

Sau thời gian 5 thì cuộn cảm sẽ xả hết năng lượng điện đã tích trữ của nó.

### 3.8. Phân loại – ứng dụng

Có nhiều cách phân loại cuộn cảm:

Phân loại theo kết cấu: cuộn cảm 1 lớp, cuộn cảm nhiều lớp, cuộn cảm có lõi không khí, cuộn cảm có lõi sắt bụi, cuộn cảm có lõi sắt lá…

Phân loại theo tần số làm việc: cuộn cảm âm tần, cuộn cảm cao tần.

Cuộn cảm 1 lớp lõi không khí: gồm một số vòng dây quấn vòng nọ sát vòng kia hoặc cách nhau vài lần đường kính sợi dây. Dây có thể cuốn trên khung đỡ bằng vật liệu cách điện cao tần (gốm; thủy tinh; nhựa…) hay nếu cuộn cảm đủ cứng thì có thể không cần khung đỡ mà chỉ cần hai nẹp giữ hai bên. Loại dây sử dụng: dây đồng thường (f > 50 MHz) hay dây Litz (f < 2 MHz).

Cuộn cảm nhiều lớp lõi không khí: khi trị số cuộn cảm lớn, cần có số vòng dây nhiều, nếu quấn một lớp thì chiều dài cuộn cảm quá dài và điện dung kí sinh quá lớn. Để kích thước hợp lí và giảm được điện dung kí sinh, người ta quấn các vòng của cuộn cảm thành nhiều lớp chồng lên nhau theo kiểu tổ ong (kiểu toàn dụng tiến).

Cuộn cảm có lõi sắt bụi (bột sắt từ): để rút ngắn kích thước của hai loại trên bằng cách lồng vào giữa nó một lõi ferit. Thân lõi có răng xoắn ốc. Hai đầu có khía 2 rãnh. Người ta dùng một cái quay vít nhựa để điều chỉnh lõi lên xuống trong lòng cuộn cảm để tăng hay giảm trị số điện cảm của cuộn cảm.

Hình dáng lõi có dạng hình trụ hay hình xuyến. Tần số làm việc:100 kHz – 100 MHz.

Cuộn cảm có lõi sắt miếng (sắt lá): dùng dây đồng tráng men cách điện, được quấn thành từng lớp đều đặn, vòng nọ sát vòng kia, lớp nọ sát lớp kia bằng một lượt giấy bóng cách điện. Lõi từ là các lá thép Si, thép Si hạt định hướng. Hình dáng lõi: dạng chữ E, I, U, T, ….Mỗi lá thép được cách điện bởi lớp phủ rất mỏng oxit sắt, thép Si hoặc varnis. Vật liệu cách điện làm tăng điện trở trong phần cắt ngang của lõi để giảm dòng điện xoáy nhưng vẫn cho phép mật độ từ thông cao qua lõi.

Hình. Một số dạng cuộn cảm.

Hiện nay, nhà sản xuất đã chế tạo nhiều loại cuộn cảm có sẳn dưới dạng linh kiện dự trữ để ta có thể dùng ngay hoặc để đáp ứng nhu cầu riêng ta thiết kế quấn dây, chọn lõi cho cuộn cảm. Sau đây là ba cách quấn dây để tham khảo, cách quấn hình (c) có điện dung kí sinh nhỏ hơn hai cách kia.

Cuộn cảm được ứng dụng làm micro điện động, loa điện động, rờle, biến áp, cuộn dây trong đầu đọc đĩa,….Trong mạch điện tử, cuộn cảm có thể ở mạch lọc nguồn, mạch lọc tần số, mạch dao động cộng hưởng, mạch tạo (chỉnh sửa) dạng sóng, dạng xung,…

## 4. Biến thế

### 4.1. Khái niệm

Biến thế (transformer) là dụng cụ dùng để biến đổi điện áp hay dòng điện xoay chiều nhưng vẫn  giữ nguyên tần số.

### 4.2. Cấu tạo – kí hiệu

Cấu tạo và hình dạng của biến thế . Biến thế gồm 2 cuộn dây đồng tráng men cách điện quấn trên một lõi thép từ khép kín: cuộn nhận điện áp vào gọi là cuộn sơ cấp, cuộn cho lấy điện áp ra là cuộn thứ cấp. Lõi từ không phải là một khối sắt mà gồm nhiều lá sắt mỏng ghép song song cách điện nhau để tránh dòng điện xoáy

(Foucoult) làm nóng biến thế.

Ngoài ra, lõi của biến thế có thể là sắt bụi hay không khí.

Cuon  thu cap

I 2

Cuon so cap I 1

Hình. Cấu tạo của biến thế.

Kí hiệu của biến thế.

(a) 	(b) 	(c)

Hình. Kí hiệu biến thế lõi không khí (a), lõi sắt bụi (b), lõi sắt lá (c).

### 2.4.3. Nguyên lý hoạt động

V

1

V

2

I

1

I

2

Hình. Cấu tạo của biến thế.

Khi cho dòng điện xoay chiều có điện thế V1 vào cuộn sơ cấp, dòng điện I1 sẽ tạo ra từ trường biến thiên chạy trong mạch từ và sang cuộn dây thứ cấp, cuộn thứ cấp nhận được từ trường biến thiên sẽ làm từ thông qua cuộn dây thay đổi, cuộn thứ cấp cảm ứng cho ra dòng điện xoay chiều có điện thế V2.

N1: số vòng dây của cuộn sơ cấp.

N2: số vòng dây của cuộn thứ cấp.

V1: điện áp vào hai đầu cuộn sơ cấp.

V2: điện áp lấy ra ở hai đầu cuộn thứ cấp.

: độ biến thiên từ thông (wb) t: khoảng thời gian biến thiên (s) 2.4.4. Các công thức của biến thế

| Tỉ lệ về điện thế |
| --- |
| Tỉ lệ dòng điện: |  |
| Tỉ lệ về công suất: |
| Lí tưởng ta có: |
| Thực tế: P2<P2 |
| Hiệu suất: |
| Tỉ lệ về tổng trở: |

### 4.5. Phân loại - ứng dụng

Dựa theo tần số làm việc: biến thế âm tần, biến thế trung tần, biến thế cao tần.

Dựa theo cấu tạo: biến thế có lõi sắt lá, biến thế có lõi sắt bụi, biến thế có lõi không khí,…

Dựa theo mục đích sử dụng: biến thế nguồn, biến thế loa, biến thế xuất âm, biến thế xung, biến thế đảo pha,…

Ứng dụng chủ yếu của biến thế là làm thay đổi điện thế, dòng điện theo yêu cầu thực tế.

Biến thế cộng hưởng là biến thế cao tần, cuộn sơ cấp hoặc cuộn thứ cấp được mắc song song với một tụ điện, hình thành mạch cộng hưởng. Nếu cả hai cuộn đều có mắc tụ điện thì ta có biến thế cộng hưởng kép. Lõi của biến thế cộng hưởng làm bằng ferrite có thể điều chỉnh được. Một số biến thế cộng hưởng dùng ở tần số cao hơn có lõi không khí.

Hình . Hình dạng của biến thế.

Bài tập

Bài tập ví dụ 1:

- Đọc số điện trở : vòng 1 vàng. Vòng 2 tím vòng 3 cam , vòng 4 nhủ vàng

- Đọc số điện trở: vòng 1 đỏ , vòng 2 tím , vòng 3 vàng, vòng 4 đỏ , vòng 5 nâu

- Đọc số điện trở : vòng 1 trắng , vàng 2 tím , vòng 3 vàng, vòng 4 đỏ , vòng 5 đỏ

Giải

- 47×103= 47000

= 47 K

Sai số 5%

- 274×102 = 27400

= 27,4 K

Sai số 1%

- 974×102 = 97400

= 97,4 K

Sai số 2%