Chương trình môn học Cơ sở kỹ thuật điện

Là môn học cơ sở cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về điện để có thể tiếp thu nội dung các kiến thức chuyên môn phần điện trong các môn học chuyên môn của chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học cùng với các môn Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật…

Cơ sở kỹ thuật điện là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Việc học tập tốt môn học này giúp học sinh, sinh viên có điều kiện để tiếp thu nội dung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn phần điện của nghề tiếp theo.

Mục tiêu của môn học:

Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.  Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí ;

Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

Chương 1 : Mạch điện một chiều

-1.0.Khái niệm dòng 1 chiều:

Dòng điện một chiều được xem là dòng chuyển động của các hạt electron mang điện chạy theo chiều chuyển động của các loại điện tử tự do. Dòng điện một chiều được sản sinh từ các nguồn như pin, tế bào năng lượng mặt trời. Ngoài ra, dòng điện này có thể di chuyển trong vật dẫn cũng như dây điện hoặc trong những vật liệu bán dẫn khác, kể cả các vật liệu cách điện và môi trường chân không.

-1.1. Định nghĩa dòng điện – Chiều dòng điện

* Định nghĩa:

Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của lực điện trường

* Chiều dòng điện:

Được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương

-1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

* Dòng điện trong kim loại:

Ở điều kiện bình thường trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do, chúng chuyển động hỗn loạn và không tạo ra dòng điện. Khi đặt kim loại trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường các điện tử tự do chuyển động về hướng cực dương tạo thành dòng điện

* Dòng điện trong dung dịch điện ly:

Ở điều kiện bình thường trong dung dịch điện ly luôn tồn tại các ion dương và ion âm. Khi đặt dung dịch điện ly trong điện trường, các iôn dương sẽ chuyển động về hướng cực âm cùng chiều với chiều quy ước của dòng điện, ngược lại các iôn âm chuyển động về hướng cực dương ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

Như vậy dòng điện trong dung dịch điện ly là dòng các ion chuyển động có hướng.

* Dòng điện trong không khí:

Ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện tốt. Nếu vì lý do nào đó trong không khí xuất hiện các điện tử tự do và không khí được đặt trong điện áp đủ lớn để các điện tử tự do có thể bắn phá được các nguyên tử khí, không khí bị ion hoá. Dưới tác dụng của lực điện trường các ion và các điện tử tự do chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.

Vậy dòng điện trong chất khí là dòng các ion dương chuyển động theo chiều quy ước của dòng điện và dòng các ion âm và các điện tử tự do chuyển động ngược chiều quy ước của dòng điện.

1.3. Cường độ dòng điện:

Cường độ dòng điện là lượng điện tích chuyển dịch qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

(1-1)

Cường độ dòng điện ký hiệu là I, đặc trưng cho độ lớn của dòng điện, ta có biểu thức:

Trong đó: q là lượng điện tích chuyển dịch qua tiết dây dẫn trong thời gian t.

(1-2)

Nếu lượng điện tích chuyển dịch qua tiết diện dây dẫn thay đổi theo thời gian ta có cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian, ký hiệu là i. Khi đó ta có:

Trong đó: dq là lượng điện tích qua tiết diện dây dẫn trong thời gian rất nhỏ dt.

Đơn vị của điện tích q là Culông (C), của thời gian t là giây (s) thì đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A).

Bội số của Am pe là:  kilô Ampe ( kA ): 1kA = 103A.

Ước số của Ampe là: mili Ampe ( mA ) và micro Ampe ( A ): 1mA = 10-3A; 1A = 10-6A.

Sự di chuyển của điện tích trong dây dẫn theo một hướng nhất định với tốc độ không đổi tạo thành dòng điện không đổi hay dòng điện một chiều, ta có định nghĩa: Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi theo thời gian. 	Dòng điện một chiều có cả trị số không đổi theo thời gian gọi là dòng điện không đổi.

Dòng điện có cả chiều hoặc trị số thay đổi theo thời gian gọi là dòng điện biến đổi. Dòng điện biến đổi có thể là dòng điện không chu kỳ hoặc dòng điện có

i

chu kỳ.

Trên hình 1-1a biểu diễn dòng điện không đổi, hình 1.1b là dòng điện biến đổi không chu kỳ kiểu tắt dần, hình 1.1c là dòng điện biến đổi kiểu chu kỳ và hình 1.1d là dòng điện biến đổi theo chu kỳ có dạng hình sin.

i = f(t)

t

t

i

i= f(t)

a.						b.

i

t

i

t

c.						d.

1.4. Mật độ dòng điện:

Cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích tiết diện dây dẫn được gọi là mật độ dòng điện, ký hiệu là  (đen ta), ta có:

Ở đây S là diện tích tiết diện dây dẫn. Đơn vị mật độ dòng điện là A/m2,

nhưng do đơn vị này qua nhỏ nên thực tế thường dùng đơn vị A/cm2 hoặc A/mm2. Trong một đoạn dây dẫn cường độ dòng điện là như nhau tại mọi tiết diện nên ở chỗ nào tiết diện dây dẫn nhỏ mật độ dòng điện sẽ lớn.

1.5. Điện trở vật dẫn:

Dòng điện là dòng điện tích chuyển động có hướng, vì vậy khi chuyển động trong vật dẫn chúng sẽ bị va chạm vào các nguyên tử, phân tử làm chuyển động của chúng chậm lại. Đó chính là bản chất của điện trở vật dẫn với dòng điện.

+ Với vật dẫn có tiết diện nhỏ các điện tích trong quá trình dịch chuyển sẽ bị va chạm càng nhiều nên điện trở vật dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện vật dẫn;

+ Với dây dẫn càng dài sự dịch chuyển của điện tích càng gặp cản trở nên điện trở vật dẫn tỷ lệ với chiều dài dây dẫn;

+ Với vật dẫn có mật độ điện tử tự do càng lớn thì nó dẫn điện càng tốt vì có càng nhiều điện tích tham gia vào qua trình dịch chuyển tạo nên dòng điện tức là điện trở suất của vật dẫn  nhỏ, điện dẫn suất  lớn hay điện trở vật dẫn phụ thuộc vào bản chất vật liệu làm nên vật dẫn

Tóm lại ta có: Điện trở của một vật dẫn tỷ lệ với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào vật liệu làm vật dẫn đó.

hay

Ta có biểu thức:

Trong đó:

R = điện trở vật dẫn, đơn vị đo là Ôm ().

l = chiều dài vật dẫn, đơn vị đo là mét (m).

S = tiết diện vật dẫn, đơn vị đo là m2. Khi đó đơn vị của điện trở suất  là

Trong thực tế do tiết diện vật dẫn S thường tính theo mm2 nên đơn vị của  là

* Sự phụ thuộc của điện trở vật dẫn vào nhiệt độ:

Khi nhiệt độ tăng, các phân tử và nguyên tử tăng cường mức độ chuyển động nhiệt làm cho các điện tích bị va chạm nhiều hơn trong quá trình chuyển động do đó tốc độ của chúng giảm đi hay điện trở của vật dẫn  tăng lên theo nhiệt độ.

Trong phạm vi từ 0  1000C , đa số các kim loại đều có độ tăng điện trở r tỷ lệ với độ tăng nhiệt độ  =  - 0.

Gọi r0 và r là điện trở tương ứng với nhiệt độ ban đầu 0 và nhiệt độ đang xét , ta có:

Từ đó ta có:

Hệ số  được gọi là hệ số nhiệt điện trở của vật liệu, đo bằng độ tăng tương đối của điện trở khi nhiệt độ biến thiên 10C.

Đối với dung dịch điện phân khi nhiệt độ tăng lên làm tăng độ phân ly làm cho mật độ các phần tử mang điện tăng lên, điện trở của chúng vì vậy lại giảm đi.

1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài:

Muốn các điện tích chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện thì ta phải duy trì điện trường trong vật dẫn. Như vậy điều kiện để duy trì dòng điện là phải duy trì hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2. CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN:

2.1. Định nghĩa mạch điện:

Mạch điện là tập hợp tất cả các thiết bị cho dòng điện chạy qua. Các thiết bị lẻ nối với nhau cho dòng điện đi qua gọi là các phần tử của mạch điện.

Một mạch điện gồm các phần tử cơ bản là nguồn điện, vật tiêu thụ điện, vật dẫn điện, và các phần tử khác là thiết bị đo lường, đóng cắt, bảo vệ, …

2.2. Các phần tử mạch điện:

* Nguồn điện:

Là thiết bị để biến đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện như:   - Biến cơ năng thành điện năng ở máy phát điện

- Biến nhiệt năng thành điện năng ở nhà máy thuỷ điện

- Biến hoá năng thành điện năng ở pin và ắc quy

- Biến quang năng thành điện năng như ở pin mặt trời …

Trên sơ đồ điện nguồn điện được biểu thị bằng một sức điện động (viết tắt là s.đ.đ) ký hiệu là E, có chiều đi từ cực âm (-) về cực dương (+)  nguồn và một điện trở trong của nguồn ký hiệu là r0.

* Dây dẫn:

Dùng để truyền tải năng lượng điện từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ, trên sơ đồ được biểu thị bằng một điện trở dây ký hiệu là rd.

* Thiết bị tiêu thụ điện:

Là thiết bị để biến năng lượng điện thành năng lượng khác như:

- Biến điện năng thành cơ năng như ở động cơ điện;

- Biến điện năng thành quang năng như ở bóng đèn;

- Biến điện năng thành nhiệt năng như ở các lò điện …

Trên sơ đồ chúng được biểu thị băng một điện trở, ký hiệu là R

* Các thiết bị khác: Gồm

- Thiết bị để đóng cắt như aptômát, cầu dao, máy cắt điện…

- Thiết bị để đo lường như Ampemét, Vôn mét, công tơ điện …

- Thiết bị để bảo vệ như cầu chì, aptômát, rơle nhiệt…

A

r0

rd

E

R

Ta có sơ đồ điện đơn giản như sau :

2.3. Kết cấu của mạch điện: Gồm có

- Nhánh: là phần đoạn mạch chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua.

- Nút: là điểm nối chung của ít nhất ba nhánh trở lên.

- Vòng: tập hợp các nhánh tạo thành vòng kín gọi là vòng.

Mạch điện không có điểm nút gọi là mạch điện không phân nhánh. Mạch không phân nhánh cường độ dòng điện như nhau tại mọi phần tử của mạch điện Mạch điện có điểm nút gọi là mạch điện phân nhánh .

r0

rd

E

R1

R2

R3

3. CÁCH GHÉP NGUỒN MỘT CHIỀU:

Nguồn điện hoá học như pin hay ắc quy thường có điện áp thấp và khả năng cung cấp dòng điện cũng nhỏ, một phần tử nguồn không đủ thoả mãn yêu cầu của phụ tải, vì vậy ta thường phải ghép nhiều phần tử nguồn thành bộ nguồn. Ở đây ta chỉ xét việc đấu các phần tử nguồn giống nhau (có cùng s.đ.đ và điện trở trong) thành bộ.

3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ:

* Cách đấu:

Ta đấu liên tiếp cực âm của phần tử nguồn thứ nhất với cực dương của phần tử nguồn thứ hai, cực âm của phần tử nguồn thứ hai với cực dương của phần tử nguồn thứ ba….Ta có bộ nguồn có cực dương trùng với cực dương phần tử thứ nhất, cực âm trùng với cực âm phần tử nguồn cuối cùng

R

E, r0

+

-

Gọi: 	- s.đ.đ của mỗi phần tử nguồn là Eft, của bộ nguồn là E

- điện trở trong của mỗi phần tử nguồn là rft, của bộ nguồn là r0

Kết quả ta được :

- S.đ.đ của cả bộ nguồn là: E = n.Eft

- Điện trở trong của cả bộ nguồn là r0 = n.rft

Trong đó n là số phần tử bộ nguồn mắc nối tiếp. Khi biết điện áp yêu cầu của tải là U ta có thể xác định được n theo biểu thức :

- Dòng điện qua bộ nguồn cũng là dòng điện qua mỗi phần tử nên dung lượng của bộ nguồn bằng dung lưọng của mỗi phần tử.

3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ:

* Cách đấu:

Các cực dương của các phần tử nguồn đấu với nhau, các cực âm đấu với nhau tạo thành cực dương và cực âm bộ nguồn

* Kết quả:

S.đ.đ của bộ nguồn cũng là s.đ.đ của mỗi phần tử:

E = Eft

Điện trở trong của bộ nguồn là các điện trở trong của m phần tử đấu song song: 					r0 = rft / m

Dòng điện qua bộ nguồn bằng tổng dòng điện qua mỗi phần tử:

I = m.Ift

Khi biết dòng điện tải yêu cầu là I ta có thể tính được số phần tử nguồn cần phải đấu song song là:

Trong đó Iftcf là dòng điện lớn nhất cho phép qua mỗi phần tử.

Dung lượng của bộ nguồn bằng tổng dung lượng của các phần tử

E, r0

+

-

R

3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện:

* Cách đấu:

Ta đấu song song m nhóm phần tử nguồn với nhau, trong đó mỗi nhóm có n phần tử nguồn đấu nối tiếp (hình 1.6). Như vậy ta được bộ nguồn có các tính chất của cả cách đấu song song và nối tiếp như:

S.đ.đ của bộ nguồn: 			E = n.Eft.

Dòng điện của cả bộ nguồn là: 		I = m.Ift

Điện trở trong của cả bộ nguồn là:

+

-

E, r0

R

* Ví dụ 1.1:

Xác định số ắc quy cần phải đấu thành bộ để cấp cho tải là đèn chiếu sáng sự cố có công suất P = 2000W, điện áp U = 120V. Biết mỗi ắc quy có Eft = 6V, dòng điện cho phép lớn nhất là Iftcf = 6A

Giải: Dòng điện định mức tải là:

Do cả điện áp và dòng điện tải yêu cầu đều lớn hơn dòng điện và s.đ.đ của 1 phần tử nguồn nên ta phải đấu hỗn hợp các phần tử nguồn thành bộ

Số phần tử đấu nối tiếp là:

Ta lấy n = 20.

Số nhóm đấu song song là :

Ta lấy m = 3.

Số phần tử ắc quy của cả bộ là: n.m = 20.3 = 60

Bài tập ví dụ về mạch điện 1 chiều:

2.1/Bài tập VD1

Câu1 :Xác định số ắc quy cần phải đấu thành bộ để cấp cho tải là đèn chiếu sáng sự cố có công suất P = 2000W, điện áp U = 120V. Biết mỗi ắc quy có Eft = 6V, dòng điện cho phép lớn nhất là Iftcf = 6A

2.2/Giải

Do cả điện áp và dòng điện tải yêu cầu đều lớn hơn dòng điện và s.đ.đ của 1 phần tử nguồn nên ta phải đấu hỗn hợp các phần tử nguồn thành bộ

Số phần tử đấu nối tiếp là:

Ta lấy n = 20.

Số nhóm đấu song song là :

Ta lấy m = 3.

Số phần tử ắc quy của cả bộ là: n.m = 20.3 = 60.

2.3/ Bài tập VD2

Câu  2 :Một mạch điện có điện áp U = 220V cung cấp cho tải có điện trở R = 25 trong thời gian 3h. Tính công suất của tải, điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả biết giá tiền điện là 2500đ/kWh.

2.4/ Giải:

Theo định luật Ôm trên một đoạn mạch ta có cường độ dòng điện chạy qua tải là:

Công suất của tải là:

P = U.I = 220. 8,8 = 1936W

Điện năng tiêu thụ:

A = P.t = 1936.3 = 5 808Wh = 5,808kWh

Tiền điện phải trả là:

5,808 x 2500 = 14 520đ