Nội dung chính:

#### 1. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BA PHA:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện ba pha

  - 1.1. Định nghĩa:

Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau tạo thành một hệ thống năng lượng chung, trong đó s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin, cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kỳ.

- Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha

- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha

- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xứng hay cân bằng

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

1.2. Nguyên lý máy phát điện ba pha:

a. Cấu tạo: Gồm các phần chính sau (hình 5.1)

Hình 5.1

- Phần ứng: Là dây quấn ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trong rãnh của lõi thép stato, lệch nhau trong không gian 1200, gọi là các cuộn dây pha.

Đầu các cuộn dây ký hiệu bằng các chữ A, B, C. Cuối các cuộn dây ký hiệu là X, Y, Z.

- Phần cảm: là các cực từ đặt trên rôto. Mặt cực từ được chế tạo sao cho từ thông phân bố dọc khe hở không khí giữa rôto và stato biến đổi theo quy luật hình sin. Trên cực từ có các cuộn dây kích từ để luyện từ cho phần cảm

a. Nguyên lý làm việc:

Khi rôto quay từ thông phần cảm lần lượt cắt qua các cuộn dây pha cảm ứng trong các cuộn dây đó các s.đ.đ. Các cuộn dây đặt lệch nhau một phần ba vòng tròn nên s.đ.đ cảm ứng trong đó cũng lệch nhau một phần ba chu kỳ. do các cuộn dây có cấu tạo giống hệt nhau nên s.đ.đ của chúng là đối xứng (hình 5.2).

1.3. Biểu thức s.đ.đ ba pha:

Nếu coi góc pha đầu của pha A là a = 0  thì biểu thức s.đ.đ các pha là:

ea = Emsin t

eb = Emsin( t – 1200 ) = Emsin( t – 2/3 )

ec = Emsin( t – 2400 ) = Emsin( t – 4/3 )

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ:

Từ biểu thức s.đ.đ ba pha ta có đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ như hình

5.2.

Hình 5.2

2. ĐỊNH NGHĨA CÁC LƯỢNG DÂY - PHA TRONG MẠCH BA PHA:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha, các khái niệm dây, pha

2.1. Cách nối mạch điện ba pha:

- Để năng lượng ba pha từ máy phát đến nơi tiêu thụ ta có thể nối riêng rẽ từng pha tạo thành hệ ba pha sáu dây (hình 5.3).

- Thực tế do đặc điểm của hệ ba pha, ta có thể thay hệ ba pha sáu dây bằng bốn dây hay ba dây, sẽ tiết kiệm được dây dẫn.

Hình 5.3

2.2. Các định nghĩa: Hình 5.4a

a. Điện áp pha:

Ký hiệu uf, là điện áp ở hai đầu cuộn dây pha, đó cũng chính là điện áp giữa mỗi dây pha với dây trung tính, ta có:

ufA = A - X = A - 0 = uA.

ufB = B - Y = B - 0 = uB.

ufC = C - Z = C - 0 = uC.

b. Điện áp dây:

Ký hiệu là ud, là điện áp giữa hai đầu dây pha, ta có:

uAB = A - B

uBC = B - C

uCA = C - A

c. Dòng điện pha:

Là dòng điện đi trong các cuộn dây pha, ký hiệu là iP

d. Dòng điện dây:

Là dòng điện đi trong các dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C, ký hiệu id

e. Dòng điện trung tính:

Các điểm cuối của ba cuộn dây là X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không, ký hiệu là 0. Dây dẫn nối với điểm 0 gọi là dây trung tính. Dòng điện đi trong dây trung tính gọi là dòng điện trung tính, ký hiệu là i0.

Hình 5.4

3. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN THÀNH HÌNH SAO:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối sao.

3.1. Cách nối:

- Nối ba điểm cuối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không.

- Ba đầu A, B, C được nối với dây dẫn đưa đến hộ tiêu thụ, gọi là các dây pha.

3.2. Quan hệ giữa các lượng dây – pha:

* Dòng điện:

Ta thấy dòng điện đi trong các cuộn đây pha là if cũng đồng thời là dòng điện đi trong các dây dẫn (id), nghĩa là dòng điện pha bằng dòng điện dây.

ifA = idA;    ifB = idB;    ifC = idC

* Điện áp:

Ta có điện áp dây:

uAB = A - B = ( A - 0 ) - ( B - 0 ) = uA – uB

Tương tự ta có:

uBC = uB – uC;    uCA = uC – uA.

Ta vẽ được đồ thị véc tơ như hình 5.4b

Từ đồ thị véc tơ ta thấy:

+ Về góc pha: điện áp dây vượt trước điện áp pha tương ứng một góc 300

+ Về trị số: xét tam giác vuông OAM có môt góc nhọn là 300 nên là một nửa của tam giác đều, ta có:

Nghĩa là trong hệ ba pha đấu sao đối xứng, điện áp dây vượt trước điện áp pha 300 và có trị số bằng căn ba lần điện áp dây.

4. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN HÌNH TAM GIÁC:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối tam giác.

Cách nối:

Nối lần lượt đầu cuối cuộn pha A với đầu đầu cuộn pha B, cuối cuộn pha B với đầu cuộn pha C, cuối cuộn pha C với đầu cuộn pha A. Ba điểm nút lấy ra thành ba pha. Như vậy, cách đấu này tạo thành tam giác kín, không có điểm trung tính, ba điểm lấy ra ngoài thành ba pha A, B, C ( hình 5.5a).

Hình 5.5

S.đ.đ tổng trong mạch vòng:

e = eA + eB + eC

Nếu s.đ.đ ba pha là đối xứng thì:

e = eA + eB + eC = Emsint + Emsin( t – 1200 ) + Emsin( t – 2400 ) = 0

Hay theo đồ thị véc tơ:

E = EA + EB + EC = 0 (hình 5.5b)

Như vậy nếu s.đ.đ ba cuộn dây là đối xứng thì s.đ.đ tổng trong mạch vòng tam giác bằng không, không có dòng điện chạy quẩn trong mạch vòng. Vì vậy vẫn cho phép đấu cuộn dây máy phát hình tam giác.

Nếu s.đ.đ ba pha không đối xứng thì s.đ.đ tổng trong vòng tam giác khác không, sẽ có dòng điện lớn chạy trong mạch vì tổng trở của ba cuộn dây rất nhỏ, gây nguy hiểm cho cuộn dây.

5. PHỤ TẢI BA PHA NỐI HÌNH SAO:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối sao.

5.1 Mạch ba pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể:

Giả sử ta có tải ba pha tổng trở lần lượt là ZA, ZB, ZC đấu hình sao, nguồn cung cấp đấu sao như hình 5.6.

Hình 5.6

- Điện áp đặt vào mỗi pha phụ tải là điện áp pha và bằng điện áp pha của nguồn:

UA = U’A;    UB = U’B;    UC = U’C

- Dòng điện chạy trong các dây pha là: IA, IB, IC, dòng điện chạy trong dây

trung tính là IN, áp dụng định luật Ôm cho từng pha ta có:

IA = UA / ZA  ; IB = UB / ZB  ; IC = UC / ZC .

Áp dụng định luật Kiếchốp cho điểm trung tính ta có (Trị số tức thời):

iN  = iA + iB + iC

Nghĩa là dòng điện chạy trong dây trung tính bằng tổng dòng điện ba pha. Nếu dòng điện ba pha là đối xứng thì dòng điện trong dây trung tính bằng không.

Thực tế dòng điện ba pha gần đối xứng nên dòng điện dây trung tính bé nên tiết diện dây trung tính thường nhỏ hơn tiết diện các dây pha.

- Công suất tác dụng các pha:

PA = UAIAcosA ; PB = UBIBcosB; PC = UCICcosC

- Công suất phản kháng các pha:

QA = UAIAsinA ; QB = UBIBsinB; QC = UCICsinC;

- Công suất biểu kiến các pha:

SA= √P2A + Q2A ; SB= √P2B + Q2B; SC= √P2C + Q2C

- Công suất chung ba pha bằng tổng công suất ba pha :

P3p = PA + PB + PC ; Q3p = QA + QB + QC ; S3p = SA + SB + SC

5.2. Mạch ba pha đấu sao đối xứng:

Khi s.đ.đ.nguồn là đối xứng và tải ba pha là đối xứng (ZA = ZB = ZC) thì dòng điện ba pha là đối xứng:

iA= Imsint;  iB = Imsin( t – 1200 ); iC = Imsin( t – 2400 );

Dòng điện trong dây trung tính bằng không (Dạng tức thời):

iN = iA + iB + iC = 0

Như vậy trong trường hợp này dây trung tính không cần thiết có thể bỏ đi

(hình 5.7).

Việc tính toán mạch ba pha đối xứng có thể tính từ một pha rồi suy ra các pha còn lại.

Điện áp dây pha: Uf = Ud / 3;

Uf

Uf

Hình 5.7

Dòng điện dây bằng dòng điện pha:

Góc lệch pha  giữa dòng điện và điện áp:

tg = x/r ; cos = r/z ; sin = x/z ;

Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến mỗi pha:

Pf = UfIf cosf ; Qf = UfIf sinf ; Sf = UfIf

Công suất chung ba pha bằng công suất một pha nhân ba.

* Ví dụ 5.1:

Ba cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn có r = 8, x = 6 nối vào nguồn điện ba pha đối xứng có Ud = 220V. Tính dòng điện Ip , Id , P3p , Q3p , S3p , cos khi ba cuộn dây nối hình sao.

Giải:

Tổng trở mỗi pha phụ tải là:

Điện áp đặt lên mỗi pha phụ tải là:

6. TẢI BA PHA NỐI TAM GIÁC ĐỐI XỨNG:

* Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối tam giác cân bằng.

Nếu điện áp đặt vào ba pha là đối xứng và tải ba pha giống nhau ZAB = ZBC  = ZCA thì dòng điện tải ba pha cũng là đối xứng. Ta có đồ thị véc tơ vẽ trên hình 5.8.

Từ đồ thị ta thấy: Dòng điện dây chậm sau dòng điện pha tương ứng một góc là 300 và trị số là:

Hình 5.8

Việc tính mạch điện ba pha đấu tam giác đối xứng ta tính một pha rồi suy ra kết quả của các pha còn lại .

Điện áp pha: 			Uf = Ud

Dòng điện pha: 			If = Uf / Z

Công suất tác dụng ba pha: 	P3p = 3UfIfcos = 3 UdIdcos, với góc  là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp pha.

Công suất phản kháng ba pha: 	Q3p = 3UfIfsin = 3 UdIdsin

Công suất biểu kiến ba pha: 	S3p = 3UfIf = 3 UdId

* Ví dụ 5.2:

Giả thiết như ví dụ 5.1 với ba cuộn dây nối tam giác.

Giải:

Do ba cuộn dây nối tam giác nên Up = Ud = 220V.

Dòng điện chạy qua cuộn dây là dòng điện pha:

7. TỪ TRƯỜNG QUAY BA PHA – TỪ TRƯỜNG ĐẬP MẠCH:

* Mục tiêu:

Giải thích ý nghĩa của dòng điện một pha, ba pha và ứng dụng trong thực tế;

Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, một pha ứng dụng trong thực tế.

7.1. Từ trường quay ba pha:

Một ưu điểm cơ bản của hệ thống điện ba pha là tạo ra từ trường quay.

Xét một dây quấn ba pha (hình 5.9) gồm:

- Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ đặt trong rãnh thép stato, lệch nhau trong không gian góc 1200.

- Đưa vào ba cuộn dây dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian một phần ba chu kỳ  hay 1200.

Hình 5.9

Xét từ thông tổng hợp ba dây quấn (hình 5.10):

Hình 5.10

+ Tại thời điểm t = 0: iA = 0;

Dòng iB âm, nên chiều từ Y đến B, còn dòng iC dương nên chiều ngược lại từ C đến Z, từ trường tổng hợp sẽ nằm theo phương từ A đến X

+ Tại thời điểm t = T/6: iC = 0; iAdương nên có chiều từ A đến X, iB âm nên có chiều từ Y đến B. Từ trường tổng hợp có phương từ Z đến C. Như vậy từ trương tổng hợp đã dịch khỏi vị trí trước đó một phần sáu vòng tròn.

+ Tương tự ta lần lượt xét tiếp ở các thời điểm t = T/3; T/2; 2T/3; 5T/6; và T, ta thấy từ trường tổng hợp liên tục quay hướng còn trị số không đổi. Khi dòng điện biến thiên hết một chu kỳ thì từ trường tổng hợp quay đúng một vòng tròn.

t1

Đồ thị hình sin một pha

t

i

Đồ thị hình sin một pha

t

Tóm lại: khi dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian lần lượt một phần ba chu kỳ, chạy trong ba cuộn dây đặt lệch nhau lần lượt một phần ba vòng tròn thì từ trường tổng hợp của chúng là từ trường quay, có cường độ không đổi và quay tròn trong không gian.

7.2. từ trường đập mạch:

Xét động cơ một pha chỉ có

cuộn dây làm việc, ta quy  ước :

- Dòng điện có giá trị dương  đi vào ở

đầu đầu cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu cuối

cuộn dây ( . ).

- Dòng điện có giá trị âm  đi vào ở

đầu cuối cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu đầu

cuộn dây  ( . ).

+ Xét tại thời điểm t1: dòng điện mang

giá trị (+) Dòng điện đi vào ở đầu cuộn dây A (+) và ra ở X  (.). Áp dụng quy tắc vặn nút chai  xác định được chiều từ trường.

+ Xét tại thời điểm t2 : dòng điện đổi chiều, đi vào ở X (+) và đi ra ở A (.)   ta xác định được chiều từ trường.

- Nhận xét :

+ Từ trường tổng không thay đổi phương (có phương thẳng đứng) có chiều và trị số thay đổi. Vì vậy gọi là từ trường đập mạch.

+ Từ trường đập mạch không sinh ra mô men quay. Nếu động cơ một pha chỉ có cuộn dây thì không tự mở máy được.

* Câu hỏi và bài tập:

I. CÂU HỎI:

1. Nêu định nghĩa hệ thống ba pha, nguyên lý máy phát điện ba pha.

2. Viết biểu thức, vẽ đồ thị véc tơ và đồ thị thời gian hệ s.đ.đ ba pha.

3. Nêu định nghĩa các lượng dây – pha trong mạch ba pha.

4. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình sao:

- Cách nối thế nào?

- Vẽ mạch điện.

- Quan hệ giữa các đại lượng dây, pha.

- Ứng dụng của cách nối này.

5. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình tam giác:

- Cách nối thế nào?

- Vẽ mạch điện.

- Đặc điểm của cách nối này.

6. Mạch ba pha nối sao có dây trung tính trở kháng không đáng kể:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây, dòng điện dây trung tính.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

7. Mạch ba pha nối sao đối xứng:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

8. Tải ba pha đấu tam giác đối xứng:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

9. Để tạo từ trường quay ba pha các cuộn dây phải như thế nào? Trình bày rõ cơ chế tạo từ trường quay ba pha.

II. BÀI TẬP:

1. Động cơ ba pha đấu tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng, U = 220V(điện áp dây) tiêu thụ công suất P = 5,28 kW với cos = 0,8.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định dòng điện pha và dòng điện dây.

2. Một nguồn điện ba pha nối sao, Upn = 120V cung cấp điện cho tải nối sao có dây trung tính. Tải có điện trở pha Rp = 180. Tính Ud, Id, Ip, I0, P của mạch ba pha

3. Nguồn điện áp ba pha đối xứng, Ud = 120V cung cấp cho phụ tải chiếu sáng ba pha đấu tam giác có: RAB = 10, RBC = RCA= 20.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định các điện áp đặt vào tải trong trường hợp cầu chì pha C bị chảy đứt.

4. Một động cơ điện ba pha đấu sao, đấu vào mạng ba pha Ud = 380V. Biết dòng điện dây Id = 26,81A, hệ số công suất cosφ = 0,85. Tính dòng điện pha của động cơ, công suất động cơ tiêu thụ.

BÀI TẬP:

Ví dụ 1:

Mạch ba pha đối xứng Ud = 220V cung cấp cho hai tải Tải 1 nối Y có R1 = 4, X1 = 3 Tải 2: Động cơ có P2 = 7kW, cos = 0,6; hiệu suất  = 0,9 nối tam giác () Tính:

1) Dòng điện pha, dây của các tải

2) Dòng điện tổng trên đường dây Id

3) Công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q, công suất biểu kiến S của toàn mạch.

Trả lời:

Điện áp Ud đặt trực tiếp lên các tải nên ta tính được ngay dòng điện:

Tải 1 nối Y:

Id = Ip1 = Ud3 R2+X2= 2203 42+32= 25,4A

P1 = 3Ip1 2 R = 3 × 25,42 ×4=7742

Q1 =  3Ip1 2 R = 3 × 25,42 ×3=5806

Tải 2 là động cơ không đồng bộ ba pha P2= 7kW là công suất cơ trên trục động cơ, công suất điện động cơ tiêu thụ P2đ

P2đ  = P2η = 70000,9=7777

I2đ = P2đ3 Ucosφ2= 77773 × 220×0,6= 34,4A

Động cơ nối tam giác nên dòng điện pha:

Ip2=Id23 =34,43 =19,7 (A)

Công suất phản kháng của động cơ

Q2d = P2d tgφ2=7777×43=10369

Công suất toàn mạch:

P = P1 + P2d = 7742+7777 =15,52 ×103

Q = Q1+Q2d = 5806+10369 = 16,72 × 103

S= P2+Q2 = 15,522+16,722=22,42

Dòng điện tổng trên đường dây:

Id = S3 Ud= 22,42 ×1033 ×220=58,84A

Ví dụ 2:

Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn sợi đốt ký hiệu 220V-100W và 6 bóng sợi đốt ký hiệu 110V-100W (coi cos của đèn bằng 1) được cấp điện bởi nguồn 3 pha 3 dây đối xứng có Ud = 380V.

a) Hãy vẽ sơ đồ đấu đèn để mạch 3 pha đối xứng và đèn sáng bình thường.

b) Tính dòng áp, công suất các pha trong trường hợp trên

c) Cũng hỏi như trên khi đứt dây pha B

d) Cũng hỏi như trên khi ngắn mạch pha C

Trả lời:

- Sơ đồ đấu để mạch 3 pha đối xứng và đèn sáng bình thường

- Mạch đối xứng → đèn các loại phân bố đều trên ba pha

Mỗi pha có: 2 đèn 220V – 100W và 2 đèn 110V – 100W

- Đèn sáng bình thường → điện áp trên đèn bằng định mức

Hai đèn 110V – 100W mắc nối tiếp đặt vào điện áp 220V.

Các đèn 220V – 100W đặt trực tiếp vào điện áp 220V.

Điệp áp pha của mạch 3 pha có điện áp 220V → Mắc Y

- Tính dòng áp, công suất các pha trong trường hợp đối xứng                     Điện trở của đèn (cosφ = 1 nên chỉ có điện trở)

Đèn Đ1 : Loại 220V – 100W

R1 = U^2 P = 220^2100=484Ω

Dòng điện pha:

Ip=UpRp= 220121=1,82A

Công suất:

PA = PB= PC = Up × Ip=220 ×1,82=400

QA = QB = QC = 0

- Tính dòng áp, công suất các pha khi đứt dây pha B

Dòng điện và công suất trên pha B: IB = 0, PB = 0

Pha A và C nối tiếp đặt vào điện áp Ud :

Dòng điện pha:

IA = IC = Ud2Rp= 3802 ×121=1,57A

Điện áp pha:

UA = UC = Ud2= 3802 = 190V

Điện áp pha:

UB = Ud 32=  380 × 32=329V

Công suất:

PA = PC =I2A ×Rp = 1,572 ×121=298,25

PB = 0

QA = QB = QC = 0

- Tính dòng áp, công suất các pha khi ngắn mạch pha C

Điện áp và công suất trên pha C: UC = 0, PC = 0

Điểm C ≡ O (trung tính), pha A và C đặt vào điện áp dây Ud :

Dòng điện pha:

IA = IB = UdRp= 380121=3,14A

IC = 2IAcos300 = 2 ×3,14 × cos30 =5,44A