## CHƯƠNG 1: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

1.Phạm Vi Áp Dụng, Cấu Tạo Và Nguyên Lí Làm Việc.

1.1.Phạm vi áp dụng

Động cơ điện không đồng bộ một pha  được sử dụng rất rộng rãi trong  dân  dụng và công nghiệp như máy giặt, tủ lạnh máy, lau nhà, máy bơm nước, quát,  dụng cụ cầm tay,…( có đặt điểm chung là các động cơ có công suất nhỏ).

Cụm từ “ động cơ công suất nhỏ” chỉ  các  động cơ  có công suất nhỏ hơn 750W.

Phần lớn động cơ một pha thuộc loại này, mặt dù chúng còn được chế tạo với công suất đếm 7,5kW  vad ỏ hai điện áp 110Vvà 220V.

1.2. cấu tạo và nguyên lí làm việc

+ Stato:  giống động cơ ba pha, nhưng đặt trên đó dây quấn một pha.

+ Rôto: rôto lồng sóc giống động cơ ba pha.

Nguyên lí làm việc:

Khi nối dây quấn một pha stato vào lưới điện áp u1 thì trong day quấn có dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua:

i1=√2I1sinωt

Dòng điện này sinh ra từ trường stato có phương không đổi nhưng có độ lớn thay đổi hình sin theo thời gian, gọi là từ trường đập mạch:

F=Fmsinωtcosα

Phân tích suất điện động đập mạch thành 2 suất điện động quay:

- Suất điện động quay thuận:F11mejω1t

- Suất điện động quay ngược: F12me-jω1t

Hai suất điện động này có:

- Biên độ từ trường đập quay:

F1m2=F11m=F12m=√2πW1kDQ1pI

- Tốc độ quay: Quay thuận: ω1

Quay ngược: -ω1

Hệ số trượt:

- Thuận:s1=ω1-ωω1=s

- Ngược: s2=-ω1-ω-ω1=2-s

Phương trình cân bằng suất điện động tổng:

- ThuậnF01m=F11m+F21m sinh ra từ cảm B1mej(ω1t+α1)

- Ngược: F02m=F12m+F22m sinh r từ cảm B2me-j(ω1t+α2)

Từ cảm tổng hình thành từ trường quay hình elip:

B=B1mej(ω1t+α1)+B2me-j(ω1t+α2)

Từ trường quay thuận  B1tác dụng với dòng điện rôto sẽ tạo ra mômen quay thuận M1, còn từ trường quay ngược B2 tác dụng với dòng điện rôto sẽ tạo ra mômen quay ngược M2

Tổng đại số hai mômen cho đặc tính cơ M =f(s)

Từ đặt tính thấy rằng lúc mở máy (n=0,s=1), M1=M2 và ngược chiều nhau nên M=0, vì vậy động  cơ khong thể tự quay được.

Nếu ta quay động cơ theo một chiều nào đó,s  1 tức M  0 động cơ sẽ tiếp tục quay theo chiều đó.

Vì vậy để động ơ một pha làm việc được, ta phải có biện pháp mở máy,nghĩa là tìm cách tạo ra cho động cơ một momen lúc rôto đứng yên ( m = Mk khi s=1).

2. Phương Trình Cơ Bản Và Sơ Đồ Thay Thế

2.1. Các phương trình cơ bản

xét động cơ không đồng bộ một pha như chế độ không đối xứng của động cơ hai pha M = 2, có hai cuộn dây đặt lệch nahu một góc 90 điện, trong đó pha A tách ra nên dòng IA =0 và pha còn lại có I1 = IB, máy nối vào lưới điện có điện áp U1.

ta có:  IA=IA1+IA2

IB=IB1+IB2

Trong đó IA1,IB1- dòng thứ tự thuận; IA2,IB2-dòng thứ tự ngược.

Theo đồ thị véc tơ:

IA1=jIB1, IA1=-jIB1

Giải hệ phương trình tìm được:

IB1=I11IB-jIA2=IB2

IB1=I21IB+jIA2=IB2

Điện áp của một pha:

U1=UB1+UB2=U11+U12

Biểu diễn điện áp thứ tự thuận và ngược theo dòng I vài Z tương ứng:

UB1=U11=I11Z11=I1Z112

UB2=U12=I12Z12=I1Z112

Trong đó: I11, I12 là dòng điện thứ tự thuận và ngược.

Z11, Z12 là tổng trở thứ tự thuận ngược.

Z11=Z1+ZmZmZ21'/(Zm+Z21') 		Z21'=r2's+jx2'

Z12=Z1+ZmZmZ22'/(Zm+Z22')		 Z22'=r2'(2-s)+jx2'

2.2. Mạch điện thay thế

Từ các phương trình cân bằng ta xây dựng mạch điện thay thế chính xác của động cơ không đồng bộ một pha.

Thông số qui đổi mạch rôto

r2'=kr2

x2'=kx2

k=keki

m1=2

Mạch điện thay thế gần đúng

Thông số:

R1- điện trở dây quấn stato

X1- điện kháng tản dây quấn stato

Xm- điện kháng từ hóa

R’2- điện trở daay quấn rôt qui đổi về stato

X2’-điện kháng tản dây quấn rôt qui đổi về stato

U1-điện áp của nguồn

Bài tập: Giả thiết rôto quay với tốc độ nào đó trong từ trường qauy thuận, ứng với hệ số trượt s. Lúc này dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto có tần số sf(f- tần số lưới điện). Do tổn hao sắt không đáng kể hoặc gộp vào tổn hao qauy. Như vậy, tổng trở của dây quấn rôto ứng với từ trường quay thuận qui đổi về stato là 0,5r2'2+j0,5x2'

Cũng tương tự như vậy đối với từ trường quay ngược, tổng trở của dây quấn rôto ứng với từ trường quay ngược qui đổi về stato là 0,5r2'2-s+j0,5x2'

Từ mạch điện gần đúng ta có mạch điện với tổng trở thứ tự thuận ZT và thứ tự ngược ZN như sau:

Mạch điện gần đúng với tổng trở thứ tự thuận ZT và thứ tự ngược ZN:

ZT=RT+jXT 
=j0,5xm0,5x2'+0,5r2's0,5r2'2+j0,5xm+x2'

ZN=RN+jXN

=j0,5xm0,5x2'+0,5r2'(2-s)0,5r2'(2-S)+j0,5xm+x2'

3. Mở Máy Động Cơ Không Đồng Bộ Một Pha

3.1.Động cơ không đồ6ng bộ dùng dây phụ

Loại động cơ này được dùng khá phổ biến như máy điều hòa, máy giặt, dụng cụ cầm tay, quật ly tâm…

Cấu tạo của lao động cơ này gồm dây quấn chính( dây quấn làm việc), dây quấn phụ( dây quấn mở máy). Hai cuộn dây này đặt lệch nhau một góc 90 điện trong không gian.

Đề có được mômen mở máy, người ta tạo ra góc lệch pha giữa dòng điện qua cuộn chính Ic và dòng qua  cuộn dây phụ Ip bằng cách mắc thêm một điện trở nối tiếp với cuộn dây quấn cở nhỏ hơn 30.

Dòng  trong dây quấn chính và trong dây quấn phụ sinh ra từ trường quay để ra mômen mở máy.

Đồ thị vectơ lúc m

ở máy được trình bày trong hình bên

Khi tốc độ đạt được  70+75% tốc độ đồng bộ, cuộn dây phụ được cắt ra nhờ công lắt ly tâm K và động cơ tiếp tục làm việc với cuộn dây chính.

Đặc tính cơ của động cơ loại này:

3.2. Động cơ dùng tụ điện

Các động cơ không đồng bộ một pha có cuộn dây phụ được mắt nối tiếp với một tụ điện được gọi là động cư tụ điện. loại động cơ này có cuộn dây phụ bố trí lệch so với cuộn dây chính một góc 90 điện trong không gian, để tạo góc lệch về thời gian ta mắc nối tiếp với cuộn dây phụ một tụ điện. nếu chọn tụ điện có giá trị thích hợp thì góc lệch pha giữa Ic và Ip là gần 90.

Tùy theo yêu cầu về mômen  mở máy và mômen lúc làm việc, ta có các loại:

+ động cơ tụ điện mở máy( tụ đề)

+ động cơ tụ điện thường trực( tụ ngâm)

Động cơ dùng tụ điện mở máy

Khi mở máy tốc độ động cơ đạt đến 75/85% tốc độ động bộ, công tắc K( tiếp điểm ly tâm) mở ra động cơ sẽ đạt đến tốc độ ổn định

Động cơ dùng tụ điện thường trực

Cuộn dây phụ và tụ điện mở máy được mắt luôn khi động cơ làm việc bình thường.

Loại này có công suất thường nhỏ hơn 500W và có đặt tính cơ tốt.

Ngoài ra , để cải thiện đặt tính làm việc và mômen mở máy ta dùng động cơ hai tụ điện.

Một tụ điện mở máy khá lớn (khoảng 10/15 lần tụ điện thường trục) được ghép song song với tụ điện thường trực. khi mở máy tốc độ động cơ đạt đến 75/85% tốc độ động bộ, tụ điện mở máy được cắt ra khỏi cuộn phụ, chỉ còn tụ điện thường trực nối với cuộn dây phụ khi làm việc bình thường.

3.3. Động cơ dùng vòng mạch ngắn

Cấu tạo:

Trên stato ta đặt dây quấn một pha và cực từ được chia làm hia phần, phần có vòng ngắn mạch K ôm 1/3 cực từ rôto lồng sóc.

Dòng điện chạy trong dây quấn stato I1 tạo nên từ thông   qua phần cực tùe có vòng ngắn mạch.

Từ thông   cảm ứng điện từ trong vòng ngắn mạch suất điện động En, chậm pha so với một góc 90. Vòng mạch ngắn mạch điện trở  và điện In tạo ra từ thông n và ta có từ thông tổng qua phần cực từ có vòng ngắn mạch:

=n+”

Từ thông này lệch pha so với từ thông qua phần cực từ không có vòng ngắn mạch một góc . Do từ thông ’ và  lệch nhau trong không gian nên chúng tạo ra từ trường quay và làm quay rôto.

Mômen mở máy củ động cơ khá nhỏ

MK=(0,2-0,5)Mđm'

Hiệu suất thấp

=(25-40%)

Thường được chế tạo với công suất nhỏ từ 20-30W, đôi khi cũng có chế tạo công suất đến 300W và sử dụng làm quạt bàn, quạt trần, máy quay đĩa,…

3.4.Cách xác định đầu dây motor 1 pha

Đối với những loại motor thường sẽ bao gồm 4 cuộn dây với 5 đầu dây bao gồm R, S,  Hi, Me Lo. Trong đó:

Lo là loại dây chạy tốc độ thấp

Me là dây với tốc độ trung bình

Hi là dây tốc độ cao

S là dây dùng cho khởi động

R là dây chạy

Sau khi đã nắm rõ được 5 dây trên chúng ta có thể xác định chúng như sau:

Đầu tiên dùng đồng hồ VOM thực hiện thao tác đo điện trở của 10 cặp điện trở của 5 đầu dây. Chúng ta có thể xác định được cặp R và S bởi chúng có điện trở lớn nhất trong 5 cặp dây. Như vậy chúng ta đã xác định được 2 dây và sẽ còn lại 3 dây cần xác định.

Để xác định đầu dây là R đâu là dây S chúng ta thực hiện như sau: Lần lượt đo điện trở giữa 3 loại day còn lại với 2 dây R, S. Dây nào cho điện trở cao hơn đó chính là R và dây thấp hơn là S.

Cũng dùng thao tác đó khi chúng ta đo điện trở giữa 3 loại dây còn lại với R, dây nào cho điện trở lớn là Lo, trung bình là Me, thấp là Hi và ngược lại khi đo dây S thay cho dây R.

4. Bài tập:

Bài tập 1: Một động cơ 1 pha có công suất là Ntr =7HP, điện áp đặt vào động cơ U=280V , cos=0,80, biết 1HP=750W.

a)tính dòng điện làm việc của động cơ I(A)

b)dòng điện tiêu thụ A(KWh) trong 20h

Bài giải

P= 7Hp.750= 5250W

P =U.I.cos

Dòng điện làm việc:

I= PU.cosφ=5250280.0,80=23,43A

dòng điện tiêu thụ:

A=P.t=5250.20=10500 KWh

Bài tập 2:Một động cơ không đồng bộ 3 pha có công suất là 10 HP, điện áp đặt vào động cơ U=380V, cos=0,80 và hiệu suất Đ=0,9, cho biết 1hp=750W.

Tính

- công  hữu ích của động cơ P2(W)

- công suất mà động cơ tiêu thụ của lưới P1(W)

- Dòng điện làm việc của động cơ I(A)

- Điện năng tiêu thụ A(KWh) trong giờ 20h

Giải

a)công hữu ích của động cơ P2(W)

P2= 10HP.750=7500W

b) công suất động cơ

P1=P2/Đ=7500/0.9=8333,3W

c) dòng điện làm việc của động cơ

P=1,73.U.I.cos

I=P/(1,73.U.cos)=8333.3/(1,73.380.0,8)=15,8A

d)điện năng tiêu thụ

A=P.t=8333,3.20=166,666KWh