Mục Lục

Chương 1:Linh kiện tích cực	1

1.1.Giới thiệu chung về linh kiện tích cực:	1

1.1.1Chất Bán Dẫn:	2

a) Chất bán dẫn thuần khiết:	2

b) Chất bán dẫn tạp:	4

1.1.2:Diode bán dẫn	5

a) Cấu tạo của diode:	5

b) Nguyên lý hoạt động:	6

C) Đặc tính:	6

D) Thông số:	8

E) Ứng dụng	9

1.1.3  Các loại điode khác	11

*Diode Zener:	11

* Diode thu quang. ( Photodiode ):	13

*Diode Phát quang (LED - Light Emiting Diode):	13

1.1.4  Transistor BJT	14

*Cấu tạo của transistor:	14

*Nguyên Lý hoạt động	15

*Đặc tính:	17

1.1.5  Các mạch Transistor cơ bản	20

a)Các Mạch đóng cắt dùng Transistor:	21

b)Mạch ghép darlington:	23

1.1.6. Thyristor:	25

a) Cấu tạo:	25

b)Nguyên lý hoạt động	26

	Trường hợp cực G để hở hay VG = OV	27

	Trường hợp đóng khóa K:	27

	Trường hợp phân cực ngược Thyristor.	27

1.1.7. Diac	28

a) Cấu tạo:	28

b) Nguyên lý hoạt động	29

1.1.8. Triac	29

a) Cấu tạo:	29

b) Nguyên lý hoạt động	30

Chương 2 :Bài Tập Ứng Dụng	31

Chương 3: Kết Luận	32

Kết luận:	32

Chương 4: Tài Liệu Tham Khảo	32

# Chương 1:Linh kiện tích cực

## 1.1.Giới thiệu chung về linh kiện tích cực:

Linh kiện tích cực là loại tác động phi tuyến lên nguồn nuôi AC/DC để cho ra nguồn tín hiệu mới. Linh kiện điện tử tích cực được tìm thấy trong các mạch điện tử và có khả năng điều khiển dòng electron. Chúng có thể yêu cầu tín hiệu đầu vào để thực hiện chức năng của chúng. Chúng yêu cầu và tiêu thụ điện năng để hoạt động chính xác. Một bảng mạch in thường có ít nhất một linh kiện tích cực. Danh sách các loại linh kiện điện tử tích cực. Linh kiện gọi là tích cực bởi vì chúng có khả năng biến đổi, hay thậm trí tạo ra tín hiệu. Ví dụ như: Transistor, Diode hầm, bộ phát tín hiệu đa hài, bóng bán dẫn.... Những linh kiện này cần phải có nguồn cấp để có thể hoạt động được.

## 1.1.1Chất Bán Dẫn:

### a) Chất bán dẫn thuần khiết:

* Cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn tinh thể:

Cấu trúc năng lượng của một nguyên tử đứng cô lập có dạng là các mức rời rạc. Khi đưa các nguyên tử lại gần nhau, do tương tác, các mức này bị suy biến thành những dải gồm nhiều mức sát nhau được gọi là các vùng năng lượng. Đây là dạng cấu trúc năng lượng điển hình của vật rắn tinh thể.

Tùy theo tình trạng các mức năng lượng trong một vùng có bị điện tử chiếm chỗ hay không, người ta phân biệt 3 loại vùng năng lượng khác nhau.

- Vùng hóa trị (hay còn gọi là vùng đầy): Là vùng mà trong đó tất cả các mức năng lượng đều đã bị chiếm chỗ, không còn trạng thái (mức) năng lượng tự do.

- Vùng dẫn (vùng trống): là vùng mà trong đó các mức năng lượng đều còn bỏ trống hay chỉ bị chiếm chỗ một phần.

- Vùng cấm: Là vùng mà trong đó không còn tồn tại một mức năng lượng nào để điện tử có thể chiếm chỗ hay có thể nói là xác suất tìm hạt tại đây bằng 0.

Tùy theo vị trí tương đổi giữa 3 loại vùng kể trên và xét theo tính chất dẫn điện của mình, các chất rắn cấu trúc tinh thể được chia thành 3 loại (xét ở 0K).

- Chất cách điện.

- Chất dẫn điện.

- Chất bán dẫn điện.

Hình : Phân loại vật rắn theo cấu trúc vùng năng lượng

a) Chất cách điện Eg > 2eV ; b) Chất bán dẫn điện 0 < Eg ≤ 2eV;

c) Chất dẫn điện

Muốn tạo dòng điện trong vật rắn cần hai quá trình đồng thời:

- Quá trình tạo ra hạt dẫn tự do nhờ được kích thích năng lượng.

- Quá trình chuyển động có hướng của các hạt dẫn điện này dưới tác dụng của năng lượng trường ngoài.

Dưới đây ta xét tới cách dẫn điện của chất bán dẫn nguyên chất (bán dẫn thuần) và chất bán dẫn tạp chất mà điểm khác nhau chủ yếu liên quan tới quá trình sinh (tạo ra) các hạt dẫn tự do trong mạng tinh thể.

* Chất bán dẫn thuần:

Hai chất bán dẫn thuần điển hình là Gemanium (Ge) và Silicium (Si) có cấu trúc vùng năng lượng với Eg = 0,72eV và Eg = 1,12eV, thuộc nhóm bốn bảng tuần hoàn Mendeleep.

Mô hình cấu trúc mạng tinh thể của chúng có dạng là các liên kết ghép đôi điện tử hóa trị vòng ngoài. Ở 0K chúng là các chất cách điện. Khi được một nguồn năng lượng ngoài kích thích, sẽ xảy ra hiện tượng ion hóa các nguyên tử nút mạng và sinh từng cặp hạt dẫn tự do: điện tử bứt khỏi liên kết ghép đôi trở thành hạt tự do và để lại 1 liên kết bị khuyết (lỗ trống).

Trên đồ thị vùng năng lượng, nó tương ứng với sự chuyển điện tử từ một mức năng lượng trong vùng hóa trị lên một mức trong vùng dẫn để lại một mức tự do (trống) trong vùng hóa trị. Các cặp hạt dẫn tự do này dưới tác dụng của một năng lượng trường ngoài chúng có khả năng dịch chuyển có hướng trong lòng tinh thể tạo nên dòng điện trong.

Hình : (a) Cấu trúc mạng tinh thể của chất bán dẫn thuần Si.

(b) Đồ thị vùng năng lượng với cơ chế phát sinh từng cặp hạt dẫn tự do.

Kết quả là:

1) Muốn tạo hạt dẫn tự do trong chất bán dẫn thuần cần có năng lượng kích thích đủ lớn Ekt ≥ Eg

2) Dòng điện trong chất bán dẫn thuần gồm hai thành phần tương đương nhau do quá trình phát sinh từng cặp hạt dẫn tạo ra (ni = pi).

### b) Chất bán dẫn tạp:

* Chất bán dẫn tạp loại n:

Pha một lượng nhỏ chất có hoá trị 5 như Phospho (P) vào chất bán dẫn Si thì một nguyên tử P liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị, nguyên tử Phospho chỉ có 4 điện tử tham gia liên kết và còn dư một điện tử và trở thành điện tử tự do (mang điện âm) => Chất bán dẫn lúc này trở thành thừa điện tử và được gọi là bán dẫn N ( Negative : âm ).

Hình 2.3: Mạng tinh thể của chất bán dẫn tạp loại N - Si

Vậy, chất bán dẫn tạp loại n là chất bán dẫn có thành phần dẫn điện cơ bản - thành phần dẫn điện đa số là các điện tử mang điện tích âm, còn các thành phần dẫn điện không cơ bản - thành phần dẫn điện thiểu số là các lỗ trống mang điện tích dương.

* Chất bán dẫn tạp loại p:

Pha một lượng nhỏ chất có có hoá trị 3 như Indium (In) vào chất bán dẫn Si thì 1 nguyên tử Indium sẽ liên kết với 4 nguyên tử Si theo liên kết cộng hoá trị, liên kết này bị thiếu một điện tử và trở thành lỗ trống (mang điện dương) => Chất bán dẫn lúc này trở thành thừa lỗ trống và được gọi là chất bán dẫn P (Positive - dương).

Hình 2.4: Mạng tinh thể của chất bán dẫn tạp loại P-Si

Vậy, chất bán dẫn tạp loại p là chất bán dẫn có thành phần dẫn điện cơ bản - thành phần dẫn điện đa số là các lỗ trống mang điện tích dương, còn các thành phần dẫn điện không cơ bản - thành phần dẫn điện thiểu số là các điện tử mang điện tích âm.

## 1.1.2:Diode bán dẫn

* Tiếp giáp p - n và cấu tạo của Diode bán dẫn:

### a) Cấu tạo của diode:

Hai khối bán dẫn P và N được ghép với nhau tại hai bề mặt của mỗi khối để tạo thành một tiếp giáp p - n, hai đầu kia gắn các điện cực để đưa ra ta có được cấu trúc của một Diode. Điện cực nối với bán dẫn P được gọi là cực Anot (A), điện cực nối với khối bán dẫn N được gọi là cực Katot (K).

Tiếp giáp p - n  có đặc điểm: Tại bề mặt tiếp giáp, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuyếch tán sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống => tạo thành một lớp Ion trung hoà về điện => lớp Ion này tạo thành miền cách điện giữa hai chất bán dẫn.

Hình :  Cấu tạo cơ bản của Diode bán dẫn

Hình : Ký hiệu và hình dáng của Diode bán dẫn.

### b) Nguyên lý hoạt động:

Khi ta cấp điện áp dương (+) vào Anôt (vùng bán dẫn P) và điện áp âm (-) vào Katôt (vùng bán dẫn N) , khi đó dưới tác dụng tương tác của điện áp, miền cách điện thu hẹp lại, khi điện áp chênh lệch giữ hai cực đạt 0,6V (với Diode loại Si ) hoặc 0,2V ( với Diode loại Ge ) thì diện tích miền cách điện giảm bằng không => Diode bắt đầu dẫn điện.

Nếu tiếp tục tăng điện áp nguồn thì dòng qua Diode tăng nhanh nhưng chênh lệch điện áp giữa hai cực của Diode không tăng (vẫn giữ ở mức 0,6V )

*Phân cực ngược cho Diode:

Khi phân cực ngược cho Diode tức là cấp nguồn (+)  vào Katôt (bán dẫn N), nguồn (-) vào Anôt (bán dẫn P), dưới sự tương tác của điện áp ngược,  miền cách điện càng rộng ra và ngăn cản dòng điện đi qua mối tiếp giáp,  Diode có thể chiu được điện áp ngược rất lớn khoảng 1000V thì diode mới bị đánh thủng.

### C) Đặc tính:

Người ta phân loại diode theo nhiều quan điểm khác nhau.

- Theo vật liệu bán dẫn sử dụng có diode Si, diode Ge.

- Theo đặc điểm cấu tạo có diode tiếp điểm, diode tiếp mặt.

+ Diode tiếp điểm (thường gọi là diode tách sóng): diode này có cấu tạo diện tích của tiếp giáp p - n rất nhỏ, chỉ tại một điểm. Dòng qua diode loại này nhỏ chỉ khoảng vài chục mA, điện áp ngược không vượt quá vài chục Volt nhưng thích ứng làm việc ở tần số cao.

+ Diode tiếp mặt (gọi là diode nắn điện):  diode này có cấu tạo diện tích tiếp giáp p - n rộng, cả một mặt rộng của hai khối bán dẫn. Dòng qua diode loại này lớn, cỡ khoảng vài chục đến hàng trăm Ampere, điện áp ngược đạt tới vài trăm Volt nhưng bị giới hạn tần số làm việc, chỉ làm việc ở vùng tần số thấp.

- Theo công suất chịu đựng (PAcf) có diode công suất lớn, diode công trung bình hoặc diode công suất suất nhỏ (IAcf < 300mA).

- Theo nguyên lý làm việc hay phạm vi ứng dụng:

+ Diode chỉnh lưu: Là loại diode tiếp mặt được dùng để biến đổi dòng, áp xoay chiều (tần số thấp) thành dòng, áp một chiều.

+ Diode tách sóng: Là loại diode tiếp điểm cũng dùng để biến đổi dòng, áp xoay chiều nhưng ở tần số cao thành dòng, áp một chiều.

+ Diode ổn áp (Zener):

Là loại diode có cấu tạo đặc biệt chịu đựng được dòng điện ngược có giá trị lớn trong phạm vi cho phép trong khoảng thời gian dài mà tiếp giáp p - n của nó không bị phá hủy. Diode zener được sử dụng trong mạch ở chế độ điện áp phân cực ngược nhằm tạo ra một giá trị điện áp cố định theo mục đích sử dụng.

+ Diode biến dung (Varicap): Cũng là loại diode có cấu tạo đặc biệt nhưng sử dụng điện dung tiếp giáp p - n như là một tụ điện. Varicap được sử dụng trong mạch ở chế độ điện áp phân cực ngược và có giá trị điện dung thay đổi theo giá trị điện áp phân cực ngược đặt vào.

+ Diode phát quang (LED): Sử dụng các vật liệu bán dẫn có tính chất của hiệu ứng điện quang, tức là khi có một năng lượng điện trường ngoài kích thích, các điện tử sẽ chuyển mức năng lượng từ mức cao xuống mức thấp giải phóng ra một năng lượng dưới dạng các photon ánh sáng trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Hình : Ký hiệu một số Diode thông dụng.

+ Diode thu quang (Photodiode): Sử dụng các vật liệu bán dẫn có tính chất của hiệu ứng quang điện, tức là khi có một năng lượng chùm photon ánh sáng chiếu vào, các điện tử sẽ hấp thu năng lượng để bứt ra khỏi mối liên kết mạng tinh thể để trở thành điện tử tự do và di chuyển theo chiều điện trường ngoài tạo thành dòng điện.

### D) Thông số:

- Điện áp ngược cực đại - Ungmax (V): Là giá trị điện áp ngược lớn nhất cho phép đặt trên 2 cực diode mà diode chưa bị đánh thủng.

- Dòng cho phép cực đại qua diode khi mở - IAcf (A)

- Công suất tiêu hao cực đại cho phép trên diode để chưa bị hỏng vì nhiệt - PAcf

- Tần số giới hạn của điện áp (dòng điện) đặt lên diode để nó vẫn còn tính chất van - fmax (Hz)

- Điện trở một chiều của diode (Ω): Rđ = UAK/IA.

- Điện trở vi phân xoay chiều của diode (Ω): rđ = dUAK/dIA.

- Điện dung tiếp giáp p-n: Cấu trúc của diode gồm hai khối bán dẫn N và P tiếp xúc với nhau, cấu trúc đó tương đương với cấu trúc của một tụ điện và có điện dung của mặt ghép p - n. Cp-n = Ckt + Cvào

Trong đó:

+ Cvào là thành phần điện dung chỉ phụ thuộc vào điện áp ngược đặt lên tiếp giáp có giá trị khoảng vài chục pF.

+ Ckt là thành phần chỉ phụ thuộc vào điện áp thuận có giá trị vài pF

Ở tần số làm việc cao, cần phải chú ý đến ảnh hưởng của Cp-n tới các tính chất của mạch điện nhất là sử dụng diode để đóng mở ở tần số nhịp cao, vì khi đó diode cần một thời gian quá độ để hồi phục lại tính chất van lúc chuyển từ mở sang khóa.

### E) Ứng dụng

* Diode nắn điện:

Là Diode tiếp mặt được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu nguồn xoay chiều (AC 50Hz) thành một chiều. Diode này thường có kích thước tỷ lệ với dòng điện chỉnh lưu qua nó, là loại 1A, 2A và 5A ...Diode có thể được tích hợp thành Diode cầu.

+ Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ:

Biến áp Tr chuyển đổi nguồn điện áp xoay chiều 220VAC đầu vào thành mức điện áp thấp theo mong muốn (6V, 9V, 12V, 24V v v …) để đưa vào mạch chỉnh lưu cả chu kỳ hình cầu.

Hình : Sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ dùng 1 diode.

Diode D là các Diode công suất loại tiếp mặt có nhiệm vụ nắn dòng điện xoay chiều đầu vào thành dòng điện một chiều đưa ra.

Tụ điện C1 là tụ lọc nguồn có trị số điện dung lớn khoảng vài trăm, vài nghìn F được mắc tại đầu ra của mạch làm nhiệm vụ lọc san bằng điện áp một chiều dạng đập mạch đưa ra từ bộ nắn cầu thành điện áp một chiều ổn định để cung cấp cho tải là Rt.

Hình : Dạng điện áp vào - ra của mạch nắn nửa chu kỳ.

Khi đưa điện áp xoay chiều (U1) vào mạch nắn điện sử dụng diode D:

- Giả sử ứng với bán chu kỳ dương của điện áp vào U1. Điểm A có điện thế (+), điểm B có điện thế (-). Diot D được phân cực thuận nên sẽ thông, dòng điện sẽ qua D để đưa ra cung cấp cho tải và tương ứng sẽ là điện áp ra U2 có điện thế (+) tại điểm M và  có điện thế (-) tại điểm N.

- Khi ứng với bán chu kỳ âm của điện áp vào U1. Điểm A có điện thế (-), điểm B

có điện thế (+). Diot D bị phân cực ngược nên sẽ không thông, không có dòng điện qua D để đưa ra cung cấp cho tải.

- Kết quả là trong hai nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều đầu vào (U1) điện áp ra (U2) là điện áp một chiều chỉ tồn tại trong đúng một nửa chu kỳ và có dạng đập mạch lớn. Để san bằng dạng điện áp đập mạch này, người ta mắc thêm một tụ điện C1 tại đầu ra của mạch nắn tạo ra sự phóng và nạp điện trên tụ C1. Khi điện áp UMN lớn hơn điện áp trên tụ, tụ điện sẽ được nạp và khi điện áp UMN nhỏ hơn điện áp trên tụ, tụ điện sẽ phóng điện. Kết quả là điện áp ra U2 = UMN là dạng điện áp trên tụ điện C1 và có biên độ tương đối bằng phẳng.

* Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ hình cầu:

Hình : Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ hình cầu

Bốn Diode (D1, D2, D3, D4) được nối với nhau thành mạch cầu (hình vẽ). Hai đầu của cầu được nối với nguồn điện vào (U1) là nguồn điện xoay chiều. Hai đầu còn lại của cầu để lấy điện áp một chiều đưa ra (U2).

Các Diode D1, D2, D3, D4 là các Diode công suất loại tiếp mặt có nhiệm vụ nắn dòng điện xoay chiều đầu vào thành dòng điện một chiều đưa ra.

Tụ điện C1 là tụ lọc nguồn có trị số điện dung lớn khoảng vài trăm, vài nghìn F làm nhiệm vụ lọc san bằng điện áp một chiều dạng đập mạch đưa ra từ bộ nắn cầu thành điện áp một chiều ổn định để cung cấp cho tải là Rt

Khi đưa điện áp xoay chiều (U1) vào hai đầu của cầu nắn điện

- Giả sử ứng với bán chu kỳ dương của điện áp vào U1. Điểm A có điện thế (+), điểm B có điện thế (-). Các Diot D2, D3 được phân cực thuận nên sẽ thông, còn D1, D4 bị phân cực ngược nên không thông. Dòng điện sẽ qua D2, D3 để đưa ra cung cấp cho tải và tương ứng sẽ là điện áp ra U2 có điện thế (+) tại điểm C và  có điện thế (-) tại điểm D.

- Khi ứng với bán chu kỳ âm của điện áp vào U1. Điểm A có điện thế (-), điểm B

có điện thế (+). Các Diot D2, D3 bị phân cực ngược nên sẽ không thông, còn D1, D4 được phân cực thuận nên sẽ thông. Dòng điện sẽ qua D4, D1 để đưa ra cung cấp cho tải và tương ứng sẽ là điện áp ra U2 có điện thế (+) vẫn tại điểm C và  có điện thế (-) tại điểm D.

Hình : Dạng điện áp vào - ra của mạch nắn cả chu kỳ.

- Kết quả là trong cả hai nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều đầu vào (U1) điện áp ra (U2) là điện áp một chiều tuy nhiên có dạng đập mạch. Để san bằng dạng điện áp đập mạch này, ngườita mắc thêm một tụ điện tại đầu ra của mạch nắn cầu tạo ra sự phóng và nạp điện trên tụ C1. Khi điện áp UCD lớn hơn điện áp trên tụ, tụ điện sẽ được nạp và khi điện áp UCD nhỏ hơn điện áp trên tụ, tụ điện sẽ phóng điện. Kết quả là điện áp ra U2 = UCD là dạng điện áp trên tụ điện C1 và có biên độ tương đối bằng phẳng.

## 1.1.3  Các loại điode khác

### *Diode Zener:

Diode zener được ứng dụng trong chế độ phân cực ngược, khi phân cực thuận Diode zener như diode thường nhưng khi phân cực ngược Diode zener sẽ gim lại một mức điện áp cố định bằng giá trị ghi trên diode.

Hình : Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp dùng đi ốt Zener

- Diode zener Dz làm việc ở chế độ cho dòng điện ngược đi qua.

- Điện trở R1 đóng vai trò là là phần tử điều chỉnh.

- Giá trị điện áp ổn định là giá trị được ghi trên nhãn của Diode Zener

| Một số giá trị ổn định điên áp của Diode Zener |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4V | 2.7V | 3.0V | 3.3V | 3.6V | 3.9V | 4.3V | 4.7V |
| 5.1V | 5.6V | 6.2V | 6.8V | 7.5V | 8.2V | 9.1V | 10V |
| 11V | 12V | 13V | 15V | 16V | 18V | 20V | 22V |
| 24V | 27V | 30V | 33V | 36V | 39V | 43V | 47V |

- Nếu không có Diode ổn áp Zener thì khi điện áp đầu vào biến thiên sẽ dẫn đến, điện áp đầu ra sẽ cũng biến thiên theo.

- Khi có Diode ổn áp Zener được vào mạch thì:

+ Giả sử khi điện áp đầu vào tăng, dòng ngược qua Dz tăng, dòng qua điện trở R1 tăng dẫn đến sụt áp trên R1 tăng, khi đó Ura = Uvào – UR1 sẽ không thể tăng được hay nói một cách khác, điện áp tăng tại đầu vào đã được đặt toàn bộ trên R1 khiến Ura giữ được ở một giá trị không đổi.

+ Giả sử khi điện áp đầu vào giảm, dòng ngược qua Dz giảm, dòng qua điện trở R1 giảm dẫn đến sụt áp trên R1 giảm, khi đó Ura = Uvào – UR1 sẽ không thể giảm được hay nói một cách khác, điện áp giảm tại đầu vào đã được đặt toàn bộ trên R1 khiến Ura giữ được ở một giá trị không đổi.

- Khi thiết kế một mạch ổn áp như trên ta cần tính toán điện trở hạn dòng R1 sao cho dòng điện ngược cực đại qua Dz phải nhỏ hơn dòng mà Dz chịu được, dòng cực đại qua Dz là khi dòng qua Rtải = 0

| R1 = | Uvào - Ura | = | Uvào – Uz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iz |  | Iz |

- Iz là giá trị dòng ngược cho phép lớn nhất qua Diode Zener. Giá trị này được tra trong sổ tay linh kiện.

- Ví dụ: Lắp mạch ổn áp 12V từ nguồn cấp 15V sử dụng Dz 12VDC-3W

+ Dòng điện ngược cực đại qua Dz:

| Iz = | Pz | = | 3 (w) | = | 0.25(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uz |  | 12 (V) |  |  |

+ Giá trị điện trở R1:

| R1 = | Uvào – Uz | = | 15V – 12V | = | 12 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iz |  | 0.25 A |  |  |

Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện nhỏ.

### * Diode thu quang. ( Photodiode ):

Diode thu quang hoạt động ở chế độ phân cực nghịch, vỏ diode có một miếng thuỷ tinh để ánh sáng chiếu vào tiếp giáp p - n, dòng điện ngược qua diode tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng chiếu vào diode

Hình : Ký hiệu và minh họa hoạt động của photodiode

### *Diode Phát quang (LED - Light Emiting Diode):

- Diode phát quang là Diode phát ra ánh sáng khi được phân cực thuận, điện áp làm việc của LED khoảng 1,7 => 2,2V dòng qua Led khoảng từ 5mA đến 20mA

- Led được sử dụng để làm đèn báo nguồn, đèn nháy trang trí, báo trạng thái có điện . vv...

Hình : Hình dạng thực tế của diode phát quang (LED)

## 1.1.4  Transistor BJT

TRANSISTOR CÔNG NGHỆ LƯỠNG CỰC (BJT - Bipolar Junction Transistor):

a) Cấu tạo, nguyên lý làm việc và ký hiệu:

### *Cấu tạo của transistor:

Tranzito có cấu tạo gồm các miền bán dẫn P và N xen kẽ nhau, tùy theo trình tự sắp xếp các miền p và n mà ta có hai loại cấu tạo điển hình là P – N - P và  N – P - N như trên hình vẽ. Để cấu tạo ra các cấu trúc này người ta áp dụng những phương pháp công nghệ khác nhau như phương pháp hợp kim, phương pháp khuếch tán, phương pháp epitaxi...

- Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp p - n, nếu ghép theo thứ tự P – N - P ta được Transistor thuận, nếu ghép theo thứ tự N – P - N ta được Transistor ngược. Về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau.

- Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực, lớp giữa gọi là cực gốc ký hiệu là B (Base), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ tạp chất thấp. Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát (Emitter) viết tắt là E,  và cực thu hay cực góp (Collector) viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại bán dẫn (loại N hay P) nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên không hoán vị cho nhau được.

Hình : Cấu tạo và ký hiệu của transistor lưỡng cực - BJT.

### *Nguyên Lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của Transistor N – P - N:

Hình : Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt động của transistor N-P-N.

- Cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-) nguồn vào cực E.

- Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc K và điện trở hạn dòng R vào hai cực B và E, trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.

- Khi công tắc K mở, ta thấy rằng mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn không sáng, điều này chứng tỏ không có dòng điện trong mạch ngoài (dòng các điện tử). Ta nói dòng  IC = 0.

- Khi công tắc K đóng, tiếp giáp JEB được phân cực thuận do đó sẽ có một dòng các điện tử chạy từ khối bán dẫn N của cực E vượt qua tiếp giáp JEB tới miền cực B. Theo qui ước chiều dòng điện ngược với chiều chuyển động của các điện tử, điều này tương đương với việc có một dòng điện chạy từ cực (+) nguồn UBE qua công tắc K => qua R hạn dòng => qua tiếp giáp JBE về cực (-) của nguồn UBE tạo thành dòng IB.

- Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua tiếp giáp CE làm tải là bóng đèn phát sáng và dòng IC lớn gấp nhiều lần dòng IB.

- Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và được xác định qua công thức:

IC = β.IB

- Trong đó:

IC là dòng chạy qua tiếp giáp CE

IB là dòng chạy qua tiếp giáp BE

β là hệ số tăng ích cho dòng IC của transistor được gọi là hệ số khuyếch đại dòng điện của transistor.

- Giải thích: Khi có điện áp UCE, điện trường của UCE không thể thắng được hàng rào điện thế Utx tại tiếp giáp JEB nên các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua tiếp giáp p - n để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện điện áp UBE phân cực thuận cho tiếp giáp JEB, điện trường của UBE sẽ kéo các thành phần dẫn điện cơ bản tại miền cực E và B sang nhau, sẽ có dòng các điện tử tự do từ lớp bán dẫn N tại cực E sẽ vượt qua tiếp giáp JEB sang lớp bán dẫn P tại cực B với số lượng lớn, một phần nhỏ trong số các điện tử đó tái hợp với lỗ trống tại miền cực B tạo thành dòng IB còn phần lớn số điện tử tiếp tục đi tới tiếp giáp JBC và bị hút về phía cực C, vượt qua tiếp giáp JBC dưới tác dụng của điện trường tăng tốc bởi điện áp UCE => tạo thành dòng ICE chạy qua Transistor.

Qua việc phân tích trên và qua qui ước chiều dòng điện ngược với chiều chuyển động của các điện tử nên dòng điện sẽ xuất phát từ cực E, qua tiếp giáp JEB tạo thành dòng IB và tiếp tục qua tiếp giáp JBC tạo thành dòng IC. Từ đó, ta rút ra hệ thức cơ bản về các dòng trong transistor:

IE = IB + IC

Nguyên lý hoạt động của Transistor P - N - P:

Sự hoạt động của Transistor P – N - P hoàn toàn tương tự Transistor N – P - N nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại. Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.

Hình : Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt động của transistor P – N - P.

*Các thông số kỹ thuật cơ bản của Transistor:

- Dòng điện cực đại : Là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn này Transistor sẽ bị hỏng.

- Điện áp cực đại : Là điện áp  giới hạn của transistor đặt vào cực CE , vượt qua điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.

- Tấn số cắt : Là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần số này thì độ khuyếch đại của Transistor bị giảm .

- Hệ số khuyếch đại : Là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng IBE

- Công xuất cực đại : Khi hoạt động Transistor tiêu tán một công xuất

P = UCE.ICE

Nếu công suất này vượt quá công suất cực đại của Transistor thì Transistor sẽ bị hỏng.

### *Đặc tính:

Transistor hay còn gọi là tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, chúng thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ transistor trên một diện tích nhỏ.

Cũng giống như điốt thì transistor được tạo thành từ hai chất bán dẫn điện. Khi ghép một bán dẫn điện âm nằm giữa hai bán dẫn điện dương ta được một PNP Transistor. Khi ghép một bán dẫn điện dương nằm giữa hai bán dẫn điện âm ta được một NPN Transistor.

a. Phân loại: Người ta phân loại transistor theo nhiều quan điểm khác nhau.

- Theo cấu trúc của các khối bán dẫn tạo thành mặt ghép: có hai loại transistor là

+ Transistor có cấu trúc n – p - n còn được gọi là transistor ngược

+ Transistor có cấu trúc p – n - p còn được gọi là transistor thuận.

- Theo công suất tiêu tán lớn nhất cho phép của transistor, thông số này liên quan đến dòng điện, điện áp giới hạn của transistor.

+  Transistor công suất nhỏ.

+  Transistor công suất trung bình.

+  Transistor công suất lớn.

- Theo tần số giới hạn mà transistor có thể làm việc được bình thường mà không ảnh hưởng đến các thông số khác.

+ Transistor làm việc ở tần số thấp còn gọi là  transistor âm tần.

+ Transistor làm việc ở tần số cao còn gọi là  transistor cao tần

b. Cấu tạo thực tế của transistor:

Hình : Một số hình dạng và qui cách đóng vỏ của transistor.

+ Sau khi tạo được các mặt ghép bán dẫn của ba khối bán dẫn P và N, người ta đưa ra ba điện cực còn gọi là chân của transistor và đóng vỏ cho transistor.

- Vỏ của transistor thực tế chủ yếu gồm hai loại vật liệu là Plastic và kim loại.

- Dạng hình học của transistor có hình bán trụ, hình hộp dẹt, loại này thường đóng vỏ bằng Plastic. Dạng hình trụ tròn dẹt thường có vỏ bằng kim loại.

- Transistor thực tế có kích thước phong phú và đa dạng.

- Trên bề mặt của transistor có ghi các mã số ký hiệu đặc trưng cho đặc tính kỹ thuật của transistor để người dùng có thể tra cứu trong các sổ tay kỹ thuật.

+ Mã số, hình dáng Transistor: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản xuất nhưng thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung quốc.

- Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D...

Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các

+ Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP.

+ Transistor ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN.

+ Các Transistor  A và C thường có công suất nhỏ và tần số làm việc cao.

+ Các Transistor B và D thường có công suất lớn và tần số làm việc thấp hơn.

- Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N...

Ví dụ 2N3055, 2N4073  vv...

- Transistor do Trung quốc sản xuất: Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo 2 chữ cái.

+ Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng:

Chữ A và B là bóng thuận,

Chữ C và D là bòng ngược,

+ Chữ thứ hai cho biết đặc điểm:

X và P là bòng âm tần,

A và G là bóng cao tần.

- Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm.

Ví dụ : 3CP25, 3AP20 vv..

## 1.1.5  Các mạch Transistor cơ bản

Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại Transistor nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 loại Transistor: Transistor lưỡng cực (BJT), Transistor hiệu ứng trường (JFET, MOSFET) và Transistor đơn nối (UJT).

Transistor lưỡng cực (BJT)

Transistor lưỡng cực hay còn được gọi tắt là BJT (Bipolar junction transistor). Đây là loại Transistor có 3 cực là B (Base – Cực nền), C (Collector – Cực thu), E (Emitter – Cực phát). Loại Transistor này tiêu thụ lượng điện năng không lớn, gần như không có độ trễ khi khởi động và không chứa chất độc hại. Đặc biệt, nó còn có hiệu suất cao, ít bị vỡ và tuổi thọ dài nên nó hiện đang là loại Transistor khá được ưa chuộng. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy BJT ở hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay.

Transistor hiệu ứng trường (FET)

Transistor hiệu ứng từ trường hay được viết tắt là FET (Field-effect transistor). Đây là loại Transistor sử dụng điện trường để kiểm soát mức độ tác động đến độ dẫn của kênh dẫn của vật liệu bán dẫn. Bởi FET thuộc loại Transistor đơn cực nên chúng sẽ liên quan đến hoạt động của những phần tử tải điện đơn.

Chúng ta có thể phân loại FET thành:

– Transistor trường điều khiển bằng tiếp xúc P-N (JPET): Bao gồm N-JFET, P-JFET.

– Transistor có cửa cách điện (MOSFET): bao gồm N-Mosfet, P-Mosfet, Hexfet và Coolmos.

Trên thực tế, FET được sử dụng nhiều trong các mạch điều khiển và vi mạch số, nhất là mạch tích hợp chuyển mạch.

Transistor đơn nối (UJT)

Transistor đơn nối hay còn được viết tắt là UJT (Unijunction Transistor). Đây là loại Transistor có ba cực nhưng chỉ có duy nhất một cực tiếp giáp. Trong đó, nó hoạt động như một khóa điều khiển.

Thông thường, UJT không được sử dụng như một bộ khuếch đại tuyến tính mà chúng được ứng dụng nhiều trong mạch dao động tự lập hoặc được đồng bộ và xung mạch đập ở tần số thấp (hàng trăm kilohertz) đến trung bình.

### a)Các Mạch đóng cắt dùng Transistor:

*Khái quát chung:

- Khóa Transistor là những phần tử cơ bản của kỹ thuật xung - số. Transistor dùng làm khóa có thể là Transistor lưỡng cực (BJT) hoặc Transistor trường MOS. Khi sử dụng, Transistor như một khóa đóng /cắt, tùy theo tín hiệu điều khiển ở đầu vào, Transistor có thể làm việc ở một trong hai chế độ:

- Chế độ dẫn bão hòa, dòng qua Transistor đạt tới giá trị lớn nhất cho phép, ta nói Transistor mở (dẫn).

- Chế độ khóa, dòng qua Transistor coi như bằng 0, ta nói Transistor khóa.

* Nguyên lý làm việc:

- Mạch điện:

Hình : Mạch transistor ở chế độ khóa và đồ thị quan hệ dòng áp vào/ra

- UV là điện áp điều khiển đầu vào.

- Sơ đồ sử dụng transistor loại Si có dòng cực góp ở chế độ khóa rất nhỏ

ic = Ico ≈ 0

Trong đó IC0 là dòng ngược của miền tiếp giáp gốc - phát.

- Điện áp khóa của transistor: UBE = UKhóa ≈ (0.6 -: 0.7) V   là đủ lớn.

- Tại thời điểm t0 , khi UV ở mức cao (H) sao cho điện áp UBE lớn hơn điện áp khóa Ukhóa = UK thì transistor chuyển từ chế độ khóa với IC ≈ 0 sang chế độ dẫn bão hòa.

- Ở chế độ bào hòa, hai miền tiếp giáp của transistor đều được thiên áp thuận và điện áp trên các cực sẽ là:

UBE ≈ 0.7V  ; UBC ≈ 0.5V  ; UCE ≈ 0.1V

- Dòng cực góp khi đó đạt giá trị giới hạn:

iC = IC =(UCC - UCE) / RC ≈  UCC / RC

- Dòng cực gốc iB cũng đạt tới giá trị tương ứng với điểm giới hạn bão hòa:

iB = IB = IC / β = UCC /  β.RC

Trong đó β là hệ số khuếch đại dòng tĩnh của transistor. Để bảo đảm transistor làm việc ở chế độ bão hòa sâu, khi tính toán ta chọn dòng cực gốc iB ở chế độ bão hòa lớn hơn giá trị IB tính theo biểu thức trên.

- Điện áp ra chính là điện áp trên cực góp UC. Khi bão hòa thì:

UC = UCE  = 0.1 V ≈ 0

- Từ biểu đồ thời gian, cần thiết phải có một thời gian quá độ tm để transistor chuyển từ trạng thái bão khóa sang trạng thái mở ( dẫn bão hòa). Tại thời điểm t1, khi UV ở mức thấp (L) sao cho UBE < UK  ≈ 0.6 V,  transistor sẽ chuyển sang trạng thái khóa với:

iC = IC0 ≈ 0 và uC = UCC - iC.RC ≈ +UCC

- Để chuyển từ trái khóa sang trạng thái mở cũng cần thời gian quá độ tk. Thời gian này là cần thiết để triệt tiêu các hạt mang điện trong miền tiếp giáp p-n của transistor và để tụ ký sinh Cce được nạp đầy. Thời gian khóa tk lớn hơn thời gian mở tm và chúng thường trong khoảng từ vài chục ns đến dưới 100ns (1ns=10-9s).

### b)Mạch ghép darlington:

Darlington transistor sử dụng hai bóng bán dẫn BJT ( bóng bán dẫn lưỡng cực) tiêu chuẩn được kết nối với nhau. Darlington transistor được kết nối trong một cấu hình trong đó một trong những Cực E của bóng bán dẫn này cung cấp dòng điện phân cực cho Cực B của bóng bán dẫn kia.

Nếu chúng ta nhìn thấy biểu tượng của Darlington Transistor, chúng ta có thể thấy rõ ràng hai bóng bán dẫn được kết nối như thế nào. Trong các hình ảnh dưới đây, hai loại bóng bán dẫn Darlington được hiển thị. Ở phía bên trái là NPN Darlington và ở phía bên kia là PNP Darlington . Chúng ta có thể thấy NPN Darlington bao gồm hai bóng bán dẫn NPN và PNP Darlington bao gồm hai bóng bán dẫn PNP. Cực C của bóng bán dẫn đầu tiên được kết nối trực tiếp với cực B của bóng bán dẫn khác. Cấu hình này được sử dụng cho cả bóng bán dẫn NPN và PNP Darlington. Trong cấu hình này, cặp hoặc bóng bán dẫn Darlington tạo ra độ lợi cao hơn nhiều và khả năng khuếch đại lớn.

Một bóng bán dẫn BJT bình thường ( NPN hoặc PNP ) có thể hoạt động giữa hai trạng thái, BẬT và TẮT . Chúng ta cần cung cấp dòng điện cho cực B để điều khiển dòng điện emitter . Khi chúng tôi cung cấp đủ dòng điện cho Cực B, BJT đi vào chế độ bão hòa và dòng điện chạy từ Cực E đến cực C. Dòng điện cực C này tỷ lệ thuận với dòng điện cực B . Tỷ số giữa dòng điện cực B và dòng điện cực thu được gọi là độ lợi dòng điện của bóng bán dẫn được ký hiệu là Beta ( β). Trong bóng bán dẫn BJT điển hình, độ lợi dòng điện bị giới hạn tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của bóng bán dẫn. Nhưng trong một số trường hợp, ứng dụng cần thêm dòng điện mà một bóng bán dẫn BJT đơn lẻ không thể cung cấp. Darlington transistor là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng mà cần tăng cao độ lợi dòng điện.

Cấu hình chéo:

Tuy nhiên, cấu hình hiển thị trong hình trên, sử dụng hai PNP hoặc hai NPN, cũng có cấu hình Darlington khác hoặc cấu hình chéo như hình bên dưới, trong đó PNP được sử dụng với NPN hoặc NPN được sử dụng với PNP. Loại cấu hình chéo này được gọi là cấu hình cặp Sziklai Darlington hoặc cấu hình Push-Pull .

Trong hình trên, các cặp Sziklai Darlington được thể hiện. Cấu hình này tạo ra ít nhiệt hơn và có lợi thế về thời gian đáp ứng . Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau. Nó được sử dụng cho bộ khuếch đại lớp AB hoặc những nơi cần cấu trúc liên kết Push-Pull.

## 1.1.6. Thyristor:

### a) Cấu tạo:

Thyristor gồm bốn lớp bán dẫn P-N ghép xen kẽ và được nối ra ba chân:

- A : anode : cực dương

- K : Cathode : cực âm

- G : Gate : cực khiển (cực cổng)

Hình : Cấu tạo của Thyristor

Thyristor bản chất là một điốt được ghép từ bởi 2 transistor có với hai chiều đối nghịch và có thể điều khiển được (tương đương hai BJT gồm một BJT loại NPN và một BJT loại PNP). Chúng hoạt động khi được cấp điện và tự động ngắt, trở về trạng thái ngưng dẫn khi không có điện. Nó được thường được dùng cho chỉnh lưu dòng điện có điều khiển.

## b)Nguyên lý hoạt động

:

Hình : Nguyên lý hoạt động của Thyristor

### Trường hợp cực G để hở hay VG = OV

Khi cực G và VG  = OV có nghĩa là transistor T1 không có phân cực ở cực B nên T1 ngưng dẫn. Khi T1 ngưng dẫn IB1 = 0, IC1 = 0 và T2 cũng ngưng dẫn. Như vậy trường hợp này Thyristor không dẫn điện được, dòng điện qua Thyristor là IA = 0 và VAK ≈ VCC.

Tuy nhiên, khi tăng điện áp nguồn VCC lên mức đủ lớn là điện áp VAK tăng theo đến điện thế ngập VBO (Beak over) thì điện áp VAK giảm xuống như diode và dòng điện IA tăng nhanh. Lúc này Thyristor chuyển sang trạng thái dẫn điện, dòng điện ứng với lúc điện áp VAK giảm nhanh gọi là dòng điện duy trì IH (Holding). Sau đó đặc tính của Thyristor giống như một diode nắn điện

### Trường hợp đóng khóa K:

VG = VDC – IGRG, lúc này Thyristor dễ chuyển sang trạng thái dẫn điện. Lúc này transistor T1 được phân cực ở cực B1 nên dòng điện IG chính là IB1  làm T1 dẫn điện, cho ra IC1 chính là dòng điện IB2 nên lúc đó I2 dẫn điện, cho ra dòng điện IC2 lại cung cấp ngược lại cho T1 và IC2 = IB1.

Nhờ đó mà Thyristor sẽ tự duy trì trạng thái dẫn  mà không cần có dòng IG liên tục.

IC1 = IB2; IC2 = IB1

Theo nguyên lý này dòng điện qua hai transistor sẽ được khuếch đại lớn dần và hai transistor chạy ở trạng thái bão hòa. Khi đó điện áp VAK giảm rất nhỏ (≈ 0,7V) và dòng điện qua Thyristor là:

Thực nghiệm cho thấy khi dòng điện cung cấp cho cực G càng lớn thì áp ngập càng nhỏ tức Thyristor càng dễ dẫn điện.

### Trường hợp phân cực ngược Thyristor.

Phân cực ngược Thyristor là nối A vào cực âm, K vào cực dương của nguồn VCC. Trường hợp này giống như diode bị phân cự ngược. Thyristor sẽ không dẫn điện mà chỉ có dòng rỉ rất nhỏ đi qua. Khi tăng điện áp ngược lên đủ lớn thì Thyristor sẽ bị đánh thủng và dòng điện qua theo chiều ngược. Điện áp ngược đủ để đánh thủng Thyristor là VBR. Thông thường trị số VBR và VBO  bằng nhau và ngược dấu.

## 1.1.7. Diac

### a) Cấu tạo:

Diac là linh kiện bán dẫn có thể có cấu trúc ba hoặc năm tầng với các đặc điểm:

- Không có thiết bị đầu cuối thuộc tầng cơ sở

- Ba khu vực có kích thước gần như giống hệt nhau

- Mức doping ở cuối hai lớp P ở các thiết bị cho các đặc tính chuyển đổi cho đối xứng hai phân cực của điện áp áp dụng.

Diac có 2 điện cực là A1 (hoặc MT1), A2 (hoặc MT2). Diac cũng tạo ra xung hai chiều dao động trong một điện trở, mỗi điện cực có thể được sử dụng như là một trong hai cực dương hoặc cực âm

### b) Nguyên lý hoạt động

Vì không có cực điều khiển nên chúng được kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào hai cực. DIAC không dẫn điện cho đến khi điện áp được nâng cao đến mức nhất định (thường là breakover).

Khi MT2 có điện thế dương so với MT1 thì Diac mở. Lúc này, MT2 đóng vai trò anode, MT1 đóng vai trò cathode. Dòng điện chạy từ MT2 sang MT1.

Khi MT2 có điện thế âm so với MT1 thì Diac mở. Lúc này, MT1 đóng vai trò anode, MT2 đóng vai trò cathode. Dòng điện chạy từ MT1 sang MT2.

## 1.1.8. Triac

### a) Cấu tạo:

TRIAC là thiết bị bán dẫn ba cực sử dụng để điều khiển dòng điện. Tên của nó viết tắt từ thuật ngữ triode cho dòng điện xoay chiều (TRIode for Alternating Current).

Tuy được phát triển lên từ SCR hoặc thyristor, nhưng không giống như thyristor chỉ dẫn dòng điện theo một chiều, TRIAC là thiết bị dẫn dòng điện theo 2 chiều.

Triac có bốn tổ hợp điện thế có thể mở cho dòng chảy qua:

### b) Nguyên lý hoạt động

Để tìm hiểu nguyên lý làm việc của triac có thể dựa vào ký hiệu của triac gồm 2 thyristor song song nhau như hình bên dưới.

Khi điện áp trên MT1 là dương so với MT2, và điện áp ở gate là dương thì 1 trong số 2 thyristor sẽ dẫn điện. Khi điện áp được đảo ngược và điện áp ở gate là âm thì thyristor còn lại sẽ dẫn điện. Cần có một điện áp vừa đủ trên thiết bị để cho phép dòng điện nhỏ nhất được duy trì.

# Chương 2 :Bài Tập Ứng Dụng

Bài tập 1: Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ BC có dòng điện IV= IE= 50mA; dòng điện IC = 45mA.

- Xác định hệ số khuếch đại dòng một chiều α

- Nếu mắc transistor theo sơ đồ emitơ chung (EC), hãy tính hệ số β

Bài Giải

- Hệ số khuếch đại dòng một chiều α

α = ICIE = 4550 =0,9

- Hệ số β tính theo α

β=  α 1- α  = 0,91-0,9 = 9

Bài tập 2 : Một transistor có dòng tĩnh emitơ IE = 1,602mA; dòng tĩnh bazơ IB = 0,016mA; bỏ qua dòng điện ngược.

- Xác định dòng tĩnh colectơ IC

- Tính hệ số khuếch đại β; α

Bài giải

- Tính dòng tĩnh colectơ IC :

IC = IE – IB = 1,602 – 0,016 = 1,586mA

- Hệ số khuếch đại α = ICIE = IE-IBIE = 1,5861,602 = 0,99

Hệ số khuếch đại β = ICIE = IE-IBIE = 1,602-0,0160,016 = 99,125

Còn có thể xác định β theo công thức:

β= α1-α= 0,991-0,99=99

# Chương 3: Kết Luận

## Kết luận:

Linh kiện gọi là tích cực bởi vì chúng có khả năng biến đổi, hay thậm trí tạo ra tín hiệu. Linh kiện tích cực là loại tác động phi tuyến lên nguồn nuôi AC/DC để cho ra nguồn tín hiệu mới, trong mạch tương đương thì biểu diễn bằng một máy phát tín hiệu, như diode, transistor,...Linh kiện điện tử tích cực được tìm thấy trong các mạch điện tử và có khả năng điều khiển dòng electron, loại linh kiện này dựa vào một nguồn năng lượng và thường có khả năng đưa điện vào một mạch điện.. Chúng có thể yêu cầu tín hiệu đầu vào để thực hiện chức năng của chúng. Chúng yêu cầu và tiêu thụ điện năng để hoạt động chính xác. Các thiết bị điện tử khi bị hư một linh kiện điện tử bất kỳ thì có thể dẫn tới hoạt động sai hoặc không thể tiếp tục hoạt động. Bởi vậy linh kiện tích cực không thể thiếu trong các mạch điện tử. Khi hiểu rõ về phân loại các linh kiện điện tử thì cũng giúp chúng ta một phần nào đó biết cách kiểm tra linh kiện điện tử

Với những dữ liệu đã được đưa vào trong bài tiểu luận sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức tốt hơn nhờ những minh họa và mô phỏng trong bài giảng.

# Chương 4: Tài Liệu Tham Khảo

[1]  Dương Minh Trí – Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn – NXB Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh – 1989.

[2]   Đại học Thanh hoa Bắc Kinh – Cơ sở kỹ thuật điện tử số (bản dịch của Vũ Đức Thọ) - NXB giáo dục – 1998.

[3]  Đỗ Xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – 1990.

[4]  H.Schreiber – Kỹ thuật điện tử qua sơ đồ (bản dịch của Lê Văn Doanh) – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1997.

[5]  Lương Ngọc Hải – Giáo trình kỹ thuạt xung số - NXB Giáo dục – 2005.

[6]  Nguyễn Viết Nguyên - Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng –  NXB Giáo dục – 2002.

[7]   R.H.Warring – Linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (bản dịch của Đoàn Thanh Huệ) – NXB Thống kê – 1996.

[8]   Võ Thạch Sơn – Linh kiện bán dẫn và vi điện tử - NXB Khoa học và kỹ thuật – 2001.