MỤC LỤC

1.	KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BA PHA:	1

1.1. Định nghĩa:	1

1.2. Nguyên lý máy phát điện ba pha:	2

2. ĐỊNH NGHĨA CÁC LƯỢNG DÂY - PHA TRONG MẠCH BA PHA:	3

2.1. Cách nối mạch điện ba pha:	3

2.2. Các định nghĩa: 	4

3. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN THÀNH HÌNH SAO:	5

3.1. Cách nối:	5

3.2. Quan hệ giữa các lượng dây – pha:	5

4. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN HÌNH TAM GIÁC:	6

5. PHỤ TẢI BA PHA NỐI HÌNH SAO:	7

5.1 Mạch ba pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể:	7

5.2. Mạch ba pha đấu sao đối xứng:	8

6. TẢI BA PHA NỐI TAM GIÁC ĐỐI XỨNG:	10

7. TỪ TRƯỜNG QUAY BA PHA – TỪ TRƯỜNG ĐẬP MẠCH:	10

7.1. Từ trường quay ba pha:	10

7.2. từ trường đập mạch:	12

9.Tư liệu tham khảo

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA VÀ ỨNG DỤNG

KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BA PHA:

1.1. Định nghĩa:

Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau tạo thành một hệ thống năng lượng chung, trong đó s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin, cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kỳ.

- Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha

- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha

- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xứng hay cân bằng

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

1.2. Nguyên lý máy phát điện ba pha:

a. Cấu tạo: Gồm các phần chính sau (hình 5.1)

Hình 5.1

- Phần ứng: Là dây quấn ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trong rãnh của lõi thép stato, lệch nhau trong không gian 1200, gọi là các cuộn dây pha.

Đầu các cuộn dây ký hiệu bằng các chữ A, B, C. Cuối các cuộn dây ký hiệu là X, Y, Z.

- Phần cảm: là các cực từ đặt trên rôto. Mặt cực từ được chế tạo sao cho từ thông phân bố dọc khe hở không khí giữa rôto và stato biến đổi theo quy luật hình sin. Trên cực từ có các cuộn dây kích từ để luyện từ cho phần cảm

a. Nguyên lý làm việc:

Khi rôto quay từ thông phần cảm lần lượt cắt qua các cuộn dây pha cảm ứng trong các cuộn dây đó các s.đ.đ. Các cuộn dây đặt lệch nhau một phần ba vòng tròn nên s.đ.đ cảm ứng trong đó cũng lệch nhau một phần ba chu kỳ. do các cuộn dây có cấu tạo giống hệt nhau nên s.đ.đ của chúng là đối xứng (hình 5.2).

1.3. Biểu thức s.đ.đ ba pha:

Nếu coi góc pha đầu của pha A là ya = 0 thì biểu thức s.đ.đ các pha là:

ea = Emsin wt

eb = Emsin( wt – 1200 ) = Emsin( wt – 2p/3 )

ec = Emsin( wt – 2400 ) = Emsin( wt – 4p/3 )

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ:

Từ biểu thức s.đ.đ ba pha ta có đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ như hình 5.2

Hình 5.2

2. ĐỊNH NGHĨA CÁC LƯỢNG DÂY - PHA TRONG MẠCH BA PHA:

2.1. Cách nối mạch điện ba pha:

- Để năng lượng ba pha từ máy phát đến nơi tiêu thụ ta có thể nối riêng rẽ từng pha tạo thành hệ ba pha sáu dây (hình 5.3).

- Thực tế do đặc điểm của hệ ba pha, ta có thể thay hệ ba pha sáu dây bằng bốn dây hay ba dây, sẽ tiết kiệm được dây dẫn.

Hình 5.3

2.2. Các định nghĩa:

a. Điện áp pha:

Ký hiệu uf, là điện áp ở hai đầu cuộn dây pha, đó cũng chính là điện áp giữa mỗi dây pha với dây trung tính, ta có:

ufA = jA - jX = jA - j0 = uA.

ufB = jB - jY = jB - j0 = uB.

ufC = jC - jZ = jC - j0 = uC.

b. Điện áp dây:

Ký hiệu là ud, là điện áp giữa hai đầu dây pha, ta có:

uAB = jA - jB

uBC = jB - jC

uCA = jC - jA

c. Dòng điện pha:

Là dòng điện đi trong các cuộn dây pha, ký hiệu là iP

d. Dòng điện dây:

Là dòng điện đi trong các dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C, ký hiệu id

e. Dòng điện trung tính:

Các điểm cuối của ba cuộn dây là X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không, ký hiệu là 0. Dây dẫn nối với điểm 0 gọi là dây trung tính. Dòng điện đi trong dây trung tính gọi là dòng điện trung tính, ký hiệu là i0.

Hình 5.4

3. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN THÀNH HÌNH SAO:

3.1. Cách nối:

- Nối ba điểm cuối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không.

- Ba đầu A, B, C được nối với dây dẫn đưa đến hộ tiêu thụ, gọi là các dây pha.

3.2. Quan hệ giữa các lượng dây – pha:

* Dòng điện:

Ta thấy dòng điện đi trong các cuộn đây pha là if cũng đồng thời là dòng điện đi trong các dây dẫn (id), nghĩa là dòng điện pha bằng dòng điện dây.

ifA = idA; ifB = idB; ifC = idC

* Điện áp:

Ta có điện áp dây:

uAB = jA - jB = ( jA - j0 ) - ( jB - j0 ) = uA – uB

Tương tự ta có:

uBC = uB – uC; uCA = uC – uA.

Ta vẽ được đồ thị véc tơ như hình 5.4b

Từ đồ thị véc tơ ta thấy:

+ Về góc pha: điện áp dây vượt trước điện áp pha tương ứng một góc 300

+ Về trị số: xét tam giác vuông OAM có môt góc nhọn là 300 nên là một nửa của tam giác đều, ta có:

4. NỐI CUỘN DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN HÌNH TAM GIÁC:

Cách nối:

Nối lần lượt đầu cuối cuộn pha A với đầu đầu cuộn pha B, cuối cuộn pha B với đầu cuộn pha C, cuối cuộn pha C với đầu cuộn pha A. Ba điểm nút lấy ra thành ba pha. Như vậy, cách đấu này tạo thành tam giác kín, không có điểm trung tính, ba điểm lấy ra ngoài thành ba pha A, B, C ( hình 5.5a).

Hình 5.5

S.đ.đ tổng trong mạch vòng:

e = eA + eB + eC

Nếu s.đ.đ ba pha là đối xứng thì:

e = eA + eB + eC = Emsinwt + Emsin( wt – 1200 ) + Emsin( wt – 2400 ) = 0

Hay theo đồ thị véc tơ:

E = EA + EB + EC = 0 (hình 5.5b)

Như vậy nếu s.đ.đ ba cuộn dây là đối xứng thì s.đ.đ tổng trong mạch vòng tam giác bằng không, không có dòng điện chạy quẩn trong mạch vòng. Vì vậy vẫn cho phép đấu cuộn dây máy phát hình tam giác.

Nếu s.đ.đ ba pha không đối xứng thì s.đ.đ tổng trong vòng tam giác khác không, sẽ có dòng điện lớn chạy trong mạch vì tổng trở của ba cuộn dây rất nhỏ, gây nguy hiểm cho cuộn dây.

5. PHỤ TẢI BA PHA NỐI HÌNH SAO:

5.1 Mạch ba pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể:

Giả sử ta có tải ba pha tổng trở lần lượt là ZA, ZB, ZC đấu hình sao, nguồn cung cấp đấu sao như hình 5.6.

Hình 5.6

- Điện áp đặt vào mỗi pha phụ tải là điện áp pha và bằng điện áp pha của nguồn:

UA = U’A; UB = U’B; UC = U’C

- Dòng điện chạy trong các dây pha là: IA, IB, IC, dòng điện chạy trong dây

trung tính là IN, áp dụng định luật Ôm cho từng pha ta có:

IA = UA / ZA ; IB = UB / ZB ; IC = UC / ZC .

Áp dụng định luật Kiếchốp cho điểm trung tính ta có (Trị số tức thời):

iN = iA + iB + iC

Nghĩa là dòng điện chạy trong dây trung tính bằng tổng dòng điện ba pha. Nếu dòng điện ba pha là đối xứng thì dòng điện trong dây trung tính bằng không.

Thực tế dòng điện ba pha gần đối xứng nên dòng điện dây trung tính bé nên tiết diện dây trung tính thường nhỏ hơn tiết diện các dây pha.

- Công suất tác dụng các pha:

PA = UAIAcosjA ; PB = UBIBcosjB; PC = UCICcosjC

- Công suất phản kháng các pha:

QA = UAIAsinjA ; QB = UBIBsinjB; QC = UCICsinjC;

- Công suất biểu kiến các pha:

SA= √P2A + Q2A ; SB= √P2B + Q2B; SC= √P2C + Q2C

- Công suất chung ba pha bằng tổng công suất ba pha :

P3p = PA + PB + PC ; Q3p = QA + QB + QC ; S3p = SA + SB + SC

5.2. Mạch ba pha đấu sao đối xứng:

Khi s.đ.đ.nguồn là đối xứng và tải ba pha là đối xứng (ZA = ZB = ZC) thì dòng điện ba pha là đối xứng:

iA= Imsinwt; iB = Imsin( wt – 1200 ); iC = Imsin( wt – 2400 );

Dòng điện trong dây trung tính bằng không (Dạng tức thời):

iN = iA + iB + iC = 0

Như vậy trong trường hợp này dây trung tính không cần thiết có thể bỏ đi

(hình 5.7).

Việc tính toán mạch ba pha đối xứng có thể tính từ một pha rồi suy ra các pha còn lại.

Điện áp dây pha: Uf = Ud / √3

Hình 5.7

Dòng điện dây bằng dòng điện pha:

Góc lệch pha j giữa dòng điện và điện áp:

tgj = x/r ; cosj = r/z ; sinj = x/z ;

Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến mỗi pha:

Pf = UfIf cosjf ; Qf = UfIf sinjf ; Sf = UfIf

Công suất chung ba pha bằng công suất một pha nhân ba.

* Ví dụ 5.1:

Ba cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn có r = 8W, x = 6W nối vào nguồn điện ba pha đối xứng có Ud = 220V. Tính dòng điện Ip , Id , P3p , Q3p , S3p , cosj khi ba cuộn dây nối hình sao.

Giải:

Tổng trở mỗi pha phụ tải là:

Điện áp đặt lên mỗi pha phụ tải là:

6. TẢI BA PHA NỐI TAM GIÁC ĐỐI XỨNG:

7. TỪ TRƯỜNG QUAY BA PHA – TỪ TRƯỜNG ĐẬP MẠCH:

7.1. Từ trường quay ba pha:

Một ưu điểm cơ bản của hệ thống điện ba pha là tạo ra từ trường quay.

Xét một dây quấn ba pha (hình 5.9) gồm:

- Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ đặt trong rãnh thép stato, lệch nhau trong không gian góc 120°C

- Đưa vào ba cuộn dây dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian một phần ba chu kỳ hay 120°C

Hình 5.9

Xét từ thông tổng hợp ba dây quấn (hình 5.10):

+ Tại thời điểm t = 0: iA = 0;

Dòng iB âm, nên chiều từ Y đến B, còn dòng iC dương nên chiều ngược lại từ C đến Z, từ trường tổng hợp sẽ nằm theo phương từ A đến X

+ Tại thời điểm t = T/6: iC = 0; iAdương nên có chiều từ A đến X, iB âm nên có chiều từ Y đến B. Từ trường tổng hợp có phương từ Z đến C. Như vậy từ trương tổng hợp đã dịch khỏi vị trí trước đó một phần sáu vòng tròn.

+ Tương tự ta lần lượt xét tiếp ở các thời điểm t = T/3; T/2; 2T/3; 5T/6; và T, ta thấy từ trường tổng hợp liên tục quay hướng còn trị số không đổi. Khi dòng điện biến thiên hết một chu kỳ thì từ trường tổng hợp quay đúng một vòng tròn.

Tóm lại: khi dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian lần lượt một phần ba chu kỳ, chạy trong ba cuộn dây đặt lệch nhau lần lượt một phần ba vòng tròn thì từ trường tổng hợp của chúng là từ trường quay, có cường độ không đổi và quay tròn trong không gian.

7.2. từ trường đập mạch:

Xét động cơ một pha chỉ có

cuộn dây làm việc, ta quy ước :

- Dòng điện có giá trị dương → đi vào ở

đầu đầu cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu cuối

cuộn dây ( . ).

- Dòng điện có giá trị âm → đi vào ở

đầu cuối cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu đầu

cuộn dây ( . ).

+ Xét tại thời điểm t1: dòng điện mang

giá trị (+) →Dòng điện đi vào ở đầu cuộn dây A (+) và ra ở X (.). Áp dụng quy tắc vặn nút chai → xác định được chiều từ trường.

+ Xét tại thời điểm t2 : dòng điện đổi chiều, đi vào ở X (+) và đi ra ở A (.) → ta xác định được chiều từ trường.

Nhận xét :

+ Từ trường tổng không thay đổi phương (có phương thẳng đứng) có chiều và trị số thay đổi. Vì vậy gọi là từ trường đập mạch.

+ Từ trường đập mạch không sinh ra mô men quay. Nếu động cơ một pha chỉ có cuộn dây thì không tự mở máy được.

+ Ứng dụng tải ba pha :

Công nghiệp là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hoạt động sản xuất công nghiệp đòi hỏi phải sử dụng những thiết bị máy móc, dây truyền tiêu thụ nguồn điện rất lớn. Do đó chỉ có máy phát điện xoay chiều 3 pha công suất lớn mới có thể đáp ứng được nhu cầu điện năng bổ sung khi điện lưới quốc gia bị quá tải, cắt điện, tránh được những thiệt hại cho doanh nghiệp.

Máy phát điện xoay chiều 3 pha được sử dụng chủ yếu trong các công trường lớn, xưởng sản xuất, nhà máy xí nghiệp lớn

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, máy móc cũng được ứng dụng khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp – trồng trọt - chăn nuôi. Chính vì vậy mà máy phát điện cũng có vai trò nhất định trong việc duy trì nguồn điện ổn định, tiết kiệm sức lao động cho người nông dân và cải thiện chất lượng, năng suất sản phẩm nông nghiệp.

Có thể kể đến vai trò của máy phát điện trong các hoạt động như hệ thống tưới tiêu, hệ thống xay sát, …

Đôi khi bạn tự hỏi, các tàu thủy, tàu lớn, tàu đánh cá chạy trên biển dài ngày như vậy thì sử dụng nguồn điện từ đâu? Máy bay bay trên bầu trời sử dụng nguồn điện như thế nào? Câu trả lời chính là máy phát điện. Đối với các tàu lớn thì phải sử dụng máy phát điện xoay chiều 3 pha công suất lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu vận hành.

BÀI TẬP

Bài 1. Cho mạch điện ba pha đối xứng như hình 1. Biết rằng:

- Nguồn ba pha có điện áp:

- Tải ba pha nối tam giác có: R = 484 (Ω)

a) Tính dòng điện dây iA?

b) Tìm chỉ số của Wattmet W?

Bài 2. (4 điểm). Cho mạch điện ba pha đối xứng như hình 2. Biết rằng

- Nguồn ba pha nối Y có điện áp pha A: UA =220∠60°(V)

- Tải nối Y có Z = 40 + j25Ω

a) Tính dòng điện dây B I  ?

b) Tìm chỉ số của Wattmet W ?

Bài 3. Cho mạch điện 3 pha có nguồn đối xứng như (hình 1), có các thông số như sau : điện áp các pha uBC=3802sin((ωt - 60°) V; LA=15πH ; RA= 20Ω; RB=10Ω; LC=110πH; C=10-32ΩF; ω=100πrads.

              - Tính tổng trở các pha ?

              - Tính dòng điện trong các dây pha và dây trung tính iA,iB,iC,iO?.

BÀI LÀM

Bài 1: Ta có UAB=220∠30°(V)

- Dòng điện pha A: IAB=UABR=220∠30°484=0.455∠30°A

Vì mạch 3 pha đối xứng nên:

IA = 3IAB∠(ψAB −30°) = 3.0,455∠0°=0,788∠0°A

- Tìm chỉ số của Wattmet W:

P = UABIA cos(ψuAB −ViA) = 220.0,788.cos(30°−0°) =150W

Bài 2 . Vì Nguồn 3 pha đối xứng nối Y nên ta có :

UA= 220∠60°(V) ⇒UB=220∠-60°(V)

Từ đó suy ra UBC=3.220∠-30°(V)

- Tính dòng điện dây iB:

IB=UBZ=220∠60°40+j25=4.664∠-92°A

- Tìm chỉ số của Wattmet W.

P =UBCIB cos(ψuBC-ψiB ) = 3.220.4,664.cos(−30°+92°) =834W

Bài 3: Vì đề choUBC=3802sin⁡(ωt-60°)V <=> UBC=380∠-60°(V) suy ra :

UB=220∠-90°(V) suy ra UA=220∠+30°(V)suy ra UC=220∠-210°(V)

- Tổng trong các pha : ZA=20+20j Ω; ZB=10-20j Ω;ZC=20jΩ

- Dòng trong các dây pha và dây trung tính

IA=UAZA=220∠30°20+20j=7.78∠-15°A

IB=UBZB=220∠-90°10-20j=9.84∠-26,57°A

Áp Dụng K1: IO=IA+IB+IC=30,1∠24.83°

Suy ra : IA=7.782sin (ωt - 15°) A

IB=9.842sin (ωt- 26.57°) A

IC=222sin (ωt+60°) A

IO=30,12sin (ωt+24.,83°) A

KẾT LUẬN

Mạch điện 3 pha là ứng dụng rất quan trọng trong việc truyền tải điện năng. Đối với nghề điện lạnh của em , mạch điện 3 pha được dùng để truyền tải điện công suất lớn trong các kho lạnh hoặc một số hệ thống điều hòa lớn . “ Mạch điện 3 pha” là môn không thể thiếu đối với sinh viên điện lạnh

Với những dữ liệu được xây dựng trong đồ án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng viên giúp nắm bắt kiến thức tốt hơn

Nguồn: Tham Khảo một số trên website