NỘI DUNG BÀI TIỂU LUẬN

1. Nguồn điện.

Nguồn điện là những thiết bị phát sinh ra điện mà con người có thể lấy điện được từ đó phục vụ cho  đời sống hàng ngày,  trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, và trong nghiên cứu khoa học.

Nguồn điện có 2 loại : nguồn điện 1 chiều và nguồn điện xoay chiều.

- Nguồn điện 1 chiều được viết tắt DC ( Direct Current) dòng điện không có tần số f = 0.

Nguồn điện 1 chiều là nguồn điện có 2 cực tính dương và âm cố định không thay đổi theo thời gian được ứng dụng cho pin, acquy, máy phát điện 1 chiều...

Đơn vị đo là ampe (A).

- Nguồn điện xoay chiều viết tắt AC ( Alternating Current source )  là nguồn điện có 2 cực tính dương và âm không cố định, luôn thay đổi theo thời gian. Tại thời gian T1 cực này là cực dương cực kia là cực âm sang thời gian T2 thì ngược lại.

Để có một cái nhìn tổng quan nhất, hãy sử dụng bộ nguồn một chiều có cấu tạo cơ bản, phổ biến để làm ví dụ, cấu tạo sơ bộ gồm  4 mạch ( 4 thành phần) , trong đó mỗi thành phần sẽ mang một chức năng cụ thể :

1- Biến áp (  Transformer ) : Đầu vào của bộ nguồn DC là một biến áp - dòng điện AC được tạo ra bởi điện áp đường dây. Khi đó, chức năng của biến áp sẽ biến đổi tăng, giảm độ lớn của điện áp này thành giá trị mong muốn ở đầu ra bằng cách tăng hoặc giảm biên độ của tín hiệu điện. Biến áp cũng đóng  vai trò của một bộ cách ly,  trong nhiều ứng dụng điều quan trong nhất chính là cách ly điện AC đầu  vào khỏi các tín hiệu điện khác có trong thiết bị

2- Bộ chỉnh lưu : tín hiệu đầu ra của máy biến áp được đưa trực tiếp vào bộ chỉnh lưu, bộ phận này cung cấp tín hiệu xung DC được chỉnh lưu. Bộ chỉnh lưu có thể ở 2 dạng chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng. Tín hiệu DC là tín hiệu dao động ( điện áp hoặc dòng điện ) không thay đổi cực tính, nhưng cường độ của nó là một hàm thời gian. Một bộ chỉnh lưu điển hình được xây dựng với diot và điện trở.

3- Bộ lọc : Để chuyển đổi điện xung DC thành tín hiệu điện DC không xung yêu cầu điện ra khỏi chỉnh lưu phải đi qua bộ lọc. Trong trường hợp này chỉ cần một tụ lọc cơ bản là đủ, đầu ra của bộ lọc là điện áp DC ( có thể có một ít gợn AC còn sót lại )

4- Bộ điều chỉnh: Bộ phận này có hai chức năng chính (1) để làm mịn các tín hiệu đi ra từ bộ loc DC giúp tạo các tín hiệu ổn định hơn, ít gợn hơn (2),  tạo ra điện áp không đổi ở đầu ra. Điện áp ở đầu ra của bộ điều chỉnh sẽ không đổi ngay cả với các biến thể của điện áp đầu vào hoặc các biến thể điện áp trong tải.

2. Mạch ổn áp cố định dùng  Transistor, IC ổn áp.

Đối với mạch ổn áp dùng Dlode Zener sẽ có ưu điểm là đơn giản về thiết kế, tuy nhiên nhược điểm là cho dòng điện nhỏ ( ≤ 20MA). Với một điện áp cố định cho dòng điện mạch hơn nhiều lần, và việc dùng thêm mạch khuếch đại điện áp dùng transistor để có thể khuếch đại về dòng.

### Nguyên lý ổn áp :

Thông qua điện trở  R1 và Dz ghim cố định điện áp chân B của Transistor Q1

Giả sử khi điện áp chân E đèn Q1 giảm => khi đó điện áp UBE tăng => dòng qua đèn Q1 tăng => làm điện áp chân E của đèn tăng , và ngược lại …

Mạch ổn áp này đơn giản hiệu quả nên được sử dụng rộng rãi và người ta đã sản xuất các loại IC họ LA78. Để thay thế cho mạch ổn áp IC LA78.

- LA7805 IC cho ổn áp 5V

- LA7808 IC cho ổn áp 8V

- LA7809 IC cho ổn áp 9v

- LA7812 IC  cho ổn áp 12v

3. Cấu tạo và các thông số của IC tuyến tính.

3.1. Khái niệm:

Khái niệm tổng quát, IC (Intergated - Circuit) là một mạch điện tử thực hiện một chức năng hoặc nhiều chức năng theo mục đích của con người, được thu nhỏ tối đa về mặt thể tích, có các điện cực đưa ra để kết nối bên ngoài (chân IC) và được đóng vỏ theo các qui chuẩn kỹ thuật.

IC tuyến tính là IC trong chế độ làm việc, mối quan hệ giữa dòng điện, điện áp đưa ra với dòng điện và điện áp vào được biểu thị theo qui luật tuyến tính

3.2. Cấu tạo chung:

- IC có cấu trúc cơ bản và điển hình bao gồm 3 tầng mạch chủ yếu là: Tầng mạch đầu vào, tầng mạch khuếch đại điện áp và tầng mạch khuếch đại công suất.

- Tầng đầu vào thường là một mạch khuếch đại vi sai (Khuếch đại các sai lệch rất nhỏ của điện áp tín hiệu đầu vào) có tải động và phần tử nguồn dòng  ổn định cỡ 20µA.

- Tầng khuếch đại điện áp kiểu phức hợp mắc theo sơ đồ Darlington cũng có tải động.

- Tầng khuếch đại công suất đầu ra thường mắc theo kiểu đẩy kéo có độ ổn định cao.

Hình 3.1: Cấu trúc cơ bản của IC tuyến tính.

3.3 Các thông số cơ bản:

- Hệ số khuếch đại điện áp lúc hở mạch (không chứa mạch hồi tiếp âm):

Ta có: A0 = Ur / Uv

Đây là 1 giá trị tương đối lớn đối với mọi IC tuyến tính.

- Với IC µA 741, giá trị A0 = 200.000 lần.

- Uv ở đây là giá trị điện áp vi sai đặt gữa 2 cổng vào P và N Uv = UP – UN. Tùy theo giá trị điện áp của UP và UN mà giá trị UV có giá trị dương hay âm.

+ Nếu UP > UN , khi đó UV > 0, điện áp đưa ra Ur > 0

+ Nếu UP < UN , khi đó UV < 0, điện áp đưa ra Ur < 0

- Như vậy, IC chỉ khuếch đại thành phần điện áp vi sai giữa 2 cổng vào, các thành phần cùng dấu không được khuếch đại mà làm bị yếu đi với mức độ tương đương. Ta gọi đây là tính chất nén đồng pha của IC tuyến tính.

- Giá trị bão hòa:

Ta có quan hệ điện áp ra/vào Ur = A0.Uv chỉ thể hiện trong một vùng Uv có biên độ rất nhỏ. Khi biên độ Uv tăng, Ur sẽ không tăng theo mà giữ ở 1 trong 2 giá trị giới hạn dương ở mức cố định là Umax gọi là mức bão hòa dương hay ở  giới hạn âm ở mức cố định là Umin gọi là mức bão hòa âm. Giá trị Umax, Umin phụ thuộc vào giá trị nguồn 1 chiều ± UCC cung cấp cho IC và thường thấp hơn giá trị nguồn khoảng vài vôn.

- Sai số:

Với IC lý tưởng, các dòng điện vào 1 chiều ở các lối vào P và N bằng 0 do trở kháng  vào vô cùng lớn, trên thực tế luôn tồn tại dòng sai số. Giá trị dòng sai số I+B hay I-B thường từ 10-7A -:- 10-9A tùy thuộc chất lượng của IC.

- Đặc tuyến tần số của IC:

Hệ số truyền đạt A0 phụ thuộc vào tần số công tác, mối quan hệ này được biểu thị bằng một đồ thị được gọi là đặc tuyến tần số của IC. Qua đồ thị đặc tuyến tần số, ta thấy khi tần số tăng, hệ số khuếch đại A0 giảm đi với tốc độ tiêu chuẩn 20dB/decac và đạt tới giá trị 1 ở tần số khuếch đại đơn vị fT = 1 MHz

Hình 3.2: Đặc tuyến tần số của khuếch đại thuật toán.

4. Khuếch đại thuật toán

4.1. Khái quát chung:

Danh từ “khuếch đại thuật toán” (OA - Operational Amplifier) thuộc về bộ khuếch đại dòng một chiều có hệ số khuếch đại lớn, có hai đầu vào vi sai và một đầu ra chung. Tên gọi này có quan hệ tới việc ứng dụng đầu tiên của chúng chủ yếu để thực hiện các phép toán cộng, trừ, tích phân v.v…

Hiện nay các bộ khuếch đại thuật toán (tồn tại dưới dạng IC khuếch đại thuật toán) đóng vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong kĩ thuật khuếch đại, tạo tín hiệu hình sin và xung, trong bộ ổn áp và bộ lọc tích cực v.v…

Hình 3.3:Ký hiệu qui ước của khuếch đại thuật toán.

Kí hiệu quy ước một bộ khuếch đại thuật toán (OA) cho trên hình:

- Có hai đầu vào là UP  (hay Uv+ ; Uvk) gọi là đầu vào không đảo và đầu vào thứ hai là UN (hay Uv- ;  Uvđ) gọi là đầu vào đảo.

- Nguồn nuôi cho bộ khuếch đại thuật toán là nguồn nuôi lưỡng cực với +UDD và -UCC. Cũng có thể dùng nguồn đơn cực cấp cho KĐTT, khi đó đầu -UCC được nối với đất (GND).

- Hiệu của tín hiệu tại hai lối vào này là UD = UP - UN được gọi là điện áp vi sai.

- Mạch có thể hoạt động với một tín hiệu vào là UP hoặc UN. Khi có tín hiệu vào tại đầu vào không đảo thì điện áp tín hiệu ra sẽ cùng dấu (cùng pha) với tín hiệu vào. Nếu tín hiệu được đưa vào đầu đảo thì điện áp tín hiệu ra sẽ ngược dấu (ngược pha) so với tín hiệu vào. Đầu vào đảo thường được dùng để thực hiện hồi tiếp âm bên ngoài vào cho OA.

- Để đơn giản, trên sơ đồ người ta thường ký hiệu KĐTT với 2 đầu vào và 1 đầu ra cho tín hiệu.

- Đặc điểm của KĐTT là có hệ số khuếch đại vi sai AD rất lớn (thường AD ≈ 105 -:- 106) và điện trở vào vi sai rất lớn, thường từ 10MΩ -:- 100MΩ với loại dùng transistor BJT, với loại MOSFET thì nó vào khoảng 1012 Ω -:- 1013 Ω .

- Điện trở ra có trị số nhỏ, vào khoảng 100Ω -:- 1kΩ.

- Dòng chảy vào các lối vào đầu vào vi sai P và N rất nhỏ có thể coi = 0.

Hình 3.4: Đặc tuyến truyền đạt của IC khuếch đại thuật toán.

- Đường đặc tính truyền đạt của KĐTT được biểu thị trên hình vẽ với hai vùng làm việc rõ ràng:

+ Vùng tuyến tính: ứng với giá trị của UD rất nhỏ và khi đó: Ura = AD.UD

+ Vùng bão hòa ứng với UD có trị số khoảng từ vài chục µA trở lên. Lúc đó, Ura ở vùng bão hòa và có giá trị không đổi:

Ura = ± Ubh  ;  ±Ubh = UCC - (2-:-3)V

- Một số kiểu IC KĐTT cho ở hình vẽ dưới.

Hình 3.5: Một số kiểu IC khuếch đại thuật toán.

4.2 Khuếch đại đảo.

- Mạch điện

.

Hình 3.6: Khuếch đại đảo dùng IC KĐTT.

- Bộ khuếch đại đảo cho trên hình có thực hiện hồi tiếp âm song song điện áp ra qua Rht. Đầu vào không đảo được nối với điểm chung của sơ đồ (nối đất). Tín hiệu vào qua R1 đặt vào đầu đảo của OA. Nếu coi OA là lý tưởng thì điện trở vào của nó vô cùng lớn Rv → ∞, và dòng vào OA vô cùng bé I0 = 0, khi đó tại nút N có phương trình nút dòng điện: Iv ≈ Iht. Từ đó ta có :

- Khi K→∞, điện áp đầu vào U0 = Ur/K → 0 , do vậy:  Uv / R1 = -Ur / Uht

- Do đó hệ số khuếch đại điện áp Kđ của bộ khuếch đại đảo có hồi tiếp âm song song được xác định bằng tham số của các phần tử thụ động trong sơ đồ :

Kđ = Ur/ = - Rht / R1

Nếu chọn Rht = R1, thì Kđ = -1, sơ đồ có tính chất tầng đảo lặp lại điện áp (đảotín hiệu). Nếu R1 = 0 thì từ phương trình Iv ≈ Iht ta có

Iv = - Ura / Rht   hay    Ura = -Iv.Rht

tức là điện áp ra tỉ lệ với dòng điện vào (bộ biến đổi dòng thành áp). 
	        Vì U0 → 0   nên   Rv = R1,    khi K → ∞ thì Rr = 0.

4.3. Khuếch đại không đảo:

- Mạch điện: (Hình 3.7)

Hình 3.7: Khuếch đại không đảo dùng IC KĐTT.

- Bộ khuếch đại không đảo gồm có mạch hồi tiếp âm điện áp đặt vào đầu đảo, còn tín hiệu đặt tới đầu vào không đảo của OA.

- Vì điện áp giữa các đầu vào OA bằng 0 (U0 = 0) nên quan hệ giữa Uv và Ur xác định bởi:

- Lưu ý khi đến vị trí giữa lối vào và lối ra tức là thay thế Ura bằng Uvào và ngược lại trong sơ đồ (hình 3.7a), ta có bộ suy giảm điện áp:

- Khi Rht = 0 và R1 = ∞ thì ta có sơ đồ bộ lặp lại điện áp (hình 3.7b) với Kk = 1. Điện trở vào của bộ khuếch đại không đảo bằng điện trở vào OA theo đầu vào đảo và khá lớn, điện trở ra Rr → 0.

4.4 Một số ứng dụng cơ bản:

4.4.1 Mạch cộng đảo

Hình 3.8: Mạch cộng đảo

Sơ đồ hình vẽ có dạng là bộ khuếch đại đảo với các nhánh song song ở đầu vào bằng số lượng tín hiệu cần cộng.

- Coi các điện trở là bằng nhau : Rht = R1 = R2 = … = Rn < Rv

- Biểu thức điện áp đầu ra:

+ Ta có:  Rht = R1 = R2 = … = Rn < Rv

+ Khi IV = 0 thì Iht = I1 + I2  + ... + In

+ Hay ta có:

- Công thức trên phản ánh sự tham gia giống nhau của các số hạng trong tổng.

Tổng quát:

4.4.2 Mạch cộng không đảo

Hình 3.9: Mạch cộng không đảo.

- Sơ đồ nguyên lý của mạch cộng không đảo vẽ trên hình. Khi U0 = 0, điện áp ở hai đầu vào bằng nhau và bằng:

- Khi dòng vào đầu  không đảo bằng không (Rv = 0 ), ta có:

- Chọn các tham số của sơ đồ thích hợp sẽ có thừa số đầu tiên của vế phải công thức bằng 1

5. IC số và các cổng logic cơ bản.

5.1 Khái quát chung.

- IC số là các vi mạch tổ hợp làm việc với tín hiệu số (Digital), tức là tín hiệu vào và ra trên IC số là các tín hiệu xung số của điện áp, dòng điện.

- IC số được ứng dụng rộng rãi trong các mạch điện số, thiết bị số đảm nhận những chức năng từ đơn giản đến phức tạp trong quá trình xử lý tín hiệu số, trong quá trình điều khiển, quá trình đo lường, thu thập thông tin v.v...

- Cũng như IC tương tự, IC số tồn tại với nhiều kiểu dáng, nhiều kích thước, nhiều chất liệu vỏ bên ngoài.

Hình 3.10: Hình dạng và qui cách đóng vỏ của một số IC số

5.2. Những đặc trưng kỹ thuật cơ bản của IC số:

a) IC số họ TTL: Họ TTL là họ có cấu trúc bên trong là các transitor lưỡng cực (BJT).

* Nguồn nuôi:

- Vcc = + 5V

- GND: điện thế nối đất, nối với cực âm của nguồn điện (có điện áp  0V)

* Mức điện áp:

Là mức điện áp qui định cho tín hiệu số nhị phân tương ứng với 2 mức logic là ‘logic 0 ’ và ‘logic 1’. Để mạch số làm việc được bình thường người ta cần phải định ra tiêu chuẩn về điện áp cho 2 mức logic trên và phân biệt trong cả 2 trường hợp tín hiệu vào và tín hiệu ra

- Điện áp vào ở trạng thái thấp (VIL ):   VIL = Vmax = 0,8V

- Điện áp vào ở trạng thái cao  (VIH ):   VIH =Vmin   = 2.7V

- Điện áp ra ở trạng thái thấp   (VOL ):  VOL =Vmax  = 0.5V

- Điện áp ra ở trạng thái cao    (VOH ):  VOH =Vmin  = 3.4V

* Thời gian trễ trung bình (tpd):

Là khoảng thời gian  chênh lệch giữa thời điểm xuất hiện tín hiệu ở đầu ra so với thời điểm tín hiệu đưa vào tại đầu vào (không phân biệt sự chuyển mức logic)

* Công suất tiêu tán (Pd):

Là công suất tổn hao trên các phần tử bên trong IC.

* Tải vào, tải ra (Fan in, Fan out):

Đánh giá khả năng lối vào, lối ra của IC có thể nối được tối đa là bao nhiêu các đường vào, đường ra trên cơ sở vẫn đảm bảo IC làm việc được bình thường.

* Nhiệt độ môi trường làm việc:

Là khoảng nhiệt độ cho phép của môi trường xung quanh IC mà vẫn đảm bảo IC làm việc được bình thường.

* Mã số qui định ghi trên IC:

Mã số trên IC thường được chia làm 5 nhóm mã:

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Biểu thị hãng(công ty) sản xuất:

Ví dụ:              	SN :  C.ty Texas

MC:  C.ty Môtorola

HD:  C.ty Hitachi

CT:  Các C.ty Trung quốc

- Biểu thị phạm vi nhiệt độ:

Ví dụ:           	74:     0 -:- +700C

54:     -55-:- 1250C

- Biểu thị hệ:

Ví dụ:           	Không ghi:  Hệ tiêu chuẩn

H:  Hệ tốc độ cao

S:  Hệ Schottky

AS:  Hệ Schottky tiên tiến.

L:   Hệ công suất tiêu hao thấp

LS:  Hệ Schottky công suất tiêu hao thấp

ALS: Hệ Schottky công suất tiêu hao thấp tiên tiến

4- Biểu thi chức năng:

Ví dụ:      	00  IC  4 cổng NAND 2 đầu vào

02  IC 4 cổng NOR 2 đầu vào

5- Biểu thị qui cách đóng vỏ và vật liệu

Ví dụ:          J:   2 hàng vuông góc vỏ gốm

N:   2 hàng vuông góc vỏ plastic (nhựa)

W:   Kiểu dẹt vỏ gốm

T:   Kiểu dẹt vỏ kim loại

b) IC số họ CMOS

Họ CMOS là họ có cấu trúc bên trong là các transitor trường MOSFET (PMOS và NMOS).

* Các loại hình của IC số họ CMOS:

- IC CMOS loại tiêu chuẩn: Gồm  2 hệ tiêu biểu

+ Hệ 4000B (Tiêu biểu là hệ CD 4000 của công ty RCA – công ty vô tuyến điện Mỹ)

+ Hệ 4500B (Tiêu biểu là hệ MC14500 của hãng Môtorola)

- IC CMOS loại tốc độ cao:

+ Hệ 40H

- IC CMOS loại tốc độ cao mới:

+ Hệ 74HC4000 (cấu trúc chân giống như  CD 4000 của RCA)

+ Hệ 74HC4500 (cấu trúc chân giống như  MC14500 của Motorola)

+ Hệ 74HCxxx (cấu trúc chân giống như họ TTL 74)

+ Hệ 74ACxxx

| Họ Các Tham số |  | 4000B | 4500B | 40H | 74HC | 74AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện áp làm việc |  | (3-:-18)V | (3-:-15)V | (2-:-8)V | (2-:-6)V | (2-:-5,5)V |
| Nhiệt độ làm việc |  | (-40-:-+85)oC | (-40-:-+85)oC | (-40-:-+85)oC | (-40-:-+85)oC | (-40-:-+85)oC |
| Mức điện áp logic với nguồn nuôi +5V | VIL | 1,5Vmax | 1,5Vmax | 1Vmax | 1Vmax | 1,35Vmax |
|  | VIH | 3,5Vmin | 3,5Vmin | 4Vmin | 3,5Vmin | 3,15Vmin |
|  | VOL | 0,05Vmax | 0,05Vmax | 0,05Vmax | 0.1Vmax | 0,1Vmax |
|  | VOH | 4,95Vmin | 4,95Vmin | 4,95Vmin | 4,9Vmin | 4,9Vmin |

Bảng 3.1: Bảng các thông số cơ bản của IC số họ CMOS

5.3 Các cổng logic cơ bản.

5.3.1 Cổng NOT

a) Khái niệm là mạch thực hiện chức năng của phép phủ định logic

Hình 3.11: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng NOT

b)  Hoạt động.

Nếu đầu vào của mạch có tín hiệu (logic1) thì ở đầu ra không có tín hiệu (logic0) và ngược lại.

IC trong thực tế ví dụ 7404

Cấu tạo của 7404

IC đóng gói kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn + V

Chân 7 nối mass

Các chân còn lại là các cổng NOT

5.3.2 Cổng OR.

a) Khái niệm : Là mạch thực hiện chức năng phép cộng logic Y = x1 + x2

Hình 3.12: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng OR

b) Hoạt động:

Nếu một trong hai đầu vào hoặc cả hai có tín hiệu (logic1) thì lối ra sẽ có tín hiệu. Còn nếu cả hai đầu vào không có tín hiệu thì lối ra sẽ không có tín hiệu (logic0).

IC thực tế trong ví dụ 7432

Cấu tạo của 7432

IC đóng gói kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn + V

Chân 7 nối mass

Các chân còn lại là các cổng OR

5.3.3 Cổng AND

a) Khái niệm

Là mạch thực hiện chức năng phép nhân logic Y = x1.x2

Hình 3.13: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng AND

b) Hoạt động:

Nếu hai đầu vào cùng có tín hiệu (logic1) thì lối ra sẽ có tín hiệu. Còn nếu một trong hai đầu vào hoặc cả hai không có tín hiệu (logic0) thì lối ra sẽ không có tín hiệu.

IC thực tế trong ví dụ 7408

Cấu tạo bên trong gồm:

IC cấu tạo kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn +V

Chân 7 nối Mass

Các chân còn lại là các cổng AND

5.3.4 Cổng NOR

a) Khái niệm:  là mạch thực hiện chức năng của phép tính logic

Hình 3.14: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng NOR

b) Hoạt động :

Nếu hai đầu vào cùng không có tín hiệu (logic0) thì lối ra sẽ có tín hiệu. Còn nếu một trong hai đầu vào hoặc cả hai có tín hiệu (logic1) thì lối ra sẽ không có tín hiệu.

IC thực tế trong ví dụ 7402

Cấu tạo của 7402

IC cấu tạo kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn +V

Chân 7 nối Mass

Các chân còn lại các cổng NOR

5.3.5 Cổng NAND

a) Khái niệm: Là mạch thực hiện chức năng của phép tính logic

Hình 3.15: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng NAND

b) Hoạt động:

Nếu một trong hai đầu vào hoặc cả hai không có tín hiệu (logic0) thì lối ra sẽ có tín hiệu. Còn nếu cả hai đầu vào có tín hiệu (logic1) thì lối ra sẽ không có tín hiệu.

IC thực tế trong ví dụ 7400

Cấu tạo của 7400

IC cấu tạo kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn +V

Chân 7 nối Mass

Các chân còn lại là các chân NAND

5.3.6. Cổng EX-OR

a. Khái niệm: Là mạch thực hiện chức năng của phép tính logic

Hình 3.16: Ký hiệu, bảng chân lý, cấu trúc IC cổng EX-OR

b) Hoạt động :

Nếu hai đầu vào có cùng trạng thái tín hiệu thì đầu ra sẽ không có tín hiệu (logic0). Còn nếu như hai đầu vào khác trạng thái tín hiệu thì đầu ra sẽ có tín hiệu (logic1).

IC thực tế trong ví dụ 7486

Cấu tạo của IC 7486

IC 7486 cấu tạo kiểu 14 chân

Chân 14 cấp nguồn +V

Chân 7 nối Mass

Các chân còn lại là chân EX-OR

6. Bài tập

1. Hãy tính toán và thiết kế mạch khuếch đại thuật toán với các yêu cầu sau :

a) Điện áp ra ngược pha với điện áp nào

b)  Nếu Uv = 0,5V thì Ura =15V

Điện trở vào RV = 20kΩ

Bài giải.

Vì điện áp ra ngược pha với điện áp vào nên đây là mạch  khuếch đại đảo, sơ đồ như hình trên

Hệ số khuếch đại:

K =  - UraUv = -150,5 = -30

Mặt khác

K= - RN R1 = 30 suy ra RN = 30R1

Vì R1 chính là điện trở vào R1 = Rv = 20kΩ

Suy ra RN = 20kΩ. 30 = 600kΩ

2. Một nguồn điện 1 chiều,  khi chưa có tải điện áp là 12V. Khi có tải điện áp sụt xuống còn 10V. Tính độ mất ổn định điện áp.

Bài giải

Độ mất ổn định điện áp

∆U=Uo - Ut = 12 - 10 = 2V

Trong đó: Uo là điện áp khi hở tải

Ut là điện áp khi có tải

Hệ số mất ổn định điện áp

K= Uo-UtUt . 100% = (12-10)10.100% = 20%

3. Hãy thiết kế mạch ổn áp dùng  IC LM717 với R3= 0 để có điện áp ra U2 ổn định dùng 24V từ nguồn 1 chiều không ổn định là 30V

a) Hãy xác định trị số R1, R2 cần thiết

b) Nếu dòng IADJ = 100μA hãy xác định sai số do dòng này gây ra

Bài giải

a) Từ biểu thức

U2 = ( 1+R2R1 ).1,25

Suy ra R2R1 =U21,25 -1 →R2 = ( U21,25-1)R1

Thay số R2 = ( 241,25-1).240 = 4368kΩ = 4,368kΩ

b) Nếu tính đến dòng IADJ

U2 = 0,125 ( 1+ R2R1 ) +IADJ . R2

=0,125(1+ 4368240 ) = 100.10-6. 4,368 = 24,368V

Sai số 24,368 - 24= 0,368V

hay 0,36824 100% = 1,53%

Kết Luận

Ở trong bài tiểu luận này chúng em đã đưa ra một số bộ nguồn giúp ổn định mạch điện và cải thiện điện áp. Ngoài ra nó còn có thêm nhiều tiện ích khác nhằm nâng cao an toàn trong sử dụng thiết bị như: bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, mạch trễ. Khi sử dụng chúng , chất lượng cung cấp cho thiết bị điện được cải thiện. Góp phần bảo vệ  an toàn và nâng cao tuổi thọ cho thiết bị. Chúng rất thực sự cần thiết cho một mạch điện.

Như vậy chúng em đã hoàn thành tiểu luận của mình. Do chưa có kinh nghiệm trong việc làm tiểu luận. Do đó có nhiều thiếu sót mong thầy cô bỏ qua.

Chúng em chân thành cảm ơn

Tài liệu tham khảo

1 - Đại học Thanh hoa Bắc Kinh – Cơ sở kỹ thuật điện tử số (bản dịch của Vũ Đức Thọ) - NXB giáo dục – 1998

2 - Đỗ Xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – 1990.

3- Nguyễn Viết Nguyên - Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng –  NXB Giáo dục – 2002.

4- R.H.Warring – Linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (bản dịch của Đoàn Thanh Huệ) – NXB Thống kê – 1996