ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN VĂN THẮNG- MSSV:20005717

2. NGÔ THANH NHÃ  - MSSV:20004979

3. NGUYỄN TẤN PHÁT – MSSV:20005278

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học: 20C1 - VSL2

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời Mở Đầu Tiểu Luận

# Trong sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội cùng đất nước, điện lực đã đóng góp phần không nhỏ đáp nhu cầu phát triển của đất nước. Ngày nay khi sự phát triển đang tăng dần một cách nhanh chóng của các lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ điện năng rất lớn để đáp ứng sản xuất – kinh doanh cũng như những hoạt động sinh hoạt chiếu sáng của xã hội đang ngày tăng cao. Việc tính toán cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và kinh tế nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay. Để đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện cần có sự nghiên cứu, khảo sát phân tích một cách chắc chắn để thiết kế một hệ thống điện có hiệu quả cao có vốn đầu tư hợp lý đạt được những yêu cầu kỹ thuật cao cũng như chi phí vận hành thấp để đảm bảo sản xuất ổn định đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ tiêu thụ điện năng của nước ta. Hiện tại nền kinh tế và khoa học kỹ thuật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt thúc đẩy sự phát triển toàn diện, một phần vào trong sự phát triển của nguồn năng lượng đưa ngành điện phát triển thêm nhiều tầm cao mới, với một đội ngũ lao động công nhân và kỹ sư có trình độ cao đáp ứng những yêu cầu khắc khe về kỹ thuật luôn được chú trọng trong an toàn lao động được bồi dưỡng kiến thức và kĩ thuật thường xuyên.

Mạch điện một chiều được ứng dụng trong thực tế không nhiều; chủ yếu trên các thiết bị điện di động hoặc có công suất nhỏ. Song nghiên cứu kỹ mạch điện này làm cơ sở tư duy cho mạch điện xoạy chiều được ứng dụng rất phổ biến trong sản xuất và đời sống.

# Nhận thấy được tầm quan trọng của sự phát triển với ngành điện – điện tử cùng với kiến thức  đã được học , em quyết định lựa chọn đề tài: “Mạch điện 1 chiều ”.

# Lời nói đầu em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến GVHD. Đỗ Trọng Qúy

Trong quá trình học tập và tìm hiểu bộ môn Điện – Điện tử em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ hướng dẫn em tận tình tâm huyết của thầy. Thầy đã giúp em tích lũy thêm kiến thức để có cái nhìn  hoàn thiện hơn trong cuộc sống.Thông qua bài tiểu luận này em xin trình bày lại những gì mà mình đã tìm hiểu về dòng điện 1 chiều

Có lẽ kiến thức là vô hạn mà sự tiế nhận kiến thức của bản thân mỗi ngày luôn tồn tại những hạn chết nhất định. Do đó trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận chắc chắn không trách khỏi những thiếu sót.Bản thân em rất mong nhận được những góp ý đến từ thầy để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy.

# Mục Lục

# Chương 1 : Mạch điện một chiều	4

# Khái niệm dòng 1 chiều	4

# a)Định nghĩa dòng điện – chiều dòng điện 	4

# b)Bản chất dòng điện trong các môi trường	4

# 1.1.2 Các phần tử của mạch điện 	4

# a)Định nghĩa của mạch điện 	..........................................	5

# b)Các phần tử mạch điện:	5

# c)Kết cấu của mạch	6

# 1.1.3 Cách ghép nguồn 1 chiều 	6

# a) Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ:	6

# b)Đấu song song các nguồn điện thành bộ	7

# c) Đấu hỗn hợp các nguồn điện:	8

# 1.1.4 Các định luật cơ bản của mạch điện	8

# a) Định luật Ôm	8

# b)Định luận Kiếchốp	11

# 1.1.5 Công và công suất 	12

# a)Công của dòng điện 	13

# b) Công suất của dòng điện:	14

# 1.1.6 Phương pháp dòng điện nhánh	15

# 1.1.7 Phương pháp điện thế hai nút	16

# 1.1.8 Phương pháp biến đổi tương đương	17

a)Đấu nối tiếp điện trở: 	17

# b)Đấu song song điện trở: 	18

# Chương 2 : Bài tập ứng dụng 	20

# Kết Luận 	22

TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

# Chương 1 : Mạch điện một chiều

# 1.1.1 Khái niệm dòng 1 chiều

# a)Định nghĩa dòng điện – chiều dòng điện

# *Định nghĩa

# Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng tác dụng của lực điện trường.

# *Chiều dòng điện

# Được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

# b)Bản chất dòng điện trong các môi trường:

# * Dòng điện trong kim loại:

# -Ở điều kiện bình thường trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do, chúng chuyển động hỗn loạn và không tạo ra dòng điện. Khi đặt kim loại trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường các điện tử tự do chuyển động về hướng cực dương tạo thành dòng điện.

# -Vậy dòng điện trong kim loại là dòng các điện tử tự do chuyển động ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

# * Dòng điện trong dung dịch điện ly:

# -Ở điều kiện bình thường trong dung dịch điện ly luôn tồn tại các ion dương và ion âm. Khi đặt dung dịch điện ly trong điện trường, các iôn dương sẽ chuyển động về hướng cực âm cùng chiều với chiều quy ước của dòng điện, ngược lại các iôn âm chuyển động về hướng cực dương ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

# -Như vậy dòng điện trong dung dịch điện ly là dòng các ion chuyển động có hướng.

# * Dòng điện trong không khí:

# - Ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện tốt. Nếu vì lý do nào đó trong không khí xuất hiện các điện tử tự do và không khí được đặt trong điện áp đủ lớn để các điện tử tự do có thể bắn phá được các nguyên tử khí, không khí bị ion hoá. Dưới tác dụng của lực điện trường các ion và các điện tử tự do chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.

# -Vậy dòng điện trong chất khí là dòng các ion dương chuyển động theo chiều quy ước của dòng điện và dòng các ion âm và các điện tử tự do chuyển động ngược chiều quy ước của dòng điện.

# 1.1.2 Các phần tử của mạch điện

# a)Định nghĩa của mạch điện

# -Mạch điện là tập hợp tất cả các thiết bị cho dòng điện chạy qua. Các thiết bị lẻ nối với nhau cho dòng điện đi qua gọi là các phần tử của mạch điện.

# -Một mạch điện gồm các phần tử cơ bản là nguồn điện, vật tiêu thụ điện, vật dẫn điện, và các phần tử khác là thiết bị đo lường, đóng cắt, bảo vệ, …

# b)Các phần tử mạch điện:

# * Nguồn điện:

# Là thiết bị để biến đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện như:   - Biến cơ năng thành điện năng ở máy phát điện

# - Biến nhiệt năng thành điện năng ở nhà máy thuỷ điện

# - Biến hoá năng thành điện năng ở pin và ắc quy

# - Biến quang năng thành điện năng như ở pin mặt trời …

# Trên sơ đồ điện nguồn điện được biểu thị bằng một sức điện động (viết tắt là s.đ.đ) ký hiệu là E, có chiều đi từ cực âm (-) về cực dương (+)  nguồn và một điện trở trong của nguồn ký hiệu là r0.

# * Dây dẫn:

# Dùng để truyền tải năng lượng điện từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ, trên sơ đồ được biểu thị bằng một điện trở dây ký hiệu là rd.

# * Thiết bị tiêu thụ điện:

# Là thiết bị để biến năng lượng điện thành năng lượng khác như:

# - Biến điện năng thành cơ năng như ở động cơ điện;

# - Biến điện năng thành quang năng như ở bóng đèn;

# - Biến điện năng thành nhiệt năng như ở các lò điện …

# Trên sơ đồ chúng được biểu thị băng một điện trở, ký hiệu là R

# * Các thiết bị khác: Gồm

# - Thiết bị để đóng cắt như aptômát, cầu dao, máy cắt điện…

# - Thiết bị để đo lường như Ampemét, Vôn mét, công tơ điện …

A

r0

rd

E

- Thiết bị để bảo vệ như cầu chì, aptômát, rơle nhiệt…

# c)Kết cấu của mạch

# Gồm có :

# -Nhánh: là phần đoạn mạch chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua.

# - Nút: là điểm nối chung của ít nhất ba nhánh trở lên.

- Vòng: tập hợp các nhánh tạo thành vòng kín gọi là vòng.

r0

rd

E

R1

R2

R3

Mạch điện không có điểm nút gọi là mạch điện không phân nhánh. Mạch không phân nhánh cường độ dòng điện như nhau tại mọi phần tử của mạch điện.Mạch điện có điểm nút gọi là mạch điện phân nhánh.

# 1.1.3 Cách ghép nguồn 1 chiều

# a) Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ:

# * Cách đấu:

# Ta đấu liên tiếp cực âm của phần tử nguồn thứ nhất với cực dương của phần tử nguồn thứ hai, cực âm của phần tử nguồn thứ hai với cực dương của phần tử nguồn thứ ba….Ta có bộ nguồn có cực dương trùng với cực dương phần tử thứ nhất, cực âm trùng với cực âm phần tử nguồn cuối cùng .

R

E, r0

+

-

# - s.đ.đ của mỗi phần tử nguồn là Eft, của bộ nguồn là E

# - điện trở trong của mỗi phần tử nguồn là rft, của bộ nguồn là r0

# b)Đấu song song các nguồn điện thành bộ:

# * Cách đấu: Các cực dương của các phần tử nguồn đấu với nhau, các cực âm đấu với nhau tạo thành cực dương và cực âm bộ nguồn.

# S.đ.đ của bộ nguồn cũng là s.đ.đ của mỗi phần tử:

# E = Eft

# Điện trở trong của bộ nguồn là các điện trở trong của m phần tử đấu song song: 					r0 = rft / m

# Dòng điện qua bộ nguồn bằng tổng dòng điện qua mỗi phần tử:

# I = m.Ift

# Khi biết dòng điện tải yêu cầu là I ta có thể tính được số phần tử nguồn cần phải đấu song song là:

# Trong đó Iftcf là dòng điện lớn nhất cho phép qua mỗi phần tử.

# Dung lượng của bộ nguồn bằng tổng dung lượng của các phần tử

E, r0

+

-

R

# c) Đấu hỗn hợp các nguồn điện:

# Ta đấu song song m nhóm phần tử nguồn với nhau, trong đó mỗi nhóm có n phần tử nguồn đấu nối tiếp (hình 1.6). Như vậy ta được bộ nguồn có các tính chất của cả cách đấu song song và nối tiếp như:

# S.đ.đ của bộ nguồn: 			E = n.Eft. 		(1 - 11)

# Dòng điện của cả bộ nguồn là: 		I = m.Ift 		(1 - 12)

+

-

E, r0

R

(1 - 13)

Điện trở trong của cả bộ nguồn là:

# 1.1.4 Các định luật cơ bản của mạch điện

# a) Định luật Ôm:

# * Định luật Ôm cho nhánh thuần R:

# Là định luật nói lên mối quan hệ giữa dòng điện qua đoạn mạch và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đó.

# Xét một đoạn vật dẫn chiều dài l, đặt điện áp U giữa hai đầu vật dẫn đó nó sẽ tạo ra điện trường với cường độ là:

# Dưới tác dụng của điện trường này các điện tích sẽ chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.

# Điện trường càng mạnh thì mật độ dòng điện càng lớn, ta có quan hệ:

# trong đó  là mật độ dòng điện,  = I/s với s là tiết diện của vật dẫn.  là điện dẫn suất phụ thuộc vào bản chất vật dẫn. Thay biểu thức của  vào ta có:

# Từ đó ta có quan hệ:

# Trong đó g là điện dẫn của đoạn mạch.

# Ta có:

(1 - 14)

Biểu thức (1 - 14) chính là tinh thần của định luật Ôm cho một đoạn mạch. Định luật được phát biểu như sau: Dòng điện đi qua một đoạn mạch tỷ lệ với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch đó.

# * Định luật Ôm cho nhánh có s.đ.đ E và điện trở R:

U4

U3

U2

U1

R1

R2

U

I

E1

E2

# Hình 1.7

# Xét nhánh có E, R (hình 1.7)

# Biểu thức tính điện áp U:

# U = U1 + U2 + U3 + U4

# = R1.I – E1 + R2.I + E2

# = (R1 + R2).I – (E1 + E2)

# Vậy:   U = (∑R).I - ∑E

# Ta có biểu thức tính dòng điện:

# (1 – 15)

# Trong biểu thức (1 – 15) được qui ước dấu như sau:

# S.đ.đ E và điện áp U có chiều trùng với chiều dòng điện sẽ lấy dấu dương, ngược lại sẽ lấy dấu âm.

# * Định luật Ôm cho toàn mạch:

# Giả sử có một  mạch điện kín không phân nhánh gồm:

# - Nguồn điện có s.đ.đ E

# - Điện trở trong r0

# - Điện trở dây rd

- Điện trở tải R

# Dòng điện chạy trong mạch là I. Theo định luật Ôm cho đoạn mạch dòng điện này gây ra các sụt áp là :

# - Sụt áp trên điện trở trong của nguồn là: U0 = Ir0

# - Sụt áp trên điện trở dây dẫn: Ud = Ird

# - Sụt áp trên tải là: U = IR

# Để duy trì dòng điện trong mạch thì s.đ.đ nguồn phải cân bằng với các sụt áp, ta có:

# E = U0 + Ud + U  = I ( r0 + rd + R ) = Ir

(1 - 16)

Hay :

# Biểu thức (1 - 16) chính là tinh thần định luật Ôm trong toàn mạch. Định luật được phát biểu như sau: Trong một mạch kín dòng điện tỷ lệ với s.đ.đ nguồn và tỷ lệ nghịch với điện trở của toàn mạch.

# b)Định luận Kiếchốp

A

I1

I2

I3

I4

I5

* Định luật Kiếchốp I:

# Hình 1.9

# Ta xét một nút bất kỳ của một mạch điện, có một số dòng điện đi tới nút và một số dòng điện đi khỏi nút (Hình 1.9)

# Trong một đơn vị thời gian, lượng điện tích đi tới nút phải bằng lượng điện tích đi khỏi nút, vì nếu điều kiện trên không thoả mãn thì điện tích nút A sẽ tăng hay giảm làm cho điện thế điểm A thay đổi pha vỡ trạng thái cân bằng của mạch. Vì vậy tổng dòng điện đi tới nút phải bằng tổng dòng điện đi khỏi nút, tức là:

# I1 + I3 + I4 = I2 + I5

# Nếu ta quy ước dòng điện đi tới nút mang dấu âm, dòng điện đi khỏi nút mang dấu dương thì biểu thức trên có thể được viết lại là:

# I1 + I3 + I4 - I2 - I5 = 0		(1 - 17)

# Ta có định luật Kiếchốp I phát biểu như sau: Tổng đại số các dòng điện đi đến một nút bằng không.

# * Định luật Kiếchốp II:

# Xét một mạch điện kín như hình (1 – 10). Giả sử chiều dòng điện và sức điện động trên các nhánh có chiều như hình vẽ, ta có điện áp giữa các nút theo một chiều nhất định sẽ là:

# - Nhánh AB ta có điện áp giữa hai điểm A và B là: Vì dòng điện I1 chạy ngược chiều với E1 nên sụt áp do nó gây ra trên R1 cùng chiều với E1 nên

# UAB = A - B = E1 + I1R1

# - Lý luận tương tự ta có các phương trình trên các nhánh:

I1

I2

I3

I4

R1

E1

+

-

E2

+

-

E4

+

-

R2

R3

R4

A

B

C

D

UBC = B - C = E2 – I2R2

# UCD = C - D = – I3R3

# UDA = D - A = - E4 – I4R4

# Hình 1.10

# Cộng các phương trình trên vế với vế ta có:

# 0 = E1 + I1R1 + E2 – I2R2 – I3R3 - E4 – I4R4

# Chuyển các s.đ.đ sang một vế ta được:

# E4 – E1 – E2 = I1R1 – I2R2 – I3R3– I4R4

# Ta thấy các s.đ.đ và sụt áp cùng chiều với chiều dương đã chọn thì trong biểu thức chúng mang dấu dương, ngược chiều với chiều dương thì mang dấu âm.

# Như vậy khi ta chọn chiều dương cho vòng, các s.đ.đ và các sụt áp cùng chiều dương thì mang dấu dương, ngược chiều thì mang dấu âm, ta có định luật kiếchốp II phát biểu như sau: Đi theo một vòng kín, tổng đại số các s.đ.đ bằng tổng đại số các sụt áp trên các phần tử của vòng:

# E =  (Ir)

# 1.1.5 Công và công suất

# a)Công của dòng điện

# - Công của nguồn điện:

# Xét một mạch điện kín như hình 1.12

# Hình 1.12

# Dưới tác dụng của nguồn điện có s.đ.đ là E, điện trở trong là r0,  các điện tích sẽ liên tục chuyển động qua mạch ngoài và qua nguồn tạo thành dòng điện chảy trong mạch. Công của nguồn điện để dịch chuyển một lượng điện tích q qua nguồn là:

# Af = E.q

# Gọi cường độ dòng điện chảy trong mạch là I, ta có: q = I.t

# Trong đó t là thời gian dòng điện chảy qua mạch. Thay vào ta được:

# Af = E.I.t

# Theo định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng thì công của nguồn sẽ biến đổi

# thành các dạng năng lượng khác trên các phần tử của mạch mà cụ thể ở đây là điện trở tải R và điện trở trong của nguồn r0.

# - Công của dòng điện:

# Gọi điện áp trên tải là UAB  = A - B. Năng lượng do điện tích q thực hiện khi đi qua đoạn mạch AB sẽ là:

# A = U.q = U.I.t

# Phần năng lượng còn lại sẽ tiêu tán trên điện trở trong của nguồn dưới dạng nhiệt sẽ là:

# A0 = Af – A = ( E – U )It

# Điện áp rơi trên điện trở trong của nguồn là:

# U0 = E – U

# Từ đó ta có:

# E = U + U0

# Nghĩa là suất điện động của nguồn bằng tổng điện áp trên 2 cực của nguồn với điện áp rơi trên điện trở trong của nguồn. Khi hở mạch, dòng điện bằng không ta có điện áp trên hai cực của nguồn bằng suất điện động nguồn.

# b) Công suất của dòng điện:

# Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian, do đó ta có:

# Công suất của nguồn:

# Công suất của tải:

# Công suất tổn hao trong nguồn:

# Ta có phương trình cân bằng công suất:

# Pf = P + P0

# Đơn vị đo của E và U là Vôn, của I là Ampe, của t là giây thì đơn vị đo của công là Jun, ký hiệu là J, đơn vị đo của công suất là Oát, ký hiệu là W, ta có:

# Bội số của Oát là:

# 1 hecto - Oat ( hW ) = 102W.

# 1 kilô - Oát ( kW ) = 103W.

# 1 mêga-oát ( MW ) = 106W.

# Ước số của Oát là: 1 mili - Oát ( mW ) = 10-3W

# Trong thực tế thường dùng đơn vị đo của công của dòng điện là Oát - giờ (Wh), héctô - Oát giờ (hWh), kilô - Oát giờ (kWh) và mêga - Oát giờ (MWh), ta có:

# ở đây 1kJ ( kilô - Jun ) = 103J; 1MJ ( mêga - Jun ) = 106J

# 1.1.6 Phương pháp dòng điện nhánh

# BƯỚC 1:

# Quy ước chiều dòng điện trong các nhánh một cách tuỳ ý, mỗi dòng nhánh là một ẩn số. Việc chọn chiều là tuỳ ý, nếu kết quả ra số âm thì chiều dòng điện  thực tế sẽ ngược với chiều quy ước.

# BƯỚC 2:

# Thành lập hệ phương trình dòng nhánh:

# - Viết phương trình cho các nút theo định luật Kiếchốp I. Nếu mạch có n nút  thì ta có thể viết được (n-1) phương trình điểm nút độc lập với nhau. Nếu ta viết tiếp phương trình thứ n thì nó được suy ra từ các phương trình trên nên không có ý nghĩa.

# - Viết phương trình cho các vòng độc lập theo định luật Kiếchốp II. Nếu mạch có N nhánh thì số phương trình cần phải viết tiếp là: N – (n-1):

# + Chọn chiều dương cho các vòng độc lập (gọi là các mắt của mạch điện)

# + Viết phương trình theo định luật Kiếchốp II, các s.đ.đ và sụt áp nào cùng chiều với chiều dương vòng thì mang dấu dương, ngược chiều với chiều dương thì mang dấu âm.

# BƯỚC 3:

# - Giải hệ n phương trình bậc nhất trên ta tìm được các dòng điện trong các nhánh.

# - Nếu kết quả là số âm thì chiều dòng thực tế của nhánh đó ngược với chiều quy ước.

# -Phương pháp này có thể giải được các mạch điện phức tạp nhiều nguồn nhưng nếu mạch có nhiều nhánh thì hệ sẽ nhiều phương trình và việc giải hệ sẽ mất nhiều thời gian.

# 1.1.7 Phương pháp điện thế hai nút

# Bước 1: Chọn nút tuỳ ý cho điện thế bằng không B = 0

# Bước 2: tính

Bước 3: Tính dòng điện trong các nhánh theo công thức:

# Nếu dòng điện trong nhánh có kết quả âm thì dòng điện thực tế trong nhánh ngược lại chiều quy ước (Nhánh có nguồn quy ước chiều dòng điện cùng chiều s.đ.đ, nhánh không nguồn chiều dòng hướng tới nút có điện thế bằng không)

# 1.1.8 Phương pháp biến đổi tương đương.

a)Đấu nối tiếp điện trở:

* Cách đấu:

r1

I

r2

r3

U1

U2

U3

U

A

B

C

D

Đấu nối tiếp là đấu sao cho chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua tất cả các phụ tải

Điện áp rơi trên các điện trở là:

U1  = Ir1; U2  = Ir2;  U3  = Ir3;

Điện áp rơi trên mỗi điện trở là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở đó:

U1 = A - B; U2 = B - C; U3 = C - D;

Điện áp tổng giữa hai đầu đoạn mạch là:

U = A - D = ( A - B ) + ( B - C ) +( C - D )

Từ đó ta có: 	U = U1 + U2 + U3

Nghĩa là trong mạch mắc nối tiếp điện áp tổng bằng tổng các điện áp rơi trên các điện trở.

Ta có:

U = Ir1 + Ir2 + Ir3

= I ( r1 + r2 + r3 ) = Ir

hay   r = r1 + r2 + r3

với r là điện trở tương đương của cả mạch

Tổng quát ta có: Điện trở tương đương của  mạch có n điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở đó.

# b)Đấu song song điện trở:

# * Cách đấu :

# Đấu song song các điện trở là đấu sao cho tất cả các điện trở đều được đặt dưới cùng một điện

r1

r2

r3

I1

I2

I3

I

A

B

U

# Dòng điện qua mỗi nhánh:

# Trong đó: g1 = 1/r1, g2 = 1/r2, g3 = 1/r3 là điện dẫn nhánh 1, 2, 3.

# Từ đó ta có:

# Nghĩa là: Dòng điện qua các nhánh đấu song song tỷ lệ với điện dẫn của nhánh hay tỷ lệ nghịch với điện trở của nhánh.

# Dòng điện tổng qua mạch chính bằng tổng các dòng điện qua các nhánh:

# I = I1 + I2 + I3

# Mạch điện gồm các điện trở đấu hỗn hợp:

# Mạch điện đấu hỗn hợp là mạch gồm các điện trở đấu song song và nối tiếp. với mạch có một nguồn đấu hỗn hợp ta giải theo các bước sau:

# Bước 1: Đưa các mạch điện phân nhánh về các mạch điện không phân nhánh bằng cách thay các điện trở đấu song song bằng các điện trở tương đương.

# Bước 2: áp dụng định luật Ôm để tìm dòng điện qua nguồn cũng là dòng ở mạch chính.

# Bước 3: Tìm dòng điện trong các nhánh song song còn lại bằng công thức:

# Trong đó: I là dòng điện chạy qua nhánh chính

# I1 là dòng chạy qua một nhánh song song

# r là điện trở tương đương của các nhánh song song

# r1 là điện trở một nhánh

# Thay thế các điện trở trên bằng một điện trở đấu tương đương r sao cho dòng điện qua mạch chính không đổi, ta có: r = U/I

# Và:

# Từ đó ta có:

# Và:

# Nghĩa là điện dẫn tương đương của nhánh song song bằng tổng điện dẫn của từng mạch nhánh.

# Trường hợp đặc biệt: nếu r1 = r2 = r3 =….. rn , ta có điện dẫn tương đương của mạch là:

# g = n.gn

# Và điện trở tương đương của mạch là:

# Chương 2 : Bài tập ứng dụng

1)Một mạch điện có điện áp U = 220V cung cấp cho tải có điện trở R = 25 trong thời gian 3h. Tính công suất của tải, điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả biết giá tiền điện là 2500đ/kWh.

Giải:

Theo định luật Ôm trên một đoạn mạch ta có cường độ dòng điện chạy qua tải là:

Công suất của tải là:

P = U.I = 220. 8,8 = 1936W

Điện năng tiêu thụ:

A = P.t = 1936.3 = 5 808Wh = 5,808kWh

Tiền điện phải trả là:

5,808 x 2500 = 14 520đ

2)Xác định số ắc quy cần phải đấu thành bộ để cấp cho tải là đèn chiếu sáng sự cố có công suất P = 2000W, điện áp U = 120V. Biết mỗi ắc quy có Eft = 6V, dòng điện cho phép lớn nhất là Iftcf = 6A

Giải: Dòng điện định mức tải là:

Do cả điện áp và dòng điện tải yêu cầu đều lớn hơn dòng điện và s.đ.đ của 1 phần tử nguồn nên ta phải đấu hỗn hợp các phần tử nguồn thành bộ

Số phần tử đấu nối tiếp là:

Ta lấy n = 20.

Số nhóm đấu song song là :

Ta lấy m = 3.

Số phần tử ắc quy của cả bộ là: n.m = 20.3 = 60.

Kết Luận

# Ở trong bài tiểu luận này chúng em đã đưa ra một số kiến thức cơ bản về điện 1 chiều. Ngoài ra nó còn có thêm nhiều tiện ích ứng dụng trong thưc tiễn làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyển ngành học. Giải thích được những khái niệm về mạch điện các phần tử của mạch điện để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

# Tài Liệu Tham Khảo

[1]  Dương Minh Trí – Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn – NXB Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh – 1989.

[2]   Đại học Thanh hoa Bắc Kinh – Cơ sở kỹ thuật điện tử số (bản dịch của Vũ Đức Thọ) - NXB giáo dục – 1998.

[3]  Đỗ Xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – 1990.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM KHẢO

| STT | Họ và tên HSSV | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Văn Thắng | Gõ văn bản |  |  |
| 2 | Ngô Thanh Nhã | Làm bài tập |  |  |
| 3 | Nguyễn Tấn Phát | Tìm kiếm tài liệu |  |  |

# Giám khảo 1                                                     Giám khảo 2