ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1.HỒ VŨ QUI –MSSV:2005060

2.HUỲNH MINH THÀNH

3. HUỲNH THẾ BẢO

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Ngành học : Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học :20C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN :CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVGD : K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1.HỒ VŨ QUI  -MSSV:2005060

2.HUỲNH MINH THÀNH -MSSV

3.HUỲNH THẾ  BẢO-MSSV

MẠCH ĐIỆ6OAY CHIỀU HÌNH SINH 1 PHA

Ngành học : VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Lớp học :20C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN : CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1                                                             GV CHẤM 2

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành Phố Hồ Chí Minh-2021

LỜI NÓI ĐẦU

Lịch sử phát triển của Điện-Điện tử

-Thực tế điện luôn hiễn hữu xung quanh chúng ta bởi vì nó tồn tại tự nhiên trên trái đất này . Ví dụ ,ánh sang đơn giản là một dòng điện tử electron giữa mặt đất và các đám mây . Khi bạn sờ vào một vật nào đó và bị giật , đó chính là dòng điện tĩnh đang di chuyển về phía bạn.

Do đó ,các thiết bị điện giống như động cơ bóng đèn và ắc quy chỉ là các sản phẩm sang chế đầy sang tạo được thiết kế để khai thác và sử dụng điện

-Những nhân vật nổi tiếng ngành điện : Benjamin Franklin

Franklin là nhà văn ,chủ báo ,nhà khoa học và nhà ngoại giao Mỹ tham gia soạn thảo barn Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng của Mỹ  cùng Oasinhtơn xây dựng Hiến Pháp Hoa Kỳ . Thông qua thí nghiệm ông đã chứng minh điện sinh ra khi sét đánh và điện do công nhân làm ra trong nhà máy bản chất đều giống nhau/

Vào một buổi chiều mưa to gió lớn của tháng 6 năm 1752, Franklinđã lợi dụng điều kiện thời tiết này để thả diều làm thí nghiệm . Vì thả diều làm thí ngiệm trong trời mưa có sấm chớp nên ông đã dung lụa thay giấy diều . Từ đầu chiếc diều ông buộc một sợi dây kim loại mài nhọn một đầu như kim để hút điện . Dây điều làm dây dẫn điện . Cuối dây được nối với dây lụa làm vật cách điện . Giữa chổ nối dây diều với dây lụa Franklin treo một chiếc chìa khóa . Rồi không quản sấm chớp gió bão ,ông phóng diều lên không trung . Diều và dây đều ướt sung . Nhưng khi trời đã quang đảng hơn ,sấm cũng xa dần ,những tia chớp sang vẫn chạy chằng chịt trên trời , ông đã phát hiện ra rằng những sợi tơ trên dây diều dựng cả lên . Và đây chính là điện

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với  những sự hỗ trợ ,giúp đỡ dù ít hay nhiều , dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác . Trong suôts thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay ,em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô ,gia đình và bạn bè. Với long biết ơn sâu sắc nhất ,em xin gởi đến quý thầy cô Khoa Công  Nghệ Nhiệt Lạnh –Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường .Và đặc biêt là thầy Đỗ Trọng Quý đã cùng êm suốt 8 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học .Nếu không có những lời hướng dân ,dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được . Bước đầu di vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ . Do vậy không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn , em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn

Em xin chân thành

NHẬT XÉT , ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM KHẢO

| STT | Họ và tên HSSV | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HỒ VŨ QUI |  |  |  |
| 2 | HUỲNH MINH THÀNH |  |  |  |
| 3 | HUỲNH THẾ BẢO |  |  |  |

Giám khảo 1                                              Giám khảo 2

### MỤC LỤC

A-CƠ SỞ LÝ THUYẾT………………………………………………………………………1

1.1Định nghĩa dòng điện hình sinh …………..……………………………..1

1.1.1 Định nghĩa ………………………………………………………………….1

1.1.2 Biểu thức tức thời dòng điện …………………………………….1

1.1.3 So sánh góc lệch pha ………………………………………………….1

1.2 Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha ……………………….1

1.3 Dòng điện xoay chiều hình sin bằng vector………………………………2

1.4 Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm ………………………2

1.5 Mạch điện xoay chiều thuần điện  dung…………………………………..2

1.6 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức………………………………3

1.6.1  Số phức ………………………………………………………………………….3

1.6.2 Qui tắc biểu diễn bằng các đại lượng điện hình sin bằng số phức …………………………………………………………………………………………….3

1.7 Phương pháp giải mạch xoay chiều ………………………………………..3

1.8 Công suất ………………………………………………………………………………..3

1.8.1 Các thành phần công suất ……………………………………………….3

1.8.2 Công số phức ………………………………………………………………….4

1.8.3 Hệ số công suất……………………………………………………………....4

B- BÀI TẬP ỨNG DỤNG ………………………………………………………………….5

A.PHẦN NỘI DUNG

1.1 Định nghĩa dòng điện xoay chiều hình sin

1.1.1 Định nghĩa

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian.

- Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hinhd sin theo thời gian.

I=Imax.sin(ωt+φi)

i

ωt

ωi

T

1.1.2 Biểu thức tức thời của dòng điện

+ Các thong số liên quan

-Trị số tức thời của dòng điện :I ,l(A)

-giá trị cực đại /biên độ của dòng điện : Imax ,(A)

-Giá trị hiệu dụng của dòng điện : I=Imax /2 , (A)

- Tần số góc :ω,(rad/s)

ω=2πT           với f :tần số (Hz) ,T : chu kì (s)

-Góc pha ban đầu của dòng điện :φi

1.1.3 So sánh góc lệch pha

-Để so sánh góc lếch pha (độ lếch pha); các tín hieeujj dòng hay áp cần thỏa các diều kiện sau :

Cùng tần số f (hay cùng tần số góc  )

Các tín hiệu được biểu diễn cùng dạng hình sin(hay cos)

1.2  Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vector

-Từ biểu thức trị số tức thời của dòng điện :i=I.sinωt+φi=I.2sinωi+φi

Ta thấy tần số đã cho ,thì ta hoàn toàn xác định được trị số tức thời của dòng điện nếu biết trị số hiệu dụng I và pha đầu φi

-Vector được đặc trưng bởi độ dài (độ lớn , module)và góc (argument)

=> Từ đó ,ta có thể dùng vector để biểu diễn dòng diện hình sin.

I

+

x

0

U

1.3 Dòng điện xoay chiều điện trơ thuần R

i

UR

-Cho mạch điện như hình với i=Im.sin(ωt)

R

U

Theo định luaatjOhm ;ta có :ur=R.i

=>uR=R.Im.sin(ωt)

Đặt Um=R.Im

=>uR Um.sin(ωt)

-So sánh biểu thức dòng điện I và điện áp uR ,ta thấy : góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện :φ=φu-φi=0

Kết luận : uR cùng pha với I

UR

UR,LR

I

y

UR

t

0

x

ir

T/2

T

1.4 Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm

-i=Im.sin(ωt)

- Điện áp cảm ứng giữa 2 đầu cượn dây :

UL=L.d(Im.sinωt)/dt

=>uL=ULm.sin(ωt+π/2)

Với uLm=Im.L.ω

Vậy cảm kháng của cuộn dây  :Xl=L.ω

Kết luận :uL nhanh pha hơn I một góc π/2

iL

uL

UL

2π

π2

π

0

I

1.5 Mạch điện xoay chiều thuần điện dung

-Cho uc=Um.sin(ωt)

-Giá trị dòng điện :

Ic=C.d(Um.sinωt)/dt=C.Um.ω.cosωt

=>ic=ICm.sin(ωt+π/2)

Với ICm=Um.C.ω

Vậy dung kháng của tụ  điện :Xc=1/C.ω,đơn vị :Ohm

Uc

Kết luận : uc trễ pha hơn ic một góc π2

uc

ic

0

Ic

0

2π

π

π2

uC

1.6 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức

+j

1.6.1. Số phức

- Dạng đại số : C=a+jb

C

b

a là phần thực

+1

-1

jb là phần ảo với j2=-1

a

Dạng mũ :

0

C=C.eja

C là module (độ lớn )

a là Argument (góc)

-j

Biến đổi dạng đại số sang mũ

C=√a2+b2

1.6.2.Qui tắc biểu diễn bằng các đại lượng điện hình sin bằng số phức

- Module (độ lớn)của số phức là trị số hiệu dụng

- Argument(góc)của số phức là pha bann đầu

- Ví dụ :Dòng điện i=Imsin(ωt+φi)được biểu diễn dưới dạng số phước :I=Im/2<φi

1.7 Phương pháp giải mạch xoay chiều

- Phương pháp đồ thị vector

- Phương pháp số phức

Lưu ý : Khi dung phương pháp số phức số phức để giải mạch xoay chiều ,ta hoàn toàn có thể áp dụng các định luật cơ bản .Định luạt Ohm, Định luật Kichhoff

1.8 Công suất

1.8.1 Các thành phần công suất

- Công suất tác dụng P:đặc trưng cho nhiệt nặng sinh ra trên phần tử R trong một đơn vị thời gian

Ví dụ : CS tác dụng của mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp hay công suất tiêu thụ trên phần tử R:

P=UR.I=R.I2=U.I.cosφ

- Công suất phản kháng Q:là thành phần công suất tiêu thụ trong cuộn dây và tụ điện

Ví dụ : Mạch điện xoay chiều R-L-C nối tiếp :

-CS phản kháng cuộn dây L:QL=UL.I=XL.I2

-CS phản kháng tụ điện C :Qc=-Uc.I=-Xc.i2

-CS phản kháng toàn phần toàn mạch :Q=QL+QC=XL-XC .I2=U.I.sinφ

- Công suất biểu kiến  S đặc trưng cho năng lượng toàn phần từ nguồn cung cấp cho toàn mạch

Ví dụ : Đối với mạch xioay chiều R-L-C nối tiếp :

Công suất biểu kiến S là thành phần công suất đặc trưng bằng cạnh huyền tam giác công suất :S =U.I=Z.I2

1.8.2 Công số phức

Gọi: U là áp phức cấp vào 2 đầu mạch

I là dòng phức từ nguồn đến mạch

I* là dòng phức lien hợp của dòng phức I

Công suất phức tiêu thụ trong mạch được định nghĩa như sau:

S=U.I

Công suất phức cũng có thể được xác định bởi biểu thức

S=(U.I.cosφ)+j.(U.I.sinφ)=P+j.Q

    - Hệ số công suất

- Mỗi  máy điện đều được chế tạo với 1 công suất biểu kiến định mức (Sdm).Từ đó , máy có thể cung cấp 1 công suất tác dụng là P=Sđm .cosφ

- Do  đó muốn tận dụng khả nặng làm việc của máy phát điện và thiết bị thì hệ sốp công suất phải lớn

- Nâng cao hệ số  công suất sẽ tangw được khả năng sử dụng coogn suất nguồn và tiết kiệm dây dẫn , giảm được tổn hao điện trên đường dây

Nâng cao hệ số công suất

- Tải thường có tính cảm kháng nên làm cho cosφ giảm thấp .Để nâng cao  cosφ, ta dung tụ điện C nối song song với tải

- Nhận xét :

-Công suất tác dụng tiêu thụ trên tải không đổi

-Công suất phản kháng sẽ thay đổi .

-Tóm lại sau khi lắp tụ C , công suất biểu kiến cấp cho tải tổng hợp sẽ thấp hnown công suất biểu kiến sau khi lắp   tụ C

B-BÀI TẬP

-Đề bài :1 mạch điện gồm  điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp .Cường độ dòng điện tức thời đi qua mạch có biểu thức : i=0,2.2cos100πtA. khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở ,cuộn dây và tụ điện có giá trị tương ứng lafg UR=20(V);UL=40(V) ;UC=25(V). Tính R,L,C , tổng trở Z của đoạn mạch và điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch

Bài làm :

-Ta có cương độ dòng điện hiệu dụng :

I=IO/2=0,2.2/√2=0,2(A)

- R=UR/I=20/0,2=100

ZL=UL/I=40/0,2 =200

- L=ZL/ω=200/100π=2/π

ZC=UC/I=25/0,2=125

- C=1/ω.ZC=1/100π.125=80.10-6(F)

-Tổng trở Z=√R2+(ZL-ZC)2=√1002+(200-125)2=125

U=I8.Z=0,2.125=25

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình khí cụ điện T.S Hồ Xuân Thanh – Th.S  Phạm Xuân Hồ  - NXB đại học quốc gia Tp HCM

Điện tử công suất T.S Quách Thanh Hải  - K.S Phạm Quang Huy – NXB Thanh Niên

KẾT LUẬN

Trong kỹ thuật và đời sống dòng điện hình sin được sử dụng rất rộng rãi vì nó có nhiều ưu điểm  so với dòng điện 1 chiều.Dòng điện xoay chiều dễ dàng chuyển tải đi xa , dễ dang thay đổi cấp biến áp nhờ máy biến áp. Máy phát điện và  động cơ điện xoay chiều  làm việc tin cậy , vận hành đơn giản ,chỉ số kinh tế và kỹ thuật cao . Ngoài ra trong trường hợp cần thiết , ta có thể biến đổi dòng điện xoay chiều thành 1 chiều nhờ các thiết bị chinhr lưu . Nên dòng điện xoay chiều ngày nay sử dụng rất phổ biến , có thể nói là không thể thiếu trong thời kỳ hiện đại .