ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. ĐẶNG VĂN HIẾU​- MSSV:20005440

2. Đặng văn nghĩa - MSSV:20005441

3. Nguyễn thanh hải- MSSV: 20005528

Động cơ không đồng bộ ba pha

Ngành học: Vận hành& sữa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL2

​​

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

Ks:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. ĐẶNG VĂN HIẾU​- MSSV:20005440

2. Đặng văn nghĩa - MSSV:20005441

3. Nguyễn thanh hải - MSSV: 20005528

Động cơ không đồng bộ ba pha

Ngành học: Vận hành& sữa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20C1-VSL2

​​

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1​​​​​                            GVCHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) ​​​​ (Ký và ghi rõ họ và tên)

Lời mở đầu

Trong quá trình học tập và dưới sự giảng dạy của các thầy cô giáo cùng với quá trình thực tập kĩ thuật em đã được làm quen và học hỏi rất nhiều từ các thầy cô chuyên môn trong lĩnh vực

Trong bài tiểu luận của mình, em đã cố gắng để viết bài báo cáo bằng tất cả những gì mà em đã tiếp thu được từ trong quá trình học tập thực tập từ các thầy cô giáo nhưng do còn hạn chế về chuyên môn về kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ tù các thầy cô chuyên môn để em có thể hoàn thành tốt kì thực tập và bài tiểu luận của em lần này và tạo cho em những hàn trang vững bước tiếp khi bước vào đời.

Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô, thầy cô Khoa Nhiệt lạnh, bộ môn vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, đặc biệt là thầy GVHD. Đỗ Trọng Qúy

giảng viên hướng dẫn đã tạo điều kiện và hướng dẫn tận tình để em hoàn thành tốt đợt học môn này.

Em xin chân thành cảm ơn.

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sử hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiêp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường . Và đặc biệt là thầy Đỗ Trọng Quý đã cùng em trong 8 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học . Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy , không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận đuợc những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn

Mục Lục

Chương I: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

I/khái niệm, nguyên tắc 4

II/Động cơ không đồng bộ ba pha.  5

a)Định nghĩa.

b) cấu tạo.    8

c)nguyên tắc hoạt động.   9

d)hiệu suất động cơ.  11

e)ứng dụng 15

f) mạch điện động cơ không đồng bộ ba pha. 16

Chương II:bài tập 18

-Ứng dụng các phương pháp giảm dòng khi khởi động.     20

Tài liệu tham khảo.    22

Lời mở đầu

Lời cảm ơn

Nhận xét chấm điểm.   23

CHƯƠNG I:ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

I/ Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

Khái niệm động cơ điện xoay chiều: Động cơ điện xoay chiều là thiết bị biến điện năng thành cơ năng

Nguyên tắc hoạt động của động cơ 3 pha: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ bằng cách sử dụng từ trường quay

Quay đều một nam châm hình chữ U với tốc độ góc ω thì từ trường giữa hai nhánh của nam châm cũng quay với tốc độ góc ω.

Đặt trong từ trường quay với tốc độ góc ω một khung dây dẫn kín có thể quay quanh một trục trùng với trục quay của từ trường thì khung dây quay với tốc độ góc  ω’ < ω. Ta nói khung dây quay không đồng bộ với từ trường

Giải thích:

Từ trường quay làm từ thông qua khung dây biến thiên, trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Cũng chính từ trường quay này tác dụng lên dòng điện trong khung dây một mô men lực làm khung dây quay. Theo định luật Len-xơ, khung dây quay theo chiều quay của từ trường để giảm tốc độ biến thiên của từ thông.

Tốc độ góc của khung dây luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường vì nếu tốc độ góc của khung dây bằng tốc độ góc của từ trường thì từ thông qua khung dây không biến thiên nữa, dòng điện cảm ứng không còn, mô men lực từ bằng 0, mô men cản làm khung dây quay chậm lại. Lúc đó lại có dòng cảm ứng và có lực từ. Khung dây sẽ quay đều khi mô men lực từ và mô men cản cân bằng nhau.

→ Động cơ hoạt động theo nguyên tắc trên gọi là động cơ không đồng bộ.

II/. Động cơ không đồng bộ ba pha

a. Định nghĩa:

Động cơ điện xoay chiều (động cơ không đồng bộ ba pha) là thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.

b. Cấu tạo:

- Stator:

- lõi thép: được ép trong vỏ máy làm nhiệm vụ dẫn từ. Lõi thép stator hình trụ  do các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong ghép lại với nhau tạo thành các rãnh. Mỗi lá thép kỹ thuật đều được phủ sơn cách điện để giảm hao tổn do dòng xoáy gây nên.

- dây quấn: được làm bằng dây đồng bọc cách điện, đặt trong rãnh của lõi thép

- vỏ máy: được làm bằng gang hoặc nhôm để cố định máy trên bệ và lõi thép Còn có nắp máy và bạc đạn…

- Rotor

- Lõi thép: lá thép được dùng như stator. Lõi thép được ép trực tiếp lên lõi máy hoặc lên giá rotor của máy.

- Rotor: rotor lồng sóc và roto dây quấn.

c. Nguyên tắc hoạt động:

Những lá sắt trong động cơ điện 3 pha là những lá sắt rất mỏng để giúp giảm dòng điện xoáy đến mức nhỏ nhất có thể. Người có chuyên môn đều biết được rằng một lợi thế lớn nhất của động cơ điện 3 pha đó chính là nó có thể tự khởi động. Đồng thời, với mục đích tránh sự dao động của mô men quay trong động cơ, các thanh dẫn truyền trong rotor của động cơ được thiết kế đặt xiên so với bộ phận trục quay.

Trong cấu tạo động cơ không đồng bộ 3 pha có sử dụng một chiếc rotor lồng sóc đã được thay vì sử dụng một vòng dây kín đơn giản. Loại rotor lồng sóc được cấu tạo bao gồm nhiều thanh dẫn được ngắn mạch 2 đầu, quá trình này được thực hiện bởi 2 vòng ngắn mạch.

Sẽ có 1 khoảng nhỏ mô men quay chuyển động từ cặp thanh dẫn này sang cho cặp thanh dẫn tiếp theo của động cơ nếu các thanh dẫn trong động cơ điện 3 pha được đặt thẳng song song với trục. Đây là nguyên nhân gây ra sự dao động mô men  quay trong động cơ và làm rotor bị giật, gián đoạn khi quay. Với cách đặt theo hướng xiên các thanh dẫn rotor, trước khi mô men quay của động cơ điện 3 pha ngừng thì các cặp thanh dẫn khác cũng đi vào hoạt động.Do vậy, việc này giúp tránh được quá trình dao động của mô men quay.

Nguyên lý hoạt động cơ bản của một động cơ điện xoay chiều 3 pha đó là: khi ta thực hiện cho dòng điện 3 pha có tần số f vào trong 3 dây quấn stator thì ngay lập tức chúng sẽ tạo ra từ trường quay bên trong động cơ với tốc độ là n1 = 60f/ p.

Từ trường quay ở phía bên trong động cơ sẽ giúp bạn dễ dàng cắt lần lượt các thanh dẫn của phần dây quấn rotor cùng với cảm ứng của các sức điện động. Đồng thời, các dây quấn rotor cũng được thực hiện việc đấu nối kín mạch. Vì thế, sức điện động cảm ứng của động cơ điện 3 pha sẽ làm sinh ra dòng điện ở trong các thanh dẫn rotor. Khi đó, lực tác dụng tương hỗ của từ trường quay của máy cùng với thanh dẫn mang dòng điện rotor sẽ gây cho rotor quay nhanh hơn với tốc độ n < n1, quay đồng thời cùng với nó và cùng chiều với n1.

Như ta đã biết, rotor n của động cơ điện 3 pha luôn có tốc độ quay nhỏ hơn tốc độ vốn có của từ trường quay n1. Khi tốc độ quay của chúng bằng nhau thì lực điện từ bằng 0, trong dây quấn rotor sẽ không còn tồn tại cả sức điện động lẫn dòng điện cảm ứng.

Công thức tính hệ số trượt của tốc độ là: s = (n1n)/ n1

Công thức tính tốc độ của động cơ là: n= 60f/ p.(1s) (vòng/ phút)

d. Hiệu suất động cơ:

H = P-Ptn / P = 1 – Ptn/P

- Với P = UI cos P : công suất cung cấp cho động cơ

- Ptn = r.I^2= r.P^2/ U^2 cos^2 P (Pcơ = P – Ptn)

e. ứng dụng:

Ngày nay, động cơ điện 3 pha được sử dụng vô cùng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống bởi nó hoạt động bằng điện áp 3 pha ở tần số 50Hz mà động cơ có thể hoạt động ổn định.

Động cơ điện 3 pha có các ứng dụng cơ bản và thông dụng ở dưới đây:

-Động cơ điện của máy bơm nước 3 pha

-Động cơ điện của máy phát điện xoay chiều 3 pha

-Động cơ điện của motor giảm tốc

-Động cơ điện của motor kéo

Động cơ điện 3 pha ứng dụng khác trong lĩnh vực công nghiệp như:

- Máy bơm nước 3 pha: Chuyên cung cấp nước cho dây chuyền sản xuất hiện dại, công nghiệp, dùng cho nồi hơi, các loại tháp tản nhiệt, đặc biệt là hệ thống cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy.

- Motor giảm tốc 3 pha: Được dùng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất phân bón, dây chuyền băng tải chuyển nông sản trong kho, công nghệ sản xuất sắt thép, motor 3 pha của máy tời dùng trong xây dựng, công nghiệp...

- Motor kéo 3 pha: Loại động cơ 3 pha này có tốc độ cao, được sử dụng cho động cơ của các loại máy bơm nước cao áp...

f.Mạch điện sơ đồ động cơ không đồng bộ ba pha

Chương II : bài tập ứng dụng các phương pháp giảm dòng khi khởi động

Bài làm

1. Phương pháp đổi đầu dây quấn

Trong quá trình vận hành động cơ điện khi khởi động chúng ta cần quan tâm đến hai vấn đề:

- Giảm thấp dòng điện khởi động(qua hệ thống dây dẫn chính vào dây quấn stator động cơ ) ngay thời điểm khởi động .

- Phương pháp giảm thấp dòng điện khởi động thực chất là giảm thấp điện áp cung cấp vào động cơ tại thời điểm khởi động . Theo lý thuyết chúng ta có được quan hệ mô men ( hay ngẫu lực) khởi động tỷ lệ thuận với bình phương giá trị điện áp hiệu dụng cấp vào động cơ ,như vậy giảm giá trị dòng điện khởi động dẫn tới hậu quả giảm thấp giá trị của mô men khởi động.

Trang 11

Trong thực tế các biện pháp giảm dòng khởi động có thể chia

Làm hai dạng như sau:

- Giảm điện áp nguồn cấp vào dây quấn stator bằng phương pháp : biến áp giảm áp ,hay lắp đặt các phần tử hạn áp(cầu phân áp)dùng điện trở hay điện cảm .

- Sử dụng bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha, dùng linh kiện điện tử điều chỉnh thay đổi điện áp hiệu dụng nguồn áp 3 pha cấp vào động cơ .Hệ thống khởi động này được gọi là phương pháp khởi động mền (soft start) cho động cơ

Các phương pháp ra dây trên stator của động cơ không đồng bộ 3 pha:

-Động cơ 3 pha 6 đầu dây ra ( đấu vận hành theo một trong hai cấp điện áp nguồn 3 pha tương ứng so với sơ đồ đấu Y hay tam giác.

-Động cơ 3 pha 9 đầu dây ra ( đấu vận hành theo một trong hai phương pháp : đấu Y nối tiếp – Y song song, tam giác nối tiếp - tam giác song song . )

-Động cơ 3 pha 12 đầu dây (đấu vận hành theo một trong bốn cấp điện áp nguồn 3 pha tương ứng với một trong sơ đồ đấu dây Y nối tiếp , Y song song , tam giác nối tiếp, tam giác song song )

2. Giảm dòng khởi động dùng điện trở giảm áp cấp vào dây quấn

-Một trong các biện pháp giảm áp là đấu nối tiếp điện trở Rmm với bộ dây quấn stator tại lúc khởi động .tác dụng của Rmm trong trường hợp này là làm giảm áp đặt vào từng pha dây quấn stator  tương tự như phương pháp đổi sơ đồ đấu dây để giảm dòng khởi động phương pháp giảm áp cấp vào dây quấn stator cũng làm giảm mô men mở

máy . Do tính chất tỉ lệ bình phương điện áp cấp vào động cơ . thường chúng ta chọn các cấp giảm áp : 80 % ,64% , 50% cho động cơ .Tương ứng với các cấp giảm áp này , mô men mở máy chỉ khoảng 65% ;50% và 25% giá trị mô men mở máy khi cấp nguồn trực tiếp bằng định mức vào dây quấn stator .

3. Giảm dòng khởi động dùng điện cảm giảm áp cấp vào dây quấn

-Trường hợp này để giảm áp cấp vào dây quấn stator tại lúc khởi động .Chúng ta đấu nối tiếp điện cảm ( có giá trị điện kháng ) Xmm với dây quấn

-Do tính chất mô men tỉ lệ bình thường điện áp cấp vào động cơ, thường chúng ta chọn các cấp giảm áp : 80%, 64%, và 50% cho động cơ .Tương ứng với các cấp giảm áp này , mô men mở máy chỉ còn khoảng 65%, 50%, và 25% giá trị mô men mở máy khi cấp nguồn trực tiếp bằng đúng định mức vào dây quấn stator .

4. Giảm dòng khởi động dùng máy biến áp tự ngầu giảm áp

-Với các phương pháp giảm dòng mở máy dùng Rmm hay Xmm, dòng điện mở máy qua

dây quấn cũng chính là dòng điện qua dây nguồn .

Khi sử dụng biến áp giảm áp đặt vào dây quấn stator lúc khởi động ,dòng điện mở máy qua dây quấn giảm thấp .

Nhưng dòng điện này chỉ xuất hiện phía thứ cấp biến áp còn dòng điện qua dây nguồn chính là dòng qua sơ cấp biến

-Với biến áp giảm áp, dòng điện phía sơ cấp sẽ có giá trị thấp hơn dòng điện phía thứ cấp. Tóm lại khi dùng máy biến áp giảm áp để giảm dòng khởi động , dòng điện mở máy qua dây nguồn sẽ thấp hơn dòng điện mở máy khi dùng phương pháp giảm dòng với Rmm hay xmm

-Khi dùng biến áp giảm áp để giảm dòng khởi động thời gian hoạt động của máy biến áp tồn tại rất ngắn ; chúng ta có thể sử dụng một trong các dạng biến áp tự ngẫu sau :

- Biến áp tự ngẫu loại 3 pha 3 trụ

- Biến áp tự ngẫu 3 pha do.

KẾT LUẬN

Động cơ không đồng bộ 3 pha đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống ngày nay vì những hiệu quả lớn lao mà nó mang lại trong nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc tìm hiểu đúng đắn về động cơ điện 3 pha để khai thác đúng mức tiềm năng và giá trị của thiết bị phục vụ nhu cầu của con người là điều rất nên đầu tư trong thời buổi công nghệ.

Tài Liệu Tham Khảo

[1]  Dương Minh Trí – Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn – NXB Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh – 1989.

[2]   Đại học Thanh hoa Bắc Kinh – Cơ sở kỹ thuật điện tử số (bản dịch của Vũ Đức Thọ) - NXB giáo dục – 1998.

[3]  Đỗ Xuân Thụ - Kỹ thuật điện tử - NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – 1990.

Nhận xét đánh giá của giám khảo

| Stt | Họ và tên hssv | Phần thực hiện | Nhận xét | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đặng văn hiếu | Đánh máy nội dung |  |  |
| 2 | Đặng văn nghĩa | nội dung |  |  |
| 3 | Nguyễn thanh hải | nội dung |  |  |
| 4 |  |  |  |  |