ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT - LẠNH

SVTH:   1. Nguyễn Hoàng Nhật Quân - MSSV : 20000828

2.  Nguyễn Trương Minh trí - MSSV : 20001439

3. Trần Kim Long - MSSV : 20000600

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20T4-KML1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật điện

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

GVHD: Đỗ Trọng Quý

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi phát hiện ra cảm ứng điện từ, thì đó là lúc dòng điện xoay chiều được ra đời. Dòng điện xoay chiều là sản phẩm đầu tay của một người nước Anh tên Michael Faraday và nhà văn Pháp Hippolyte Pixii.

Năm 1882, thợ điện người Anh – James Gordon, là người đã chế tạo máy phát điện hai pha lớn. Còn Lord Kelvin và Sebastian Ziani de Ferranti thì đã phát triển một máy phát điện sớm hơn ở tần số từ 100 Hz đến 300 Hz.

Năm 1891, Nikola Tesla giành được bằng sáng chế cho một máy phát điện.

Sau năm 1891, máy phát điện đa năng được sử dụng để cung cấp dòng điện, và tần số dòng điện xoay chiều của máy phát điện, kế đến động cơ đốt và mạch điện được thiết kế từ 16 Hz đến 100 Hz.

Theo luật cảm ứng điện từ, khi từ trường xung quanh dây dẫn thay đổi, dòng điện gây ra sẽ được tạo trong dây dẫn. Thông thường, một nam châm quay được gọi là rotor, và một nhóm dây dẫn cố định cuộn tròn trong một cuộn dây trên một lõi sắt, gọi là stator. Đó là lúc để tạo ra dòng điện khi vượt qua từ trường. Máy móc luân phiên tạo điện cơ bản được gọi là máy phát điện. Được sự đồng ý của giáo viên bộ môn, chúng em đã được giao thực hiện chuyên đề”Mạch điện xoay chiều sin 3 pha”

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đỗ Trọng Quý đã cùng em trong 4 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU SIN 3 PHA

Giới thiệu:

Dòng điện 3 pha được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất do đặc tính ưu việt của nó là tạo ra từ trường quay để làm nguồn động lực cho các động cơ điện. Vậy việc sản xuất, kết nối các phụ tải của mạch điện này như thế nào đó là bài toán sẽ được giải trong chương này.

Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện ba pha, cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối sao, nối tam giác;

Giải thích ý nghĩa của dòng điện ba pha và ứng dụng trong thực tế;

Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế.

Nội dung chính:

1.Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:

1.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện 3 pha

1.2 Định nghĩa:

Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau tạo thành một hệ thống năng lượng chung, trong đó s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin, cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kỳ.

- Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha

- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha

- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xứng hay cân bằng.

- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra

1.3 Nguyên lý máy phát điện 3 pha

a. Cấu tạo: Gồm các phần chính sau (hình 5.1)

- Phần ứng: Là dây quấn ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trong rãnh của lõi thép stato, lệch nhau trong không gian 1200, gọi là các cuộn dây pha. Đầu các cuộn dây ký hiệu bằng các chữ A, B, C. Cuối các cuộn dây ký hiệu là X, Y, Z.

- Phần cảm: là các cực từ đặt trên rôto. Mặt cực từ được chế tạo sao cho từ thông phân bố dọc khe hở không khí giữa rôto và stato biến đổi theo quy luật hình sin. Trên cực từ có các cuộn dây kích từ để luyện từ cho phần cảm

1.4. Biểu thức s.đ.đ 3 pha:

Nếu coi góc pha đầu của pha A là ψa = 0  thì biểu thức s.đ.đ các pha là:

ea = Emsin ωt

eb = Emsin( ωt – 1200 ) = Emsin( ωt – 2π/3 )

ec = Emsin( ωt – 2400 ) = Emsin( ωt – 4π/3 )

1.5. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ:

Từ biểu thức s.đ.đ ba pha ta có đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ như hình: 5.2.

2. Định nghĩa các lượng dây - pha trong mạch 3 pha:

2.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha, các khái niệm dây, pha.

2.2. Cách nối mạch điện 3 pha:

- Để năng lượng ba pha từ máy phát đến nơi tiêu thụ ta có thể nối riêng rẽ từng pha tạo thành hệ ba pha sáu dây (hình 5.3).

- Thực tế do đặc điểm của hệ ba pha, ta có thể thay hệ ba pha sáu dây bằng bốn dây hay ba dây, sẽ tiết kiệm được dây dẫn.

Hình 5.3

2.3. Các định nghĩa: Hình 5.4a.

2.3.a. Điện áp pha:

Ký hiệu uf, là điện áp ở hai đầu cuộn dây pha, đó cũng chính là điện áp giữa mỗi dây pha với dây trung tính, ta có:

ufA = ϕA - ϕX = ϕA - ϕ0 = uA.

ufB = ϕB - ϕY = ϕB - ϕ0 = uB.

ufC = ϕC - ϕZ = ϕC - ϕ0 = uC.

2.3.b. Điện áp dây:

Ký hiệu là ud, là điện áp giữa hai đầu dây pha, ta có:

uAB = ϕA - ϕB

uBC = ϕB - ϕC

uCA = ϕC - ϕA

2.3.c. Dòng điện pha:

Là dòng điện đi trong các cuộn dây pha, ký hiệu là iP

2.3.d. Dòng điện dây:

Là dòng điện đi trong các dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C, ký hiệu id

2.3.e. Dòng điện trung tính:

Các điểm cuối của ba cuộn dây là X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không, ký hiệu là 0. Dây dẫn nối với điểm 0 gọi là dây trung tính. Dòng điện đi trong dây trung tính gọi là dòng điện trung tính, ký hiệu là i0.

Hình 5.4.a. và 5.4.b.

3. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình sao:

3.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch 3 pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối sao.

3.2. Cách nối:

- Nối ba điểm cuối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không.

- Ba đầu A, B, C được nối với dây dẫn đưa đến hộ tiêu thụ, gọi là các dây pha.

3.3. Quan hệ giữa các lượng dây - pha:

* Dòng điện:

Ta thấy dòng điện đi trong các cuộn đây pha là if cũng đồng thời là dòng điện đi trong các dây dẫn (id), nghĩa là dòng điện pha bằng dòng điện dây.

ifA = idA;    ifB = idB;    ifC = idC

* Điện áp:

Ta có điện áp dây:

uAB = ϕA - ϕB = ( ϕA - ϕ0 ) - ( ϕB - ϕ0 ) = uA – uB

Tương tự ta có:

uBC = uB – uC;    uCA = uC – uA.

Ta vẽ được đồ thị véc tơ như hình 5.4.b.

Từ đồ thị véc tơ ta thấy:

+ Về góc pha: điện áp dây vượt trước điện áp pha tương ứng một góc 300

+ Về trị số: xét tam giác vuông OAM có môt góc nhọn là 300 nên là một nửa của tam giác đều, ta có:

Nghĩa là trong hệ ba pha đấu sao đối xứng, điện áp dây vượt trước điện áp pha 300 và có trị số bằng căn ba lần điện áp dây.

4. Nối cuộn dây máy phát điện hình tam giác:

4.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch máy phát điện ba pha nối tam giác.

Cách nối:

Nối lần lượt đầu cuối cuộn pha A với đầu đầu cuộn pha B, cuối cuộn pha B với đầu cuộn pha C, cuối cuộn pha C với đầu cuộn pha A. Ba điểm nút lấy ra thành ba pha. Như vậy, cách đấu này tạo thành tam giác kín, không có điểm trung tính, ba điểm lấy ra ngoài thành ba pha A, B, C ( hình 5.5.a.).

Hình 5.5.a. và hình 5.5.b.

S.đ.đ tổng trong mạch vòng:

e = eA + eB + eC

Nếu s.đ.đ ba pha là đối xứng thì:

e = eA + eB + eC =Emsinωt + Emsin( ωt – 1200 ) + Emsin( ωt – 2400 ) = 0

Hay theo đồ thị véc tơ: .

E = EA + EB + EC = 0 (hình 5.5.b.)

Như vậy nếu s.đ.đ ba cuộn dây là đối xứng thì s.đ.đ tổng trong mạch vòng tam giác bằng không, không có dòng điện chạy quẩn trong mạch vòng. Vì vậy vẫn cho phép đấu cuộn dây máy phát hình tam giác.

Nếu s.đ.đ ba pha không đối xứng thì s.đ.đ tổng trong vòng tam giác khác không, sẽ có dòng điện lớn chạy trong mạch vì tổng trở của ba cuộn dây rất nhỏ, gây nguy hiểm cho cuộn dây.

5. Phụ tải 3 pha nối hình sao:

5.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối sao.

5.2. Mạch 3 pha có dây trung bình có trở kháng không đáng kể:

Giả sử ta có tải ba pha tổng trở lần lượt là ZA, ZB, ZC đấu hình sao, nguồn cung cấp đấu sao như hình 5.6.

Hình 5.6.

- Điện áp đặt vào mỗi pha phụ tải là điện áp pha và bằng điện áp pha của nguồn:

UA = U’A;    UB = U’B;    UC = U’C

- Dòng điện chạy trong các dây pha là: IA, IB, IC, dòng điện chạy trong dây

trung tính là IN, áp dụng định luật Ôm cho từng pha ta có:

IA = UA / ZA  ; IB = UB / ZB  ; IC = UC / ZC .

Áp dụng định luật Kiếchốp cho điểm trung tính ta có (Trị số tức thời):

iN  = iA + iB + iC

Nghĩa là dòng điện chạy trong dây trung tính bằng tổng dòng điện ba pha. Nếu dòng điện ba pha là đối xứng thì dòng điện trong dây trung tính bằng không.

Thực tế dòng điện ba pha gần đối xứng nên dòng điện dây trung tính bé nên tiết diện dây trung tính thường nhỏ hơn tiết diện các dây pha.

- Công suất tác dụng các pha:

PA = UAIAcosϕA ; PB = UBIBcosϕB; PC = UCICcosϕC

- Công suất phản kháng các pha:

QA = UAIAsinϕA ; QB = UBIBsinϕB; QC = UCICsinϕC;

- Công suất biểu kiến các pha:

SA= √P2A + Q2A ; SB= √P2B + Q2B; SC= √P2C + Q2C

- Công suất chung ba pha bằng tổng công suất ba pha :

P3p = PA + PB + PC ; Q3p = QA + QB + QC ; S3p = SA + SB + S.

5.3. Mạch ba pha đấu sao đối xứng:

Khi s.đ.đ.nguồn là đối xứng và tải ba pha là đối xứng (ZA = ZB = ZC) thì dòng điện ba pha là đối xứng:

iA= Imsinωt;  iB = Imsin( ωt – 1200 ); iC = Imsin( ωt – 2400 );

Dòng điện trong dây trung tính bằng không (Dạng tức thời):

iN = iA + iB + iC = 0

Như vậy trong trường hợp này dây trung tính không cần thiết có thể bỏ đi (hình 5.7.).

Việc tính toán mạch ba pha đối xứng có thể tính từ một pha rồi suy ra các pha còn lại.

Điện áp dây pha: Uf = Ud / √3;

Hình 5.7.

Dòng điện dây bằng dòng điện pha:

Góc lệch pha ϕ giữa dòng điện và điện áp:

tgϕ = x/r ; cosϕ = r/z ; sinϕ = x/z ;

Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến mỗi pha:

Pf = UfIf cosϕf ; Qf = UfIf sinϕf ; Sf = UfIf

Công suất chung ba pha bằng công suất một pha nhân ba.

* Ví dụ 5.1:

Ba cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn có r = 8Ω, x = 6Ω nối vào nguồn điện ba pha đối xứng có Ud = 220V. Tính dòng điện Ip , Id , P3p , Q3p , S3p , cosϕ khi ba cuộn dây nối hình sao.

Giải:

Tổng trở mỗi pha phụ tải là:

Điện áp đặt lên mỗi pha phụ tải là:

6. Tải 3 pha nối tam giác đối xứng:

6.1. Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha và quan hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối tam giác cân bằng.

Nếu điện áp đặt vào ba pha là đối xứng và tải ba pha giống nhau ZAB = ZBC  = ZCA thì dòng điện tải ba pha cũng là đối xứng. Ta có đồ thị véc tơ vẽ trên hình 5.8.

Từ đồ thị ta thấy: Dòng điện dây chậm sau dòng điện pha tương ứng một góc là 300 và trị số là:

Hình 5.8.

Việc tính mạch điện ba pha đấu tam giác đối xứng ta tính một pha rồi suy ra kết quả của các pha còn lại .

Điện áp pha: 			Uf = Ud

Dòng điện pha: 			If = Uf / Z

Công suất tác dụng ba pha: 	P3p = 3UfIfcosϕ = √3 UdIdcosϕ, với góc ϕ là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp pha.

Công suất phản kháng ba pha: 	Q3p = 3UfIfsinϕ = √3 UdIdsinϕ

Công suất biểu kiến ba pha: 	S3p = 3UfIf = √3 UdId

* Ví dụ 5.2:

Giả thiết như ví dụ 5.1 với ba cuộn dây nối tam giác.

Giải:

Do ba cuộn dây nối tam giác nên Up = Ud = 220V.

Dòng điện chạy qua cuộn dây là dòng điện pha:

7. Từ trường quay 3 pha - từ trường đập mạch:

7.1. Mục tiêu:

Giải thích ý nghĩa của dòng điện một pha, ba pha và ứng dụng trong thực tế.

Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha,1 pha ứng dụng trong thực tế.

7.2. Từ trường 3pha:

Một ưu điểm cơ bản của hệ thống điện ba pha là tạo ra từ trường quay.

Xét một dây quấn ba pha (hình 5.9) gồm:

- Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ đặt trong rãnh thép stato, lệch nhau trong không gian góc 1200.

- Đưa vào ba cuộn dây dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian một phần ba chu kỳ  hay 1200.

Hình 5.9.

Xét từ thông tổng hợp ba dây quấn (hình 5.10.):

Hình 5.10.

+ Tại thời điểm t = 0: iA = 0;

Dòng iB âm, nên chiều từ Y đến B, còn dòng iC dương nên chiều ngược lại từ C đến Z, từ trường tổng hợp sẽ nằm theo phương từ A đến X

+ Tại thời điểm t = T/6: iC = 0; iA dương nên có chiều từ A đến X, iB âm nên có chiều từ Y đến B. Từ trường tổng hợp có phương từ Z đến C. Như vậy từ trường tổng hợp đã dịch khỏi vị trí trước đó một phần sáu vòng tròn.

+ Tương tự ta lần lượt xét tiếp ở các thời điểm t = T/3; T/2; 2T/3; 5T/6; và T, ta thấy từ trường tổng hợp liên tục quay hướng còn trị số không đổi. Khi dòng điện biến thiên hết một chu kỳ thì từ trường tổng hợp quay đúng một vòng tròn.

Tóm lại: khi dòng điện ba pha lệch nhau về thời gian lần lượt một phần ba chu kỳ, chạy trong ba cuộn dây đặt lệch nhau lần lượt một phần ba vòng tròn thì từ trường tổng hợp của chúng là từ trường quay, có cường độ không đổi và quay tròn trong không gian.

t1

Đồ thị hình sin một pha

t

i

Đồ thị hình sin một pha

t

7.2. từ trường đập mạch:

Xét động cơ một pha chỉ có cuộn dây làm việc, ta quy ước :

- Dòng điện có giá trị dương 🡪 đi vào ở

đầu đầu cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu cuối cuộn dây ( . ).

- Dòng điện có giá trị âm 🡪 đi vào ở đầu cuối cuộn dây ( + ); đi ra ở đầu đầu

cuộn dây  ( . ).

+ Xét tại thời điểm t1: dòng điện mang giá trị (+) 🡪Dòng điện đi vào ở đầu cuộn dây A (+) và ra ở X  (.). Áp dụng quy tắc vặn nút chai 🡪 xác định được chiều từ trường.

+ Xét tại thời điểm t2 : dòng điện đổi chiều, đi vào ở X (+) và đi ra ở A (.)  🡪 ta xác định được chiều từ trường.

- Nhận xét :

+ Từ trường tổng không thay đổi phương (có phương thẳng đứng) có chiều và trị số thay đổi. Vì vậy gọi là từ trường đập mạch.

+ Từ trường đập mạch không sinh ra mô men quay. Nếu động cơ một pha chỉ có cuộn dây thì không tự mở máy được.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

I. CÂU HỎI:

1. Nêu định nghĩa hệ thống ba pha, nguyên lý máy phát điện ba pha.

2. Viết biểu thức, vẽ đồ thị véc tơ và đồ thị thời gian hệ s.đ.đ ba pha.

3. Nêu định nghĩa các lượng dây – pha trong mạch ba pha.

4. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình sao:

- Cách nối thế nào?

- Vẽ mạch điện.

- Quan hệ giữa các đại lượng dây, pha.

- Ứng dụng của cách nối này.

5. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình tam giác:

-         Cách nối thế nào?

- Vẽ mạch điện.

-           Đặc điểm của cách nối này.

6. Mạch ba pha nối sao có dây trung tính trở kháng không đáng kể:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây, dòng điện dây trung tính.

-       Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

7. Mạch ba pha nối sao đối xứng:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

8. Tải ba pha đấu tam giác đối xứng:

- Vẽ mạch điện.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của điện áp pha, điện áp dây, dòng điện pha, dòng điện dây.

- Viết biểu thức trị số hiệu dụng của các thành phần công suất các pha, ba pha.

9. Để tạo từ trường quay ba pha các cuộn dây phải như thế nào? Trình bày rõ cơ chế tạo từ trường quay ba pha.

II. BÀI TẬP:

1. Động cơ ba pha đấu tam giác, đặt vào điện áp ba pha đối xứng, U = 220V(điện áp dây) tiêu thụ công suất P = 5,28 kW với cosϕ = 0,8.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định dòng điện pha và dòng điện dây.

2. Một nguồn điện ba pha nối sao, Upn = 120V cung cấp điện cho tải nối sao có dây trung tính. Tải có điện trở phụ Rp = 180Ω. Tính Ud, Id, Ip, I0, P của mạch ba pha

3. Nguồn điện áp ba pha đối xứng, Ud = 120V cung cấp cho phụ tải chiếu sáng ba pha đấu tam giác có: RAB = 10Ω, RBC = RCA= 20Ω.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định các điện áp đặt vào tải trong trường hợp cầu chì pha C bị chảy đứt.

4. Một động cơ điện ba pha đấu sao, đấu vào mạng ba pha Ud = 380V. Biết dòng điện dây Id = 26,81A, hệ số công suất cosφ = 0,85. Tính dòng điện pha của động cơ, công suất động cơ tiêu thụ.

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

| Mục tiêu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức | - Trả lời đầy đủ các câu hỏi ở phần I; - Kiểm tra chi tiết phần trả lời câu hỏi của một câu hỏi bất kỳ nào đó trong 9 câu | 5 |
| Kỹ năng | - Làm đầy đủ các bài tập được giao ở phần II; - Kiểm tra chi tiết 2 bài tập; | 4 |
| Thái độ | - Nộp bài tập đúng hạn (1 tuần về nhà), vở bài tập nghiêm túc, sạch sẽ | 1 |
| Tổng |  | 10 |

* Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và gợi ý giải các bài tập:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

- Dựa vào phần lý thuyết đã học trả lời đầy đủ tất các các câu hỏi ra một cuốn vở Bài tập dài: trình bày sạch sẽ, logic, nộp đúng hạn cho Giáo viên thay cho điểm kiểm tra 1 tiết trên lớp theo yêu cầu về đánh giá kết quả học tập trên.

II. ĐÁP SỐ PHẦN BÀI TẬP:

1. If = 10A, Id = 17,3A.

2. Ud = 207,84V, Id = Ip = 667mA, I0 = 0, P = 240W

3. UAB = 40V, UBc = 80V, UCA = 120V Nguồn điện áp ba pha đối xứng, Ud = 120V cung cấp cho phụ tải chiếu sáng ba pha đấu tam giác có: RAB = 10Ω, RBC = RCA= 20Ω.

- Vẽ mạch điện.

- Xác định các điện áp đặt vào tải trong trường hợp cầu chì pha C bị chảy đứt.

4. Id = Ip = 26,81A, Pđ = 15kW

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Kết luận:

Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha đã trở thành một thứ cần thiết và không thể thiếu trong đời sống con người ngày nay. Điện 380V được cung cấp cho cuộc sống hàng ngày chính là điện xoay chiều 3 pha. Đối với dòng điện xoay chiều 3 pha thì thường được ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng chính là nguồn điện tại gia được dùng cho các thiết bị có công suất nhỏ như: Mô tơ, máy hàn, máy bơm, máy phát điện,… Bởi vậy môn học “Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử “là một môn học không thể thiếu đối với tất cả sinh viên các ngành đặc biệt là những sinh viên trong ngành điện cơ,điện lạnh.Vì điện gắn bó mật thiết với đời sống chúng ta,chúng ta cần phải biết một ít kiến thức về nó.

Với những dữ liệu đã được xây dựng trong đồ án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên nắm bắt kiến thực tốt hơn nhờ những minh họa và mô phỏng trong bài giảng.

Đề xuất ý kiến:

Tuy điện cơ hay điện lạnh là một thứ cần thiết đối với đời sống con người nhưng chúng em thấy chúng ta chỉ mới tìm hiểu nó về phương diện lý thuyết là nhiều.Thay vào đó chúng ta nên cần bổ sung thêm những kiến thức thực hành về điện và an toàn điện,tăng cao các bộ môn thực hành điện cơ và điện lạnh cho các sinh viên để học có thêm nhiều kiến thức về nó cũng như an toàn trong việc sử dụng nó mỗi ngày.