ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. HUỲNH NGỌC GIÀU - MSSV: 20002565

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20T4 –KML1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh–7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. HUỲNH NGỌC GIÀU - MSSV: 20002565

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Ngành học:Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20T4-KML1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVPB1					GVPB2

Thành phố Hồ Chí Minh–7/2021

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi phát hiện ra cảm ứng điện từ, thì đó là lúc dòng điện xoay chiều được ra đời.

Và dòng điện xoay chiều là sản phẩm đầu tay của một người nước Anh tên Michael Faraday và nhà văn Pháp Hippolyte Pixii.

Năm 1882, thợ điện người Anh - James Gordon, là người đã chế tạo máy phát điện hai pha lớn. Còn Lord Kelvin và Sebastian Ziani de Ferranti thì đã phát triển một máy phát điện sớm hơn ở tần số từ 100 Hz đến 300 Hz.

Năm 1891, Nikola Tesla giành được bằng sáng chế cho một máy phát điện.

Sau năm 1891, máy phát điện đa năng được sử dụng để cung cấp dòng điện, và tần số dòng điện xoay chiều của máy phát điện, kế đến động cơ đốt và mạch điện được thiết kế từ 16 Hz đến 100 Hz.

Theo luật cảm ứng điện từ, khi từ trường xung quanh dây dẫn thay đổi, dòng điện gây ra sẽ được tạo trong dây dẫn. Thông thường, một nam châm quay được gọi là rotor, và một nhóm dây dẫn cố định cuộn tròn trong một cuộn dây trên một lõi sắt, gọi là stator. Đó là lúc để tạo ra dòng điện khi vượt qua từ trường. Máy móc luân phiên tạo điện cơ bản được gọi là máy phát điện

Được sự đồng ý của GVBM, chúng em được giao thực hiện chuyên đề ”Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha”

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đỗ Trọng Quý đã cùng em trong 4 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

MỤC LỤC

Trang

Chương 1:  GIỚI THIỆU	Về đề tài						                7

Yêu cầu của đề tài

Mô tả nguyên lý hoạt động của đề tài

Chương 2: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN						                8

1. Khái niệm xoay chiều hình sin 1 pha

1.1 Mục tiêu

1.2 Định nghĩa

1.3 Nguyên lý tạo ra s.đ.đ xoay chiều hình sin

Chương 3: NỘI DUNG THỰC HIỆN

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin					        9

3. Giá trị hiệu của đại lượng hình sin                                                                             10

4. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị                                                                         12

5. Mạch điện hình sin thuần trở                                                                                     16

6. Mạch điện hình sin thuần cảm                                                                                   17

7. Mạch điện hình sin thuần dung                                                                                  20

8. Mạch điện hình sin có điện trở, điện dung, điện cảm mắc nối tiếp                           23

Chương 4:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN						                  34

4.1  Tự đánh giá đề tài:

4.2 Kết luận và đề nghị:

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Giới thiệu:

Mạch điện một pha được sử dụng nhiều trong thực tế và sản xuất; Tuy nhiên do đặc tính của phụ tải mà chúng có những đặc điểm khác nhau việc nghiên cứu kỹ chương này cho phép chúng ta hiểu và sử dụng dòng điện một pha đúng đắn và kinh tế.

Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về dòng điện xoay chiều hình sin một pha, nguyên lý tạo ra dòng điện hình sin và các thông số đặc trưng của nó;

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN:

1.1. Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về dòng điện xoay chiều hình sin một pha, nguyên lý tạo ra dòng điện hình sin;

1.2. Định nghĩa:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo thời gian

Dòng điện hình sin: là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo quy luật hình sin theo thời gian.

1.3. Nguyên lý tạo ra s.đ.đ xoay chiều hình sin:

S.đ.đ.xoay chiều hình sin được tạo ra trong máy phát điện xoay chiều một pha hay ba pha.

Xét một máy phát điện xoay chiều một pha đơn giản nhất, có cấu tạo gồm:

- Phần cảm (stato) là một nam châm vĩnh cửu có một đôi cực từ là cực bắc ký hiệu là N và cực nam ký hiệu là S.

- Phần ứng (Rôto) là một khung dây chuyển động quay cắt từ trường phần cảm. (Hình 4.1)

Hình 4.1

Hệ thống cực từ được chế tạo sao cho trị số cảm ứng từ B phân bố trên mặt cực từ dọc theo khe hở không khí giữa Rôto và Stato theo quy luật hình sin. Như vậy ở vị trí bất kỳ từ cảm có trị số là:

B = Bm sin

trong đó Bm là trị số cực đại từ cảm,  là góc lệch giữa mặt phẳng trung tính oo’ với mặt phẳng khung dây

Khi rôto quay với tốc độ , cạnh khung dây sẽ chuyển động với tốc độ v cắt vuông góc đường sức từ nên trong một cạnh khung dây xuất hiện s.đ.đ cảm ứng là:

ed = B.l.v

với l là chiều dài cạnh khung dây

Nếu tại thời điểm ban đầu (t = 0) mặt phẳng khung dây ở vị trí trùng với mặt phẳng trung tính 00’ thì tại thời điểm t bất kỳ khung dây ở vị trí là:

= t

Từ cảm tại đó là:

B = Bm sin  = Bm sin t

Thay vào biểu thức s.đ.đ ta được:

ed = B.l.v = Bm.l.v.sint.

Do mỗi khung dây có hai cạnh nên s.đ.đ của chúng nối tiếp với nhau ta có s.đ.đ của một khung dây là:

ev = 2ed = 2 Bm.l.v.sint.

Nếu khung dây có W vòng thì s.đ.đ của cả khung khung dây là:

e = Wev = 2 Bm.l.v.W .sint  = Emsint

trong đó Em = 2 Bm.l.v.W là biên độ s.đ.đ. Như vậy s.đ.đ 2 hai đầu khung dây có quy luật hình sin

Nếu rôto quay với tốc độ n (vg/ph) và stato có p đôi cực thì tần số của s.đ.đ (số chu kỳ trong một giây) sẽ là:

Hình 4.2 vẽ máy phát điện xoay chiều có 2p = 4 (p = 2 tức là có hai đôi cực), phân bố từ cảm có dạng hình sin, khi rôto quay được một vòng, khung dây lần lượt cắt qua hai đôi cực nên s.đ.đ thực hiện được hai chu kỳ (hình 4.3)

Hình 4.2

Hình 4.3

## 2. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CHO ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về các thông số đặc trưng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

## 2.1. Biểu diễn giá trị hình sin:

Tại thời điểm bất kỳ trị số tức thời của dòng điện và điện áp được biểu diễn là:

i = Im sin (t + i )

u = Um sin (t + u)

với i, u là trị số tức thời của dòng điện và điện áp

2.2. Biên độ:

Là trị số cực đại của dòng điện, điện áp và s.đ.đ tương ứng ký hiệu là Imax , Umax , Emax  .

Để phân biệt ta quy ước: trị số tức thời ký hiệu chữ in thường như i, u, e

Trị số cực đại dùng chữ in hoa có chỉ số m như Im , Um , Em .

2.3. Góc pha và góc pha đầu:

Lượng (t + ) đặc trưng cho dạng biến thiên của lượng hình sin được gọi là góc pha hay pha của lượng hình sin

Tại thời điểm t = 0, góc pha bằng   nên  được gọi là góc pha đầu hay pha đầu của lượng hình sin

Góc pha đầu có thể dương, âm hay bằng không

2.4. Tần số góc:

Là tốc độ góc của lượng hình sin, ký hiệu là , đơn vị là rad/s

2.5. Chu kỳ:

Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để lượng hình sin lặp lại trị số và chiều ban đầu , ký hiệu là T, đơn vị đo là giây ( sec )

Trong khoảng thời gian T góc pha biến thiên một lượng là  t = 2 (rad)

2.6. Tần số:

Là số chu kỳ trong một giây, ký hiệu là f, đơn vị đo là Héc (Hz)  ta có  f = 1/T.

* Quan hệ giữa tần số góc và tần số:  ta có  = 2f

Tần số dòng điện xoay chiều trong công nghiệp của nước ta là f = 50hz, khi đó tần số góc là  = 2f = 314rad/s

2.7. Sự  lệch pha:

Hai lượng hình sin là điện áp và dòng điện có cùng tần số nhưng tại một thời điểm góc pha của chúng có thể không bằng nhau ta nói chúng lệch pha với nhau. Ký hiệu góc lệch pha đó là , ta có:

= u - i

Góc  phụ thuộc vào đặc tính các thông số của mạch điện

Nếu > 0 ta nói điện áp vượt trước dòng điện

Nếu < 0 ta nói điện áp chậm sau dòng điện

Nếu  = 0 ta nói điện áp và dòng điện trùng pha nhau.

Nếu u = Umsint thì:

I = Imsin (t + (u - i) = Imsin (t - )

##### 3. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG CỦA LƯỢNG HÌNH SIN:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

3.1. Định nghĩa:

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương với dòng điện một chiều khi đi qua cùng một điện trở, trong khoảng thời gian một chu kỳ, chúng toả ra một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau

Ký hiệu giá trị hiệu dụng bằng chữ in hoa như I, U, E

Như vậy giá trị hiệu dụng đặc trưng cho tác dụng trung bình về mặt năng lượng của lượng hình sin trong mỗi chu kỳ.

Còn giá trị tức thời chỉ đặc trưng cho giá trị hình sin ở từng thời điểm.

3.2. Cách tính giá trị hiệu dụng theo biên độ:

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở r do dòng điện xoay chiều chạy qua  trong thời gian ngắn là:

dQ = i2r.dt

do đó trong một chu kỳ nhiệt lượng toả ra là:

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở r do dòng một chiều gây ra trong thời gian T là:

Q = I2 r.T

Theo định nghĩa ta có:

Ở đây I là giá trị dòng một chiều chạy qua r, hay chính đó là giá trị hiệu dụng của dòng xoay chiều. Giải phượng trình trên ta được:

Thay:

Ta có:

Hay:

Vì:

Tương tự ta có giá trị hiệu dụng của điện áp và s.đ.đ hình sin là:

và

4. BIỂU DIỄN LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG ĐỒ THỊ:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin một pha bằng các dạng đồ thị;

4.1. Biểu diễn lượng hình sin dưới dạng véc tơ:

Giả sử ta có s.đ.đ hình sin được biểu diễn dưới dạng biểu thức là:

e = Em sin(t + e ) 	(4.1)

Ta có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị thời gian là (hình 4.4)

Hình 4.4

Nghĩa là hàm số sin chính là tung độ điểm cuối bán kính véc tơ trên đường tròn lượng giác khi bán kính quay xung quanh gốc toạ độ với tốc độ không đổi (hình 4.5)

Hình 4.5

Vậy nếu trên đường tròn lượng giác ta lấy véc tơ OM bằng Em làm với trục hoành một góc bằng góc pha đầu e và quay xung quanh gốc toạ độ với tốc độ bằng  là tốc độ góc của lượng hình sin thì tại thời điểm bất kỳ ta có tung độ

y = OM.sin

= Em sin(t + e ) = e

Đó chính là trị số tức thời của s.đ.đ hình sin

Như vậy lượng hình sin là a = Amsin(t + a ) được biểu diễn dưới dạng véc tơ như sau:

- Chọn tỷ lệ xích thích hợp

- Trên mặt phẳng tọa độ ta lấy bán kính véc tơ có gốc nằm ở gốc tọa độ, tạo với trục hoành một góc bằng góc pha đầu a của lượng hình sin, có độ dài bằng Am theo tỷ lệ xích đã chọn

- Cho OM quay quanh gốc tọa độ bằng với tốc độ góc  của lượng hình sin theo chiều ngược chiều kim đồng hồ

Từ đồ thị véc tơ ta xác định được:

- Biên độ của lượng hình sin là Am từ đó xác định được giá trị hiệu dụng của lượng hình sin là A = Am /2

- Góc pha đầu bằng a

- Tốc độ góc , từ đó biết được chu kỳ T, tần số f

Như vậy lượng hình sin hoàn toàn được xác định.

Chú ý:

Để tiện cho việc tính toán ta chọn mô đun véc tơ OM bằng với giá trị hiệu dụng của lượng hình sin là A

Khi có nhiều lượng hình sin có cùng tần số góc ta biểu diễn chúng dưới dạng một hệ véc tơ tại thời điểm ban đầu t = 0 và khảo sát chúng

Để chỉ véc tơ A biểu diễn lượng hình sin là a = Amsin (t + a) ta ký hiệu A.

4.2. Cộng trừ các lượng hình sin bằng đồ thị:

a. Cộng trừ các lượng hình sin bằng đồ thị thời gian:

Muốn cộng các lượng hình sin bằng đồ thị thời gian ta thực hiện theo các bước sau:

- Vẽ các lượng hình sin có cùng đơn vị lên cùng một hệ toạ độ

- Cộng hay trừ các lượng hình sin theo tung độ ở cùng một thời điểm

Nối các điểm đó lại ta được tổng hay hiệu của các lượng hình sin (Hình 4.6)

Hình 4.6

* Ưu điểm:  Có thể cộng hay trừ các lượng hình sin có tần số khác nhau

* Nhược điểm: Thực hiện khó và mất nhiều thời gian

b. Cộng trừ các lượng hình sin bằng véc tơ:

* Nguyên tắc:

- Chỉ thực hiện được với các lượng hình sin có cùng tần số

- Tổng hay hiệu của hai lượng hình sin có cùng tần số cũng là một lượng hình sin có cùng tần số vì:

+ Giả sử ta có hai lượng hình sin là:

e1 = E1msin(t)

e2 = E2m sin(t + e2)

Khi đó:

với A = E1m + E2mcose2 ; B = E2msine2

đặt:

ta có:

với Em = A/cos

Như vậy e = e1 + e2 là lượng hình sin có cùng tần số  với e1 và e2

* Phương pháp cộng trừ các lượng hình sin bằng véc tơ:

- Cộng theo quy tắc hình bình hành: (Hình 4.7)

Hình 4.7

Giả sử có hai lượng hình sin là:

e1 = E1msin(t + e1)

e2 = E2m sin(t + e2)

được biểu diễn bằng đồ thị véc tơ như hình 4.7a

Ta đặt gốc véc tơ e2 trùng với ngọn véc tơ e1, véc tơ tổng e = e1 + e2 có gốc trùng với gốc véc tơ e1, ngọn trùng với ngọn véc tơ e2.

- Quy tắc đa giác: Nếu có nhiều lượng hình sin e1 , e2 , e3 ... ta cũng tìm tổng của chúng theo quy tắc đa giác như hình 4.7b

- Phép trừ được suy ra từ phép cộng với véc tơ đối:

e = e1 – e2 = e1 + ( - e2 ) 	(hình 4.8)

Hình 4.8

5. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN TRỞ:

* Mục tiêu:

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

5.1. Quan hệ dòng điện - điện áp:

Mạch thuần trở là mạch chỉ có điện trở r, hệ số điện cảm L rất bé có thể bỏ qua và không có thành phần điện dung (hình 4.9)

Hình 4.9

Đặt vào mạch điện áp xoay chiều u = Umsin t , trong mạch sẽ có dòng điện chạy qua. Ở thời điểm t bất kỳ theo định luật Ôm ta có:

ở đây Im = Um/r là biên độ dòng điện qua mạch. So sánh biểu thức dòng điện và điện áp ta thấy trong mạch thuần trở dòng điện và điện áp đồng pha với nhau, góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp là  = 0. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ của dòng điện và điện áp vẽ trên hình 4.10 và hình 4.11

Hình 4.10						Hình 4.11

Chia cả hai vế cho 2

Đó là định luật Ôm của mạch thuần trở, phát biểu như sau: Trong nhánh thuần trở, trị hiệu dụng của dòng điện tỷ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh, tỷ lệ nghịch với điện trở của nhánh.

5.2. Công suất:

Công suất tức thời của nhánh được tính theo biểu thức:

p = u.i = Um. Im sin2t = 2UIsin2t.

Thay sin2t = (1 – cos2t)/2, ta có:

p = UI(1 – cos2t) = UI - UI cos2t

Như vậy công suất tức thời của nhánh thuần trở gồm hai thành phần: Thành phần  không đổi UI và thành phần biến đổi UI cos2t.

Vì thành phần UI cos2t = 0 tính trung bình trong một chu kỳ, nên công suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh sẽ bằng thành phần không đổi UI.

Công suất trung bình trong một chu kỳ của mạch xoay chiều gọi là công suất tác dụng hay công suất hữu công, ký hiệu là P.

Như vậy đối với nhánh thuần trở công suất tác dụng bằng:

Điện năng tiêu thụ trong thời gian t tính theo công suất tác dụng là:

Wr = P.t

## 6. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN CẢM:

* Mục tiêu:

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện cảm, điện dung, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành

6.1 Quan hệ dòng điện - điện áp:

Nhánh có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở và điện dung đủ bé có thể bỏ qua được gọi là nhánh thuần cảm (hình 4.12)

Hình 4.12

Nếu ta đặt vào mạch điện áp xoay chiều u thì trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện i có dạng:

i = I.msin t

Do dòng điện biến thiên nên trong cuộn dây xuất hiện s.đ.đ tự cảm xác định theo biểu thức:

Áp dụng định luật Kiếchôp II cho mạch vòng ta có:

u + eL = ir = 0 vì r = 0

Do đó: 			      u = - eL

Như vậy trong nhánh thuần cảm điện áp nguồn cân bằng với s.đ.đ tự cảm xuất hiện trong nhánh, hay điện áp nguồn có trị số bằng s.đ.đ tự cảm nhưng pha đối nhau. Để tìm quan hệ giữa điện áp và dòng điện ta nghiên cứu quan hệ giữa s.đ.đ tự cảm và dòng điện.

Từ đồ thị dòng điện (hình 4.12 ) ta thấy:

Ở phần tư chu kỳ thứ nhất của dòng điện, dòng điện tăng dần từ không tới cực đại dương, số gia dòng điện dương và giảm dần

i1>i2>i3 …>in> 0

Vì thế tốc độ biến thiên của dòng điện cũng dương và giảm dần từ cực đại về không.

i1/t >i2/t > …..>in /t

s.đ.đ tự cảm trái dấu và tỷ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện nên s.đ.đ sẽ âm và có trị số giảm dần từ cực đại về không.

Ở phần tư chu kỳ thứ  hai  của dòng điện, dòng điện giảm dần từ cực đại về không, gia số dòng điện âm và có trị số tăng dần từ không lên cực đại, tốc độ biến thiên dòng điện cũng âm và có trị số tăng dần từ không lên cực đại, s.đ.đ tự cảm cũng dương và trị số tăng dần từ  không lên cực đại.

Lý luận tương tự ta có ở phần tư chu kỳ thứ ba s.đ.đ tự cảm sẽ dương và trị số giảm từ cực về không, ở phần tư chu kỳ thứ tư s.đ.đ tự cảm sẽ âm và tăng dần trị số từ không tới cực đại âm.

Từ các nhận xét trên ta vẽ được dạng đồ thị biến thiên của s.đ.đ tự cảm theo sự biến thiên của dòng điện (Hình 4.12). Ta thấy s.đ.đ tự cảm luôn chậm pha sau dòng điện một góc 900 hay /2 radian

Ta có :

# Với biên độ s.đ.đ tự cảm là:

ELm = LIm

Điện áp đặt vào nhánh là:

u = - eL = LIm cost = Um sin(t + /2 )

Ta thấy điện áp đặt vào nhánh thuần cảm vượt pha trước dòng điện góc 900 hay /2 radian, biên độ bằng biên độ s.đ.đ.tự cảm.

Từ trên ta có: Chia cả hai vế cho 2 ta được:

Từ đó:                      U = L.I = xL.I

Với XL = L có vai trò như điện trở trong nhánh thuần trở được gọi là cảm kháng của nhánh thuần cảm, đơn vị đo cũng  là

Ta có:                       I = U/xL

Đây là định luật Ôm của nhánh thuần cảm: Trị hiệu dụng của dòng điện trong nhánh thuần cảm tỷ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh và tỷ lệ nghịch với cảm kháng của nhánh.

6.2. Công suất:

Công suất tức thời của nhánh thuần cảm là:

Ta thấy công suất nhánh thuần cảm cũng là lượng hình sin có tần số gấp đôi tần số dòng điện và có biên độ bằng U.I = I2xL = U2/xL. Công suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh thuần cảm bằng không. Trong 1/4 chu kỳ thứ nhất và thứ ba của dòng điện, dòng điện tăng, dòng và áp cùng dấu, nhánh tích năng lượng vào cuộn dây dưới dạng năng lượng từ trường.

Ở 1/4 chu kỳ thứ hai và thứ tư của dòng điện, dòng điện giảm, dòng và áp trái dấu, nhánh trả năng lượng về nguồn. Như vậy trong nhánh thuần cảm không tiêu thụ năng lượng, nó chỉ trao đổi năng lượng với nguồn. Để đặc trưng cho sự trao đổi năng lượng giữa nguồn và trường người ta dùng đại lượng gọi là công suất phản kháng hay công suất vô công, kýhiệu là Q. đo bằng biên độ trao đổi công suất trong mạch, ta có:

QL = UI = I2xL = U2/xL

Đơn vị của công suất phản kháng là vôn – Am pe phản kháng hay đọc là Var. Bội số của nó là kVAr, MVAr.

Điện năng vô công được tính tương tự điện năng hữu công

Wx = Q.t

Đơn vị của Wx là VArh, kVArh, MVArh.

## 7. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN DUNG:

* Mục tiêu:

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện dung, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành

7.1 Quan hệ dòng điện - điện áp:

Mạch thuần dung là mạch chỉ có điện dung, còn điện cảm và điện trở rất nhỏ không đáng kể có thể bỏ qua (hình 4.13a).

Hình 4.13

Đặt vào mạch một điện áp xoay chiều  u = Um sint, vì mạch không có điện trở nên điện áp trên tụ Uc = u. Ta xét chi tiết qua trình phóng nạp của tụ:

Ở 1/4 chu kỳ thứ nhất của điện áp, trị số điện áp tăng từ không lên cực đại dương (hình 4.13b), tụ điện bắt đầu quá trình nạp điện, điện áp tăng và gia số của nó lớn hơn không và giảm dần:

ui >0  và u1 >u2> …>un

vì thế tốc độ biến thiên của điện áp dương và giảm dần từ cực đại về không.

Điện tích trên tụ là: q = C.u với C là điện dung của tụ. Dòng điện qua tụ là:

Dòng điện trong mạch tỷ lệ với tốc độ biến thiên điện áp trên tụ, nên dòng điện trong mạch  có chiều dương và trị số giảm dần từ cực đại dương về không

(hình 4.13b).

- Ở 1/4 chu kỳ  thứ hai của điện áp, trị số điện áp dương và giảm dần, gia số điện áp âm và tăng dần nên dòng điện có giá trị âm và trị số tăng dần.

- Lý luận tương tự ta có: ở 1/4 chu kỳ thứ ba của điện áp dòng điện âm và giảm dần từ cực đại âm về không, ở 1/4 chu kỳ thứ tư của điện áp dòng điện dòng điện có trị số dương và tăng dần từ không lên cực đại dương, ta vẽ được đồ thị dòng điện như hình 4.13b

Từ đồ thị ta thấy dòng điện trong nhánh xoay chiều thuần dung luôn vượt trước điện áp một góc 900 hay /2 radian

Ta có:

Ở đây Im là biên độ dòng điện

Im = Um .C.

Chia cả hai vế cho 2 ta có:

Hay:				   I = U/xc

Lượng XC có vai trò như điện trở trong nhánh thuần điện trở, nên được gọi là dung kháng của mạch thuần dung, đơn vị đo cũng là , ta có:

XC = 1/C= 1/2fC

Biểu thức trên là định luật Ôm trong nhánh thuần dung, định luật phát biểu: Trong nhánh thuần dung trị hiệu dụng của dòng điện tỷ lệ với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh và tỷ lệ nghịch với dung kháng của nhánh.

7.2. Công suất:

Công suất tức thời của nhánh thuần dung là:

Ta thấy công suất nhánh thuần dung cũng là lượng hình sin có tần số gấp đôi tần số dòng điện và có biên độ bằng U.I.

Công suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh thuần dung bằng không. Trong 1/4 chu kỳ thứ nhất và thứ ba của điện áp, dòng và áp cùng chiều, nhánh tích năng lượng vào tụ dưới dạng năng lượng điện trường.

Ở 1/4 chu kỳ thứ hai và thứ tư của điện áp, dòng và áp ngược chiều, nhánh trả năng lượng về nguồn. Như vậy trong nhánh thuần dung không tiêu thụ năng lượng, nó chỉ trao đổi năng lượng với nguồn. Công suất phản kháng đặc trưng cho sự trao đổi năng lượng giữa nguồn và trường bằng biên độ trao đổi công suất tức thời, ta có:

Qc = UI = I2xC = U2/XC

## 8. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN CÓ ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN CẢM, ĐIỆN DUNG MẮC NỐI TIẾP:

* Mục tiêu:

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung mắc nối tiếp nhau từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành

8.1. Quan hệ dòng điện - điện áp:

Giả thiết ta có mạch điện có cả ba thành phần như hình 4.14a.

Hình 4.14

Đặt vào nhánh điện áp xoay chiều hình sin là u, trong nhánh có dòng điện có biểu thức: i = Imsint. Dòng điện qua các phần tử gây lên các sụt áp:

- Sụt áp trên điện trở là Ur gọi là thành phần điện áp tác dụng, đồng  pha với dòng điện, trị số xác định theo định luật Ôm với nhánh thuần trở:

Ur = I.r

- Sụt áp trên điện cảm là UL  vượt trước dòng điện một góc  900, trị số xác định theo định luật Ôm với nhánh thuần cảm:

UL = I.xL

- Sụt áp trên điện dung là UC chậm sau dòng điện một góc 900 trị số xác  định theo định luật Ôm với nhánh thuần dung:

UC = I.xC

Ta có đồ thị véc tơ điện áp trên các phần tử như hình 4.15b. Điện áp tổng đặt vào mạch bằng tổng các sụt áp trên các phần tử, ta có:

u = ur + uL + uC

hay cộng véc tơ ta được điện áp tổng là cạnh huyền của tam giác OAB

Cạnh OA = Ur = I.r là thành phần điện áp tác dụng

CạnhAB = Ux = UL – UC  = I ( xL – xC ) gọi là thành phần điện áp phản kháng.

Tam giác vuông OAB có cạnh huyền là điện áp tổng, hai cạnh góc vuông là hai điện áp thành phần (tác dụng và phản kháng) gọi là tam giác điện áp của nhánh. Từ tam giác điện áp ta có:

Như vậy dòng điện và điện áp trong nhánh lệch nhau một góc là .

- Nếu xL > xC thì UL> UC  và > 0 , dòng điện chậm pha hơn điện áp, ta nói mạch điện có tính chất cảm.

- Nếu xL < xC thì UL< UC  và < 0 , dòng điện sớm pha hơn điện áp, ta nói mạch điện có tính chất dung (hình 4.15).

Từ tam giác điện áp ta cũng có:

Ur = Ucos

UX = Usin

Hình 4.15

Từ trên ta có:

Ở đây x được gọi là trở kháng phản kháng của mạch:

z được gọi là tổng trở của mạch

Từ trên ta có:	I = U / z

Đó là định luật Ôm cho nhánh xoay chiều tổng quát, phát biểu như sau: trong nhánh xoay chiều trị hiệu dụng của dòng điện tỷ lệ với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh, và tỷ lệ nghịch với tổng trở của nhánh.

Từ trên ta có tam giác vuông hoàn toàn đồng dạng với tam giác điện áp, gọi là tam giác tổng trở (Hình 4.16)

Hình 4.16

Từ tam giác tổng trở ta cũng có:

r = z.cos;   x = z.sin.

8.2. Cộng hưởng điện áp:

Trong mạch có r, xL, xC mắc nối tiếp ta thấy  UL và  UC  luôn ngược  pha nhau, trị số tức thời của chúng ngược dấu nhau tại mọi thời điểm. Khi giá trị hiệu dụng UL bằng  UC thì điện áp tổng đặt vào nhánh bằng điện áp trên điện trở.

Khi cộng hưởng uL = -uC , do đó trị hiệu dụng UL = UC  hay xL = xC, tổng trở toàn nhánh:

Nghĩa là trong chế độ cộng hưởng tổng trở bằng điện trở và dòng điện đồng pha với điện áp (hình 4.17a, b).

Hình 4.17

* Nhận xét:

- Dòng điện trong mạch cộng hưởng điện áp:

I = U / z = U / r

Nghĩa là mạch cộng hưởng có dòng điện lớn nhất và tổng trở bé nhất

- Trong chế độ cộng hưởng ta có tỷ số:

q được gọi là hệ số phẩm chất của mạch cộng hưởng, nó cho biết trong chế độ cộng hưởng điện áp điện áp cục bộ trên tụ điện và điện cảm lớn hơn điện áp nguồn bao nhiêu lần.

- Công suất tức thời trên điện cảm và điện dung đối pha nhau (bằng nhau về trị số và ngược dấu nhau, hình 4.17c ), nghĩa là trong mạch cộng hưởng điện áp, từ trường và điện trường trao đổi năng lượng hoàn toàn với nhau, năng lượng nguồn chỉ cung cấp cho r, công suất phản kháng trong mạch bằng không.

- Điều kiện cộng hưởng: Để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng mạch phải thỏa mãn điều kiện:

0 gọi là tần số góc riêng của mạch cộng hưởng. Tần số riêng mạch cộng hưởng là:

Như vậy điều kiện để mạch cộng hưởng điện áp là tần số nguồn cung cấp bằng tần số riêng của mạch,  hay:  = 0 ;    f = f0

8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin:

Trường hợp tổng quát trong mạch xoay chiều hình sin có các loại công suất:

- Công suất tác dụng: ký hiệu là P, là công suất trung bình tiêu thụ trên điện trở của mạch hình sin, do đó ta có:

P = Ur.I = U.I.cos 	(kW)

Ở đây U là giá trị hiệu dụng của điện áp đặt lên toàn mạch; I là dòng điện chạy qua mạch;  là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp; Ur là điện áp trên điện trở của mạch.

- Công suất phản kháng: Ký hiệu là Q, đặc trưng cho sự trao đổi năng lượng giữa nguồn với các trường của mạch, ta có:

Q = UX.I = U.I.sin	(kVAr)

Ở đây  UX  là điện áp phản kháng của mạch.

- Công suất biểu kiến: Ký hiệu là S, đặc trưng cho khả năng chứa công suất của thiết bị. Ta biết mỗi thiết bị chỉ làm việc an toàn với trị số giới hạn của dòng điện và điện áp. Cùng một trị số giới hạn đó, nếu góc lệch pha  thay đổi thì P và Q thay đổi theo, như vậy hai đại lượng P và Q chưa đặc trưng cho khả năng làm việc của thiết bị, ta có khái niệm công suất biểu kiến S, được tính bằng tích giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp.

S = U.I = I2.z	(kVA)

Đơn vị đo công suất biểu kiến là Vôn-Ampe, viết tắt là VA. Bội số là kilôVôn - Ampe (kVA) và megaVôn – Ampe (MVA), ta có:

1kVA = 103VA ; 1MVA = 106VA

Từ các công thức tính công suất trên ta thấy:

P = UIcos  = S.cos;

Q = UIsin = S.sin

Từ đó ta vẽ được tam giác vuông có cạnh huyền là S, hai cạnh góc vuông là P và Q, gọi là tam giác công suất (hình 4.19).

Hình 4.19

Từ tam giác công suất ta cũng có:

8.4 Hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất:

a. Ý nghĩa hệ số công suất cos :

Từ tam giác công suất ta có:

P = S.cos  = UI.cos

Do đó cos  được gọi là hệ số công suất.

Hệ số công suất có ý nghĩa rất lớn trong sản xuất, truyền tải và cung cấp điện năng:

+ Với máy điện: Các loại máy điện, khí cụ điện được đặc trưng bởi các thông số định mức như: Dòng điện định mức Iđm, điện áp định mức Uđm, công suất biểu kiến định mức Sđm. Do đó ta có:

P = Uđm . Iđm . cos  = Sđm cos

Ta thấy nếu thiết bị làm việc với cos  càng lớn thì công suất tác dụng sẽ càng lớn, khả năng làm việc của thiết bị sẽ được nâng cao.

+ Với truyền tải điện năng: Để truyền tải một công suất tác dụng P qua đường dây ta có dòng điện chạy trên đường dây là:

I = P / U. cos

Nếu cos  của hệ thống càng bé, với cùng một công suất tác dụng như nhau đường dây sẽ phải tải một dòng điện càng lớn, khi đó:

- Tiết diện của dây dẫn phải lớn hơn, vốn đầu tư xây dựng đường dây sẽ phải lớn hơn.

- Tổn thất năng lượng tỷ lệ với bình phương dòng điện vì: A = I2rt, trong đó r là điện trở đường dây, t là thời gian dòng điện chạy trên đường dây. Do đó khi I lớn sẽ tăng tổn thất trên đường dây.

Như vậy việc nâng cao hệ số công suất cos sẽ rất quan trọng trong kỹ thuật và kinh tế.

b.  Các biện pháp nâng cao hệ số công suất cos :

Từ tam giác công suất ta có:

Như vậy muốn nâng cao hệ số công suất cos ta phải tìm cách giảm nhỏ công suất phản kháng Q. Có hai phương pháp để thực hiện điều đó:

- Với máy điện và thiết bị điện, để giảm công suất phản kháng Q ta tìm cách lựa chọn chế độ vận hành hợp lý, thay các động cơ non tải bằng các động cơ có công suất nhỏ hơn, hạn chế thời gian chạy không tải của máy.

- Tìm cách sản suất công suất phản kháng ngay tại nơi tiêu thụ hoặc gần nơi tiêu thụ, được gọi là phương pháp bù. Phương pháp đơn giản nhất là mắc tụ điện song song với tải (hình 4.20a).

Giả sử: Khi chưa mắc tụ dòng điện qua tải là dòng điện It chậm sau điện áp một góc t. Khi mắc tụ C, dòng qua tụ vượt trước điện áp góc 900 (hình 4.20b), dòng điện qua đường dây I là tổng hai véc tơ It và IC chậm sau điện áp U một góc <t do đó cos > cost . Bằng cách lựa chọn tụ C thích hợp ta có thể bù để cos  gần bằng 1.

Hình 4.20

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

I. CÂU HỎI:

1. Trình bày định nghĩa dòng điện xoay chiều, chu kỳ, tần số. Nói tần số dòng điện công nghiệp 50Hz nghĩa là gì?

2. Thế nào là dòng điện xoay chiều hình sin? Thế nào là trị số tức thời, biên độ của lượng hình sin, cho ví dụ.

3. Giải thích nguyên tắc tạo ra S.Đ.Đ. xoay chiều hình sin. Viết biểu thức chứng minh rằng tần số S.Đ.Đ. phụ thuộc vào số đôi cực từ phần cảm và tốc độ rô to.

4. Thế nào là pha? góc pha đầu? Sự lệch pha. Cho ví dụ.

- Định nghĩa trị số hiệu dụng của lượng hình sin? Cho ví dụ.

- Cách biểu diễn một lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ. Cho ví dụ.

- Vẽ mạch điện hình sin thuần trở. Nêu mối quan hệ của dòng điện và

điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

8.Vẽ mạch điện hình sin thuần cảm. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

9.Vẽ mạch điện hình sin thuần dung. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

10.Vẽ mạch điện hình sin R - L - C mắc nối tiếp. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

11. Thế nào là cộng hưởng điện áp? Điều kiện cộng hưởng, nhận xét, vẽ mạch điện.

12. Các loại công suất trong mạch điện hình sin. Công suất biểu kiến có ý

nghĩa gì?

- Hệ số công suất có ý nghĩa gì? Các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

14. Vẽ các tam giác vuông điện áp, công suất, tổng trở. Nêu đơn vị các đại lượng trong các tam giác đó.

II. BÀI TẬP:

Hãy làm các bài tập sau đây vào vở bài tập:

1. Biểu thức s.đ.đ. hình sin có dạng e = 2202.sin ( t + /4 )V. f = 50Hz.

Hãy xác định:

- Biên độ, trị số hiệu dụng, tốc độ góc, chu kì của lượng hình sin đó.

b. Trị số tức thời của lượng hình sin tại các thời điểm t1 = 0(s),t2 = 0,01 (s).

c. Biểu diễn lượng hình sin này bằng đồ thị véc tơ.

2. Mạch điện có R = 7, nối tiếp với L = 0,08H và C = 150 F, đặt vào điện áp U = 220V, f = 50Hz. Vẽ mạch điện, tìm dòng điện trong mạch, các thành phần của tam giác điện áp, tam giác công suất, vẽ đồ thị véc tơ.

3. Biểu thức trị tức thời của dòng điện và điện áp một nhánh là i = 10√2. sin(ωt – 150) và u = 200√2. sin(ωt + 250). Hãy xác định Imax, Umax, I, U, Ψi, Ψu, φ. Đây là nhánh có tính chất gì?

4. Một tải có R = 6Ω, XL= 8Ω

a. Tính hệ số công suất của tải. Người ta đấu tải vào nguồn U = 120V.

b. Tính công suất P, Q của tải. Để nâng cosφ của mạch điện lên bằng 1. Tính dung lượng QC của bộ tụ mắc song song với tải. Tính C của bộ tụ cho biết tần số nguồn điện f = 50Hz.

## * Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

| Mục tiêu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức | - Trả lời đầy đủ các câu hỏi ở phần I; - Kiểm tra chi tiết phần trả lời câu hỏi của một câu hỏi bất kỳ nào đó trong 14 câu | 5 |
| Kỹ năng | - Làm đầy đủ các bài tập được giao ở phần II; - Kiểm tra chi tiết 2 bài tập; | 4 |
| Thái độ | - Nộp bài tập đúng hạn (1 tuần về nhà), vở bài tập nghiêm túc, sạch sẽ | 1 |
| Tổng |  | 10 |

* Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và gợi ý giải các bài tập:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

- Dựa vào phần lý thuyết đã học trả lời đầy đủ tất các các câu hỏi ra một cuốn vở Bài tập dài: trình bày sạch sẽ, logic, nộp đúng hạn cho Giáo viên thay cho điểm kiểm tra 1 tiết trên lớp theo yêu cầu về đánh giá kết quả học tập trên.

II. ĐÁP SỐ PHẦN BÀI TẬP:

1. Biểu thức s.đ.đ. hình sin có dạng e = 2202.sin ( t + /4 )V. f = 50Hz.

Hãy xác định:

a. 2202V; 220V; 100П; 0,02s;

b. 220V; 2202V;

c. Biểu diễn lượng hình sin này bằng đồ thị véc tơ:

2. I = 44A, Ψ= 530 10’

3. Imax = 10√2A, Umax = 200√2V, I = 10A, U = 200V, Ψi = -150, Ψu = 250, φ = 400, nhánh có tính cảm(RL)

4. cosφ = 0,6; P = 864W, Q= 1152VAr, Qc = - 1152VAr, C = 2,547.10-4 F

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Một phân xưởng dùng điện 220V thiết bị bao gồm:

1/ Các loại đèn chiếu sáng có công suất P = 500W ngày dùng 5 giờ

2/ Một máy lạnh có dòng I= 5A, Cosᵩ = 0,80 ngày dùng 12 giờ

3/ Một tủ lạnh có công suất  ½ HP ngày dùng 20 giờ

4/ 1 máy cắt có công suất 1200W ngày dùng 3h

5/  Các thiết bị khác có công suất P = 1.3 KW ngày dùng 6 giờ

Yêu cầu:

•	Tính tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày và trong 1 tháng ( 30 ngày)

•	Tính tiền điện trong 1 tháng ( 2.500đ/ 1KW)

•	Chọn dây dẫn cho các tải và đường dây tải chính

•	Chọn CB tổng cho các thiết bị trên.

Giải

Tóm Tắt:

U =220V

PChiếu sáng = 500 W = 0,5 KW

tChiếu sáng = 5 giờ

Imáy lạnh = 5 A; cosφ = 0,80; tmáy lạnh = 12 giờ

Pmáy cắt cỏ = 1200W,2 KW

tmáy cắt cỏ = 3 giờ

Pcác thiết bị khác = 1,3 KW

tcác thiết bị khác = 6 giờ

Ptủ lạnh = 12 HP = 0,375 KW; ttủ lạnh = 20 giờ

Công suất máy lạnh:

P = U. I.cosφ

=>P=220. 5. 0,80

=>O=880 W=0,88 KW

Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày

A1 ngày = 0,5. 5 + 0,88. 12 + 0,375. 20 + 1,2. 3 + 1,3. 6

A1 ngày= 31,96 KWh

Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng

A1 tháng = A1 ngày . 30

=>A1 tháng = 31,96 . 30 = 958,8 KWh

Tiền điện trong 1 tháng là

958,8 . 2500 = 2397(đồng)

Cách tính toán để chọn dây tải chính(trong trường hợp chọn dây đồng)

B1: tìm tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong phân xưởng

Ptổng = 500 W + 880 W +1200 W + 1300 W + 375 W = 4255 W

B2: áp dụng công thức tính dòng điện I=PU

=>I=4255220≈19,34(A)

B3: áp dụng công thức tính tiết diện S=IJ

J: mật độ dòng điện cho phép (A/mm2)

Mật độ dòng điện cho phép của dây đồng là 6 A/mm2

=>S= 19,346 ≈3,223 mm2

B4: Trên thị trường có các loại dây cỡ 4 mm2 và 6 mm2. Ta chọn dây lớn hơn 1 cấp là 6mm2 vì để dự phòng an toàn và nâng cấp phụ tải sau này.

Cách chọn dây tải cho phân xưởng:

- Những thiết bị công suất yếu dưới 1 KW, chúng ta nên sử dụng dây đồng loại dây súp mềm; tiết diện 2x1,5 mm2

=> Những thiết bị trong phân xưởng nên dùng loại dày này: thiết bị chiếu sáng, máy lạnh, tủ lạnh.

- Các thiết bị có công suất khoảng từ 1 KW đến 2 KW, nên dùng loại cáp PVC 2 lớp cách điện, tiết diện 2x2,5 mm2 để đảm bảo an toàn.

=> Những thiết bị trong phân xưởng nên dùng loại dây tải này: máy cắt cỏ, các thiết bị khác có công suất 1,3 KW

Cách chọn CB tổng cho các thiết bị trong phân xưởng:

Ta dựa vào cường độ dòng điện tổng của phân xưởng để chọn CB tổng cho phù hợp mà Iphân xưởng = 19,34(A)

=>Ta chọn các CB tổng là các loại CB20A hoặc aptomat 20A

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

KẾT LUẬN:

Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha đã trở thành một thứ cần thiết và không thể thiếu trong đời sống con người ngày nay. Điện 220V được cung cấp cho cuộc sống hàng ngày chính là điện xoay chiều 1 pha. Đối với dòng điện xoay chiều 1 pha thì thường được ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng chính là nguồn điện tại gia được dùng cho các thiết bị có công suất nhỏ như: đèn điện, quạt, máy bơm nước, lò vi sóng, ti vi, tủ lạnh,… Bởi vậy môn học “Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử “là một môn học không thể thiếu đối với tất cả sinh viên các nghành đặc biệt là những sinh viên trong nghành điện cơ,điện lạnh.Vì điện gắn bó mật thiết với đời sống chúng ta,chúng ta cần phải biết một ít kiến thức về nó.

Với những dữ liệu đã được xây dựng trong đồ án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên nắm bắt kiến thực tốt hơn nhờ những minh họa và mô phỏng trong bài giảng.

ĐỀ XUẤT Ý KIẾN:

Tuy điện cơ hay điện lạnh là một thứ cần thiết đối với đời sống con người nhưng chúng em thấy chúng ta chỉ mới tìm hiểu nó về phương diện lý thuyết là nhiều.Thay vào đó chúng ta nên cần bổ sung thêm nhưng kiến thức thực hành về điện và an toàn điện,tăng cao các bộ môn thực hành điện cơ và điện lạnh cho các sinh viên để học có thêm nhiều kiến thức về nó cũng như an toàn trong việc sử dụng nó mỗi ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trích xuất từ tài liệu tham khảo trong file”Cơ sở kỹ thuật điện 20c1”của thầy Đỗ Trọng Quý gửi.