ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: 1. DƯƠNG THÁI TRỌNG             MSSV:20001564

2. TRẦN MINH QUÂN                   MSSV:20000374

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa khôngkhí

Lớp học: 20T4 –KML1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Dương Thái Trọng                 MSSV:20001564

2. Trần Minh Quân                     MSSV :20000374

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa khôngkhí

Lớp học: 20T4-KML1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

GVPB1​​​​​                                         GVPB2

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi phát hiện ra cảm ứng điện từ, thì đó là lúc dòng điện xoay chiều được ra đời.

Và dòng điện xoay chiều là sản phẩm đầu tay của một người nước Anh tên Michael Faraday và nhà văn Pháp Hippolyte Pxii.

Năm 1882, thợ điện người Anh - James Gordon, là người đã chế tạo máy phát điện hai pha lớn. Còn Lord Kelvin và Sebastian Zianide Fenranitithì đã phát triển một máy phát điện sớm hơn ở tần số từ 100 Hz đến 300 Hz.

Năm 1891, Nikola Tesla giành được bằng sáng chế cho một máy phát điện.

Sau năm 1891, máy phát điện đa năng được sử dụng để cung cấp dòng điện, và tần số dòng điện xoay chiều của máy phát điện, kế đến động cơ đốt và mạch điện được thiết kế từ 16 Hz đến 100 Hz.

Theo luật cảm ứng điện từ, khi từ trường xung quanh dây dẫn thay đổi, dòng điện gây ra sẽ được tạo trong dây dẫn. Thông thường, một nam châm quay được gọi là rotor, và một nhóm dây dẫn cố định cuộn tròn trong một cuộn dây trên một lõi sắt, gọi là stator. Đó là lúc để tạo ra dòng điện khi vượt qua từ trường. Máy móc luân phiên tạo điện cơ bản được gọi là máy phát điện

Được sự đồng ý của GVBM, chúng em được giao thực hiện chuyên đề ”Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha”

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ  của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặt biệt là thầy Đỗ Trọng Quý đã cùng em trong 4 tuần hướng dẫn làm đồ án môn học. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được nhũng ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MỤC LỤC

Trang

Chương 1:  GIỚI THIỆU  ​

Về đề tài​​​​​​                                                                                                                6

Yêu cầu của đề tài

Mô tả nguyên lý hoạt động của đề tài

Chương 2: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN​​​​​​                                      7

1. khái niệm xoay chiều hình sin 1 pha

1.1 mục tiêu

1.2 định nghĩa

1.3 Nguyên lý tạo ra s.đ.đ xoay chiều hình sin

Chương 3: NỘI DUNG THỰC HIỆN​​​​​

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin​​​​​                                         ​ 9

3. Giá trị hiệu của đại lượng hình sin                                                                                                                                                                                                                                                            10

4. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị                                                          ​12

5. Mạch điện hình sin thuần trở                                                                       ​16

6. Mạch điện hình sin thuần cảm                                                                     17

7. Mạch điện hình sin thuần dung                                                                   ​20

8. Mạch điện hình sin có điện trở, điện dung, điện cảm mắc nối tiếp                                                                                                                                                                                                                                                            23

Chương 4:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN​​​​​​                                                                                                         34

4.1  Tự đánh giá đề tài:​​​​​​​​

4.2 Kết luận và đề nghị:

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN 1 PHA

Giới thiệu:

Mạch điện một pha được sử dụng nhiều trong thực tế và sản xuất; Tuy nhiên do đặc tính của phụ tải mà chúng có những đặc điểm khác nhau việc nghiên cứu kỹ chương này cho phép chúng ta hiểu và sử dụng dòng điện một pha đúng đắn và kinh tế.

Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về dòng điện xoay chiều hình sin một pha, nguyên lý tạo ra dòng điện hình sin và các thông số đặc trưng của nó;

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, điện cảm, điện dung, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

1. KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN HÌNH SIN:

1.1. Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về dòng điện xoay chiều hình sin một pha, nguyên lý tạo ra dòng điện hình sin;

1.2. Định nghĩa:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo thời gian

Dòng điện hình sin: là dòng điện có chiều và trị số biến đổi theo quy luật hình sin theo thời gian.

1.3. Nguyên lý tạo ra s.đ.đ xoay chiều hình sin:

S.đ.đ.xoay chiều hình sin được tạo ra trong máy phát điện xoay chiều một pha hay ba pha.

Xét một máy phát điện xoay chiều một pha đơn giản nhất, có cấu tạo gồm:

- Phần cảm (stato) là một nam châm vĩnh cửu có một đôi cực từ là cực bắc ký hiệu là N và cực nam ký hiệu là S.

- Phần ứng (Rôto) là một khung dây chuyển động quay cắt từ trường phần cảm.

-Hệ thống cực từ được chế tạo sao cho trị số cảm ứng từ B phân bố trên mặt cực từ dọc theo khe hở không khí giữa Rôto và Stato theo quy luật hình sin. Như vậy ở vị trí bất kỳ từ cảm có trị số là:

B = Bm sin a

trong đó Bm là trị số cực đại từ cảm, a là góc lệch giữa mặt phẳng trung tính oo’ với mặt phẳng khung dây

Khi rôto quay với tốc độ w, cạnh khung dây sẽ chuyển động với tốc độ v cắt vuông góc đường sức từ nên trong một cạnh khung dây xuất hiện s.đ.đ cảm ứng là:

ed = B.l.v

-Nếu tại thời điểm ban đầu (t = 0) mặt phẳng khung dây ở vị trí trùng với mặt phẳng trung tính 00’ thì tại thời điểm t bất kỳ khung dây ở vị trí là:

a = wt

Từ cảm tại đó là:

B = Bm sin a = Bm sin wt

Thay vào biểu thức s.đ.đ ta được:

ed = B.l.v = Bm.l.v.sinwt.

Do mỗi khung dây có hai cạnh nên s.đ.đ của chúng nối tiếp với nhau ta có s.đ.đ của một khung dây là:

ev = 2ed = 2 Bm.l.v.sinwt.

Nếu khung dây có W vòng thì s.đ.đ của cả khung khung dây là:

e = Wev = 2 Bm.l.v.W .sinwt  = Emsinwt

trong đó Em = 2 Bm.l.v.W là biên độ s.đ.đ. Như vậy s.đ.đ 2 hai đầu khung dây có quy luật hình sin

- Máy phát điện xoay chiều có 2p = 4 (p = 2 tức là có hai đôi cực), phân bố từ cảm có dạng hình sin, khi rôto quay được một vòng, khung dây lần lượt cắt qua hai đôi cực nên s.đ.đ thực hiện được hai chu kỳ

2. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CHO ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về các thông số đặc trưng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

2.1. Biểu diễn giá trị hình sin:

Tại thời điểm bất kỳ trị số tức thời của dòng điện và điện áp được biểu diễn là:

i = Im sin (wt + yi )

u = Um sin (wt + yu)

với i, u là trị số tức thời của dòng điện và điện áp

2.2. Biên độ:

Là trị số cực đại của dòng điện, điện áp và s.đ.đ tương ứng ký hiệu là Imax , Umax , Emax .

Để phân biệt ta quy ước: trị số tức thời ký hiệu chữ in thường như i, u, e

Trị số cực đại dùng chữ in hoa có chỉ số m như Im , Um , Em .

2.3. Góc pha và góc pha đầu:

Lượng (wt + y) đặc trưng cho dạng biến thiên của lượng hình sin được gọi là góc pha hay pha của lượng hình sin

Tại thời điểm t = 0, góc pha bằng y  nên y được gọi là góc pha đầu hay pha đầu của lượng hình sin

Góc pha đầu có thể dương, âm hay bằng không

2.4. Tần số góc:

​Là tốc độ góc của lượng hình sin, ký hiệu là w, đơn vị là rad/s

2.5. Chu kỳ:

Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để lượng hình sin lặp lại trị số và chiều ban đầu , ký hiệu là T, đơn vị đo là giây ( sec )

Trong khoảng thời gian T góc pha biến thiên một lượng là  wt = 2p (rad)

2.6. Tần số:

Là số chu kỳ trong một giây, ký hiệu là f, đơn vị đo là Héc (Hz)  ta có  f = 1/T.

* Quan hệ giữa tần số góc và tần số:  ta có w = 2pf

Tần số dòng điện xoay chiều trong công nghiệp của nước ta là f = 50hz, khi đó tần số góc là w = 2pf = 314rad/s

2.7. Sự  lệch pha:

Hai lượng hình sin là điện áp và dòng điện có cùng tần số nhưng tại một thời điểm góc pha của chúng có thể không bằng nhau ta nói chúng lệch pha với nhau. Ký hiệu góc lệch pha đó là j, ta có:

j = yu - yi

Góc j phụ thuộc vào đặc tính các thông số của mạch điện

Nếu j > 0 ta nói điện áp vượt trước dòng điện

Nếu j < 0 ta nói điện áp chậm sau dòng điện

Nếu j = 0 ta nói điện áp và dòng điện trùng pha nhau.

Nếu u = Umsinwt thì:

I = Imsin (wt + (yu - ji) = Imsin (wt - j)

3. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG CỦA LƯỢNG HÌNH SIN:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

Định nghĩa:

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương với dòng điện một chiều khi đi qua cùng một điện trở, trong khoảng thời gian một chu kỳ, chúng toả ra một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau

Ký hiệu giá trị hiệu dụng bằng chữ in hoa như I, U, E

Như vậy giá trị hiệu dụng đặc trưng cho tác dụng trung bình về mặt năng lượng của lượng hình sin trong mỗi chu kỳ.

4. BIỂU DIỄN LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG ĐỒ THỊ:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về các thông số đặc trưng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

2.1. Biểu diễn giá trị hình sin:

Tại thời điểm bất kỳ trị số tức thời của dòng điện và điện áp được biểu diễn là:

i = Im sin (wt + yi )

u = Um sin (wt + yu)

với i, u là trị số tức thời của dòng điện và điện áp

2.2. Biên độ:

Là trị số cực đại của dòng điện, điện áp và s.đ.đ tương ứng ký hiệu là Imax , Umax , Emax .

Để phân biệt ta quy ước: trị số tức thời ký hiệu chữ in thường như i, u, e

Trị số cực đại dùng chữ in hoa có chỉ số m như Im , Um , Em .

2.3. Góc pha và góc pha đầu:

Lượng (wt + y) đặc trưng cho dạng biến thiên của lượng hình sin được gọi là góc pha hay pha của lượng hình sin

Tại thời điểm t = 0, góc pha bằng y  nên y được gọi là góc pha đầu hay pha đầu của lượng hình sin

Góc pha đầu có thể dương, âm hay bằng không

2.4. Tần số góc:

​Là tốc độ góc của lượng hình sin, ký hiệu là w, đơn vị là rad/s

2.5. Chu kỳ:

Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để lượng hình sin lặp lại trị số và chiều ban đầu , ký hiệu là T, đơn vị đo là giây ( sec )

Trong khoảng thời gian T góc pha biến thiên một lượng là  wt = 2p (rad)

2.6. Tần số:

Là số chu kỳ trong một giây, ký hiệu là f, đơn vị đo là Héc (Hz)  ta có  f = 1/T.

* Quan hệ giữa tần số góc và tần số:  ta có w = 2pf

Tần số dòng điện xoay chiều trong công nghiệp của nước ta là f = 50hz, khi đó tần số góc là w = 2pf = 314rad/s

2.7. Sự  lệch pha:

Hai lượng hình sin là điện áp và dòng điện có cùng tần số nhưng tại một thời điểm góc pha của chúng có thể không bằng nhau ta nói chúng lệch pha với nhau. Ký hiệu góc lệch pha đó là j, ta có:

j = yu - yi

Góc j phụ thuộc vào đặc tính các thông số của mạch điện

Nếu j > 0 ta nói điện áp vượt trước dòng điện

Nếu j < 0 ta nói điện áp chậm sau dòng điện

Nếu j = 0 ta nói điện áp và dòng điện trùng pha nhau.

Nếu u = Umsinwt thì:

I = Imsin (wt + (yu - ji) = Imsin (wt - j)

3. GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG CỦA LƯỢNG HÌNH SIN:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin một pha;

Định nghĩa:

Trị số hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là giá trị tương đương với dòng điện một chiều khi đi qua cùng một điện trở, trong khoảng thời gian một chu kỳ, chúng toả ra một năng lượng dưới dạng nhiệt như nhau

Ký hiệu giá trị hiệu dụng bằng chữ in hoa như I, U, E

Như vậy giá trị hiệu dụng đặc trưng cho tác dụng trung bình về mặt năng lượng của lượng hình sin trong mỗi chu kỳ.

4. BIỂU DIỄN LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG ĐỒ THỊ:

* Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin một pha bằng các dạng đồ thị;

4.1. Biểu diễn lượng hình sin dưới dạng véc tơ:

Giả sử ta có s.đ.đ hình sin được biểu diễn dưới dạng biểu thức là:

e = Em sin(wt + ye ) ​(4.1)

Ta có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị thời gian là:

Hình 1

Nghĩa là hàm số sin chính là tung độ điểm cuối bán kính véc tơ trên đường tròn lượng giác khi bán kính quay xung quanh gốc toạ độ với tốc độ không đổi:

Hình 2

Vậy nếu trên đường tròn lượng giác ta lấy véc tơ OM bằng Em làm với trục hoành một góc bằng góc pha đầu ye và quay xung quanh gốc toạ độ với tốc độ bằng w là tốc độ góc của lượng hình sin thì tại thời điểm bất kỳ ta có tung độ

y = OM.sina

= Em sin(wt + ye ) = e

Đó chính là trị số tức thời của s.đ.đ hình sin

Như vậy lượng hình sin là a = Amsin(wt + ya ) được biểu diễn dưới dạng véc tơ như sau:

- Chọn tỷ lệ xích thích hợp

- Trên mặt phẳng tọa độ ta lấy bán kính véc tơ có gốc nằm ở gốc tọa độ, tạo với trục hoành một góc bằng góc pha đầu ya của lượng hình sin, có độ dài bằng Am theo tỷ lệ xích đã chọn

- Cho OM quay quanh gốc tọa độ bằng với tốc độ góc wcủa lượng hình sin theo chiều ngược chiều kim đồng hồ

Từ đồ thị véc tơ ta xác định được:

- Biên độ của lượng hình sin là Am từ đó xác định được giá trị hiệu dụng của lượng hình sin là A = Am /Ö2​

- Góc pha đầu bằng ya

- Tốc độ góc w, từ đó biết được chu kỳ T, tần số f ​

Như vậy lượng hình sin hoàn toàn được xác định.

Chú ý:

Để tiện cho việc tính toán ta chọn mô đun véc tơ OM bằng với giá trị hiệu dụng của lượng hình sin là A

Khi có nhiều lượng hình sin có cùng tần số góc ta biểu diễn chúng dưới dạng một hệ véc tơ tại thời điểm ban đầu t = 0 và khảo sát chúng

Để chỉ véc tơ A biểu diễn lượng hình sin là a = Amsin (wt + ya) ta ký hiệu A.

4.2. Cộng trừ các lượng hình sin bằng đồ thị:

Cộng trừ các lượng hình sin bằng đồ thị thời gian:

Muốn cộng các lượng hình sin bằng đồ thị thời gian ta thực hiện theo các bước sau:

- Vẽ các lượng hình sin có cùng đơn vị lên cùng một hệ toạ độ

- Cộng hay trừ các lượng hình sin theo tung độ ở cùng một thời điểm

Nối các điểm đó lại ta được tổng hay hiệu của các lượng hình sin (Hình 4.6)

Hình 1

* Ưu điểm:  Có thể cộng hay trừ các lượng hình sin có tần số khác nhau

* Nhược điểm: Thực hiện khó và mất nhiều thời gian

5. MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN THUẦN TRỞ:

* Mục tiêu:

Phân tích các hiện tượng điện từ khi dòng điện hình sin chạy qua các phần tử điện trở, từ đó tính toán dòng điện, điện áp và công suất của các phần tử  khi có dòng điện chạy qua;

Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

5.1. Quan hệ dòng điện - điện áp:

Mạch thuần trở là mạch chỉ có điện trở r, hệ số điện cảm L rất bé có thể bỏ qua và không có thành phần điện dung (hình 4.9)

Hình 1

Đặt vào mạch điện áp xoay chiều u = Umsin wt , trong mạch sẽ có dòng điện chạy qua. Ở thời điểm t bất kỳ theo định luật Ôm ta có:

ở đây Im = Um/r là biên độ dòng điện qua mạch. So sánh biểu thức dòng điện và điện áp ta thấy trong mạch thuần trở dòng điện và điện áp đồng pha với nhau, góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp là j = 0. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ của dòng điện và điện áp vẽ trên hình 4.10 và hình 4.11

​​​

Hình 2​​​​​​Hình 3

Chia cả hai vế cho Ö2

Đó là định luật Ôm của mạch thuần trở, phát biểu như sau: Trong nhánh thuần trở, trị hiệu dụng của dòng điện tỷ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào nhánh, tỷ lệ nghịch với điện trở của nhánh.

5.2. Công suất:

Công suất tức thời của nhánh được tính theo biểu thức:

p = u.i = Um. Im sin2wt = 2UIsin2wt.​​

Thay sin2wt = (1 – cos2wt)/2, ta có:

​p = UI(1 – cos2wt) = UI - UI cos2wt ​​

Như vậy công suất tức thời của nhánh thuần trở gồm hai thành phần: Thành phần  không đổi UI và thành phần biến đổi UI cos2wt.

Vì thành phần UI cos2wt = 0 tính trung bình trong một chu kỳ, nên công suất trung bình trong một chu kỳ của nhánh sẽ bằng thành phần không đổi UI.

Công suất trung bình trong một chu kỳ của mạch xoay chiều gọi là công suất tác dụng hay công suất hữu công, ký hiệu là P.

Như vậy đối với nhánh thuần trở công suất tác dụng bằng:

Điện năng tiêu thụ trong thời gian t tính theo công suất tác dụng là:

Wr = P.t​

Hình 4.20

* Câu hỏi và bài tập:

I. CÂU HỎI:

1. Trình bày định nghĩa dòng điện xoay chiều, chu kỳ, tần số. Nói tần số dòng điện công nghiệp 50Hz nghĩa là gì

2. Thế nào là dòng điện xoay chiều hình sin? Thế nào là trị số tức thời, biên độ của lượng hình sin, cho ví dụ.

3. Giải thích nguyên tắc tạo ra S.Đ.Đ. xoay chiều hình sin. Viết biểu thức chứng minh rằng tần số S.Đ.Đ. phụ thuộc vào số đôi cực từ phần cảm và tốc độ rô to.

4. Thế nào là pha? góc pha đầu? Sự lệch pha. Cho ví dụ.

5. Định nghĩa trị số hiệu dụng của lượng hình sin? Cho ví dụ.

6. Cách biểu diễn một lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ. Cho ví dụ.

7. Vẽ mạch điện hình sin thuần trở. Nêu mối quan hệ của dòng điện và

điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

8.Vẽ mạch điện hình sin thuần cảm. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

9.Vẽ mạch điện hình sin thuần dung. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

10.Vẽ mạch điện hình sin R - L - C mắc nối tiếp. Nêu mối quan hệ của dòng điện và điện áp. Viết các biểu thức, vẽ ĐTVT.

11. Thế nào là cộng hưởng điện áp? Điều kiện cộng hưởng, nhận xét, vẽ mạch điện.

12. Các loại công suất trong mạch điện hình sin. Công suất biểu kiến có ý

nghĩa gì?

13. Hệ số công suất có ý nghĩa gì? Các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

14. Vẽ các tam giác vuông điện áp, công suất, tổng trở. Nêu đơn vị các đại lượng trong các tam giác đó.

II. BÀI TẬP:

Hãy làm các bài tập sau đây vào vở bài tập:

1. Biểu thức s.đ.đ. hình sin có dạng e = 2202.sin ( t + /4 )V. f = 50Hz.

Hãy xác định:

a. Biên độ, trị số hiệu dụng, tốc độ góc, chu kì của lượng hình sin đó.

b. Trị số tức thời của lượng hình sin tại các thời điểm t1 = 0(s),t2 = 0,01 (s).

c. Biểu diễn lượng hình sin này bằng đồ thị véc tơ.

2. Mạch điện có R = 7, nối tiếp với L = 0,08H và C = 150 F, đặt vào điện áp U = 220V, f = 50Hz. Vẽ mạch điện, tìm dòng điện trong mạch, các thành phần của tam giác điện áp, tam giác công suất, vẽ đồ thị véc tơ.

3. Biểu thức trị tức thời của dòng điện và điện áp một nhánh là i = 10√2. sin(ωt – 150) và u = 200√2. sin(ωt + 250). Hãy xác định Imax, Umax, I, U, Ψi, Ψu, φ. Đây là nhánh có tính chất gì?

4. Một tải có R = 6Ω, XL= 8Ω

a. Tính hệ số công suất của tải. Người ta đấu tải vào nguồn U = 120V.

b. Tính công suất P, Q của tải. Để nâng cosφ của mạch điện lên bằng 1. Tính dung lượng QC của bộ tụ mắc song song với tải. Tính C của bộ tụ cho biết tần số nguồn điện f = 50Hz.

* Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:

| Mục tiêu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức | - Trả lời đầy đủ các câu hỏi ở phần I; - Kiểm tra chi tiết phần trả lời câu hỏi của một câu hỏi bất kỳ nào đó trong 14 câu | 5 |
| Kỹ năng | - Làm đầy đủ các bài tập được giao ở phần II; - Kiểm tra chi tiết 2 bài tập; | 4 |
| Thái độ | - Nộp bài tập đúng hạn (1 tuần về nhà), vở bài tập nghiêm túc, sạch sẽ | 1 |
| Tổng |  | 10 |

* Hướng dẫn trả lời các câu hỏi và gợi ý giải các bài tập:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI:

- Dựa vào phần lý thuyết đã học trả lời đầy đủ tất các các câu hỏi ra một cuốn vở Bài tập dài: trình bày sạch sẽ, logic, nộp đúng hạn cho Giáo viên thay cho điểm kiểm tra 1 tiết trên lớp theo yêu cầu về đánh giá kết quả học tập trên.

II. ĐÁP SỐ PHẦN BÀI TẬP:

1. Biểu thức s.đ.đ. hình sin có dạng e = 220Ö2.sin ( wt + p/4 )V. f = 50Hz.

Hãy xác định:

a. 220Ö2V; 220V; 100П; 0,02s;

b. 220V; 220Ö2V;

c. Biểu diễn lượng hình sin này bằng đồ thị véc tơ:

2. I = 44A, Ψ= 530 10’

3. Imax = 10√2A, Umax = 200√2V, I = 10A, U = 200V, Ψi = -150, Ψu = 250, φ = 400, nhánh có tính cảm(RL)

4. cosφ = 0,6; P = 864W, Q= 1152VAr, Qc = - 1152VAr, C = 2,547.10-4 F

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Một phân xưởng dùng điện 220V thiết bị

bao gồm:

1/ Các loại

đèn chiếu sáng có công suất P = 500W ngày dùng 5 giờ

2/ Một máy lạnh có dòng I= 5A, Cosᵩ

= 0,80 ngày dùng 12 giờ

3/ Một tủ

lạnh có công suất  ½ HP ngày dùng 20 giờ

4/ 1 máy cắt có công suất 1200W ngày dùng 3h

5/  Các thiết bị

khác có công suất P = 1.3 KW

ngày dùng 6 giờ

Yêu cầu:

•Tính tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày và trong 1 tháng ( 30

ngày)

•Tính tiền điện trong 1 tháng ( 2.500đ/ 1KW)

•Chọn dây dẫn cho các tải và đường dây tải chính

•Chọn CB tổng cho các thiết bị trên.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

KẾT LUẬN

Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha đã trở thành một thứ cần thiết và không thể thiếu trong đời sống con người ngày nay. Điện 220V được cung cấp cho cuộc sống hàng ngày chính là điện xoay chiều 1 pha. Đối với dòng điện xoay chiều 1 pha thì thường được ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng chính là nguồn điện tại gia được dùng cho các thiết bị có công suất nhỏ như: đèn điện, quạt, máy bơm nước, lò vi sóng, ti vi, tủ lạnh,… Bởi vậy môn học “Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử “là một môn học không thể thiếu đối với tất cả sinh viên các nghành đặc biệt là những sinh viên trong nghành điện cơ,điện lạnh.Vì điện gắn bó mật thiết với đời sống chúng ta,chúng ta cần phải biết một ít kiến thức về nó.

Với những dữ liệu đã được xây dựng trong đồ án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên nắm bắt kiến thực tốt hơn nhờ những minh họa và

mô phỏng trong bài giảng.

ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Tuy điện cơ hay điện lạnh là một thứ cần thiết đối với đời sống con người nhưng chúng em thấy chúng ta chỉ mới tìm hiểu nó về phương diện lý thuyết là nhiều.Thay vào đó chúng ta nên cần bổ sung thêm nhưng kiến thức thực hành về điện và an toàn điện,tăng cao các bộ môn thực hành điện cơ và điện lạnh cho các sinh viên để học có thêm nhiều kiến thức về nó cũng như an toàn trong việc sử dụng nó mỗi ngày

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trích xuất từ tài liệu tham khảo trong file”Cơ sở kỹ thuật điện 20c1”của thầy Đỗ Trọng Quý gửi.