MỤC LỤC

I.	PHẦN MỞ ĐẦU	2

1.	Lý do chon đề tài	2

2.	Mục tiêu nghiên cứu	2

3.	Đối tượng nghiên cứu	2

4.	Giả thuyết nghiên cứu	2

5.	Phạm vi nghiên cứu	2

6.	Phương pháp nghiên cứu	2

7.	Kế hoạch nghiên cứu	3

II.	PHẦN NỘI DUNG	4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	4

1.1	Cơ sở lý thuyết	4

1.1.1.Cấu tạo	...4

1.1.2. Khối cung cấp nguồn	4

1.1.3. Khối vào (input)	5

1.1.4. Khối xử lý trung tâm CPU	5

1.1.5. Bộ nhớ.	5

1.1.6.Khối ngõ ra (output) .	5

1.1.7 Nguyên lý hoạt động của PLC	6

1.1.8 Cấu trúc phần cứng PLC Mitsubishi FX3U	8

1.1.9 Sơ đồ đấu dây	10

1.2	Thực trạng nghiên cứu	11

CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM DÙNG PLC MITSUBISHI	13

2.1	Thi công khung mô hình	13

2.2	Thi công băng tải	14

2.3	Thi công hệ thống khí nén	14

2.4	Thi công hệ thống cảm biến	14

2.5	Thi công hệ thống tạo pan qua điện thoại	15

III.	PHẦN TỔNG KẾT	16

1.	Kết quả đạt được	16

2.	Kết luận	16

3.	Đề nghị	16

4.       Hình mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi ……………………………..…..…17

- PHẦN MỞ ĐẦU

- Lý do chon đề tài

Hệ thống tự động hóa dùng PLC được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nhà trường cần trang bị nhiều loại mô hình dạy học cho sinh viên để sinh viên rèn luyện kỹ năng lập trình và bảo trì hệ thống tự động hóa.

Hiện nay, trong học phần thực tập lập trình PLC chưa có đủ thiết bị thực tập. Vì vậy, mô hình trạm phân loại vật liệu giúp cho giảng viên, học sinh sinh viên khoa Điện – Điện tử có mô hình để khảo sát sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số và lập trình, vận hành và sửa chữa hệ thống tự động hóa dùng PLC.

- Mục tiêu nghiên cứu

Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học cho học phần thực hành Tự động hóa công nghiệp và cơ điện tử của khoa Điện- Điện Tử

- Đối tượng nghiên cứu

PLC Mitsubishi FX3U.

- Giả thuyết nghiên cứu

Động cơ Servo điều khiển tay gắp.

Bộ điều khiển động cơ Servo

Tay gắp dùng gắp vật liệu để di chyển từ các trạm vật liệu

PLC Mitsubishi FX3U điều khiển và giám sát hệ thống.

- Phạm vi nghiên cứu

Bộ điều khiển lập trình PLC sẽ điều khiển động cơ Servo, tay gắp dùng để vận chuyển vật liệu.

- Phương pháp nghiên cứu

- Tham khảo các tài liệu có liên quan tới mô hình Trạm vận chuyển trong hệ thống tự động.

- Khảo sát cấu trúc mô hình Trạm vận chuyển.

- Thi công khung mô hình Trạm vận chuyển.

- Thi công hệ thống cơ khí, khí nén và hệ thống cảm biến.

- Lập trình và thử nghiệm mô hình Trạm vận chuyển.

- Lấy ý kiến của giảng viên.

- Hoàn chỉnh mô hình Trạm vận chuyển.

- Viết bài hướng dẫn thực hành.

- Báo cáo kết quả.

- Kế hoạch nghiên cứu

| STT | Thời gian | Sản phẩm | Ngày thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 08/2020 – 10/2020 10/2020 – 12/2021 12/2020 – 01/2021 01/2020 – 02/2021 | Đặt mua thiết bị Thiết kế bản vẽ điện Thi công khung mô hình Thi công trạm vận chuyển Thi công tay gắp sản phẩm Thi công hệ thống khí nén Thi công hệ thống cảm biến. Thi công hệ thống tạo pan qua điện thoại di động Khảo sát viết chương trình PLC Viết bài thực hành Viết báo cáo tổng kết Viết hướng dẫn sử dụng Viết hướng dẫn sử dụng | 30ngày 90 ngày 30ngày 30 ngày |

- PHẦN NỘI DUNG

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## Cơ Sở Lý Thuyết

    - Cấu tạo:

PLC (Programmable logic controller) gồm bộ nhớ chương trình, một bộ vi xử lý có cổng giao tiếp dùng cho việc ghép nối PLC và các modul vào và ra. PLC có nhiều loại khác nhau phân biệt dựa trên các ngõ: ngõ vào và ngõ ra, dung lượng bộ nhớ bộ đếm, bộ định thời gian, bit nhớ, các chức năng đặc biệt, tốc độ xử lý, loại xử lý, khả năng truyền thông.

+ PLC đều gồm có thành phần chính như sau:

-	Bộ nhớ chương trình RAM, ROM.

-	Một bộ vi xử lý trung tâm CPU, có vai trò xử lý các thuật toán.

-	Các modul vào /ra tín hiệu.

Hình 1: Cấu trúc cơ bản của PLC

    - Khối nguồn cung cấp:

Khối nguồn có nhiệm vụ biến đổi điện áp lưới (110V – 220V) thành điện áp 24VDC cung cấp cho PLC và các thiết bị khác đấu nối với PLC như cảm biến, thiết bị điều chỉnh, đèn báo, rơ le….

-  Hiện có các nguồn với các dòng cung ứng phổ biến: 2A, 5A, 10A…

-  Nguồn cung cấp cho PLC được bảo vệ ngắn mạch, chống quá tải, thiếu áp.

    - Khối vào (input):

Các mạch điện tử khối input có nhiệm vụ phối hợp, ghép, chuyển đổi giữa tín hiệu điện đầu vào (input) và tín hiệu số được sử dụng bên trong PLC, kết quả xử lý được sẽ lưu ở vùng nhớ ngõ vào (input area).

Mạch ngõ vào được cách ly về điện với các mạch bên trong PLC nhờ linh kiện opto coupler cho nên những hư hỏng các thiết bị mạch đầu vào không làm hỏng CPU.

    - Khối xử lý trung tâm CPU.

Khối xử lý trung tâm CPU là nơi xử lý mọi hoạt động của PLC bao gồm nhận tín hiệu ngõ vào, xử lý lệnh, xuất lệnh ngõ ra, thực hiện chương trình, …

    - Bộ nhớ.

Bộ nhớ là nơi lưu trữ chương trình đã được lập trình từ người điều khiển đồng thời nó cũng nhớ kết quả tạm hay các trạng thái nhớ trung gian trong quá trình hoạt động.

Bộ nhớ bao gồm cả bộ nhớ nội bên trong PLC và bên ngoài PLC (thẻ nhớ).

Bộ nhớ sử dụng cho PLC bao gồm bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên RAM và bộ nhớ chỉ đọc ROM. Tùy theo nhiệm vụ mà bộ nhớ được sử dụng thích hợp.

    - Khối ngõ ra (output).

Hình 2: Sơ đồ cấu trúc chi tiết

Các lệnh điều khiển sau khi được xử lý từ CPU sẽ được lưu vào vùng nhớ thuộc khối output sẽ giao tiếp với các mạch điện đưa tín hiệu điều khiển ra điều khiển thiết bị ngõ ra bên ngoài như role, motor, bóng đèn,.. Các khối bên trong PLC và các thiết bị ngõ vào cũng như ngõ ra được nối với nhau thông qua các bus nối tạo thành một hệ thống bus.

    - Nguyên lý hoạt động của PLC.

CPU điều khiển các hoạt động bên trong PLC. Bộ xử lý sẽ đọc và kiểm tra chương trình được chứa trong bộ nhớ. Sau đó sẽ thực hiện thứ tự từng lệnh trong chương trình, sẽ đóng hay ngắt các đầu ra. Các trạng thái ngõ ra ấy được phát tới các thiết bị liên kết để thực thi. Và toàn bộ các hoạt động thực thi đó đều phụ thuộc vào chương trình điều khiển được giữ trong bộ nhớ.

PLC thực chất chạy bằng mã máy với hệ thống số nhị phân, do đó tốc độ quét vòng chương trình có thể đạt đến vài phần ngàn giây, các Software dùng để lập trình PLC tích hợp cả phần biên dịch. Các dòng lệnh khi lập trình chúng ta đưa từ chương trình vào thì trình biên dịch sẽ chuyển đổi sang mã máy và ghi từng bit “0” hay bit “1” lên đúng vào vị trí có địa chỉ đã được quy ước trước trong PLC lên PC được thực thi xảy ra ngược lại và trình biên dịch đã làm xong nhiệm vụ của mình trước khi trả chương trình lên Monitor.

Hệ thống Bus là tuyến dùng để truyền tín hiệu, hệ thống gồm nhiều đường tín hiệu song song:

- Address Bus: Bus địa chỉ dùng để truyền địa chỉ đến các Modul khác nhau.

- Data Bus: Bus dùng để truyền dữ liệu.

- Control Bus: Bus điều khiển dùng để truyền các tín hiệu định thì và điều khiển đồng bộ các hoạt động trong PLC.

Trong PLC các số liệu được trao đổi giữa bộ vi xử lý và các modul vào ra thông qua Data Bus. Address Bus và Data Bus gồm 8 đường, ở cùng thời điểm cho phép truyền 8 bit của 1 byte một cách đồng thời hay song song.

Nếu một modul đầu vào nhận được địa chỉ của nó trên Address Bus, nó sẽ chuyển tất cả trạng thái đầu vào của nó vào Data Bus. Nếu một địa chỉ byte của 8 đầu ra xuất hiện trên Address Bus, modul đầu ra tương ứng sẽ nhận được dữ liệu từ Data bus. Control Bus sẽ chuyển các tín hiệu điều khiển vào theo dõi chu trình hoạt động của PLC. Các địa chỉ và số liệu được chuyển lên các Bus tương ứng trong một thời gian hạn chế.

Hệ thống Bus sẽ làm nhiệm vụ trao đổi thông tin giữa CPU, bộ nhớ và I/O. Bên cạch đó, CPU được cung cấp một xung Clock có tần số từ 1¸8 MHZ. Xung này quyết định tốc độ hoạt động của PLC và cung cấp các yếu tố về địnhthời, đồng hồ của hệ thống.

* Vòng quét của chương trình:

PLC thực hiện các công việc (bao gồm cả chương trình điều khiển) theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là một vòng quét (scancycle). Mỗi vòng quét được bắt đàu bằng việc chuyển dữ liệu từ các cổng vào số tới vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng vòng quét, chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của khối OB1.

Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dung của bộ đệm ảo Q tới các cổng ra số. Vòng quét được kết thúc bằng giai đoạn xử lý các yêu cầu truyền thông (nếu có) và kiểm tra trạng thái của CPU. Mỗi vòng quét có thể mô tả như sau:

Hình 3: Vòng quét

Chú ý: Bộ đệm I và Q không liên quan tới các cổng vào/ra tương tự nên các lệnh truy nhập cổng tương tự được thực hiện trực tiếp với cổng vật lý chứ không thông qua bộ đệm.

Thời gian cần thiết để cho PLC thực hiện được một vòng quét được gọi là thời gian vòng quét (Scan time). Thời gian vòng quét không cố định, tức là không phải vòng quét nào cũng được thực hiện trong một khoảng thời gian như nhau. Có vòng quét được thực hiện lâu, có vòng quét được thực hiện nhanh tuỳthuộc vào số lệnh trong chương trình được thực hiện, vào khối lượng dữ liệu truyền thông. Trong vòng quét đó. Như vậy giữa việc đọc dữ liệu từ đối tượng để xử lý, tính toán và việc gửi tín hiệu điều khiển đến đối tượng có một khoảng thời gian trễ đúng bằng thời gian vòng quét. Nói cách khác, thời gian vòng quét quyết định tính thời gian thực của chương trình điều khiển trong PLC. Thời gian vòng quét càng ngắn, tính thời gian thực của chương trình càng cao.

Nếu sử dụng các khối chương trình đặc biệt có chế độ ngắt, ví dụ khối OB40, OB80, ... Chương trình của các khối đó sẽ được thực hiện trong vòng quét khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt cùng chủng loại. Các khối chương trình này có thể thực hiện tại mọi vòng quét chứ không phải bị gò ép là phải ở trong giai đoạn thực hiện chương trình. Chẳng hạn một tín hiệu báo ngẵt xuất hiện khi PLC đang ở giai đoạn truyền thông và kiểm tra nội bộ, PLC sẽ tạm dừng công việc truyền thông, kiểm tra, để thực hiện ngắt như vậy, thời gian vòng quét sẽ càng lớn khi càng có nhiều tín hiệu ngắt xuất hiện trong vòng quét. Do đó để nâng cao tính thời gian thực cho chương trình điều khiển, tuyệt đối không nênviết chương trình xử lý ngắt quá dài hoặc quá lạm dụng việc sử dụng chế độ ngắt trong chương trình điều khiển.

Tại thời điểm thực hiện lệnh vào/ra, thông thường lệnh không làm việc trực tiếp với cổng vào/ra mà chỉ thông qua bộ nhớ đệm của cổng trong vùng nhớ tham số. Việc truyền thông giữa bộ đêm ảo với ngoại vi trong giai đoạn 1 và 3 do hệ điều hành CPU quản lý. Ở một số modul CPU, khi gặp lệnh vào/ra ngay lập tức hệ thống sẽ cho dừng mọi công việc khác, ngay cả chương trình xử lý ngắt, để thực hiện với cổng vào/ra.

    - Cấu trúc phần cứng PLC Mitsubishi FX3U.

- Hãng sản xuất: Mitsubishi mã: FX3U-48MT/ES-A

- Có 48 ngõ vào và ra :

- 24 Ngõ vào từ x0 –x7, x10-x17, x20-x27

- 24 ngõ ra    từ y0 – y7, y10-y17, y20-y27

- Điện áp nguồn cung cấp: 100 - 240VAC

- Bộ nhớ chương trình: 64.000 bước

- Kết nối truyền thông: RS422, hỗ trợ mở rộng Board RS232, RS485, USB, Ethernet, CC-Link.

- Bộ đếm tốc độ cao: 8 ngõ vào max 100 Khz.

- Loại ngõ ra: Relay, Transistor

- Phát xung tốc độ cao: 3 chân phát xung max 100 Khz, lên tới 200kHz hoặc 1Mhz với module chức năng.

- Tổng I/O: 48 và có thể mở rộng lên tới 256 I/O thông qua module hoặc 384 I/O thông qua mạng CC-Link

Hình 5: Sơ phân bố đầu vào/ra và các thiết bị ngoại vi

    - Sơ đồ đấu dây

| Hình 6: Sơ đồ kết nối ngõ vào kiểu Sink | Hình 7: Sơ đồ kết nối ngõ vào kiểu source |
| --- | --- |

Ngõ ra (Source)

Hình 8: Sơ đồ kết nối ra vào kiểu source.

Ngõ ra (Sink)

Hình 9: Sơ đồ kết nối ra vào kiểu Sink.

  - Thực trạng nghiên cứu

Vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm từ khu vực này sang khu vực khác trong hệ thống sản xuất là quy trình phổ biến trong thực tế hiện nay. Công việc này đòi hỏi sự tập trung và đảm bảo được sự chính xác trong công việc. Nếu có một sai sót nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm và uy tín của nhà sản xuất. Vì vậy, hệ thống vận chuyển tự động ra đời là một sự phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của một hệ thống sản xuất tự động.

Tùy vào mức độ phức tạp trong yêu cầu vận chuyển cũng như đặc thù từng loại sản phẩm, hệ thống sản xuất tự động có những quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có một đặc điểm chung là chi phí cho các hệ thống này khá lớn, đặc biệt đối với điều kiện kinh tế hiện nay của đất nước. Vì vậy hiện nay đa số các hệ thống vận chuyển tự động mới chỉ được áp dụng trong các hệ thống sản xuất có yêu cầu tự động hóa cao, còn một lượng rất lớn các doanh nghiệp vẫn sử dụng trực tiếp sức lực của con người để làm việc. Bên cạnh các băng chuyền để vận chuyển nguyên vật liệu thì một yêu cầu cao hơn được đặt ra đó là phải có cơ cấu gắp hàng, nâng – hạ, tiến – lùi theo các vị trí khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của hệ thống.

Hiện nay, hệ thống gắp và vận chuyển vật liệu được rất nhiều công ty nghiên cứu và sản xuất

- Yalong Intelligent Equipment Group Co.,Ltd. Model: Yalong YL 301F.

- Jinan Should Shine Import and Export Co.,Ltd. Model PMS400

Trên thị trường Việt Nam, hệ thống phân loại sản phẩm của

- Trạm vận chuyển hệ thống PMS của công ty TNHH SUN.

- Dây chuyền sản xuất tự động PMS: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu hồng. Mã số: HHM – 335B.

## CHƯƠNG 2: 	THI CÔNG MÔ HÌNH TRẠM VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

## Thi Công Khung Mô Hình

Kích thước mô hình:

- Chiều dài: 0,8m

- Chiều rộng: 0,6m

- Chiều cao: 1m

Mặt dưới mô hình

Mặt trên mô hình

Bộ tay kẹp

Hình 10: Mặt cắt chi tiết khung mô hình

Trạm cấp vật liệu

Bộ điều khiển động cơ Servo

Bộ nút nhấn

Đầu  nối

Van khí nén

Rãnh trượt

Động cơ

Hình 11: Khung mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi.

  - Thi Công Trạm Vận Chuyển

Dùng để lưu trữ và vận chuyển vật liêu thông qua tay gắp.

Trạm cấp vật liệu

Rãnh trượt

Bộ gắp vật liệu

Động cơ

Bộ điều khiển động cơ Servo

Van khí nén

Hình 12:  Mô hình trạm vận chuyển

  - Thi Công Tay Gắp Vật Liệu

Tay kẹp

Pít tông đẩy lên

Pít tông đẩy ra

Pít tông xoay

Hình 13: Bộ tay gắp

Bộ tay gắp gồm:

- Bộ tay kẹp vật liệu dùng để kẹp vật liệu.

- Bộ pít tông đẩy ra dùng để đẩy và thu tay kẹp sản phẩm.

- Bộ pít tông đẩy lên dùng để nâng và hạ tay kẹp.

- Bộ pít tông xoay dùng để xoay tay kẹp.

  - Thi Công Hệ Thống Khí Nén.

| Hình 14: Van khí nén | ## Hình 15: Khí nén điều khiển các pít tông của tay gắp |
| --- | --- |

  - Thi Công Hệ Thống Cảm Biến

## Cảm biến hành trình dùng để hạn chế hành trình thuận và nghịch của bộ tay gắp dùng gắp vật liệu.

Cảm biến hạn chế hành trình

Cảm biến hạn chế hành trình

Hình 16:  Cảm biến

  - Thi Công Hệ Thống Tạo Pan Qua Điện Thoại

Mạch tạo pan qua điện thoại

Mạch rơ le tạo pan

## Hình 17:  Mạch điều khiển

- PHẦN TỔNG KẾT

## Kết quả đạt được

Mô hình trạm vận chuyển vật liệu dùng PLC Mitsubishi có khả năng:

- Điều khiển động cơ servo

- Vận chuyển vật liệu theo yêu cầu

- Lập trình chạy tự động hoặc bằng tay.

- Độ chính xác cao.

- Tạo pan bằng điện thoại.

Hạn chế:

- Chưa lắp ghép các vật liệu trong từng trạm vận chuyển

## Kết luận

Mô hình trạm vận chuyển vật liệu dùng PLC Mitsubishi đáp ứng được nhu cầu thực tập của sinh viên học sinh trong khoa Điện - Điện Tử.

Rèn luyện kỹ năng đấu dây.

Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC.

Rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống tự động hóa.

Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng cơ bản.

- Đề nghị

Mô hình trạm vận chuyển vật liệu sau khi lắp ráp đưa vào sử dụng đã giúp cho học sinh – sinh viên có điều kiện lắp ráp, lập trình, vận hành, sửa chữa đơn giản trên hệ thống tự động hóa.

Kính đề nghị Ban Giám Hiệu trường cho làm thêm 03 mô hình nữa để có đủ thiết bị cho 1 lớp học thực hành.

- Hình mô hình phân loại sản phẩm dung PLC Mitsubishi.

Hình 18: Mặt trên của mô hình trạm gắp vật liệu

Hình 19: Mặt dưới của mô hình trạm gắp vật liệu

Hình 20: Mặt sau của mô hình trạm gắp vật liệu

Hình 21:  Mô hình trạm gắp vật liệu