HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔ HÌNH

TRẠM VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

# Bài 1

# cấu  trúc  MÔ  HÌNH  TRẠM VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

- MỤC TIÊU

- Xác định được vị trí các thiết bị trong mô hình trạm vận chuyển vật liệu.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

- Kiểm tra được các tiếp điểm.

- DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ

- Mô hình trạm vận chuyển vật liệu

- Đồng hồ VOM

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

- NỘI DUNG THỰC TẬP.

- Các thiết bị mặt trên của mô hình trạm vận chuyển vật liệu.

Động cơ

Pít tông xoay

Rãnh trượt

Tay kẹp

Pít tông đẩy

Trạm cấp phôi

Bộ nút nhấn

Bộ điều khiển động cơ Servo

Đầu  nối

Van khí nén

Hình 1.1: Các thiết bị trên mặt trên của mô hình trạm vận chuyển vật liệu

- Các thiết bị mặt dưới của mô hình trạm vận chuyển vật liệu.

Tấm mica

Bộ nguồn 12V

Mạch tạo pan

Rơ le trung gian

PLC FX 3U

Cầu chì

CB cấp nguồn

Đầu nối

Ổ cắm

Bộ nguồn 5V

Hình 1.2: Các thiết bị bên trong của mô hình trạm vận chuyển vật liệu

- Bộ tay kẹp.

Tay kẹp

Pít tông đẩy lên

Pít tông đẩy ra

Pít tông xoay

Hình 1.3: Bộ tay kẹp

- Thông số kỹ thuật bộ tay kẹp

- Tay kẹp

Hình 1.4: Hình tay kẹp

Hình 1.5: Hình thông số kỹ thuật tay kẹp

Bảng thông số kỹ thuật tay kẹp

| Khung kích thước (mm) |  |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại tác động |  |  | Tác động kép hoặc đơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bộ lọc |  |  | Không khí (được lọc bằng bộ lọc 40μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Áp suất vận hành | Tác động kép | Ø6, Ø10 | 0.2~0.7Mpa (28~100psi) (2.0~7.0bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Khác | 0.1~0.7Mpa (15~100psi) (1.0~7.0bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tác động đơn | Ø6, Ø10 | 0.35~0.7Mpa (50~100psi) (3.5~7.0bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Khác | 0.25~0.7Mpa (36~100psi) (2.5~7.0bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhiệt độ 0C |  |  | 20 ~ 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bôi trơn |  |  | Không yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khả năng lập lại |  |  | ±0.01 |  |  |  |  |  | ±0.02 |  |  |
| Tần số lớn nhất |  |  | 180 (c.p.m) |  |  |  |  |  | 60 (c.p.m) |  |  |
| Cảm biến tác động |  |  | DS1-H | CS1-G DS1-G | CS1-G, DS1-G, DS1-H |  |  |  |  |  |
| Mã kích thước |  |  | M3 x 0.8 |  | M5 x 0.8 |  |  |  |  |  |

- Xy lanh đẩy ra

Hình 1.6: Hình xy lanh đẩy ra

Hình 1.7: Hình thông số kỹ thuật xy lanh đẩy ra

Bảng thông số kỹ thuật của xy lanh đẩy

| Khung kích thước | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại tác động | Tác động kép |  |  |  |  |
| Bộ lọc | Không khí (được lọc bằng bộ lọc 40μm) |  |  |  |  |
| Áp suất vận hành | 0.1 ~ 1.0 Mpa (14 ~ 145psi) |  |  |  |  |
| Áp suất lớn nhất | 1.5Mpa (215psi) |  |  |  |  |
| Nhiệt độ 0C | 20 ~ 70 |  |  |  |  |
| Dải tốc độ mm/s | 30 ~ 500 |  |  |  |  |
| Hành trình dịch chuyển | -10 ~ 0 |  |  |  |  |
| Mô mên xoắn | 0 ~ 100+1.0 0 > 100+1.5 0 |  |  |  |  |
| Loại đệm | Tác động |  |  |  |  |
| Sai số mô men | ± 0.40 | ± 0.30 |  |  |  |
| Mã kích thước | M5 x 0.8 |  |  |  | 1/8’’ |

- Xy lanh xoay

Hình 1.8: Hình xy lanh đẩy ra

Hình 1.9: Hình thông số kỹ thuật xy lanh xoay

Bảng thông số kỹ thuật của xy lanh xoay

| Kích thước | 1 | 2 | 3 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bộ lọc | Không khí (Không bôi trơn) |  |  |  |
| Áp suất vận hành lớn nhất | 0.7MPa |  |  |  |
| Áp suất vận hành bé nhất | 0.1MPa |  |  |  |
| Nhiệt độ dung dịch | 0 đến 600C (Không đông đá) |  |  |  |
| Khới gối | Không |  | Có vòng đệm |  |
| Góc xoay có điều chỉnh | O đến1900C |  |  |  |
| Góc xoay lớn nhất | 1900C |  |  |  |
| Kích thước lỗ khoan trụ | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| Mã kích thước | M3 x 0.5 |  |  | M5 x 0.8 |

- Xy lanh đẩy lên

Hình 1.10: Hình xy lanh đẩy lên

Bảng thông số kỹ thuật của xy lanh đẩy lên

| Kích thước xy lanh |  | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại tác động |  | Tác động kép |  |  |  |  |  |
| Bộ lọc |  | Không khí (Không bôi trơn) |  |  |  |  |  |
| Áp suất vận hành | Tác động kép | 0.1 ~ 1.0Mpa (15 ~ 145 psi) (1.0 ~ 10.0 bar) |  |  |  |  |  |
|  | Tác động đơn | 0.2 ~ 1.0Mpa (28 ~ 145 psi) (2.0 ~ 10.0 bar) |  |  |  |  |  |
| Áp suất thí nghiệm |  | 1.5 Mpa (215 psi) |  |  |  |  |  |
| Nhiệt độ 0C |  | 20 ~ 80 |  |  |  |  |  |
| Tốc độ dịch chuyển (mm/s) |  | 30 ~ 500 |  |  |  |  |  |
| Mô men xoắn |  | 150 ± 1 |  |  |  |  |  |
| Loại khớp gối |  | Có đệm |  |  |  |  |  |
| Mã kích thước |  | PT1/8 |  | PT1/4 |  | PT3/8 |  |

- Thanh trượt dẫn hướng

Hình 1.11: Hình thanh trượt định hướng

Hình 1.12: Hình thông số kỹ thuật thanh trượt định hướng

Bảng thông số kỹ thuật thanh trượt định hướng

| Loại động cơ |  | Động cơ bước |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ phân giải (xung/vòng quay) |  | 20480 |  |  |
| Khả năng lập lại (mm) |  | ± 0.02 |  |  |
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m) |  | 0.27 |  |  |
| Trục vít bi (mm) |  | 20 | 12 | 6 |
| Tốc độ lớn nhất (mm/s) |  | 1000 | 600 | 300 |
| Tải trọng lớn nhất | Chiều ngang | 4 | 6 | 10 |
|  | Chiều dọc | - | 1 | 2 |
| Lực tác động lớn nhất (N) |  | 27 | 45 | 90 |
| Chiều dài dịch chuyển (mm) |  | 50 đến 800 |  |  |
| Tổng chiều dài (mm) | Chiều ngang | 280 đến 1030 |  |  |
|  | Chiều dọc | 300 đến 1050 |  |  |
| Kích thước thanh |  | W55 x H56 |  |  |

- PLC Mitsubishi FX3U.

Hình 1.13: PLC Mitsubishi FX3U

- Thông số kỹ thuật của PLC Mitsubishi FX3U

- Hãng sản xuất: Mitsubishi mã: FX3U-48MT/ES-A

- Có 48 ngõ vào và ra :

- 24 Ngõ vào từ x0 –x7, x10-x17, x20-x27

- 24 ngõ ra    từ y0 – y7, y10-y17, y20-y27

- Điện áp nguồn cung cấp: 100 - 240VAC

- Bộ nhớ chương trình: 64.000 bước

- Kết nối truyền thông: RS422, hỗ trợ mở rộng Board RS232, RS485, USB, Ethernet, CC-Link.

- Bộ đếm tốc độ cao: 8 ngõ vào max 100 Khz.

- Loại ngõ ra: Relay, Transistor

- Phát xung tốc độ cao: 3 chân phát xung max 100 Khz, lên tới 200kHz hoặc 1Mhz với module chức năng.

- Tổng I/O: 48

- Có thể mở rộng lên tới 256 I/O thông qua module hoặc 384 I/O thông qua mạng CC-Link

- Bộ điều khiển động cơ Servo.

Hình 1.14: Bộ điều khiển động cơ Servo MADHT1507

Thông số kỹ thuật của động cơ Servo MADHT1507

| Mục | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | MADHT1507 |
| Chi tiết | Dòng A5, tốc độ, vị trí, mô-men xoắn, loại đóng hoàn toàn với chức năng an toàn |
| Tên gọi | A5 |
| Loại | Dòng A5 |
| Kiểu điều khiển | Tốc độ, vị trí, mô-mem xoắn, loại đóng hoàn toàn |
| Khung | Khung hình |
| Tần số phản hồi | 2,3Hz |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển vị trí, điều khiển tốc độ, điều khiển mô-men xoắn và điều khiển đóng hoàn toàn |
| Chức năng an toàn | Có |
| Dòng điện Max | 10A |
| Dòng điện trung bình | 7.5A |
| Điện áp cung cấp | Đơn hoặc 3pha 200V |
| Phân loại I/F | Tương tự/xung |
| Chiều rộng (W) | 40 mm |
| Chiều cao (H) | 150 mm |
| Chiều sâu (D) | 130 mm |
| Khối lượng | 0,8 kg |
| Môi trường | Thoáng mát |

- Van điện từ

Hình 1.15: Van điện từ STNC TG2521-08

Van điện từ khí nén STNC TG2521 là loại van hơi có 5 cổng 2 vị trí (5/2) và 1 đầu coil điện, thường được dùng để điều khiển và phân phối khí giúp xi lanh khí nén (ben hơi) hoạt động.

- Thông số kỹ thuật van điện từ STNC TG2521-08

- Kích thước cổng: 1/4″ (ren 13mm).

- Áp suất hoạt động: 0.2 – 0.8 MPa.

- Loại van 5 cửa 2 vị trí. (1 Đầu Coil Điện)

- Nhiệt độ hoạt động: -5~60oC.

- Hãng sản xuất: STNC (Trung Quốc)

- Động cơ Servo.

Hình 1.16: Động cơ Servo MSMD 022G1U

- Thông số kỹ thuật của bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-NA11

Hình 1.17: Thông số cảm biến sợi quang Omron E3X-NA11

| Công suất động cơ |  | 200W | 400W | 750W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại ĐC | MSMD | 02**1□* | 04**1□* | 08**1□* |
| LL | Không hãm | 79.5 | 99 | 112.2 |
|  | Có hãm | 116 | 135.5 | 149.2 |
| RL |  | 30 |  | 35 |
| S |  | 11 | 14 | 19 |
| LA |  | 70 |  | 90 |
| LB |  | 50 |  | 70 |
| LC |  | 60 |  | 80 |
| LE |  | 3 |  |  |
| LF |  | 6.5 |  | 8 |
| LH |  | 43 |  | 53 |
| LZ |  | 4.5 |  | 6 |
|  | LW | 30 |  | 35 |
|  | LK | 22 |  | 25 |
|  | RH | 10 | 12.5 | 17.5 |
|  | LW | 20 | 25 | 25 |
|  | LK | 18 | 22.5 | 22 |
|  | KW | 4h9 |  |  |
|  | KH | 4 |  |  |
|  | RH | 8.5 |  |  |
|  | TP | M4 sâu 8 | M5 sâu 10 |  |
| Khối lượng lớn nhất | Không hãm | 0.82 | 1.2 | 2.3 |
|  | Có hãm | 1.3 | 1.7 | 3.1 |
| Đặc điểm kết nối |  | Từ P.2 đến 48 Điểm nối đặc biệt của động cơ |  |  |

- Cảm biến hành trình xilanh

Hình 1.18: Cảm biến hành trình xilanh AIRTAC CS1-M

- Thông số kỹ thuật của cảm biến hành trình xilanh AIRTAC CS1-M

- Dòng điện tối đa 100MA

- Công suất tối đa 10WW

- Dòng điện chạy bên trong NO

- Đèn báo hiệu là LED đỏ

- Chiều dài dây là 2 mét

- Độ nhạy là 60 Gaussian

- Tần số tối đa 200Hz

- Nhiệt độ hoạt động -10 độ ~ 70 độ

- Độ rung lắc là 9G

- Khả năng kháng nước IP67

- Vòng đời: hàng nội địa China là 5x105 lần còn hàng xuất khẩu là 1x107 lần

- Bộ nguồn.

- Bộ nguồn 24V - 15A

Hình 1.19: Bộ nguồn 24V - 15A

Thông số kỹ thuật của bộ nguồn 24V - 15A

- Điện áp đầu vào: 110 – 220VAC,

- Công suất: 360W

- Điện áp đầu vào: 110 – 220VAC chỉnh bằng công tắc gạt

- Công suất: 360W

- Dòng đầu ra tối đa: 15A

- Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 60 độ C

- Kích thước: 215x115x50mm

- Bộ nguồn 12V - 5A

Hình 1.20: Bộ nguồn 12V 5A

Thông số kỹ thuật bộ nguồn 12V - 5A

- Điện áp đầu vào: 100VAC ~ 250VAC

- Tần số hoạt động: 47 ~ 63HZ

- Công suất: 60W

- Điện áp đầu ra: 12V

- Dòng điện tối đa: 5A

- Điện áp điều chỉnh:  ± 10%

- Hiệu suất ≥ 85%

- Điều chỉnh điện áp (Đầy tải) ≤ 0.3%

- Bảo vệ quá tải 105% —- 150% công suất định mức, phục hồi tự động

- Chức năng bảo vệ ngắn mạch tự động

- Bảo vệ quá áp 105% —- 150% điện áp định mức

- Nhiệt độ làm việc: -20 ℃ ~ 60 ℃

- Nhiệt độ bảo quản -40 ℃ ~ 85 ℃

- Kích thước: 110 * 78 * H36 (mm)

- Rơle trung gian

Hình 1.21: Rơ le trung gian MY2N-J AC220/240

- Thông số kỹ thuật rơ le trung gian MY2N-J AC220/240

| Mã hàng: | MY4N-GS AC220/240 BY OMZ |
| --- | --- |
| Dòng sản phẩm: | MY4N Series |
| Loại: | Relay 12 chân nhỏ, có đèn, 5A 24vdc |
| Chỉ thị hoạt động: | + Led và tích hợp chỉ thị cơ học báo tiếp điểm đóng ngắt. + Tích hợp chỉ thị cơ học báo tiếp điểm đóng ngắt. |
| Điện áp cuộn dây (V): | 24VDC |
| Tiếp điểm: | DPDT, 5A |
| Kiểu lắp đặt: | Bắt vít, chân cắm, chân hàn. |
| Tiêu chuẩn: | ROHS, UL, CSA, IEC, VDE |
| Hãng sản xuất: | Omron |

- Bộ nút nhấn

| - Thông số kỹ thuật bộ nút nhấn - Nút nhấn xanh: tiếp điểm thường hở - Nút nhấn đỏ: tiếp điểm thường đóng - Tay gạt 3 vị trí: vị trí bên phải: thường hở. Vị trí giữa: tắt. Vị trí bên trái: thường hở. - 3 đèn báo: đỏ, vàng, xanh | Hình 1.22: Bộ nút nhấn |
| --- | --- |

Trạm đấu nối

T5

T8

T9

T3

T4

T1

T10

T6

T2

T7

Hình 1.23: Trạm đấu nối

Trạm nối đến ngõ vào bộ điều khiển động cơ Servo T1

|  |  | 29 | 41 | 7 | 1 | 2 | 37 | 36 | 4 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29 | 41 | 7 | 1 | 2 | 37 | 36 | 4 | 6 |  |

Trạm nối đến nguồn vào T2

| L | L | N | N |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | N | N |

Trạm cấp nguồn  24V DC  T3

| 24 | 24 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | 24 |  |

Trạm cấp nguồn  0V DC  T4

| 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |

Trạm nối đến van khí nén T5

| VCC | 1Y | VCC | 2Y1 | VCC | 2Y2 | VCC | Y3 | VCC | 4Y1 | VCC | 4Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y3 |  | Y4 |  | Y5 |  | Y6 |  | Y7 |  | Y10 |

Trạm nối đến cảm biến từ T6

|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |

Trạm nối đến bộ nút nhấn T7

|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |

Trạm nối đến cảm biến xy lanh T8

|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X2 | VCC | 0V | X1 | VCC | 0V | X0 | VCC | 0V |

Trạm nối đến ngõ vào PLC T9

| X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X10 | X11 | X12 | X13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X10 | X11 | X12 | X13 |

Trạm nối đến ngõ ra PLC T10

| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 |

- Mạch tạo pan

Mạch tạo pan qua điện thoại di động

Mạch rơ le tạo pan

Hình 1.24: Mạch tạo pan

- Sơ đồ điện

- Sơ đồ vị trí của thiết bị khối.

Hình 1.25: Mặt trên của mô hình phân loại sản phẩm

Bộ Nút nhấn

Hình 1.26: Mặt dưới mô hình phân loại sản phẩm

- Sơ đồ kết nối PLC

Hình 1.27: Sơ đồ kết nối PLC

- Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC

Hình 1.28: Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC

Thông số kỹ thuật các thiết bị của mô hình phân loại sản phẩm

| STT | KÝ HIỆU | ĐẶC ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| 1 | QF1 | CB cấp nguồn ba pha |
| 2 | QS1 | CB cấp nguồn 1 pha |
| 3 | F1 | Cầu chì |
| 4 | M | PLC Mitsubishi FX3u-48MT |
| 5 | O | Nguồn ổ cắm 220v |
| 6 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 | Cảm biến 2, Cảm biến 3, Cảm biến 4, Cảm biến 5, Cảm biến 6, Cảm biến 7, Cảm biến 8. |
| 7 | N1 | Nguồn ổn áp OMRON S8JC-Z10024C 220VAC/12VDC/100W |
| 8 | N2 | Nguồn ổn áp OMRON S8JC-Z10024C 220VAC/24VDC/100W |
| 9 | SB1, SB2 | Nút dừng, nút chạy |
| 10 | K1, K2, SC1 | Giới hạn hành trình thuận, hành trình ngược, điểm 0 |
| 11 | QS | Nút dừng khẩn cấp |
| 12 | SA | Chọn chế độ hoạt động |
| 13 | ĐC | Động cơ servo |
| 14 | MADHT | Bộ điều khiển động cơ Servo |
| 15 | 1Y,2Y1, 2Y2, 3Y, 4Y1, 4Y2 | Van khí nén |
| 16 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 | Rơle trung gian |
| 17 | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9,T10 | Đômino 20 pha SUNCHO SHT 20-20 250VAC/20A |
| 18 | HL1, HL2, HL3 | Đèn báo |
| 19 | P | Mạch tạo pan. |
| 20 | TK | Bộ tay kẹp |

BÀI 2

# KHẢO  SÁT  PLC   MITSUBISHI FX3U

  - MỤC TIÊU.

- Xác định được chức năng các chân của PLC.

- Kiểm tra, đấu nối được các tiếp điểm của PLC.

- An toàn cho người và thiết bị.

II. 	DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Mô hình trạm gắp vật liệu

- Đồng hồ VOM

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

III. 	NỘI DUNG THỰC TẬP.

    - Đặc tính kỹ thuật bộ PLC Mitshubishi FX3U

- Hãng sản xuất: Mitsubishi mã: FX3U-48MT/ES-A

- Có 48 ngõ vào và ra:

24 Ngõ vào từ x0 –x7, x10-x17, x20-x27

24 ngõ ra    từ y0 – y7, y10-y17, y20-y27

- Điện áp nguồn cung cấp: 100 - 240VAC

- Bộ nhớ chương trình: 64.000 bước

- Kết nối truyền thông: RS422, hỗ trợ mở rộng Board RS232, RS485, USB, Ethernet, CC-Link.

- Bộ đếm tốc độ cao: 8 ngõ vào max 100 Khz.

- Loại ngõ ra: Relay, Transistor

- Phát xung tốc độ cao: 3 chân phát xung max 100 Khz, lên tới 200kHz hoặc 1Mhz với module chức năng.

- Tổng I/O: 48 và có thể mở rộng lên tới 256 I/O thông qua module hoặc 384 I/O thông qua mạng CC-Link

    - Cấu trúc PLC FX3U

Hình 2.1: PLC Mitsubishi FX3U – 48M

Nguyên lý làm việc: Khi nhận được tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi (như các sensor, contact, …) thông qua module đầu vào. thì CPU sẽ xử lý và đưa các tín hiệu điều khiển qua module đầu ra để điều khiển các thiết bị bên ngoài theo chương trình đã được lập trình sẵn.

Một chu kỳ bao gồm đọc tín hiệu đầu vào, thực hiện chương trình, truyền thông nội, tự kiểm tra lỗi, gửi cập nhật tín hiệu đầu ra được gọi là 1 chu kỳ quét hay 1 vòng quét (Scan Cycle).

Thường thì việc thực hiện một vòng quét xảy ra trong thời gian rất ngắn (từ 1ms-100ms). Thời gian thực hiện vòng quét này phụ thuộc vào tốc độ xử lý lệnh của PLC, độ dài ngắn của chương trình, tốc độ giao tiếp giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

Hình 2.2: Sơ phân bố đầu vào/ra và các thiết bị ngoại vi

Sơ đồ đấu dây PLC

| Ngõ vào (Sink) | Ngõ vào (Source) |
| --- | --- |
| Hình 2.3: Sơ đồ kết nối ngõ vào kiểu Sink | Hình 2.4: Sơ đồ kết nối ngõ vào kiểu source |

Ngõ ra (Source)

Hình 2.5: Sơ đồ kết nối ra vào kiểu source

Ngõ ra (Sink)

Hình 2.6: Sơ đồ kết nối ra vào kiểu Sink

    - Sơ đồ mạch điều khiển PLC

Sơ đồ kết nối PLC

Hình 2.7: Sơ đồ kết nối PLC

Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC

Hình 2.8: Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC

Sơ đồ kết nối van điện từ với PLC

Hình 2.8: Sơ đồ kết nối cảm biến với PLC

Sơ đồ kết nối ngõ vào của PLC

Hình 2.9: Sơ đồ kết nối ngõ vào của PLC

Sơ đồ kết nối ngõ ra của PLC

Hình 2.10: Sơ đồ kết nối ngõ ra của PLC

Sơ đồ kết nối khí nén

Hình 2.11: Sơ đồ kết nối khí nén

Bài 3

# ĐIỀU  KHIỂN  ĐỘNG CƠ  SERVO

  - MỤC TIÊU.

- Cài đặt được các thông số cơ bản của bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

- Điều khiển được tốc độ, chiều quay động cơ Servo Panasonic.

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường.

  - DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Bộ điều khiển động cơ servo và động vơ servo

- Đồng hồ VOM

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake

  - NỘI DUNG THỰC TẬP.

Bộ điều khiển không có nắp bảo vệ

Bộ điều khiển có nắp bảo vệ

Nối đến động cơ Servo

Nối đất

Nối điện trở hãm ngoài

Nối nguồn xoay chiều

Chân kiểm tra

Nối đến Encoder

Nối đến  mạch điều khiển

Led hiển thị

Nút nhấn nhập dữ liệu

Đầu nối

CN NET, CN SER

Mode

Nắp

1. Bước 1: Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

Hình 1:	Bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

Hình 3.1: Bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic

Hình 3.2: Sơ đồ đấu dây mạch động lực

Hình 3.3:	Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển

Chức năng các chân

| Loại | Tên Gọi | Kí hiệu | Số Chân |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn cung cấp | Nguồn của tín hiệu điều khiển | COM + | 7 |
|  |  | COM - | 41 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào servo-on | SRV-ON | 29 |
|  | Ngõ vào đặt tốc độ 0 | ZEROSPD | 26 |
|  | Ngõ vào đặt chế độ điều khiển | C-MODE | 32 |
|  | Ngõ vào xóa cảnh báo | A-CLR | 31 |
|  | Ngõ vào cấm quay ngược | CCWL | 9 |
|  | Ngõ vào cấm quay thuận | BV CWL | 8 |
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra sẵn sàng | S-RDY | 35 |
|  | Ngõ ra cảnh báo | ALM | 37 |
|  | Ngõ ra vị trí cuối hay tốc độ đã đặt | COIN | 39 |
| Ngõ vào tín hiệu tương tự |  | SPR/TRQR | 14 |
|  |  | GND | 15 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay thuận | CWTL | 18 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay ngược | CCWTL | 16 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Ngõ vào điều khiển moment | TRQR | 14 |
|  |  | GND | 15 |
|  | Tín hiệu hiển thị tốc độ | SPM | 43 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Tín hiệu hiển thị moment | IM | 42 |
|  |  | GMD | 17 |
| Ngõ vào xung điều khiển | Ngõ vào xung điều khiển | PULS1 | 3 |
|  |  | PULS2 | 4 |
|  | Ngõ vào xung điều khiển | SIGN1 | 5 |
|  |  | SIGN2 | 6 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào xóa bộ đếm | CL | 30 |
|  | Cấm xung điều khiển | INH | 33 |
| Ngõ ra mã hóa | Ngõ ra pha A | OA + | 21 |
|  |  | OA- | 22 |
|  | Ngõ ra pha B | OB+ | 48 |
|  |  | OB - | 49 |
|  | Ngõ ra pha Z | OZ + | 23 |
|  |  | OZ - | 24 |
|  |  | CZ | 19 |
|  | Nối mass | GND | 13.15,17 |
|  | Nối võ | FG | 50 |

Hình 3.4:  Vị trí các chân trên đầu nối J3

Hình 3.5: Sơ đồ nối dây đến bộ mã hóa xung (Encoder)

Hình 3.6:  Vị trí các chân trên đầu nối J2

Chức năng các chân

| Tên gọi | Ký hiệu | Số chân |
| --- | --- | --- |
| Đầu không vôn | 0V | 1 |
| Đầu không vôn | 0V | 2 |
| Đầu dương 5 vôn | +5V | 3 |
| Đầu dương 5 vôn | +5V | 4 |
| Không nối | NC | 5 |
| Không nối | NC | 6 |
| Ngõ ra A | A | 7 |
| Ngõ ra A đảo | A | 8 |
| Ngõ ra B | B | 9 |
| Ngõ ra B đảo | B | 10 |
| Ngõ ra Z | Z | 11 |
| Ngõ ra Z đảo | Z | 12 |
| Không nối | NC | 13 |
| Không nối | NC | 14 |
| Không nối | NC | 15 |
| Không nối | NC | 16 |
| Ngõ ra RX | RX | 17 |
| Ngõ ra RX đảo | RX | 18 |
| Không nối | NC | 19 |
| Nối vỏ | FG | 20 |

Bảng các thông số

| LOẠI | THÔNG SỐ |  | CÔNG DỤNG | CHẾ ĐỘ | GIẢI ĐIỀU CHỈNH | THÔNG SỐ CHUẨN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số dành cho người sử dụng | 0 | 0 | Tên trục | T.S.P | 0-9 | 0 |
|  | 0 | 1 | Chọn hiển thị ban đầu | T.S.P | 0-2 | 1 |
|  | 0 | 2 | Chọn chế độ điều khiển | T.S.P | 0-5 | 1 |
|  | 0 | 3 | Độ lợi vòng tốc độ | T.S.P | 25-350 | * |
|  | 0 | 4 | Hằng thời gian vòng tốc độ | T.S.P | 1-1000 | * |
|  | 0 | 5 | Bộ lọc tốc độ | T.S.P | 0-4 | 4 |
|  | 0 | 6 | Giới hạn momen | T.S.P | 0-400 | * |
|  | 0 | 7 | Cấm giới hạn momen | S.P | 0/1 | 1 |
|  | 0 | 8 | Độ lợi biểu thị tốc độ | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | 9 | Ngõ vào cấm driver | T.S.P | 0/1 | 1 |
|  | 0 | A | Hãm động năng | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | B | Tử số độ giảm xung | T.S.P | 1-10000 | 10000 |
|  | 0 | C | Mẫu số độ giảm xung | T.S.P | 1-10000 | 10000 |
|  | 0 | D | Đảo xung | T.S.P | 0-3 | 0 |
|  | 0 | E | Không dùng |  |  |  |
|  | 0 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |
| Thông số dành cho người sử dụng | 1 | 0 | Thời gian tăng giảm | S | 0 - 5000 | 0 |
|  | 1 | 1 | Không dùng | T.S.P |  |  |
|  | 1 | 2 | Tốc độ đến | T.S | 0 - 10000 | 1000 |
|  | 1 | 3 | Độ lợi trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | 10 - 2600 | 225/150 |
|  | 1 | 4 | Đảo ngõ vào trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | 0/1 | 0 |
|  | 1 | 5 | Offset trong chế độ điều khiển tốc độ | T.S | -127 - 127 | 0 |
|  | 1 | 6 | Chọn tốc độ ngoài / trong | T.S | 0/1 | 0 |
|  | 1 | 7 | Xóa chế độ dừng khi tốc độ về không | T.S | 0/1 | 1 |
|  | 1 | 8 | Tốc độ nội đầu tiên | T.S | -7000- 7000 | 0 |
|  | 1 | 9 | Không dùng |  |  |  |
|  | 1 | A | Độ lợi ngõ vào trong chế độ điều khiển momen | T | 25 - 2500 | 250 |
|  | 1 | B | Đảo ngõ vào trong chế độ điều khiển momen | T | 0/1 | 0 |
|  | 1 | C | Offset trong chế độ điều khiển tốc độ | T | -127 - 127 | 0 |
|  | 1 | D | Lọc điều khiển tốc độ | T.S.P | 0 -2500 | 0 |
|  | 1 | E | Không dùng |  |  |  |
|  | 1 | F | Không dùng |  |  |  |
| Thông số dành cho người sử dụng | 2 | 0 | Độ lợi trong chế độ điều khiển vị trí | P | 10 - 1000 |  |
|  | 2 | 1 | Tốc độ tiến | P | 0 -100 | 0 |
|  | 2 | 2 | Dải kết thúc vị trí | P | 0 - 32766 | 10 |
|  | 2 | 3 | Giới hạn lỗi vị trí | P | 1 – 32766 | 30000 |
|  | 2 | 4 | Bỏ giới hạn lỗi vị trí | P | 0/1 | 0 |
|  | 2 | 5 | Tử số độ tăng giảm tần số xung điều khiển | P | 1 – 10000 | 10000 |
|  | 2 | 6 | Mẫu số độ tăng giảm tần số xung điều khiển | P | 1 – 10000 | 10000 |
|  | 2 | 7 | Độ tăng | P | 1 - 4 | 4 |
|  | 2 | 8 | Chọn mức ngõ ra | P | 0 – 3 | 0 |
|  | 2 | 9 | Chế độ ngõ vào xung điều khiển | P | 0 – 3 | 1 |
|  | 2 | B | Lọc tiến | P | 0 – 6400 | 0 |
|  | 2 | C | Không dùng |  |  |  |
|  | 2 | D | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 2 | E | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 2 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |
| Thông số hệ thống | 3 | 0 | Cực từ động cơ | Thông số thiết lập do nhà máy sản suất Không thay đổi được các thông số này |  |  |
|  | 3 | 1 | Xung điều khiển bộ mã hóa xung |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Tỷ số J/T |  |  |  |
|  | 3 | 3 | Độ lợi tuyến tính dòng |  |  |  |
|  | 3 | 4 | Độ lợi tích hợp dòng |  |  |  |
|  | 3 | 5 | Mức quá tốc độ |  |  |  |
|  | 3 | 6 | Momen ra cực đại |  |  |  |
|  | 3 | 7 | Thời hằng quá tải |  |  |  |
|  | 3 | 8 | Tiêu chuẩn quá tải |  |  |  |
|  | 3 | 9 | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | B | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | C | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | D | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | E | Dùng nội bộ |  |  |  |
|  | 3 | F | Dùng nội bộ |  |  |  |

2. Bước 2:  Chọn các chế độ điều khiển (hình 7)

- Cấp nguồn cho bộ điều khiển động cơ Servo. Màn hình hiển thị

- Nhấn nút    SET    để cài đặt các chế độ hiển thị. Nhấn nút  lên, xuống     để chọn.

- Nhấn nút   MODE   để cài đặt các thông số. Nhấn nút  lên, xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để lưu vào bộ nhớ. Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để vào chế độ điều chỉnh. Nhấn nút  lên xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để vào chế độ phụ. Nhấn nút  lên xuống     để chọn.

- Nhấn nút    SET    để đặt giá trị chọn.

- Nhấn nút   MODE   để trở về trạng thái đầu.

Hình 3.7:  Chọn các chế độ

3. Bước 3:  Cài đặt các thông số (hình 8)

Hình 3.8:  Cài đặt các thông số

- Cấp nguồn cho bộ điều khiển động cơ Servo.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn nút   MODE.

- Nhấn nút  lên, xuống để chọn thông số thích hợp.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn nút  lên, xuống để chọn giá trị thích hợp.

- Nhấn nút   SET để lưu vào bộ nhớ.

- Nhấn nút   MODE.

- Nhấn nút   SET.

- Nhấn  và giữ nút  lên   . trong 3 giây, cho đến khi hiện ra chữ  FINISH hay RESET.

4. Bước 4: Kiểm tra động cơ Servo

Đấu dây theo sơ đồ sau

Hình 3.9:  Sơ đồ nối dây và các thông số khi kiểm tra động cơ Servo

- Dùng VOM giai đo Rx1  đo RL1,r =  0 Ω , RL3,t =  0 Ω ,

- Đặt QS0 =1 , QS1 =1, QS2 =1 , QS3 =1, QS4 =1

- Dùng VOM giai đo 220VAC  đo UL1,L3 = 220VAC

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U11,W = 24VDC

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U7,41 = 24VDC

- Dùng VOM giai đo 50VDC  đo U7,29 = 24VDC

- Kiểm tra các thông số   Pr02 = 0;  Pr04 = 1;  Pr42 = 1;  Pr43 = 1;

- Nhấn P3. Màn hình hiển thị bộ điều khiển động cơ Servo hiển thị

- Kiểm tra các ngõ vào  in- 0 =  A,  in- 2 =  --  ,  in- 3 =  --  ,  in- 8 =  --  ,  in- A =  --  ,

- Chọn chế độ

- Nhấn nút    SET

- Nhấn  và giữ nút đi lên   cho đến khi hiển thị

- Nhấn  và giữ nút qua trái     cho đến khi hiển thị

5. Bước 5: Điều khiển động cơ Servo

- Nhấn  và giữ nút  . Động cơ chạy thuận         .Vị trí của trục  động cơ     r =

- Nhấn  và giữ nút  . Động cơ chạy nghịch       .Vị trí của trục  động cơ     r =

6. Bước 6: Thay đổi tốc độ   động cơ Servo

Làm thế nào để thay đổi tốc độ của động cơ?

7. CÁC HƯ HỎNG – NGUYÊN NHÂN  VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

| HƯ HỎNG | NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC |  |
| --- | --- | --- |
| ERROR 11 | Kém áp | Kiểm tra nguồn vào. Điều chỉnh điện áp cho phù hợp |
| ERROR 12 | Quá áp | Kiểm tra nguồn vào. Điều chỉnh điện áp cho phù hợp |
| ERROR 14 | Quá dòng Các đầu U,V,W nối tắt | Ngắt động cơ điện ra khỏi mạch, đóng điện lại. Nếu lại xuất hiện lỗi, thay bộ điều khiển Kiểm tra và nối lại |
| ERROR 22 | Tiếp xúc giữa 11 đầu dây của encoder và bộ điều khiển không tốt | Kiểm tra và nối lại |
| ERROR 26 | Quá tốc độ | Giảm tốc độ |
| Động cơ không quay | Chưa cấp nguồn Chưa có tín hiệu Servo on Cài đặt các thông số chưa đúng | Kiểm tra và cấp đúng nguồn Kiểm tra SRV –ON = A Kiểm tra và cài đặt các thông số |

Bài 4

# LẬP  TRÌN H  ĐIỀU  KHIỂN VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU

  - MỤC TIÊU.

- Lập trình được hệ thống gắp sản phẩm theo yêu cầu.

- Điều khiển được hệ thống vận chuyển vật liệu.

- Bảo trì, sửa chữa hư hỏng thường gặp.

- An toàn cho người và thiết bị.

  - DỤNG CỤ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ.

- Mô hình trạm vận chuyển vật liệu

- Đồng hồ VOM

- Kìm cắt, tuốc nơ vít dẹp, tuốc nơ vít pake.

  - NỘI DUNG THỰC TẬP.

    - Bảng địa chỉ I/O

- Bảng địa chỉ ngõ ra

| STT | Chân kết nối | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Y000 | Xung |
| 2 | Y001 |  |
| 3 | Y002 | Hướng |
| 4 | Y003 | Van điện từ 1Y |
| 5 | Y004 | Van điện từ 2Y1 |
| 6 | Y005 | Van điện từ 2Y2 |
| 7 | Y006 | Van điện từ 3Y |
| 8 | Y007 | Van điện từ 4Y1 |
| 9 | Y010 | Van điện từ 4Y2 |
| 10 | Y011 |  |
| 11 | Y012 |  |
| 12 | Y013 |  |
| 13 | Y014 |  |
| 14 | Y015 | Đèn vàng |
| 15 | Y016 | Đèn xanh |
| 16 | Y017 | Đèn đỏ |

Bảng 4.1:  Bảng địa chỉ ngõ ra

- Bảng địa chỉ ngõ vào

| STT | Chân kết nối | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | X000 | Cảm biến SC1 |
| 2 | X001 | Công tắc giới hạn bên phải K1 |
| 3 | X002 | Công tắc giới hạn bên trái K2 |
| 4 | X003 | Cảm biến 1B1 |
| 5 | X004 | Cảm biến 1B2 |
| 6 | X005 | Cảm biến 2B1 |
| 7 | X006 | Cảm biến 2B2 |
| 8 | X007 | Cảm biến 3B1 |
| 9 | X010 | Cảm biến 3B2 |
| 10 | X011 | Cảm biến 4B |
| 11 | X012 | Tín hiệu cảnh báo của Servo |
| 12 | X017 | Nút dừng SB2 |
| 13 | X020 | Nút chạy SB1 |
| 14 | X021 | Nút dừng khẩn cấp QS |
| 15 | X022 | Chế độ làm việc SA |
| 16 | X024 | Nút dừng SB2 |
| 17 | X025 | Nút chạy SB1 |
| 18 | X026 | Nút dừng khẩn cấp QS |
| 19 | X027 | Chế độ làm việc SA |

Bảng 4.2:  Bảng địa chỉ ngõ vào

    - Yêu cầu lập trình PLC 1

- Bảng yêu cầu lập trình 1

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Chuyển PLC từ stop sang run, tay máy di chuyển về vị trí gốc, thân và tay máy ở trạng thái ban đầu. |
| 2 | Bật công tắc SA sang phải đèn HL1 sáng |
|  | Kiểm tra hoạt động của cụm tay máy: |
| 3 | Ấn nút SB1 lần 1 tay máy nâng lên |
| 4 | Ấn nút SB1 lần 2 tay máy hạ xuống |
| 5 | Ấn nút SB1 lần 3 tay máy đi ra |
| 6 | Ấn nút SB1 lần 4 tay máy rút về |
| 7 | Ấn nút SB2 lần 1 tay máy kẹp |
| 8 | Ấn nút SB2 lần 2 tay máy nhả kẹp |
| 9 | Ấn nút SB2 lần 3 tay máy xoay trái |
| 10 | Ấn nút SB2 lần 4 tay máy xoay phải |
| 11 | Nhấn đồng thời SB1, SB2 trong 3 giây, tay gắp sẽ trở lại trạng thái ban đầu |

Bảng 4.3:  Bảng yêu cầu lập trình 1

- Chương trình PLC theo yêu cầu lập trình 1

    - Yêu cầu lập trình PLC 2

- Bảng yêu cầu lập trình PLC 2

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Chuyển PLC từ stop sang run, tay máy di chuyển về vị trí gốc, thân và tay máy ở trạng thái ban đầu. |
| 2 | Bật công tắc SA sang phải đèn HL1 sáng |
|  | Kiểm tra hoạt động của động cơ Servo: |
| 3 | Ấn nút SB1 lần 1 tay máy di chuyển về vị trí trạm 1. Tay máy xoay phải. Tay máy đi ra. Tay máy kẹp vật liệu. Tay máy nâng lên. |
| 4 | Ấn nút SB1 lần 2 Tay máy rút về. Tay máy di chuyển về vị trí trạm 2. Tay máy đi ra. Tay máy hạ xuống. Tay máy nhả vật liệu. |
| 5 | Ấn nút SB1 lần 3 Tay máy rút về. Tay máy di chuyển về vị trí trạm 3. Tay máy đi ra. Tay máy hạ xuống. Tay máy kẹp vật liệu. Tay máy xoay trái . Tay máy đi ra. Tay máy hạ xuống. Tay máy nhả vật liệu. |
| 6 | Ấn nút SB2 tay máy rút về |

Bảng 4.4:  Bảng yêu cầu lập trình 1

- Chương trình theo yêu cầu lập trình PLC 2

PHỤ LỤC

TẠO PAN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

- MÀN HÌNH CHÍNH

PHÍM NHẤN CHỌN LỖI

PHÍM NHẤN

NGẮT KẾT NỐI BLUETOOTH

PHÍM NHẤN KẾT NỐI BLUETOOTH

Hình 1: Màn hình chính khi tạo pan qua điện thoại di động

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- User manual AC Servo Spindle system - Shenzhen Guanhong Automation Co.ltd

- Website: www.szghauto.com

- Website: www.ai2.appinventer.mit.edu

- https://www.mitsubishielectric.com/fa/vn_vi/download/manual/pdf/cnt/plc012.pdf