ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN PHƯỚC HUY     - MSSV: 20006446

2. PHẠM DUY TÂN     - MSSV: 20006454

3. VŨ DUY BÁCH     - MSSV: 20006452

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Công Nghệ Lạnh

Lớp học: 20C2 – LĐL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN PHƯỚC HUY     - MSSV: 20006446

2. PHẠM DUY TÂN      - MSSV: 20006454

3. VŨ DUY BÁCH     - MSSV: 20006452

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Công Nghệ Lạnh

Lớp học: 20C2 – LĐL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên tụi em xin gửi lời cảm chân thành đến trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã đưa môn học Cơ Sở Kỹ Thuật Điện – Điện Tử vào trương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn thầy Võ Anh Hào đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học Cơ Sở Kỹ Thuật Điện – Điện Tử của thầy, tụi em đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để em có thể vững bước sau này.

Em xin chân thành cảm ơn !

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phước Huy |  |  |
| Phạm Duy Tân |  |  |
| Vũ Duy Bách |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Phước Huy |  |  |
| Phạm Duy Tân |  |  |
| Vũ Duy Bách |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Có thể thấy đời sống càng hiện đại càng không thể thiếu sự hiện diện của các thiết bị điện và điện tử. Các thiết bị này có mặt khắp nơi và phục vụ cho mọi lợi ích của con người, từ sinh hoạt cho đến sản suất.

Kỹ thuật điện ( Kỹ thuật điện, điện tử ) là nghành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề liên quan đến điện, điện tử và điện từ với nhiều chuyên nghành nhỏ như năng lượng, điện tử học, hệ thống điều khiển, xử lý tín hiệu, viễn thông. Có thể thấy, tất cả các thiết bị hệ thống từ đơn giản đến phức tạp trong mọi nghành nghề, lĩnh vực đều có sự hiện diện không thể thiếu của ngành kỹ thuật điện – điện tử.

MỤC LỤC

Câu 1	1

Câu 2	2

Câu 3	4

Kết luận	6

Tài liệu tham khảo	7

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 5

CÂU 1: Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha

- Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha

- Cách nối hình sao

Bài làm

- Định Nghĩa :

Nguồn điện xoay chiều 3 pha có một hệ thống gồm 3 sức điện động 1 pha có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau 120o hay 1/3 chu kì. Mạch điện 3 pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.

+ Cách tạo nguồn điện 3 pha :

Để tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha, cấu tạo gồm

- Điện tĩnh Stator gồm có 3 cuộn dây AX,BY,CZ đặt lệch nhau 120o  trong không gian, gọi là dây quấn pha A,B,C.

- Phần quay rotor là một nam châm điện có cực N – S

- Khi quay từ trường của rotor lần lượt quét qua các cuộn dây trên Stator và cảm ứng thành các sức điện động Sin cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha nhau 120o.

b. – Mạch điện 3 pha mắc hình sao là đấu 3 điểm x,y,z thành một điểm chung gọi là điểm trung tính.

- Dây dẫn nối với các điểm A,B,C gọi là dây pha.

- Dây dẫn nối với điểm trung tính hay dây trung hòa.

- Nếu mạch chỉ có ba dây pha A,B,C gọi là mạch pha 3 dây còn nếu có dây trung hòa A,B,C,O thì gọi là mạch 3 pha bốn dây.

1

CÂU 2:

Một lò điện có 3 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 500W và điện áp sử dụng là 220V, ba phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

a. Công suất chung của lò.

b. Dòng điện tổng đi qua 3 phần tử đốt.

c. Điện trở tương đương của 3 phần tử đốt nóng.

d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

e. Điện trở của mỗi phần tử.

Bài làm

a/ Công suất chung của lò :

Pchung = P1 + P2 + P3

= 500 + 500 + 500

= 1500 (W)

b/ Dòng điện tổng đi qua 3 phần tử :

P = U . I

- Itổng =

=

= 6,82 (A)

c/ Điện trở tương đương của 3 phần tử đốt nóng :

1Rtđ=195,65+195,65+195,65

=> Rtd = 31,88 (Ω)

2

d/ Dòng điện chạy qua mỗi phân tử :

I = Itổng / 3

= 6,82 / 3

= 2,3 (A)

e/ Điện trở của mỗi phần tử :

R = U / I

= 220 / 2,3

= 95,65 (Ω)

3

CÂU 3:Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 10[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.

Bài làm

a/ Zp = Rp2+Xp2

= 102+152

= 18,03 (Ω)

Ip = UpZp=22018,03=12,202 A

Id = 3 .  Ip = 3 . 12,202 = 21,1345 (A)

b/ Công suất tác dụng :

P3p = 3 . Rp . I2 = 3 . 10 . 12,2022

= 4466,7 (W)

Công suất phản kháng :

Q3p = 3 . Xp . I2 = 3 . 15 . 12,2022

= 549,09 (Var)

4

Công suất biểu hiến :

S3p = P2+Q2

= 4466,72+549,092

= 4500,3232 (KVA)

c/ Hệ số cosf :

Cosφ = RZ=1018,03 = 0,6

5

KẾT LUẬN

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Điện, Điện tử và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Do đó, sinh viên sẽ có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị Điện, Điện tử, khí cụ điện, hệ thống truyền điện, hệ thống truyền tải, phân phối, cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện gió, điện mặt trời…

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực điện, điện tử như : Phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề về điện, điện tử, điện ô tô, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên nghành để mô phỏng, tính toán các vấn đề thực tế trong các công trình công nghiệp và dân dụng, vận hành, lắp đặt, thi công các công trình điện, điện tử, điện tự động tại các nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp và dân dụng, chuyển giao công nghệ, quản lý, sửa chửa, bảo trì hệ thống điện, điện tử.

6

TÀI LIỆU THAM KHẢO

7