ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: Bùi Đức Anh Tuấn - MSSV: 20006476

SVTH: Lê Minh Trường - MSSV: 20006456

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp: 20C2 - LĐL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 7,2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH: Bùi Đức Anh Tuấn - MSSV: 20006476

SVTH: Lê Minh Trường - MSSV: 20006456

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp: 20C2 - LĐL1

GV Chấm 1						GV Chấm 2

(Ký và ghi rõ họ tên)				    (Ký và ghi rõ họ tên)

Thành Phố Hồ Chí Minh - 2021

Lời cảm ơn

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Điện Lạnh, Trường Cao Đẳng  Lý Tự Trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và hoàn thành đề tài  tiểu luận này này. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Anh Hào đã dày công truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong quá trình làm bài.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong học kỳ qua để hoàn thành bài tiểu luận. Nhưng do kiến thức hạn chế và không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và trình bày. Rất kính mong sự góp ý của quý thầy cô để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện bài tiểu luận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| Sinh viên | NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1 | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Bùi Đức Anh Tuấn |  |  |
| Lê Minh Trường |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| Sinh viên | NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Bùi Đức Anh Tuấn |  |  |
| Lê Minh Trường |  |  |

Lời Mở Đầu

Tiểu luận tốt nghiệp là hoạt động cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nói chung và sinh viên khoa Điện Lạnh nói riêng. Quá trình thực tập rất quan trọng, giúp cho sinh viên thu thập những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến theo dựa theo nền tảng kiến thức đã tích lũy được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để đạt được mục đích đó, với tích lũy kiến thức,nghe thêm những bài giảng bổ ích của giáo viên bộ môn. Trong quá trình làm tiểu luận đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo, hướng dẫn  tận tình trong quá trình giảng dạy. Nhiều kiến thức thực tế qua những bài giảng của thầy, bên cạnh đó thầy còn giới thiệu các dụng cụ vật liệu trong nghành. Thông qua các tài liệu thu thập được em đã sàng lọc so sánh, phân tích cùng với những kiến thức em học được trong quá trình thực tập để tổng hợp lên bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Võ Anh Hào đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình trong quá trình giảng dạy cũng như làm bài tập tổng hợp. Qua bài viết này em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cung cấp tài liệu để chúng em hoàn thành tiểu luận này một cách tốt nhất.

Trân trọng

Mục Lục

| Phần | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lời cảm ơn | 2 |
| 2 | Lời mở đầu | 6 |
| 1 | Nội dung tiểu luận | 8 |
| 2 | Bài làm Câu 1, Câu 2 , Câu 3 | 9, 10, 11 |
| 3 | Kết luận | 12 |
| 4 | Tài liệu tham khảo | 13 |

Nội Dung Tiểu Luận

Đề số 6:

Câu 1: Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha

a. Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha

b. Cách nối hình tam giác

Câu 2:

Một lò điện có 2 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 700W và điện áp sử dụng là 220V, hai phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

a. Công suất chung của lò.

b. Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt.

c. Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng.

d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

e. Điện trở của mỗi phần tử.

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi dây Rp = 5[Ω], điện kháng Xp = 5[Ω], nối sao, đấu vào mạng điện có Ud=380[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

Bài làm

Câu 1: Trình bày mạch điện xoay chiều 3 pha

- Định Nghĩa

Nguồn điện xoay chiều ba pha là một hệ thống gồm 3 sức điện động một pha có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 1200  hay 31 chu kỳ. Mạch điện ba pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.

Cách tạo nguồn điện 3 pha

Để tại ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha, cấu tạo gồm:

Phần tĩnh (stator) gồm có 3 cuộn dây AX, BY, CZ đặt lệch nhau 1200 (32 )

Trong không gian, gọi là dây quấn pha A, B, C.

Phần quay (rotor ) là một nam châm điện có cực N - S.

Khi quay, từ trường của rotor lần lượt quét qu các cuộn dây trên stator và cảm ứng thành các sức điện động sin cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha nhau 1200.

Biểu thức tức thời của 3 sức điện động:

Pha A:   eA = E. √2.Sin ωt

- Cách nối hình tam giác

Mạch 3 pha Mắc hình tam giác là lấy điểm cuối pha A đấu vào đầu pha B Vào đầu pha C và cuối cuộn pha Cđấu vào đầu pha A tạo 1 mạch hình tam giác và ba đỉnh tam giác nối với ba dây dẫn gọi là 3 dây pha.

Câu 2: Một lò điện có 2 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 700W và điện áp sử dụng là 220V, hai phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

a. Công suất chung của lò.

b. Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt.

c. Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng.

d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

e. Điện trở của mỗi phần tử.

Bài làm

- Công suất chung của lò

Pchung = P1 + P2

=> Pchung = 700 + 700

=> Pchung = 1400 ( w)

- Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử

P = U. I

=> Itổng = P/ U

=> Itổng = 1400/ 220

=> Itổng = 6,36 (A)

- Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng

1Rtđ=169,182+169,182

=> Rtđ = 0,0289 (Ω)

- Dòng điện chạy qua mỗi phần tử

I = Itổng  / 2

=> I = 6,36 / 2

=> I = 3,18 (A)

- Điện trở của mỗi phần tử

R = U / I

=> R = 220 / 3,18

=> R = 69,182 (Ω)

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi dây Rp = 5[Ω], điện kháng Xp = 5[Ω], nối sao, đấu vào mạng điện có Ud=380[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

Bài làm

a/ Zp = Rp2+Xp2

=  52+52

= 7,071 (Ω)

Ip = UpZp = 3807,071 = 53,741 (A)

Ip = 3 .  Ip = 3 . 31,113 = 53,889 (A)

b/ Công xuất tác dụng:

P3p = 3 . Rp . I2 = 3 . 5 . 31,1132 = 14520,28 (W)

Công xuất phản khán

Q3p = 3 . Xp . I2 = 3 . 5 .31,1132 = 14520,28 (W)

Công suất biểu hiến

S3p = P2+Q2

= 14520,282+14520,282

= 20534,78 (KVA)

c/ Hệ số sosφ:	Sosφ = RZ=57,071 = 0,7

Kết luận

Sau những bài học, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Điện, Điện tử và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Cũng như bổ sung kiến thức về mặt lý thuyết để có thể khi ra thực tế sinh viên không bị quá bỡ ngỡ. Cũng như giúp cho việc đi làm thích ứng công việc nhanh hơn.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực điện, điện tử như : Phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề về điện, điện tử, điện ô tô, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên nghành để mô phỏng, tính toán các vấn đề thực tế trong các công trình công nghiệp và dân dụng, vận hành, lắp đặt, thi công các công trình điện, điện tử, điện tự động tại các nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp và dân dụng, chuyển giao công nghệ, quản lý, sửa chửa, bảo trì hệ thống điện, điện tử.

Tài liệu tham khảo

https://123docz.net/document/1969853-giao-trinh-ky-thuat-dien-chuong-4-mach-dien-xoay-chieu-ba-pha-potx.htm

https://fushin.com.vn/tim-hieu-khai-niem-va-cach-dau-mach-dien-3-pha-id31135.html