ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. LƯƠNG MINH DUY - MSSV:20006479

2. NGUYỄN PHƯỚC HƯNG - MSSV:20006465

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học:  Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C2-LDL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. LƯƠNG MINH DUY - MSSV:20006479

2. NGUYỄN PHƯỚC HƯNG - MSSV:20006465

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học: 20C2-LDL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Chúng em muốn gửi một lời cảm ơn đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, các thầy, các cô trong trường đã dậy cho em những bài học thật hưu ích . Giúp bọn em nhận thức được những thứ quan trọng trong công việc qua những bài học trên lớp và ở ngoài thực tiễn . Và qua bài tiểu luận này chúng em xin bầy tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô luôn quan tâm và tận tâm tận lực với công việc của mình và đã cho chúng em được những trãi nghiệm tuyệt vời , và đem lại những kỹ niệm đẹp của thời học sinh .

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| LƯƠNG MINH DUY MSSV: 20006479 |  |  |
| NGUYỄN PHƯỚC HƯNG MSSV: 20006465 |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| LƯƠNG MINH DUY MSSV:20006479 |  |  |
| NGUYỄN PHƯỚC HƯNG MSSV:20006465 |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Cơ sở kỹ thuật điện tử là một ngành khá quan trọng giúp các ngành học kỹ thuật khác phát triển. Kỹ thuật điện là một ngành kết hợp giữa kỹ thuật điện và kỹ thuận điện tử . Qua sự phát triển nhanh của kỹ thuận điện tử trong công nghiệp và dân dụng làm cho hai ngành nghề trên gần nhau hơn nữa . Và gần như các kỹ sư công nghiệp hiện nay không thể thiếu kỹ năng của hai lĩnh vực này .

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................

MỤC LỤC .................................................................................................................

NỘI DUNG TIỂU LUẬN .........................................................................................

Câu 1: Trình bày điode...................................................................................

- Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động...........................................................

- Đường đặc tính Volt – Ampe............................................................................

- Ứng dụng diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ..............................................

Câu 2: Bài tập...................................................................................................

Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P = 95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

- Công suất chung của tầng lầu khu C ?..........................................................

- Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?..........

- Dòng điện chạy qua đèn, quạt ? .....................................................................

Câu 3: Bài tập...................................................................................................

Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 2[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

- Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.......................................................

- Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha. .................................................................................................

- Hệ số cosφ của tải..............................................................................................

- Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.........

KẾT LUẬN.................................................................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ: 7

CÂU 1: Trình bày diode

- Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động

- Đường đặc tính Volt – Ampe

- Ứng dụng diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ.

CÂU 2: Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P = 95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

- Công suất chung của tầng lầu khu C ?

- Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?

- Dòng điện chạy qua đèn, quạt ?

CÂU 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 2[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

- Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

- Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha

- Hệ số cosφ của tải.

- Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.

Bài giải:

CÂU 1: Trình bày diode

- Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động

Cấu tạo của diode gồm có 2 khối bán dẫn loại P và N ghép với nhau nối ra ngoài là anode và cathode, ở giữa là miền cách điện (ion trung hòa về điện)

Các ký hiệu hiện nay của diode:

Nguyên lý hoạt động của diode khối bán dẫn P chứa nhiều lỗ trống tự do mang điện tích dương nên khi ghép với khối bán dẫn N thì các lỗ trống này có xu hướng chuyễn động khuếch tán sang khối N. Cùng lúc khối P lại nhận thêm các điện tử (điện tích âm) từ khối N chuyển sang. Kết quả là khối P tích điện âm (thiếu hụt lỗ trống và dư thừa điện tử) trong khi khối N tích điện dương (thiếu hụt điện tử và dư thừa lỗ trống).

Ở biên giới hai bên mặt tiếp giáp, một số điện tử bị lỗ trống thu hút và khi chúng tiến lại gần nhau, chúng có xu hướng kết hợp với nhau tạo thành các nguyên tử trung hòa. Quá trình này có thể giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng hình thành điện áp tiếp xúc.

Sự tích điện âm khối P và Dương khối N hình thành một điện áp gọi là điện áp tiếp xúc (UTX). Điện trường sinh ra bởi điện áp có hướng từ khối N đến khối P nên cản trở chuyển động khuếch tán và như vậy sau một thời gian kể từ lúc ghép 2 khối bán dẫn với nhau thì quá trình chuyển động khuếch tán chấm dứt và tồn tại điện áp tiếp xúc. Lúc này ta nói tiếp xúc P-N ở trạng thái cân bằng. Điện áp tiếp xúc ở trạng thái cân bằng khoảng 0.6V đối với điốt làm bằng bán dẫn Si và khoảng 0.3V đối với điốt làm bằng bán dẫn Ge. Điệp áp ngoài ngược chiều điện áp tiếp xúc tạo ra dòng điện.

Hai bên mặt tiếp giáp là vùng các điện tử và lỗ trống dễ gặp nhau nhất nên quá trình tái hợp thường xảy ra ở vùng này hình thành các nguyên tử trung hòa. Vì vậy vùng biên giới ở hai bên mặt tiếp giáp rất hiếm các hạt dẫn điện tự do nên được gọi là vùng nghèo. Vùng này không dẫn điện tốt, trừ khi điện áp tiếp xúc được cân bằng bởi điện áp bên ngoài. Đây chính là cốt lõi hoạt động của điốt. Điệp áp ngoài cùng chiều điện áp tiếp xúc ngăn dòng điện

Nếu đặt điện áp bên ngoài ngược với điện áp tiếp xúc, sự khuyếch tán của các điện tử và lỗ trống không bị ngăn trở bởi điện áp tiếp xúc nữa và vùng tiếp giáp dẫn điện tốt. Nếu đặt điện áp bên ngoài cùng chiều với điện áp tiếp xúc, sự khuyếch tán của các điện tử và lỗ trống càng bị ngăn lại và vùng nghèo càng trở nên nghèo hạt dẫn điện tự do. Nói cách khác điốt chỉ cho phép dòng điện qua nó khi đặt điện áp theo một hướng nhất định.

- Đường đặc tính Volt – Ampe

Đặc tuyến Volt-Ampere của Diode có dạng là đồ thị mô tả quan hệ giữa dòng điện qua điốt theo điện áp UAK đặt vào nó. Có thể chia đặc tuyến này thành hai giai đoạn:

Giai đoạn ứng với UAK = 0.7V > 0 mô tả quan hệ dòng áp khi điốt phân cực thuận.

Giai đoạn ứng với UAK = 0.7V< 0 mô tả quan hệ dòng áp khi điốt phân cực nghịch.

(UAK lấy giá trị 0,7V chỉ đúng với các điốt Si, với điốt Ge thông số này khác)

Khi điốt được phân cực thuận và dẫn điện thì dòng điện chủ yếu phụ thuộc vào điện trở của mạch ngoài (được mắc nối tiếp với điốt). Dòng điện phụ thuộc rất ít vào điện trở thuận của điốt vì điện trở thuận rất nhỏ, thường không đáng kể so với điện trở của mạch điện.

- Ứng dụng diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ.

Vì diode chỉ cho phép dòng điện đi theo một chiều nên tín hiệu âm đi vào diode sẽ bị chặn. Nghĩa là chỉ có một nửa tín hiệu được đi qua. Do đó được gọi là chỉnh lưu nửa chu kì. Hình bên dưới sẽ biểu diễn một mạch diode chỉnh lưu nửa chu kì.

Một số ứng dụng của chỉnh lưu

→Chỉnh lưu điện áp : chỉnh lưu điện áp AC thành điện áp DC

→Cô lập tín hiệu từ nguồn cung cấp

→Tham chiếu điện áp

→Điều khiển kích thước của tín hiệu

→Trộn tín hiệu

→Phát hiện tín hiệu

→Hệ thống chiếu sáng

→Diode Laser

CÂU 2: Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P = 95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

- Công suất chung của tầng lầu khu C ?

Cường độ dòng điện của bóng đèn

I=PU=40220=0,18

Cường độ dòng điện của quạt trần

I=PU=95220=0,43

- Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?

- Dòng điện chạy qua đèn, quạt ?

CÂU 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 2[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

- Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

Zp = Rp2+Xp2=22+152=18,02

Ip = UdZp=22018,02=12,2A

Id = 3×IP=3×12,2=21,13A

- Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha

Công suất tác dụng P

P3pha =3×Rp×Ip2=  3×2×12,22 = 893,04 (W)

Công suất cảm kháng Q

Q3pha = 3×Xp×Ip2= 3×15×12,22= 6697,8 (VAR)

Công suất biếu kiến S

S3pha = P3pha2+Q3pha2=893,042+6697,82 = 6757,07 (VA)

- Hệ số cosφ của tải.

Cosφ = RpZp=218,02=0,11

KẾT LUẬN

Qua những bài học và kinh nghiệm của thầy Hào đã chỉ dậy chúng em , dù bài làm trên cũng có nhiều sự non nớt  nhưng nó cũng đã cho em những kiến thức thật tốt cho công việc và đời sống của chúng em. Dù nhiều lúc chung em làm thầy không hài lòng nhưng thầy vẫn tận tụy và vẫn cố gắng giúp đở chúng em. Và cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận cuối học kỳ này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

► Bài giảng và bài tập của giáo viên giảng dậy

►https://thegioidienco.vn/diode.html