DANH SÁCH NHÓM LỚP 20C2-LĐL1

HP: CSKTĐ - ĐT

NHÓM 1: ĐỖ HOÀNG ANH, HOÀNG ANH QUÂN, LÊ TỰ VIỆT THANH

Câu 1: Trình bày tụ điện:

a. Cấu tạo, ký hiệu và hình dạng, công dụng của tụ điện

b. Phương pháp đọc giá trị số tụ điện.

Câu 2:

Một gia đình sử dụng một nồi cơm điện có công suất P = 860W, lò nướng điện có công suất P = 500W, điện áp sử dụng Udm = 220V. Tính.

a. Dòng điện chạy qua các thiết bị và dòng điện tổng khi 2 thiết bị cùng làm việc ?

b. Điện trở trên các thiết bị ?

c. Công suất tiêu thụ điện trong 1 tháng 30 ngày, biết rằng nồi cơm điện sử dụng 6 giờ trong 1 ngày, lò nướng sử dụng 8 giờ trong 1 ngày ?

Câu 3:

Một động cơ  3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 6[Ω], điện kháng pha Xp = 8[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 2: NGUYỄN TRỌNG HIẾU, TRẦN THANH VĂN TRUYỀN, NGUYỄN ĐỨC KHOA

Câu 1. Trình bày điện trở:

a. Cấu tạo, ký hiệu và hình dạng, công dụng của điện trở

b. Phương pháp đọc giá trị số điện trở.

Câu 2:

Cho mạch điện có 3 đèn mắc song song với nhau, có các điện trở R1 = 1210 Ω, R2 = 606 Ω, R3 = 484 Ω được đấu vào lưới điện có điện áp U = 220 V. Tính:

a. Dòng điện chạy qua các đèn là bao nhiêu ?

b. Dòng điện tổng bằng bao nhiêu ?

c. Công suất của mỗi bóng đèn ?

d. Công suất tiêu thụ của mạch điện trong 1 tháng 30 ngày, biết rằng mỗi bóng đèn sử dụng 8 giờ trong 1 ngày.

Câu 3:

Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi dây Rp = 5[Ω], điện kháng Xp = 10[Ω], nối sao, đấu vào mạng điện có Ud=380[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 3: ĐỖ VĂN KHẢI, NGUYỄN VĂN NGHĨA, HỒ ĐÌNH HOÀNG

Câu 1: Mạch điện xoay chiều hình sin một pha

a. Định nghĩa, dòng điện xoay chiều hình sin, biểu thức

b. Chu kỳ, Tần số

Câu 2:

Trên nhãn của 1 động cơ ghi số liệu định mức như sau: P = 10kW, U = 220V. Hãy tính:

a. Điện trở của động cơ ?

b. Dòng điện chạy qua động cơ khi làm việc.

c. Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng ( 30 ngày ), biết rằng động cơ làm việc liên tục 20 giờ trong 1 ngày.

Câu 3:

Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 15[Ω], điện kháng pha Xp=10[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 4: NGUYỄN HỮU KHANG, NGUYỄN HOÀNG LUÂN, ĐÀO XUÂN QUẢNG

Câu 1: Trình bày quan hệ giữa dòng điện, điện áp của một nhánh:

a. Đoạn thuần trở

b. Đoạn thuần dung

c. Đoạn thuần cảm

Câu 2: Trên nhãn của 1 lò điện ghi số liệu định mức như sau: P = 13kW, U = 220V. Hãy tính:

a. Điện trở của lò điện ?

b. Dòng điện chạy qua lò điện khi làm việc.

c. Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng ( 30 ngày ), biết rằng lò điện làm việc liên tục 16 giờ trong 1 ngày.

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi dây Rp = 10[Ω], điện kháng Xp = 5[Ω], nối sao, đấu vào mạng điện có Ud=380[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 5: NGUYỄN PHƯỚC HUY, PHẠM DUY TÂN, VŨ DUY BÁCH

Câu 1: Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha

a. Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha

b. Cách nối hình sao

Câu 2:

Một lò điện có 3 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 500W và điện áp sử dụng là 220V, ba phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

a. Công suất chung của lò.

b. Dòng điện tổng đi qua 3 phần tử đốt.

c. Điện trở tương đương của 3 phần tử đốt nóng.

d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

e. Điện trở của mỗi phần tử.

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 10[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 6: BÙI ĐỨC ANH TUẤN, LÊ MINH TRƯỜNG

Câu 1: Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha

a. Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha

b. Cách nối hình tam giác

Câu 2:

Một lò điện có 2 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 700W và điện áp sử dụng là 220V, hai phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

a. Công suất chung của lò.

b. Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt.

c. Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng.

d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

e. Điện trở của mỗi phần tử.

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi dây Rp = 5[Ω], điện kháng Xp = 5[Ω], nối sao, đấu vào mạng điện có Ud=380[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vecto điện áp dây và dòng điện pha của tải.

NHÓM 7: LƯƠNG MINH DUY, NGUYỄN PHƯỚC HƯNG

Câu 1: Trình bày điode

a. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động

b. Đường đặc tính Volt – Ampe

c. Ứng dụng diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ.

Câu 2:

Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P = 95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

a. Công suất chung của tầng lầu khu C ?

b. Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?

c. Dòng điện chạy qua đèn, quạt ?

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 2[Ω], điện kháng pha Xp=15[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id.

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

c. Hệ số cosφ của tải.

d. Góc lệch pha φ, vẽ đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.