ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:	1. Trần Duy Quyết – MSSV: 20001399

2. Lâm Minh Lộc – MSSV: 20002577

3. Trần Văn Khoa – MSSV: 20001964

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Ngành học: ĐIỆN LẠNH

Lớp học: 20T4-LĐL1

GVGD:  VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, 7 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:	1. Trần Duy Quyết – MSSV: 20001399

2. Lâm Minh Lộc – MSSV: 20002577

3. Trần Văn Khoa – MSSV: 20001964

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Ngành học: ĐIỆN LẠNH

Lớp học: 20T4-LĐL1

GIÁM KHẢO 1	GIÁM KHẢO 2

Thành phố Hồ Chí Minh, 7 – 2021

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM KHẢO

| Giám khảo 1 | Giám khảo 2 |
| --- | --- |

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1

1.	Lý thuyết mạch điện xoay chiều 3 pha:	1

1.1.	Định nghĩa:	1

1.2.	Cách tạo nguồn điện 3 pha:	1

2.	Cách nối mạch xoay chiều 3 pha (nối hình sao):	2

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG	3

# CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Lý thuyết mạch điện xoay chiều 3 pha:

### Định nghĩa:

Mạch điện xoay chiều 3 pha bao gồm: nguồn điện 3 pha, dây dẫn, các tải 3 pha.

### Cách tạo nguồn điện 3 pha:

    - Cấu tạo:

Để tạo ra nguồn điện 3 pha, ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha có cấu tạo gồm:

- Phần Roto: 1 nam châm điện dao động 1 chiều xoay quanh trục cố định. Việc xoay quanh trục như vậy nhằm tạo ra được một lượng từ trường biến thiên phù hợp.

- Phần Stato: gồm 3 cuộn dây được thiết kế giống hệt nhau từ kích thước đến số vòng. Chúng được đặt ngay trên vòng tròn lệch với nhau từng đôi một góc 120o.

- Dây quấn pha A kí hiệu là AX.

- Dây quấn pha B kí hiệu là BY.

- Dây quấn pha C kí hiệu là CZ

- X,Y,Z: Điểm cuối pha

- A,B,C điểm đầu pha

    - Nguyên lý làm việc:

Khi nam châm quay đều, trong giây cuốn mỗi pha xuất hiện suất điện động xoay chiều một pha.

Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 120o nên suất điện động các pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2π3.

Khi quay rôto, từ trường sẽ lần lượt quét các dây cuốn stato, và cảm ứng vào trong dây cuốn stato các sức điện động sin cùng biên độ, tần số và lệch nhau một góc 120o .Khi nam châm bắt đầu quay trong cuộn dây, thì điện áp sẽ sinh ra ở giữa 2 đầu cuộn dây. Điện áp này đồng thời  sẽ sinh ra một dòng điện xoay chiều.

Mối liên hệ giữa dòng điện được sinh ra trong cuộn dây và vị trí của các nam châm được chỉ ra trong hình vẽ. Dòng điện lớn nhất sẽ được sinh ra khi 2 cực N và cực S của nam châm gần với cuộn dây nhất. Tuy nhiên, chiều dòng điện ở mỗi nửa vòng quay, của nam châm lại ngược nhau.

## Cách nối mạch xoay chiều 3 pha (nối hình sao):

Nối hình sao: Nối chung 3 điểm cuối X, Y, Z thành điểm trung tính.

Đối với nguồn, 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau thành điểm trung tính O của nguồn.

Đối với tải, 3 điểm cuối X’, Y’, Z’ nối với nhau tạo thành trung tính của tải O’.

Nối sao có 2 loại: Nối sao có dây trung tính và nối sao không có dây trung tính.

Nguồn và tải nối hình sao

Nguồn và tải nối hình sao

Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính

Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính

# CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1: Một lò điện có 3 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 500W và điện áp sử dụng là 220V, ba phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:
a. Công suất chung của lò.
b. Dòng điện tổng đi qua 3 phần tử đốt.
c. Điện trở tương đương của 3 phần tử đốt nóng. 
d. Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.
e. Điện trở của mỗi phần tử.

Bài giải:

- P = 3. 500 = 1500 (W)

- Itổng = PU . 3 = 3 . 500220 = 6,82 (A)

- R= U2P=96,8 (Ω)
→ 1Rtđ= 3R→Rtđ= R3=32,27 (Ω)

- I1 = I2 = I3 = 13 Itổng = 2,27 (A)

- R1 = R2 = R3 = Rtổng = 96,8 (Ω)

Câu 2:  Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 6[Ω], điện kháng pha Xp= 4[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V] 
a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id .
b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

Bài giải:

UP = Ud = 220 (V)

Tổng trở pha của tải

ZP = Rp2+ Xp2=  62+ 42=2 13 (Ω)

Dòng điện pha của tải IP = UPZP=11013 (A)

Dòng điện dây của tải Id = 3 . Ip = 110 313 (A)