ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. PHẠM PHÚ BẢO DUY  - MSSV: 20000610

- ĐOÀN TIẾN ĐẠT - MSSV: 20003106

3. NGUYỄN HỮU TRÍ  - MSSV: 20002422

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4-VSL2

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. PHẠM PHÚS BẢO DUY    - MSSV: 20000610

- ĐOÀN TIẾN ĐẠT    - MSSV: 20003106

3.  NGUYỄN HỮU TRÍ   - MSSV: 20002422

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Ngành học: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4-VSL2

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình nghiên cứu, làm việc khẩn trương, được sự động viên, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của TS.Võ Anh Hào, tiểu luận với tên đề tài “ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA” đã hoàn thành.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắt đến:

Các thầy cô bộ môn Điện – Điện tử và Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã tạo đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập và nghiên cứu tiểu luật.

Cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS.Võ Anh Hào đã giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này.

Đặt biệt xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ba mẹ, gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, quan tâm tôi và giúp đỡ tôi trong quá trình học và nghiên cứu tiểu luật.

Trân Trọng Cảm Ơn !!!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 1

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 2

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………MỤC LỤC

Phần 1: MỞ ĐẦU…………………………………………………………7

- Lí do chọn đề tài………………..………………………………………………....7

  - Mục tiêu nghiên cứu………….,…………………………………………………..7

  - Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………….7

  - Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………….7

  - Kết cấu của chuyên đề...……….………………………………………………….7

  - Lời mở đầu: ……………………..………………………………………………..7

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………………………...8

PHẦN 3: NỘI DUNG……………………………………………………..8

  - Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha ……………………….…………………8

    - Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha………………………………………..8

    - Cách nối tam giác………………………………………………………….….9

  - Một lò điện có 2 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 700W và điện áp sử dụng là 220V, ba phần tử mắc song song với nhau….…………………………10

    - Công suất chung của lò………………………………………………………10

    - Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt…………………………………………10

    - Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng..………………………………10

    - Dòng điện chạy qua mỗi phần tử…………………………………………….10

    - Điện trở của mỗi phần tử…………………………………………………….10

  - Một động cơ 3 pha đấu vào mặc điện ba pha có điện áp dây là 380V điện trở mỗi pha Rp = 3 [Ω], điện kháng pha Xp= 6[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V] ….…………………………………………………….……………....11

    - Tính dòng điện pha Ip ,dòng điện dây Id ……………………………………11

    - Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha…………………………………………………………………11

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………….12

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

  - Lí do chọn đề tài: Em chọn bài Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha để nghiên cứu và có kiến thức hiểu biết hơn để áp dụng cho công việc cũng như cho đời sống.

  - Mục tiêu nghiên cứu: Em nghiên cứu bài Mạch Điện 3 Pha giúp em hiểu biết hơn và giúp em biết được cách sử dụng trong đời sống.

  - Phạm vi nghiên cứu: Em nghiên cứu qua tài liệu và mạng xã hội.

  - Phương pháp nghiên cứu: Em nghiên cứu qua điện thoại máy vi tính và các tài liệu em thu thập được cũng như sự hiểu biết của em.

  - Kết cấu của chuyên đề: Gồm 3 phần chính: Phần mở đầu, Phần cơ sở lí luận, Phần nội dung, Phần kết luận và kiến nghị.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội cùng đất nước, điện lực đã đóng góp phần không nhỏ đáp nhu cầu phát triển của đất nước. Ngày nay khi sự phát triển đang tăng dần một cách nhanh chóng của các lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ điện năng rất lớn để đáp ứng sản xuất – kinh doanh cũng như những hoạt động sinh hoạt chiếu sáng của xã hội đang ngày tăng cao. Việc tính toán cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và kinh tế nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay. Để đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện cần có sự nghiên cứu, khảo sát phân tích một cách chắc chắn để thiết kế một hệ thống điện có hiệu quả cao có vốn đầu tư hợp lý đạt được những yêu cầu kỹ thuật cao cũng như chi phí vận hành thấp để đảm bảo sản xuất ổn định đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ tiêu thụ điện năng của nước ta. Hiện tại nền kinh tế và khoa học kỹ thuật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt thúc đẩy sự phát triển toàn diện, một phần vào trong sự phát triển của nguồn năng lượng đưa ngành điện phát triển thêm nhiều tầm cao mới, với một đội ngũ lao động công nhân và kỹ sư có trình độ cao đáp ứng những yêu cầu khắc khe về kỹ thuật luôn được chú trọng trong an toàn lao động được bồi dưỡng kiến thức và kĩ thuật thường xuyên. Trong thời gian học, em và các bạn đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức về môn Cơ Sở Kỹ Thuật Điện-Điện Tử. Có được những kiến thức, nhóm em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Võ Anh Hào đã dạy cho chúng em những kiến thức quan trọng. Nhóm em cũng xin cám ơn đến các giáo viên của khoa Nhiệt Lạnh đã xem trình bày của nhóm em. Dưới đây là bài thi của nhóm em, xin gửi đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tất Quang Trường, Hoàng Trần Thuận, Ngô Minh Trí.

Lớp: 20T4-VSL2.

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Sau khi viết phần mở đầu xong đến phần nội dung nhóm em sẽ nghiên cứu và thu thập những tài liệu liên quan đến bài Mạch Điện 3 Pha để trả lời những câu hỏi mà đề bài yêu cầu, sau khi trả lời phần nội dung xong em sẽ đi đến phần kết luận.

PHẦN 3: NỘI DUNG

Câu 1: Trình bày mạch điện xoay chiều ba pha

- Định nghĩa, cách tạo nguồn điện 3 pha

- Nguồn điện xoay chiều 3 pha là hệ thống gồm 3 sức điện động 1 pha có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 120o hay 1/3 chu kỳ. Mạch điện 3 pha gồm nguồn điện 3 pha, đường dây truyền tải và tải 3 pha.

- Để tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha, cấu tạo gồm:

- Phần tĩnh (stator) gồm có 3 cuộn dây AX, BY, CZ đặt lệch nhau 120o (2/3) trong không gian, gọi là dây quấn pha A, B, C.

- Phần quay (rotor) là 1 nam châm điện có cực N-S.

Khi quay, từ trường của rotor lần lượt quét qua các cuộn dây trên stator và cảm ứng thành các sức điện động sin cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha nhau 120o.

- Biểu thức tức thời của 3 sức điện động:

Pha A: eA = E.2.sint

Pha B: eB = E.2.sint-120o

Pha C: eC = E.2.sint-240o

- Cách nối tam giác

Cách nối :

Mạch điện pha mắc hình tam giác là lấy điểm cuối pha A đấu vào đầu pha B, cuối pha B vào đầu pha C và cuối cuộn pha C đấu vào đầu pha A tạo một mạch vòng hình tam giác và ba đính tam giác nối với ba dây dẫn gội là ba dây pha

Hình nói tam giác

Câu 2: Một lò điện có 2 phần tử đốt nóng, mỗi phần tử có công suất 700W và điện áp sử dụng là 220V, ba phần tử mắc song song với nhau. Hãy tính:

- Công suất chung của lò.

- Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt.

- Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng.

- Dòng điện chạy qua mỗi phần tử.

- Điện trở của mỗi phần tử.

Giải

Công suất chung của lò:

P= 2Pphần tử đốt = 2.700 = 1400 (W)

Dòng điện tổng đi qua 2 phần tử đốt:

I = PU=14002206,36 (A)

Điện trở của 2 phần tử đốt nóng:

P=I2.RR=PI2=14006,362 34,61()

Điện trở tương đương của 2 phần tử đốt nóng:

Rtđ=R1.R2.R3R1+R2+R3=34,61334,61×2598,9  ()

Dòng điện chạy qua mỗi phần tử:

I = 2.Imỗi phần tử   Imỗi phần tử =I2=6,362 3.18 (A)

Điện trở của mỗi phần tử:

Pmỗi phần tử=Imỗi phần tử2.Rmỗi phần tử

=>  Rmỗi phần tử =Pmỗi phần tửImỗi phần tử2=7003.18269.22  ()

Câu 3: Một động cơ 3 pha đấu vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380v có điện trở mỗi pha Rp = 3[Ω], điện kháng pha Xp= 6[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V]

- Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id .

- Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha.

Giải

Dòng điện pha Id ta có

ud= up =220V

Id = upRP = 2203=73,3 ( A )

Id= 3 × 2203=127,017 ( A )

Công suất tác dụng P

P = 3 × Vd ×Id= 3 ×220 ×127,017

= 48399,97743 ( kw )

Công suất phản khánh Q

Q = 3 × XP × IP2=3 ×6 ×73,32=96710,02 ( kva )

Công suất biểu kiến

S = 3 × up × IP = 3 ×220 ×73,3= 48378 ( kva )

Hệ số

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau khi học xong và nghiên cứu trả lời những câu hỏi về bài Mạch Điện Xoay Chiều 3 Pha giúp em có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết hơn về môn kỹ thuật điện để áp dụng cho công việc cũng như đời sống hàng ngày.

Qua tìm hiểu và nghiên cứu thì còn nhiều thứ em chưa giải quyết được, em sẽ cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu thêm để phát triển hơn về những đề tài sau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://htsolarxanh.com/mat-can-bang-pha-trong-luoi-dien-3-pha/

- Cơ sở kỹ thuật điện 1 & 2 - Nguyễn Bình Thành - 1971.

- Cơ sở kỹ thuật điện - Quyển 1 - Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp – 2004

- Giáo trình lý thuyết mạch điện - PGS - TS. Lê Văn Bảng - 2005.

- Fundamentals of electric circuits - David A.Bell - Prentice Hall International Edition - 1990