ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. Trương Quốc Anh Việt- MSSV: 20001056

2. Trần Thiện Đức             - MSSV: 20001350

3. Phạm Xuân Thành Đạt – MSSV: 20002420

Bài tiểu luận môn ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4- VSL2

Môn học: Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử

GVHD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. Trương Quốc Anh Việt- MSSV: 20001056

2. Trần Thiện Đức             - MSSV: 20001350

3. Phạm Xuân Thành Đạt – MSSV: 20002420

Bài tiểu luận môn ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4- VSL2

Môn học: Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử

GV CHẤM 1				      GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ tên)				(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

# Lời mở đầu

Kĩ thuật điện là ngành kĩ thuật ứng dụng các hiện tượng điện tử để biến đổi năng lượng,đo lường ,điều kiện xử lý tín hiệu .Năng lượng điện ngày nay trở nên rất cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người.

Diode là 1 loại linh kiện cần thiết và hầu như vô cùng quan trọng đối với những món đồ điện tử như các loại đồ gia dụng trong nhà bởi nó được sử dụng trong các bảng mạch chính nên nhu cầu sử dụng và chế tạo cao. Bởi thế nó đã trở thành một phần thiết yếu và không thể nào thiếu đối với các loại thiết bị điện tử như bảng mạch của máy tính, TV,..v

# Lời cảm ơn

Sau khi kết thúc môn học này em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên và những học viên đã đồng hành, giúp đỡ  em trong suốt quá trình học và thực hành tại môn cơ sở kỹ thuật điện - điện tử. Khi được học môn này em đã được tiếp thu nhiều hơn về kiến thức chuyên ngành của môn, nó áp dụng rất nhiều vào thực tế như các máy móc, đồ điện, v,v... Ngoài ra các buổi thực hành giúp nâng cao kỹ thuật làm ta ghi nhớ và hạn chế những rủi ro về điện sau này. Là một môn học bổ ích và cũng là chủ đạo trong khoa vận hành sửa chữa thiết bị lạnh nên đây là lí do khiến em làm đề tài này

## Nhận xét giảng viên 1

## Nhận xét giảng viên 2

Mục lục

Lời mở đầu	3

Lời cảm ơn	4

Nhận xét giảng viên 1	5

Nhận xét giảng viên 2	6

Đề số 7	8

1. Nội dung	9

Câu 1: Trình bày điode	9

A. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động	9

B. Đường đặc tính Volt-Ampe	10

C. Ứng dụng của diode trong mạch chính lưu bán kỳ.	10

2. Bài tập	11

Câu 2	11

Câu 3	12

Tài liệu tham khảo	13

# Đề số 7

Câu 1: Trình bày điode

a. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động

b. Đường đặc tính Volt – Ampe

c. Ứng dụng diode trong mạch chỉnh lưu bán kỳ.

Câu 2: Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P =

95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

a. Công suất chung của tầng lầu khu C ?

b. Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?

c. Dòng điện chạy qua đèn, quạt ?

Câu 3: Một động cơ 3 pha đấu vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V, điện trở

mỗi pha Rp = 4[Ω], điện kháng pha Xp= 12[Ω], nối hình sao, đấu vào mạng điện có

Udm = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id .

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S

trên tải 3 pha.

## Nội dung

### Câu 1: Trình bày điode

#### Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động

- Cấu tạo: Là một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N và được nối với 2 chân ra là anode và cathode.

Ảnh minh họa

- Ký hiệu:

- Nguyên lý hoạt động:

  - Là dẫn điện theo một chiều từ anode sang cathode. Theo nguyên lý dòng điện chảy từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, muốn có dòng điện qua điốt theo chiều từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, cần phải đặt ở anode một điện thế cao hơn ở cathode.

#### B. Đường đặc tính Volt-Ampe

Đặc tính volt-ampe của diode hay đặc tính V-A của diode là một đường cong giữa điện áp trên lớp tiếp giáp và dòng điện mạch. ... Đường đặc tuyến của diode tiếp giáp PN được thiết kế dưới ba đường cong là điện áp bên ngoài bằng không, phân cực thuận và phân cực nghịch.

Đặc tính volt-ampe của diode được thể hiện trong hình bên dưới.

#### C. Ứng dụng của diode trong mạch chính lưu bán kỳ.

- Thường được dùng trong các bộ nguồn một chiều hoặc mạch tách sóng tín hiệu vô tuyến trong các thiết bị vô tuyến.

## 2. Bài tập

Câu 2: Một tầng lầu khu C có 5 phòng học, mỗi phòng có 6 bóng đèn huỳnh quang và 4 quạt trần, trên nhãn bóng đèn ghi ( P = 40W, U = 220V ), trên quạt trần ghi ( P =

95W, U = 220V ), hệ số cosφ của quạt và đèn bằng 1. Hãy tính:

a. Công suất chung của tầng lầu khu C ?

b. Dòng điện tổng đi qua tầng lầu khi các thiết bị đều được sử dụng ?

c. Dòng điện chạy qua đèn, quạt ?

| Tóm tắt P1 = 40 W U1 = 220 V P2 = 95 W U2 = 220 V Cosφ = 1 | Giải Công suất chung của tầng lầu khu C 40 x 6 + 95 x 4 = 620 (W) Dòng điện của đèn là I1 = U1P1 = 22040 = 5,5 (A) Dòng điện của quạt I2 = U2P2 = 22095 = 2,315 (A) Dòng điện tổng của các thiết bị 5,5 x 6 + 2,315 x 4 = 42,26 (A) |
| --- | --- |

Câu 3: Một động cơ 3 pha đấu vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V, điện trở

mỗi pha Rp = 4[Ω], điện kháng pha Xp= 12[Ω], nối hình sao, đấu vào mạng điện có

Udm = 220[V]

a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id .

b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S

trên tải 3 pha.

| Tóm tắt Ud = 380 V Rp = 4 Ω xp = 12 Ω Uđm = 220 V Ip = ? A Id = ? A Q = ? KVar S = ? KVa P = ? W | Giải Điện áp pha Up = Ud3 = 3803 = 219,4 (V) Dòng điện Ip là Ip = RpUp = 4219,4 = 0,018 (A) Dòng điện Id là Id = 3 x 0,018 = 0,23 (A) P = 3 x Ud x Id = 3 x 380 x 0,23 = 15,13 (kW) Q = 3 x xp x Ip2 = 3 x 6 x 0,0182 = 5,832x10-3 Kvar S = 3 x Up x Ip = 3 x 219,4 x 0,018 = 11,84 Kva |
| --- | --- |

# Kết luận:

# - Qua đề tài nghiên cứu em đã biết hơn về khái niệm điode và cũng như cách ứng dụng của nó vào trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, không phải hầu hết bọn em đều nắm rõ về nội dung của nó, chưa giải quyết được nhiều vấn đề.

# - Qua những tìm hiểu và nghiên cứu kĩ hơn em sẽ cố gắng phát triển hơn trong những đề tài tiếp theo.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Cơ sở kỹ thuật điện 1 & 2 - Nguyễn Bình Thành - 1971.

2. Cơ sở kỹ thuật điện - Quyển 1 - Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp – 2004

3. Giáo trình lý thuyết mạch điện - PGS - TS. Lê Văn Bảng - 2005.

4. Fundamentals of electric circuits - David A.Bell - Prentice Hall International Edition – 1990.