ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : VÕ ANH HÀO

SVTH:   1. Dương Nhật Thanh       - MSSV:20002184

2. Trần Duy Nguyên          - MSSV:20001529

3. Nguyễn Xuân Kiên        - MSSV:20002153

Ngành học: vận hành , sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4 –VSL2

Môn học : Cơ sở kĩ thuật điện-điện lạnh

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh 7– 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : VÕ ANH HÀO

SVTH:   1. Dương Nhật Thanh     - MSSV: 20002184

2. Trần Duy Nguyên        - MSSV:20001529

3 Nguyễn Xuân  Kiên        -MSSV :20002153

Ngành học: vận hành , sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 20T4 –VSL2

Môn học : Cơ sở kĩ thuật điện-điện lạnh

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành Phố Hồ Chí Minh 7-2021

2

Lời mở đầu

Trong cuộc sống hiện đại,  điện là một phần không thể thiếu để duy trì cuộc sống của chúng ta. Điện giúp ta có ánh sáng trong màn đêm, giúp ta mát mẻ qua những dụng cụ như quạt, giúp vận hành những máy móc trong công, nông nghiệp để cho chúng ta đỡ vất vả hơn,vv... Và để giúp dòng điện chạy mượt mà mà không hề gặp sự cố, rất nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ đã đóng góp, tùy nhiên tụ điện là vật quan trọng không thể thiếu để dòng điện được vận hành một cách tốt nhất .

3

MỤC LỤC

1/Lý thuyết: điện áp............................................................................6

1.1: Định nghĩa điện áp...............................................................6

1.2: Nêu những ưu điểm của mạch điện 3 pha........................7

1.3 : Các đặc điểm của mạch điện 3 pha..................................7

2/ Bài tập..............................................................................................8

2.2 Bài tập 1................................................................................8

2.3 Bài tập 2................................................................................8

3/ Kết luận...........................................................................................9

Tài liệu tham khảo....................................................................9

4

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

5

1 ĐIỆN ÁP :

  - ĐỊNH NGHĨ ĐIỆN ÁP

Điện áp pha (V pha): là điện áp giữa dây Pha A và dây trung tính (N) hoặc điện áp giữa dây Pha B và dây trung tính (N) hoặc điện áp giữa dây Pha C và dây trung tính (N)

Điện áp dây (V dây, V line): là điện áp giữa dây Pha A và Pha B hoặc điện áp giữa dây Pha A và Pha C hoặc điện áp giữa dây Pha B và Pha A

Dòng điện pha : là dòng điện chạy trong mỗi pha

Dòng điện pha có ba loại :

- Điện 1 pha : là dòng điện được lấy từ 2 dây dẫn, trong đó 1 dây được lấy từ mạng điện 3 pha và 1 dây lấy từ dây trung tính của mạng điện, hay còn gọi là dây lửa và dây

- Điện 2 pha : điện 2 pha sẽ có 2 dây nóng, thực tế thì điện 2 pha là một loại điện rất đặc biệt. Sở dĩ khái niệm điện 2 pha ít người biết đến bởi nó mới được phát minh cách đây không lâu. Thông qua việc nghiên cứu và chế tạo máy ổn áp, dòng sản phẩm ổn áp ra đời sau này có loại có 2 pha lửa. Về cơ bản, máy này sẽ sử dụng 2 dây pha nóng bất kì đấu vào đầu vào (input), không cần dây trung tính, và lấy ra được điện 1 pha ở đầu ra (output).

- Điện 3 pha : hệ thống điện 3 pha gồm có 3 dây nóng và 1 dây trung tính. Có 2 cách nối điện 3 pha đó là nối hình sao và nối hình tam giác. Đường điện 3 pha tương tự như 3 đường điện 1 pha chạy song song, chung 1 dây trung tính. Vì vậy hệ thống điện của chúng ta thường có 4 dây, 3 dây nóng và 1 dây lạnh (dây trung tính).

Dòng điện dây : là dòng điện đi qua dây

6

1.2 NÊU NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA MẠCH ĐIỆN 3 PHA

+ Hiệu suất dẫn điện lớn hơn hẳn.

+ Chi phí thiết kế lắp đặt tiết kiệm.

+ Ít hao tốn điện năng khi dẫn truyền điện đi xa.

+ Điện 3 pha có khả năng chạy tải điện với công suất lớn vô cùng hiệu quả.

+ Hạn chế tối đa các rủi ro sự cố về điện xảy ra cho người thi công và người sử dụng.

1. 3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MẠCH ĐIỆN 3 :

Động cơ điện 3 pha có cấu tạo đơn giản và đặc tính tốt hơn động cơ 1 pha

- Truyền tải điện năng bằng mạch điện 3 pha tiết kiệm được dây dẫn hơn so với truyền tải điện năng bằng mạch điện 1 pha

- Không có điểm chết và các pha cân bằng nhau, giúp cho thiết bị điện làm việc hiệu quả, tránh tình trạng cháy nổ do lệch pha.

- Các động cơ được thiết kế để sử dụng dòng điện 3 pha cũng đơn giản và có đặc tính, hiệu năng tốt hơn so với động cơ điện một pha.

7

Bài tập 1

Bài tập 2

Tóm tắt

Rp = 3 [ꭥ]

Xp = 4 [ꭥ]

Ud = 220 [V]

Ip = ?

Id = ?

BÀI LÀM

Up = Ud = 220V

Dòng điện pha của tải

Ip = Up/Rp = 220/3 = 73,33(A)

Dòng điện dây của tải

Id = √3  .Ip= √3 . 220/3= 127,02 (A)

Công suất tác dụng của tải 3 pha

P = 3.Ud.Id = 3.220.127,02=48401.12(Kvar)

Công suất phản kháng của tải 3 pha

Q =3 . Xp . Ip2 =3 . 4 . 73,73 = 884,76 (Kvar)

Công suất biểu kiến của tải 3 pha

S= 3Up . Ip = 3.220.73,33=48397,8 (Kvar)

Cosφ = Rp ; Rp2+ Xp2 =0.42

8

Kết luận : sau khi hoàn thành đề tài tiểu luận em cảm thấy đây là một môn học rất có ít trong cuộc sống và là người bạn đồng hành với ta. Nếu như chúng ta không học thì sẽ không biết cái gì về điện và có thể nguy hiểm đén tính mạng của mình cũng như những người xung quanh . khi học nó thì chúng ta sẽ biết đc những nguy hiểm đang rình rập và chúng có thể giải quyết  và tránh xa nó một cách an toàn  nhất . Khi học và làm thuần phục thì sẽ thấy môn này rất có sức hút và hữu ít với chúng ta .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.	Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr.10-16.

2.	Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến –Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 68.

3.	Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

4.	Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

5.	Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 -1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

9