ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. TRẦN LÊ HUY     - MSSV: 20004530

TÊN ĐỀ TÀI: BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ LÀM MÁT

Ngành học: Bảo trì thiết bị công nghiệp

Lớp học: 20C1_BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GVHD:  Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. TRẦN LÊ HUY     - MSSV: 20004530

TÊN ĐỀ TÀI:  BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ LÀM MÁT

Ngành học:Bảo trì thiết bị công nghiệp

Lớp học: 20C1_BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, nhờ sự phát triển của máy tính điện tử và công nghệ thông tin đã giúp cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau rút ngắn được thời gian và công sức khi truyền tải ý tưởng của người thiết kế thành sản phẩm thực tế. Với các phần mềm thiết kế hiện đại, việc chuyển từ bản vẽ phác thảo trên giấy sang mô hình hóa trong không gian 3 chiều trở nên khá đơn giản. các phần mềm hoàn toàn có thể giúp chuyển đổi ý tưởng nhanh và chính xác mà các bản vẽ truyền thống trước đây khó thực hiện được.

Trong lĩnh vực cơ khí cũng vậy, việc thực hiện các bản vẽ với các chi tiết phức tạp có thể được thực hiện một cách nhẹ nhàng và đơn giản hơn với phần mềm thiết kế chuyên nghiệp với sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided- Design). Một trong những phần mềm thông dụng trong thiết kế cơ khí hiện nay là Autodesk Inventor, một trong những phần mềm thiết kế mạnh mẽ và được nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng. Trong quá trình học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí tại trường, em được làm quen và hướng dẫn sử dụng phần mềm này trong thiết kế chi tiết máy. Đề tài của em là “Bảo trì bảo dưỡng hệ thông thông gió làm mát” .

Môn học cũng giúp em có được sự trải nghiệm tốt nhất từ quá trình lên ý tưởng thiết kế cho đến mô hình hóa thành sản phẩm cụ thể. Những thiết bị, máy móc được giao thiết kế này rất gần gũi trong lĩnh vực cơ khí và đúng với chuyên môn ngành học của em, thông qua quá trình làm tiểu luận này, sẽ giúp em củng cố kiến thức đã học và ứng dụng vào thực tế trong công việc chuyên môn sau khi ra trường.

Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn của Giảng viên bộ môn và các bạn trong nhóm thiết kế đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận này.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Lê Huy

#### CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THIÊN PHONG

Địa chỉ: 965/27 Quang Trung, F14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung:

► Chuyên sản xuất, thi công hệ thống làm mát cooling pad cho nhà xưởng, trang trại, nhà kính,..
► Chuyên gia công khung cooling pad inox
► Chuyên sản xuất cung cấp các sản phẩm như: Tấm giấy làm mát, quạt hút gió & thông gió, máy làm mát bằng hơi nước,.. sử dụng cho công nghiệp, nông nghiệp.
► Chuyên sản xuất cung cấp hệ thống xử lý bụi & khí thải.
− Nhận tư vấn, thiết kế, hoàn toàn Miễn Phí
− Lợi ích sản phẩm mang lại giá trị cao như:
● Tạo ra không gian mát mẻ, thông thoáng, mang lại hiệu suất cao
● Tạo độ ẩm, làm mát cho công nhân làm việc, tăng năng suất lao động
● Nâng cao năng suất cho trang trại, chăn nuôi
● Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp
− Dịch vụ: Lắp đặt, sửa chữa nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Hướng dẫn:

Hệ thống thông gió làm mát áp suất dương sử dụng máy làm mát kết hợp ống dẫn gió và hệ thống làm mát tạo áp suất dương với sự có mặt của tấm làm mát, quạt công nghiệp là hai phương án phổ biến nhất được lựa chọn lắp đặt trong các nhà xưởng công nghiệp, trang trại chăn nuôi, trồng trọt hiện nay nhằm khắc phục tình trạng nắng nóng, làm mát hiệu quả cũng như mang lại luồng khí tươi tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho đối tượng sử dụng.

Bất kể một thiết bị, đồ dùng nào cũng cần được vệ sinh, bảo dưỡng trong quá trình làm việc của nó, vì thế hệ thống thông gió, làm mát bao gồm quạt công nghiệp, tấm làm mát, máy làm mát và những bộ phận đi kèm khác cũng không ngoại lệ.

1.1 (Hệ thống thông gió của cty THIÊN PHONG )

Bảo trì hệ thống thông gió, làm mát nhà xưởng để đảm bảo chính lợi ích của người trực tiếp sử dụng. Đối với chủ đầu tư, việc thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng cho hệ thống cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí thay thế thiết bị bởi tuổi thọ của sản phẩm sẽ được lâu bền và kéo dài hơn. Một hệ thống thông gió, làm mát sạch sẽ, vận hành tốt cũng sẽ mang lại sự thoải mái và an toàn cho công nhân lao động và thiết bị máy móc trong nhà xưởng.

Trước hết, một hệ thống thông gió làm mát đảm bảo và vận hành hiệu quả lâu bền phải đồng nghĩa rằng, các thiết bị cấu thành nên hệ thống luôn khỏe và đạt chất lượng. Mỗi sản phẩm lại có cách bảo trì khác nhau. Vậy, các bước bảo vệ thiết bị đó như thế nào là chính xác và đạt hiệu quả.

- Cách bảo trì Quạt công nghiệp:

Không những cần phải làm khỏe động cơ quạt mà việc vệ sinh, làm sạch các bộ phận thiết bị cũng quan trọng không kém.

1.1 Vệ Sinh Quạt:

Chỉ cần một vài thao tác định kỳ sẽ giúp thiết bị loại bỏ bụi bẩn dễ dàng, hạn chế những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng. Dùng nước tẩy rửa chuyên dụng và khăn vải mềm để lau sạch những ngóc ngách của bộ phận quạt. Có thể lấy một chút mùn cưa để đồ vào những nơi bị dính nhiều dầu mỡ. Lau sạch lại một lần nữa và dùng chổi cọ để quét hết những bụi bẩn còn sót lại.

1.2 (Kiểm tra cánh quạt)

1.2 Đường dây và nguồn điện:

Kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị công nghiệp không bị rỉ sét, ẩm ướt hay hở đường điện.

1.3 Kiểm tra và bảo trì các bộ phận thiết bị:

Bảo trì động cơ quạt bằng cách tra dầu hoặc mỡ tùy vào từng loại quạt. Kiểm tra các chi tiết thuộc động cơ như: Siết lại chân đế, đầu cốt của động cơ; kiểm tra cách điện động cơ; tra dầu mỡ cho ổ bi, đặc biệt là đối với thiết bị chạy liên tục. Đối với phần gối đỡ: Bổ sung lượng dầu mỡ nếu thiếu, phớt đảm bảo kín không bỉ rỉ dầu. Dây đai, Puly (đối với quạt chạy gián tiếp): Căn chỉnh đảm bảo dây không bị chùng hoặc căng quá; hai puly phải thẳng hàng và không bị rơ so với trục.

- Cách bảo trì tấm làm mát

Trước hết để quá trình sử dụng thiết bị tấm làm mát được lâu dài, nên tránh tối đa những nguy cơ gây hại từ bên ngoài tác động vào, nghĩa là bảo vệ thiết bị hệ thống ngay từ ngày đầu vận hành.

- Nên sử dụng nguồn nước hạn chế các hàm lượng như Canxi, CO2, và Sunfat nhằm tránh gây ứ đọng, hư hại cho tấm làm mát.

- Lưu ý, tấm làm mát cooling pad cần thời gian nghỉ trong khoảng 2-3h trên mỗi 24 giờ vận hành để được khô ráo, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật.

- Hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào bồn nước, ống dẫn và tấm coolpad để ngăn ngừa sự phát triển của rêu và kích thích vi khuẩn phát triển.

2.1 Thời gian bảo trì thích hợp:

Phụ thuộc vào yếu tố môi trường ngoại cảnh cũng như nguồn nước sử dụng của hệ thống trong quá trình vận hành để có thời gian bảo dưỡng thích hợp, thông thường khoảng 6-12 tháng.

2.2 Vệ sinh tấm làm mát và các bộ phận liên quan:

Làm sạch, vệ sinh bồn nước và hệ ống dẫn nước và các tấm làm mát định kỳ để chất bẩn không tích tụ. Riêng đối với tấm làm mát, nên pha loại nước tẩy rửa chuyên dụng cho vào bình, dùng vòi xịt tự động có lực vừa đủ để phun đều trên bề mặt tấm làm mát. Sau khoảng 6-8 tiếng, rửa trôi lại thiết bị để các mảng bám di chuyển xuống máng bên dưới và đi vào hố đựng chất thải.

2.3 Thay thế thiết bị:

Sau thời gian sử dụng khoảng 5-7 năm, nên thay thế hoàn toàn tấm làm mát cooling pad vì lúc này, chất lượng tấm làm mát không đủ để làm mát, hạ nhiệt luồng không khí đi vào bên trong nhà xưởng.

- Cách bảo trì tấm làm mát

3.1 Vệ sinh máy: Rút phích cắm của thiết bị và tiến hành các bước vệ sinh máy làm mát. Dùng khăn ẩm để lau từng bộ phận tay có thể đưa tới được. Các tấm lọc và bộ phận có thể tháo rời, được phép tiếp xúc với nước nên mang đi rửa để loại bỏ các bụi bẩn.

3.2 Tra dầu động cơ:

Một số bộ phận quan trọng và hoạt động cần có sự góp mặt của dầu mỡ cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, cụ thể như động cơ, trục quay của cánh quạt. Người dùng có thể tự mình thực hiện các thao tác này một cách đơn giản bằng cách sử dụng loại dầu mỡ chuyên dụng được bán trên thị trường tra nhỏ giọt vào vị trí cần được bôi trơn.

3.3 Hệ thống bơm:

Máy làm mát có thể đưa nước lên tấm làm mát là nhờ hệ thống bơm, vì thế cần kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ thống phân phối nước, kịp thời phát hiện những rò rỉ để khắc phục, ngăn chặn tình trạng xấu hơn.

3.4 Bảo trì cánh quạt:

Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ cánh quạt vì đây là bộ phận trực tiếp đẩy luồng gió tươi mát đến cho người dùng. Nên kiểm tra cánh quạt có lỏng lẻo và nứt hãy hay không để thay thế.

3.5 Bảo trì tấm làm mát:

Vệ sinh bằng cách tháo các tấm làm mát, lau rửa trực tiếp với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng và làm sạch lại với nước. Tuy nhiên, nên thay thế định kỳ các tấm làm mát mới để đảm bảo chất lượng và hiệu quả làm mát.

- KẾT LUẬN

4.1 Ưu và nhược điểm của thiết kế

a. Ưu điểm:

- Thông gió tạo ra một môi trường mát mẻ, giàu dưỡng khí, tạo nên độ thông thoáng cho nhà xưởng.

- Với mức chi phí đầu tư ban đầu khá thấp so với việc sử dụng nhiều biện pháp thông gió xa xỉ khác (điều hòa, máy lạnh ….)

- Đồng thời, chi phí vận hành cũng khá thấp trong suốt khoảng thời gian sử dụng.

- Hệ thống thông gió nhà xưởng này tránh gây ra tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất.

b. Nhược điểm:

- Không phù hợp với các khu vực yêu cầu khống chế độ ẩm thấp.

- Phải nghiên cứu kỹ lưỡng để có bản vẽ bố trí quạt gió thích hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

  - Kết luận và kiến nghị

Lưu ý:

- Với các máy làm mát gắn tường bên ngoài nhà xưởng: Làm sàn thao tác để thuận lợi cho việc vận hành và bảo dưỡng máy.

- Còn với các máy làm mát gắn trên mái nhà xưởng: Chống thấm tại các vị trí lắp ống gió xuyên qua mái vào nhà xưởng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Một số nguồn trên internet.

[2] Tài liệu trường Lý Tự Trọng.

[3] Giáo Trình.