ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN TUẤN KIỆT MSSV: 20003214

2. ĐINH HOÀNG AN         MSSV: 20004334

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY VIỆT SƠN

Ngành học: Cơ khí

Lớp học: 20c1-BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GVHD:  Nguyễn Thanh Giang

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN TUẤN KIỆT        MSSV: 20003214

2. ĐINH HOÀNG AN               MSSV: 20004334

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY VIỆT SƠN

Ngành học: Cơ khí

Lớp học: 20c1-BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GV CHẤM 1					         GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 		       	                   (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………4

LỞI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………5

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT SƠN………………………………6

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT CÔNG TY VIỆT SƠN……………………………….....7

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG CÔNG TY VIỆT SƠN…….9

1. CHIẾU SÁNG XƯỞNG CƠ KHÍ…………………………………………………..9

2. HỆ THỐNG GIÓ XƯỞNG CƠ KHÍ……………………………………………….23

3. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ CỦA MÁY TIỆN………………………….33

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………….38

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………........39

LỜI CẢM ƠN

“Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Ban giám hiệu trường cao đẳng lý tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh vì đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thư viện hiện đại, đa dạng các loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thông tin.

Xin cảm ơn giảng viên bộ môn – Thầy Nguyễn Thanh Giang đã giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin cám ơn công ty cơ khí Việt Sơn đã hỗ trợ cho chúng em để hoàn thành bài tiểu luận này.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong và thập niên gần đây nền đại công nghiệp của thế giới đã phát triển với một tốc độ nhanh về chất lượng và số lượng các loại máy móc thiết bị, nhà xưởng. Hàng loạt các phát minh mới, kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng trong sản xuất nhờ đó đã có được nền công nghiệp hiện đại như hiện nay.

Nhưng máy móc, các thiết bị làm việc liên lục và thời gian lâu sẽ dẫn đến việc hư hỏng, vì thế chúng ta phải cần đến bảo trì hệ thống thiết bị để giảm thiểu sự hư hỏng của máy móc, và tốn khoảng phí không nên có.

Nay nhóm em sẽ đi tìm hiểu chuyên sâu về các bước bảo trì của hệ thống chiếu sang xưởng cơ khí,hệ thống gió cơ khí, và máy tiện

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIỆT SƠN

Những năm gần đây, Việt Nam đang là một trong những quốc gia nổi bật trên thế giới với tốc độ phát triển kinh tế và công nghiệp vượt trội. Đặt biệt là ngành cơ khí chế tạo đã và đang có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự phát triển và phồn thịnh của đất nước.

Nhận thức được sự quan trọng của bối cảnh hiện nay, Cơ Khí Việt Sơn ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nền công nghiệp nước nhà. Luôn giữ phương châm “đặt chất lượng lên hàng đầu”, Việt Sơn đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng với các máy móc thiết bị đồng bộ và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Hình 1.1 Công ty Việt Sơn

Việt Sơn luôn tự hào là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín trong cung cấp các dịch vụ gia công cơ khí, khung solar và thi công kết cấu thép xây dựng.

CHƯƠNG II:KHÁI QUÁT CÔNG TY VIỆT SƠN

Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Sơn chuyên trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và lắp đặt mảng cơ khí như:.

➥ Máy móc cơ khí.

➥ Cơ khí xây dựng.

➥ Gia công cơ khí chính xác.

Hình 2.1 Công nhân đang hoạt động

- Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy từ Tập đoàn VIETSTEEL, chúng tôi luôn luôn cập nhật những kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhất và sẽ không ngừng cải tiến để đạt đến các thiết kế tối ưu và chất lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

- Cam kết mang đến cho người tiêu dùng những chất lượng sản phẩm tốt nhất, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và  chắc chắn rằng quý khách hàng sẽ hài lòng với công ty Việt Sơn.

>>>Sứ mệnh: “Chất lượng máy Việt xứng tầm xuất khẩu”.

Công ty có hơn 11.000 m2 nhà xưởng được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu thiết kế và thi công các công trình với quy mô lớn. Không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng, lãnh đạo công ty TNHH cơ khí Việt Sơn còn đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bật nhất trên thị trường.

Hình 2.2 Bên trong xưởng cơ khí

Hơn 20 loại máy móc thiết bị hiện đại, tiến tiến nhất như: máy phay CNC 6m, máy cắt laser 1500*3000, máy cán định hình kim loại Sigma, Omega, … Các thiết bị hiện đại chính là yếu tố quan trọng giúp đơn vị có thể thi công các công trình siêu trường, siêu trọng. Và thi công cả các dự án có độ khó cao, yêu cầu tỉ mỉ về kĩ thuật.

CHƯƠNG  III :KẾT HOẠCH BẢO TRÌ ,BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG TY VIỆT SƠN

1. CHIẾU SÁNG XƯỞNG CƠ KHÍ:

1.1 Khái niệm tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng :

Tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp là những quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý đưa ra nhằm cung cấp giải pháp thiết kế chiếu sáng cho xưởng.

Tuân thủ bộ tiêu chuẩn giúp tiết kiệm điện năng, mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

Mỗi hệ thống chiếu sáng cho nhà xưởng cần đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hình 3.1 Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng

1.2 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp theo quy định:

+ Tiêu chuẩn của Việt Nam: 7114:2008: Ecgônômi. Đây là bộ tiêu chuẩn về chiếu sáng vùng làm việc, về độ rọi nơi làm việc, các chỉ số hoàn màu của ánh sáng.

+ Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 09:2013/BXD. Quy định về việc các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

+ Các thiết bị chiếu sáng cần đảm bảo an toàn, có khả năng tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.

Sử dụng thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao đáp ứng cho từng không gian chiếu sáng trong nhà xưởng công nghiệp.

1.3 Các quy chuẩn chiếu sáng.

Thông tư 22/2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.

QCVN-02-09/BNNPTNT Tiêu chuẩn quốc gia về chiếu sáng kho lạnh.

1.4. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp.

Bộ tiêu chuẩn quy định về các yêu cầu chiếu sáng trong nhà xưởng; đảm bảo sự thoải mái, an toàn cho thị giác và sức khỏe của người lao động trong suốt quá trình làm việc. Mỗi một nơi làm việc sẽ cần đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng khác nhau. Các tiêu chuẩn áp dụng với từng thiết kế chiếu sáng riêng biệt cho từng khu vực. Một nhà xưởng cần phải đảm bảo hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn mới tạo ra những sản phẩm đủ số lượng và chất lượng tốt nhất.
Hệ thống chiếu sáng khu vực sản xuất sẽ có tiêu chí khác khu vực nghỉ ngơi hay hành lang, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh.

Hình 3.2 Hệ thống đèn nhà nơi làm việc

1.5. Bộ tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng công nghiệp đầy đủ.

1.5.1 Tiêu chuẩn môi trường ánh sáng.

Hệ thống chiếu sáng cần chiếu ánh sáng đến mọi không gian, vị trí làm việc trong nhà xưởng.

Hệ thống chiếu sáng cần đảm bảo khả năng chống lóa, chống chói mắt cho người lao động. Vì khi chói mắt sẽ gây khó chịu đến thị giác điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm.

Trong mỗi nhà xưởng đều cần phải chiếu sáng không có hiện tượng bị bóng người lao động, máy móc che khuất.

Tiêu chuẩn về màu ánh sáng nhiệt độ màu phù hợp với từng môi trường làm việc cũng như yêu cầu khi sản xuất. Hệ thống chiếu sáng không được có hiện tượng bị nhấp nháy gây ảnh hưởng đến thị giác của nhân công.

Thiết kế hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn chất lượng ngay từ đầu để hạn chế việc bảo dưỡng và sửa chữa. Vì khi bảo dưỡng hay sữa chữa đèn chiếu sáng sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà xưởng.

Hình 3.3 Bảng danh sách nơi hệ thống chiếu sáng

1.5.2 Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà.

Ánh sáng trong nhà phải đảm bảo đáp ứng cho hoạt động đời sống và an toàn với sức khỏe con người. Các văn bản quy định bao gồm:

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD;

+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1:2012

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD

+ Quyết định của Bộ Y tế QĐ/BYT

=> Thể đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống chiếu sáng hiện tại. Từ đó, đưa ra bản thiết kế chiếu sáng mới cho không gian.

1.5.3 Tiêu chuẩn độ rọi ánh sáng nhà xưởng.

Mỗi không gian, vị trí làm việc sẽ có những yêu cầu khác nhau về độ rọi của ánh sáng. Đặc biệt, tại nơi thao tác, sản xuất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sẽ yêu cầu có độ rọi cao.

Những tiêu chuẩn về độ rọi sẽ có những ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất, sản phẩm của nhà xưởng.

Ví dụ: Những khu vực kiểm tra sản phẩm nên có độ rọi cao từ 500lux trở lên. Khu vực sản xuất, làm việc nên có độ rọi từ 300lux. Trong khi những khu vực như nhà kho, khu vực chung có độ rọi trung bình từ 100lux – 200lux.

1.5.4 Tiêu chuẩn về chỉ số trả màu CRI.

Một trong những yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp chính là chỉ số hoàn màu. Đây là chỉ số về độ chân thực của màu sắc ánh sáng khi chiếu xuống khu vực làm việc

Hình 3.4 Bảng nhiệt độ màu

Chỉ số hoàn màu càng cao thì màu sắc ánh sáng càng chân thực.

Chỉ số hoàn màu có thang đo với các mức từ 1 – 100 (Ra).

Tương tự độ rọi, tùy theo từng khu vực của nhà xưởng sẽ có chỉ số hoàn màu khác nhau. Những vị trí quan trọng như khâu sản xuất, kiểm tra sẽ có yêu cầu cao, chỉ số hoàn màu từ 80 – 100Ra.

Những nơi không yêu cầu cao về ánh sáng thường sẽ có chỉ số hoàn màu từ 20 – 40Ra tùy thuộc vào loại đèn led lắp đặt.

1.6  Phân bố độ rọi, độ chói theo tiêu chuẩn.

Những yêu cầu về độ rọi và độ chói theo tiêu chuẩn phụ thuộc vào từng nơi làm việc, khu vực của nhà xưởng.

1.7 Hạn chế tình trạng nhấp nháy đạt tiêu chuẩn.

Những hiện tượng nhấp nháy sẽ luôn gây khó chịu hoặc gây nên các bệnh về mắt cho người lao động.

Hiện tượng này còn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giảm chất lượng và năng suất của sản phẩm.

Do vậy, doanh nghiệp cần sử dụng các loại đèn led chất lượng cao cho hệ thống chiếu sáng để không có hiện tượng nhấp nháy.

Kiểm tra bộ nguồn để đảm bảo nguồn chất lượng giúp ngăn chặn hiện tượng.

1.8 Các Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp.

- Phương pháp tính toán bằng hệ số sử dụng Ksd.

- Phương pháp tính toán chiếu sáng nhà xưởng gần đúng với đèn ống.

- Phương pháp tính toán chiếu sáng nhà xưởng theo từng điểm.

- Phương pháp tính toán gần chính xác

- Phương pháp tính toán gần chính xác thứ 2

1.9. Cách chọn đèn led đạt tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp.

1.9.1 Chú ý chất lượng ánh sáng.

Hiệu suất phát quang.

Hiệu suất chiếu sáng được biến đến là hiệu suất phát quang của một thiết bị đèn led. Hiệu suất phát quang được đo bằng tỉ số giữa quang thông cùng với công suất tiêu thụ của loại đèn led đó.

Hiệu suất phát quang được kí hiệu là lumen/w (lm/w).

Với không gian nhà xưởng lựa chọn đèn led có hiệu suất phát quang dao động từ 100 – 150 lm/w được đánh giá phù hợp.

Khi đèn led có hiệu suất phát quang càng cao thì hệ số quang thông càng lớn và tiết kiệm điện năng tốt.

Chọn đèn led có hiệu suất phát quang cao để chiếu sáng tốt cho doanh nghiệp cũng như tiết kiệm chi phí điện.

Tốc độ suy giảm quang thông thấp

Ngoài các yêu cầu về hệ số quang thông phù hợp, doanh nghiệp cũng cần chú ý đến độ suy giảm quang thông của đèn led.

Độ suy giảm quang thông là chỉ số phát quang của ánh sáng bị giảm đi sau khi đến mốc tuổi thọ chiếu sáng.

Ví dụ, đèn led có tuổi thọ là 50000 giờ, khi chiếu sáng đến thời điểm này quảng thông bị giảm xuống 10% thì đèn vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi độ suy giảm lên tới 30% tức là đèn đã hết tuổi thọ.

Do vậy, khi lắp đặt đèn led vào hệ thống chiếu sáng cần chú ý đến độ suy giảm quang thông của đèn để chọn được đèn chất lượng cao.

Khả năng tiết kiệm điện

Sử dụng đèn led nhà xưởng tiết kiệm điện luôn là yêu cầu được đặt ra của mỗi doanh nghiệp.

Trong các thiết bị chiếu sáng hiện nay, đèn led được đánh giá có khả năng tiết kiệm điện tốt hơn từ 2, 3 lần so với các loại đèn huỳnh quang, đèn compact hay đèn halogen.

Độ rọi sáng

Độ rọi là lượng ánh sáng chiếu trên 1m2 nhà xưởng. Độ rọi được tính bằng độ quang thông chia cho 1m2. C

Hệ thống chiếu sáng có độ rọi hợp lý sẽ giúp hiệu suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm được đảm bảo

Độ rọi càng cao sẽ làm giảm tỷ lệ gây nhức mỏi mắt cho người lao động.

Tuổi thọ.

Tuổi thọ của đèn nhà xưởng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất hay không.

Đèn chiếu sáng nhà xưởng có tuổi thọ thấp sẽ mất nhiều chi phí thay mới, sửa chữa thường xuyên. Do vậy, lựa chọn đèn led chất lượng để đảm bảo tuổi thọ cho hệ thống chiếu sáng.

Đèn led có tuổi thọ trung bình từ 50.000 – 60.000 giờ chiếu sáng, ít hỏng hóc sẽ giúp các doanh nghiệp không mất thời gian, tiền bạc để bảo dưỡng hoặc thay mới hệ thống.

Đèn led có tuổi thọ cao hơn các loại đèn thông thường khi khả năng chiếu sáng từ 8000 – 10.000 giờ.

1.9.2  Chứng nhận chất lượng.

Chứng nhận ISO theo TCVN: 7722-1:2009/IEC60598-1:2008.

Đèn led có chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu: chứng nhận CE

Chứng nhận của tổ chức RoHs quy định về ánh sáng đạt tiêu chuẩn.

Sau khi đã nắm được các tiêu chuẩn quy định và lựa chọn được loại đèn phù hợp thì tiến hành lựa chọn cách lắp đèn nhà xưởng và cách treo đèn nhà xưởng sao cho phù hợp với không gian; nhu cầu chiếu sáng.

1.9.3 Mua đèn led chiếu sáng công nghiệp ở địa chỉ uy tín.

Trong khi trên thị trường đèn led còn rất nhiều đơn vị phân phối đèn đa dạng về nguồn gốc, chất lượng khác .

Hình 3.5 Bóng đèn led

1.10 .Cách bảo trì và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng là hoạt động nhằm giữ hệ thống chiếu sáng hoạt động ở mức độ tối ưu nhất trong suối vòng đời của 1 sản phẩm.

Chất lượng của hoạt động vận hành và bảo dưỡng được đánh giá thông qua sự hoạt động của toàn bộ hệ thống. Hệ thống cần phải phát ra lượng quan thông phù hợp cho từng không gian thích hợp trong khi vẫn sử dụng năng lượng điện ở mức nhất định đã được đề ra trong thiết kế chiếu sáng của xưởng sản xuất.

Các đơn vị nghiệm thu thông thường sẽ thực hiện hoạt động đánh giá, kiểm tra, cùng với sự phát triển công nghiệp, hiệu quả hoạt động của hệ thống thậm chí còn có thể tăng hơn so với mức thiết kế ban đầu.

Hình 3.6 Bảo trì hệ thống bóng đèn

1.10.1 hướng dẫn vân hành:

Khi thiết kế ánh sáng, đầu tiên là việc tạo ra ánh sáng phù hợp nhất với không gian cần chiếu sáng, sau đó phải tính đến việc thiết kế sao cho dễ dàng với người sử dụng và nhất là phải tạo ra sự thuận đối với người bảo dưỡng thiết bị.

1.10.2 lập thời gian biểu:

Vấn đề lập ra một thời gian biểu trong vấn đề bảo dưỡng là hết sức quan trọng. Sự dụng thiết bị trong bao lâu thì chúng ta phải kiểm tra lại các các bóng đèn như: quang thông  có suy giảm nhiều không? Mức năng lượng sử dụng của các bóng đèn ra sao, độ sáng của các bóng đèn thế nào.

Việc đo  được hiệu quả hoạt động nên được tiến hành hàng tháng hay hàng quý nhằm mang lại cho người vận hành đầy đủ dữ liệu để xem xét đâu là thời điểm hệ thống bắt giảm khả năng vận hành.

Việc giữ bóng đèn và các thiết bị chiếu sáng sạch sẽ có thể  yếu tố  quan trọng nhất trong việc giữ cho hệ thống

1.10.3 lau chùi.

Tường trần và các bề mặt được chiếu sáng cũng cần phải được làm sạch đôi khi có thể quan trọng không kém.

Lau, chùi bóng đèn và các thiết bị chiếu sáng vài bông ẩm mềm, bàn chải tĩnh điện mềm hoặc máy hút bụi công suất thấp.

1.10.4 thay thế.

Bóng đèn nên được thay thế không chỉ lúc chúng bị hỏng mà nên theo lịch trình nhất định dựa trên  độ giảm chất lượng của bóng đèn theo thời gian. Một vài bóng có thể giảm 1/3 độ sáng ban đầu của nó chỉ trong vài năm.
Khi thay thê bóng đèn, việc mua số lượng lớn có thể giảm đi chi phí trong khi vẫn có được sản phẩm cùng chất lượng.
Ngoài ra cần xử lý các bóng đèn cũ đã được thay thế nhằm tránh làm vỡ trong quá trình vận chuyển và cần vận chuyển đến các  trung tâm tái chế.
Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho việc chiếu sáng các khu xưởng.

2. HỆ THỐNG GIÓ XƯỞNG CƠ KHÍ.

2.2Thế nào là hệ thống thông gió:

Khi kinh tế mở cửa là lúc hình thành  khu công nghiệp ,những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế khu công nghiệp lớn với những nhà xưởng vài ngàn đến vài chục ngàn m2 hình thành rất nhiều từ Bắc đến Nam.  Nhu cầu đầu tư xây dựng cho hệ thống sản suất rất lớn nhất là những khu công nghiệp tập trung những tập đoàn nước ngoài thì nhu cầu này càng tăng cao. Nhà xưởng sản xuất là khu vực có nhiều công nhân lao động ,máy móc , bụi công nghiệp nên vấn đề tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động là yêu cầu cần thiết để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động

Thông gió cho nhà xưởng hiện nay là bắt buộc đối với nhà xưởng và có thể chia ra làm 2 dạng như sau:

+Thông gió trong môi trường điều hòa ,hiện nay không phải nhà xưởng nào cũng có thể trang bị điều hòa vì nhiều lý do như chi phí đầu tư ,chi phí điện tiêu thụ khá lớn .Tuy nhiên một số nhà xưởng có tính chất đặc biệt thì việc đầu tư hệ thống lạnh là tất yếu.

Hình 3.7 Hệ thống lạnh

+Thông gió tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc với loại thông gió này thì nhà xưởng phải cao ráo và được cách nhiệt chống nóng .

Hình 3.8 Hệ thống thông gió

2.2 một số phương pháp thiết kế thông gió cho nhà xưởng :

2.2.1Thông gió tự nhiên.

Thông gió tự nhiên là tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc bằng cách bố trí cửa lấy gió và thải gió một cách hợp lý giúp cho không khí lưu thông tuần hoàn tốt nhất .Ưu điểm là chi phí đầu tư thấp ,không tốn điện cho động cơ .Nhược điểm dễ thấy là hiệu suất không cao và phụ thuộc nhiều vào hướng gió , không gian.

Phương pháp : bố trí lam gió lấy gió và thải gió đối xứng nhau để tạo hiệu quả tốt nhất .Lam gió phải bố trí hợp lý với tường và đặt biệt phải che được mưa.Có thể sử dụng quả cầu gắn trên mái để tăng cường đối lưu không khí.

2.2.2 gió cơ khí không sử dụng kính dẫn khí.

Phương pháp này giống như phương pháp thông gió tự nhiên nhưng khác ở chỗ thay vì đặt lam gió ta đặt quạt hút trên tường .Ở phía đối diện ta đặt những lam gió có lưới lọc bụi hoặc tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào .Khi quạt hút gió hoạt động thì sẽ tạo ra sựchênh áp bên trong xưởng , gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràng vào để thay thế lượng khí thải hút ra.

2.2.3 Thông gió cơ khí  sử dụng kênh dẫn gió .

Hình 3.9 Hệ thống thông gió nhà xưởng

2.2.4Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng.

Hệ thống thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng hiện nay đang được sử dụng rất rộng rải vì những ưu điểm lớn so với hệ thống điều hòa không khí.Nổi bật nhất là chi phí đầu tư thấp và chi phí điện năng tiêu thụ chỉ bằng 1/10 so với sử dụng hệ thống điều hòa .

Hệ thống điều hòa phải làm lạnh toàn bộ không gian thì mới đảm bảo hiệu quả nhưng hệ thống làm mát nhà xưởng có thể chỉ cần làm mát tại một số vị trí làm việc cần thiết và môi trường có sinh nhiệt lớn như xưởng cơ khí, xưởng in .....

Từ bản phân tích này khi lựa chọn thiết kế điều hòa và thông gió ta nên cân nhắc có nên sài hệ thống điều hòa hay không nếu không phải là môi trường đặt biệt yêu cầu độ ẩm khắc khe thì thiết kế hệ thống làm mát là một lựa chọn thích hợp.

2.3 MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG GIÓ:THÔNG GIÓ VỚI NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC  PHỤ THUỘC VÀO TỪNG CÔNG TRÌNH VÀ PHẠM VI CỐ ĐỊNH.

*Các mục đích chính của hệ thống thông gió bao gồm:

- Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Những chất độc hại bao gồm gần như loại. Trong các không gian sinh hoạt chất độc hại đa dạng nhất là CO2.

- Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài.

- Sản xuất lượng ôxi cần yếu cho sinh hoạt của con người.

Trong 1 số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như: lan toả chất độc hại hoặc hoả hoán vị. Trong quá trình sản xuất

Phân loại hệ thống thông gió: Dựa theo hướng chuyển động của gió, và mô hình hoạt động sống làm việc .v.v.v người ta sẽ thiết kế các mẩu hệ thống thông gió khác nhau.

Các loại hệ thống thông gió đang được ưa chuộng và sử dựng nhiều:

Thông gió kiểu thổi : Thổi ko khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua những khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp.

Cách thông gió kiểu thổi có điểm mạnh là với thể cấp gió tới các vị trí cấp thiết, nơi hội tụ rộng rãi người, hoặc rộng rãi nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường to. Ngoài ra nhược điểm của cách này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, cho nên có thể tràn vào các khu vực ko mong muốn.

Thông gió kiểu hút : Hút xả ko khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo những khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.

Thông gió kiểu hút xả sở hữu điểm cộng là mang thể hút trực tiếp ko khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy ko đề nghị quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Bên cạnh đó cách thức này cũng sở hữu nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như chơi sở hữu sự tuần hoàn đáng nói, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, cho nên ko kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn mang thể tràn vào.

Thông gió hài hòa : kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả.

Thông gió phối hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí nảy sinh chất độc và cấp vào các vị trí đề nghị gió tươi to nhất. Cách thức này với gần như các điểm tốt của 2 phương pháp nêu trên, nhưng dòng trừ các nhược điểm của 2 kiểu cấp gió chậm tiến độ. Không những thế cách phối hợp mang nhược điểm là giá thành đầu cơ cao hơn.

Theo động lực tạo ra thông gió

Thông gió tự nhiên: Là hiện tượng trao đổi ko khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên.

Thông gió cưỡng bức: công đoạn thông gió thực hành bằng ngoại lực tức là dùng quạt.

Hình 3.10 Sơ đồ hệ thống thông gió

Theo cách thức đơn vị thi công và sản xuất:

Thông gió tổng thể: Thông gió đại quát cho toàn bộ phòng hay dự án.

Thông gió cục bộ: Thông gió cho 1 khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay những phòng với sinh các chất độc hại lớn.

Theo mục đích hệ thống thông gió:

Thông gió bình thường: Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung ứng ôxi cho sinh hoạt của con người.

Thông gió sự cố: phổ thông dự án có vật dụng hệ thống thông gió nhằm giải quyết các sự cố xảy ra.

Dự phòng những tai nạn tràn hoá chất: lúc xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài.

Khi xảy ra hoả hoạn: Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo sức ép dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng.

Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động lúc xảy ra sự cố.

Thông gió tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc với loại thông gió này thì nhà xưởng phải cao ráo và được cách nhiệt chống nóng .

2.4 Một số phương pháp thiết kế thông gió cho nhà xưởng :

2.4.1 Thông gió tự nhiên.

Thông gió tự nhiên là tạo sự thông thoáng cho môi trường làm việc bằng cách bố trí cửa lấy gió và thải gió một cách hợp lý giúp cho không khí lưu thông tuần hoàn tốt nhất .Ưu điểm là chi phí đầu tư thấp ,không tốn điện cho động cơ .Nhược điểm dễ thấy là hiệu suất không cao và phụ thuộc nhiều vào hướng gió , không gian.

Phương pháp : bố trí lam gió lấy gió và thải gió đối xứng nhau để tạo hiệu quả tốt nhất .Lam gió phải bố trí hợp lý với tường và đặt biệt phải che được mưa.Có thể sử dụng quả cầu gắn trên mái để tăng cường đối lưu không khí.

2.4.2 gió cơ khí không sử dụng kính dẫn khí.

Phương pháp này giống như phương pháp thông gió tự nhiên nhưng khác ở chỗ thay vì đặt lam gió ta đặt quạt hút trên tường .Ở phía đối diện ta đặt những lam gió có lưới lọc bụi hoặc tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào .Khi quạt hút gió hoạt động thì sẽ tạo ra sự chênh áp bên trong xưởng , gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràng vào để thay thế lượng khí thải hút ra.

2.4.3 Thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng.

Hệ thống thông gió kết hợp làm mát nhà xưởng hiện nay đang được sử dụng rất rộng rải vì những ưu điểm lớn so với hệ thống điều hòa không khí.Nổi bật nhất là chi phí đầu tư thấp và chi phí điện năng tiêu thụ chỉ bằng 1/10 so với sử dụng hệ thống điều hòa .

Hệ thống điều hòa phải làm lạnh toàn bộ không gian thì mới đảm bảo hiệu quả nhưng hệ thống làm mát nhà xưởng có thể chỉ cần làm mát tại một số vị trí làm việc cần thiết và môi trường có sinh nhiệt lớn như xưởng cơ khí, xưởng in …..

Từ bản phân tích này khi lựa chọn thiết kế điều hòa và thông gió ta nên cân nhắc có nên sài hệ thống điều hòa hay không nếu không phải là môi trường đặt biệt yêu cầu độ ẩm khắc khe thì thiết kế hệ thống làm mát là một lựa chọn thích hợp.

Trong 1 số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như: lan toả chất độc hại hoặc hoả hoán vị. Trong quá trình sản xuất

Phân loại hệ thống thông gió: Dựa theo hướng chuyển động của gió, và mô hình hoạt động sống làm việc .v.v.v người ta sẽ thiết kế các mẩu hệ thống thông gió khác nhau.

Các loại hệ thống thông gió đang được ưa chuộng và sử dựng nhiều:

Thông gió kiểu thổi : Thổi ko khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua những khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp.

Cách thông gió kiểu thổi có điểm mạnh là với thể cấp gió tới các vị trí cấp thiết, nơi hội tụ rộng rãi người, hoặc rộng rãi nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường to. Ngoài ra nhược điểm của cách này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, cho nên có thể tràn vào các khu vực ko mong muốn.

Thông gió kiểu hút : Hút xả ko khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo những khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp.

Thông gió kiểu hút xả sở hữu điểm cộng là mang thể hút trực tiếp ko khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy ko đề nghị quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Bên cạnh đó cách thức này cũng sở hữu nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như chơi sở hữu sự tuần hoàn đáng nói, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, cho nên ko kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn mang thể tràn vào.

Thông gió hài hòa : kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả.

Thông gió phối hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí nảy sinh chất độc và cấp vào các vị trí đề nghị gió tươi to nhất. Cách thức này với gần như các điểm tốt của 2 phương pháp nêu trên, nhưng dòng trừ các nhược điểm của 2 kiểu cấp gió chậm tiến độ. Không những thế cách phối hợp mang nhược điểm là giá thành đầu cơ cao hơn.

Theo động lực tạo ra thông gió

Thông gió tự nhiên: Là hiện tượng trao đổi ko khí trong nhà và ngoài trời nhờ chênh lệch cột áp. Thường cột áp được tạo ra do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong, dòng gió tạo nên.

Thông gió cưỡng bức: công đoạn thông gió thực hành bằng ngoại lực tức là dùng quạt.

Theo cách thức đơn vị thi công và sản xuất:

Thông gió tổng thể: Thông gió đại quát cho toàn bộ phòng hay dự án.

Thông gió cục bộ: Thông gió cho 1 khu vực nhỏ đặc biệt trong phòng hay những phòng với sinh các chất độc hại lớn.

Theo mục đích hệ thống thông gió:

Thông gió bình thường: Mục đích của thông gió nhằm loại bỏ các chất độc hại, nhiệt thừa, ẩm thừa và cung ứng ôxi cho sinh hoạt của con người.

Thông gió sự cố: phổ thông dự án có vật dụng hệ thống thông gió nhằm giải quyết các sự cố xảy ra.

Dự phòng những tai nạn tràn hoá chất: lúc xảy ra các sự cố hệ thống thông gió hoạt động và thải khí độc đến những nơi định sẵn hoặc ra bên ngoài.

Khi xảy ra hoả hoạn: Để lửa không thâm nhập các cầu thang và cửa thoát hiểm, hệ thống thông gió hoạt động và tạo sức ép dương trên nhưng đoạn này để mọi người thoát hiểm dễ dàng.

Hệ thống thông gió sự cố chỉ hoạt động lúc xảy ra sự cố.

3. BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CỦA MÁY TIỆN CNC

3.1 .Lợi ích của máy tiện CNC đem lại cho người dùng:

Tự Động Hóa Qua Trình Sản Xuất.

Máy CNC không chỉ quan trọng trong ngành cơ khí mà còn trong nhiều ngành khác như may mặc,điện tử, giày dép,… Bất cứ máy CNC nào cũng cải thiện trình độ tự động hóa của doanh nghiệp: người vận hành ít phải tham gia, thậm chỉ không còn phải can thiệp vào hoạt động của máy khi nó hoạt động. Nguyên tắc an toàn Máy tiện cnc Sau khi nạp chương trình gia công cho máy, nhiều máy tiện có thể tự động chạy liên tục cho tới khi kết thúc sản phẩm, và như vậy giải phóng nhân lực cho công việc khác.

Hình 4.1 Máy tiện

Thứ nữa, ít xảy ra hỏng hóc do lỗi vận hành , thời gian gia công được dự báo chính xác giúp chủ sản xuất có thể tính được chính xác thời gian hoàn thành sản phẩm, người vận hành không đòi hỏi phải có kỹ năng thao tác (chân tay) cao như điều khiển máy công cụ truyền thống.

Bảo trì bảo dưỡng máy tiện CNC

Nội Dung Bảo Dưỡng máy tiện CNC Định Kỳ.

- Hàng ngày – Kiểm tra mức dầu làm nguội mỗi ca 8 tiếng

- Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu bôi trơn.

- Làm sạch phoi ở đường bao và khay.

- Lau chùi đầu côn trục chính bằng dầu sạch và dầu nhẹ.

- Làm sạch phoi từ bộ thay dao.

- Kiểm tra thông số qua việc lọc dầu làm nguội trục chính.

- Làm sạch hoặc thay thế phần tử nếu cần.

- Hàng tuần – Kiểm tra sự làm việc đúng của xả tự động của bộ lọc/ điều chỉnh áp suất.

- Trên những máy với tùy chọn TSC, làm sạch phoi trên thùng dầu làm nguội.

- Làm sạch nắp thùng và loại bỏ cặn trong thùng.Cẩn thận tháo bơm dầu làm nguội khỏi bộ điều khiển và cắt điện trước khi làm việc trên thùng dầu làm nguội.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh khí nén tại 85 psi. Kiểm tra sự điều chỉnh áp suất khí tại 17psi. Đối với 15k

- Những máy trục chính, kiểm tra sự điều chỉnh áp suất khí trục chính tại 20psi.

- Làm sạch các bề mặt ngoài bằng việc lau chùi nhẹ.

- Không sử dụng các dung môi . Không sẽ làm bong tróc lớp sơn phủ bên ngoài máy

- Hàng tháng – Kiểm tra cân bằng áp suất thủy lực của máy.

- Cũng kiểm tra mức dầu trong hộp số.

- Kiểm tra một cách tổng thể cho thao tác thích hợp và tra dầu nhẹ, nếu cần.

- Bôi một lớp mỏng mỡ bên ngoài các băng dẫn của máy và các dao.

3.2.Các lỗi thường gặp ở máy tiện CNC và cách khắc phục

## 1. Một trục hoặc 3 trục không chạy hoặc di chuyển không bình thường

Lý do gặp phải lỗ này là do Card điều khiển kết nối với máy tính bị lỏng.

Cách xử lý:

- Tháo card ra khỏi máy tính ,làm vệ sinh sạch sẽ card và khe cắm pci trên máy tính.

- Kết nối card với máy tính đảm bảo rằng card đã cắm hết vào trong và đúng vị trí khe pci ,dùng một ốc để xiết chặt card với vỏ của máy tính để đảm bảo không bị lỏng.

- Sau đó bật máy tính và mở phần mềm lên, nếu vẫn không được ta cài lại phần mềm và update driver lại từ card .

## 2. Sản phẩm khắc ra không đều

Nguyên nhân của lỗi này có thể do khớp nối, gối đỡ vitme, trục bánh răng bị vỡ hoặc phần mềm bị lỗi thường gặp .

Cách xử lý:

- Nếu do khớp nối, gối đỡ vitme, trục bánh răng bị vỡ:

  - Kiểm tra kĩ khớp nối vitme có bị vỡ hoặc ốc lỏng hay không

  - Kiểm tra day curoa từ động cơ đến đầu buli vitme có bị trùng không

  - Kiểm tra gối đỡ vitme có bị lỏng ốc xiết hay không và vòng bi của gối đỡ chạy lây ngày có bị giơ không

- Nếu do phần mềm bị lỗi

  - Kiểm tra phần cài đặt xung trên phần mềm có đúng so với hộp điều khiển hay không

  - Máy tính có thể bị nhiễm virut

## 3. Động cơ trục chính không quay

Khi động cơ trục chính bị lỗi có thể do vòng bi bị kẹt dẫn đến động cơ không chạy.

Cách xử lý:

- Kiểm tra lại thông số cài đặt của biến tần đúng chưa .

## 4. Cả bơm và máy lạnh đều không làm việc

Nguyên nhân là do mất nguồn điện cung cấp, hoặc do đứt cầu chì.

Cách xử lý:

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy.

- Kiểm tra thay cầu chì bị hư

5 Bị rò điện hoặc nhiễu

- Nguyên nhân và khắc phục: Tìm và xác định các nguồn điện ở gần máy có hiện tượng rò điện không, nếu có hãy cẩn thận để cách điện. Nên nhớ hãy đảm bảo an toàn bản thân trước khi kiểm tra điện.

- Bên cạnh đó, kiểm tra dây tiếp đất mask có đảm bảo kỹ thuật chưa. Không phải cứ nối đất là đã đảm bảo an toàn. Mà phải quan tâm điện trở đất đã đạt đủ chỉ số an toàn chưa nữa (Tức là cọc đã thực sự tiếp xúc tốt với đất chưa).

- Tiêu chuẩn Châu âu thì điện trở nối đất là 3 ohm, còn của Việt Nam là 10 ohm. Nối đất để bảo đảm chống rò điện & nối đất để chống nhiễu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy

6. Động cơ điện quay, tay gạt được đặt vào số mà trục chính không quay

Nguyên Nhân và xử lý

Mòn các đĩa của khớp ly hợp đĩa ma sát ta phải xem cách sữa chữa khớp ly hợp ma sát

Then khớp ly hợp bị đứt ta phải thay then

Đứt chốt của khớp ly hợp an toàn ta phải thay chốt

Đứt then trục động cơ ta phải thay then

7. Sang số nặng

Nguyên nhân và xử lý

Trục then hoa bị sây sát ta phải tháo trục đánh bóng rồi lắp vào vị trí

Khe hở giưa lỗ bánh răng di trược và trục nhỏ quá ta phải mài trục để đạt khe hở bình thường

Trục bị cong ta phải nắn và thay trục

không có dầu bôi trơn ta phải bôi trơn trục

8. Hộp tốc độ nóng quá 50 độ c

Nguyên nhân và xử lý:

Không đủ dầu trong hộp ta đổ thêm dầu

Khe hở giữa cạnh bánh răng của một hoặc nhiều cặp bánh răng nhỏ quá hặc không có khe hở ta phải tháo hộp tốc độ. kiểm tra khe hở cạnh răng của các bộ truyền và nếu có thể, kiểm tra các banh răng về mức độ hở cạnh răng theo tiêu chuẩn. các bánh răng có sai số lớn cần phải thay

9. Đổi tay gạt sang vị trí sang số mà tốc độ trục chính không đổi

Nguyên nhân và xử lý

Then để lắp tay gat vào trục gạt số bị đứt ta phải thay then

Gãy ngàm gạt ta phải sửa chữa bằng hàn rồi gia công hoặc là thay mới

10. Vị trí tay gạt sang số không phù hợp với tốc độ thực của trục chính( mặc dù điện áp không đổi)

Nguyên nhân và xử lý

Rãnh then của tay gạt không đúng vị trí ta phải hàn lắp rảnh củ rồi gia công rảnh mới đúng vị trí

11. Không gạt được tay gạt sang số

Nguyên nhân và xử lý

Ngàm gạt vỡ kẹt vào rãnh then hoa ở trục bánh răng ta phải tháo hộp tốc độ ra sửa chữa

12.Cài tay gạt vào số đúng vị trí mà các trục của hộp tốc độ không quay được

Nguyên nhân và xu lý

Vào số đồng thời hai hoặc nhiều tốc độ ta phải điều chỉnh cơ cấu khóa lẫn nhau, loại trừ khả năng 2 hoặc nhiều tốc độ có thể cùng vào số một lúc

13. Hộp tốc độ tự phát ngắt chuyển động

Nguyên nhân và xử lý

Các bánh răng không vào khớp hoàn toàn nên khi máy đang chạy, có một hoặc vài cặp bánh răng tự phát ra khớp ta xử lý bằng cách kéo dài hoặc rút ngắn tay đòn hoặc ngàm gạt vào khớp

Các trục không song song với nhau lên khi phát sinh lực chiều trục tác dụng lên bánh răng ( dù là bánh răng thang) làm cho các bánh răng dịch chuyển ta phải xử lý là doa lại lỗ lắp trục

Tay gạt sang số quá nặng, lò xo cơ cấu hàm yếu quá, máy chạy rung làm cho trọng lượng bản thân tay gạt cũng độ điều khiển tay gạt tới vị trí ngắt ta xử lý thế này giảm trọng lượng tay gạt, điều chỉnh hoặc thay lò xo của cơ cấu hãm. Chống rung bằng cách cho máy chạy ở khoảng tốc độ ít rung cho máy, tăng cứng vững cho hệ thống máy- dao- chi tiết – đồ gá, nếu cần xử lý lại móng máy.

14.Khi điều khiển đảo chiều, máy tự phát đừng lại

Nguyên nhân và xử lý

Hỏng cơ cấu đảo chiều hoặc cơ cấu đảo chiều không vào khớp ta xử lý điều chỉnh cơ cấu đảo chiều. Nếu cần, thay các chi tiết hỏng của cơ cấu đảo chiều

3.4.Quy trình thực hiện vệ sinh máy tiện:

- Bước 1 : Làm sạch phôi trên băng máy tiện.

- Bước 2: dùng khăn lau sạch.

- Bước 3: dùng giấy vuốt tinh băng máy tiện.

- Bước 4: dùng nhớt sạch bôi trơn máy tiện.

Kết luận

Hiện tại các nhà máy xí nghiệp đều mọc lên như nấm, càng ngày càng hiện đại hóa, máy móc thiết bị nhiều lên. Nhưng song với việc đó, máy móc thiếu bị đều sẽ có giới hạn của nó. Vì thế ngành bảo trì hệ thống thiết bị được ra đời để sửa chửa , bảo trì máy móc một cách hợp lý .Ví dụ nếu chúng ta để lâu không lâu chùi hệ thống thông gió, làm mát thì nó sẽ làm cho các thiết bị đó quá nhiều bụi khiến xưởng sẽ bị nóng và sinh ra các bệnh cho công nhân và máy móc sẽ bị hỏng do nhiệt độ quá cao. Còn về máy CNC chúng ta không bảo trì bảo dưỡng nó thì nó sẽ gây ra lỗi cho sản phẩm sinh ra tổn thất lớn cho công ty, nhà máy, xí nghiệp đó. Nếu bị hư hỏng máy thì sẽ tốn khá nhiều chi phí để sửa chửa  hơn chi phí bảo trì.Vì thế ngành này rất quan trọng trong hiện tại và tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link tài tiệu tham khảo: https://maycncdongphuong.com/quy-trinh-bao-tri-bao-duong-may-cnc-tu-a-den-z

https://thietbimaygo.com/cac-loi-may-cnc/

[1] Giáo trình Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, trường CĐ LTT TP.HCM.

[2] Sử dụng và sửa chữa máy điện, Trần Thế Kiệt, NXB KHKT, 2002.

[3] Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp, Hoàng Trí – Dương Bình Nam, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Thiết bị và hệ thống chiếu sáng, Đặng Văn Đào, NXB GD, 2008.

[5] Kỹ thuật thông gió, Trần Ngọc Chấn, NXB Xây dựng, 2011.