ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. DƯƠNG PHÚ HÀO	   - MSSV:20004749

2. NGUYỄN MINH TRÍ  - MSSV:20004130

3.ĐOÀN HỮU THẮNG   -MSSV:20002794

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ,ĐỘNG LỰC VÀ CHỌN CẦU CHÌ

Ngành học: công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học    :20C1-CNL1

Môn học   :Trang bị điện hệ thống lạnh

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. DƯƠNG PHÚ HÀO	   - MSSV:20004749

2. NGUYỄN MINH TRÍ  - MSSV:20004130

3.ĐOÀN HỮU THẮNG   -MSSV:20002794

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN , ĐỘNG LỰC VÀ CHỌN CẦU CHÌ

Ngành học: công nghệ kỹ thuật nhiệt

Lớp học      :20C1-CNL1

Môn học     :Trang bị điện hệ thống lạnh

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô khoa Nhiệt – Lạnh của trường đã tạo điều kiện cho em học ở khoa để có nhiều thời gian cho đề tài này. Và em cũng xin chân thành cảm ơn thầy  Võ Anh Hào đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.

Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo hoc  tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài báo cáo tốt nghiệp sắp tới.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Dương Phú Hào |  |  |
| Nguyễn Minh Trí |  |  |
| Đoàn Hữu Thắng |  |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Dương Phú Hào |  |  |
| Nguyễn Minh Trí |  |  |
| Đoàn Hữu Thắng |  |  |

LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có thể nói một trong những tiêu chí đểđánh giá sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là mức độtựđộng hoá trong các quá trình sản xuất mà trước hết đó là năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm làm ra. Sự phát triển rất nhanh chóng của máy tính điện tử , công nghệ thông tin và những thành tựu của lý thuyết Điều khiển tựđộng đã làm cở sở và hỗ trợ cho sự phát triển tương xứng của lĩnh vực tự động hoá. Ngày nay tựđộng hoá điều khiển các quá trình sản xuất đã đi sâu vào từng ngõ nghách, vào trong tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản phẩm. Một trong những ứng dụng đó mà đồ án này là THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐỘNG LỰC

MỤC LỤC

NỘI DUNG TIỂU LUẬN :THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ,ĐỘNG LỰC VÀ CHỌN CẦU CHÌ............................................................8

CÂU 1: Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực ...............11

CÂU 2: Trình bày nguyên lý hoạt động......................................13

CÂU 3: Tính toán chọn cầu chì ............................................14

KẾT LUẬN...................................................................................19

NỘI DUNG TIỂU LUẬN :THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ,ĐỘNG LỰC VÀ CHỌN CẦU CHÌ

ĐỀ SỐ7

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x3 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 20 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1: Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực

Hình 1 : Mạch động lực

Hình 2: Mạch Điều Khiển

Câu 2: Trình bày nguyên lý hoạt động

Cấp nguồn 220

Ta nhấn ON1 tiếp điểm duy trì rơ le kiếng K1 sẽ đóng lại ,điện sẽ vô K1 không vào K2 vì có cặp chân hở của 8 6 rơ le thời gian tiếp điểm 34 35 của K1 sẽ hở ra đảm bảo khi K1 hoạt động thì K2 sẻ không hoạt động ( trừ khi K1 gặp sự cố )

Tiếp điểm thường hở rơ le kiếng K1  sẽ đóng lại , tiếp đó nhấn ON2 tiếp điểm duy trì sẽ đóng lại  động cơ 3 hoạt động , tiếp điểm 44 45 của K3 đóng lại dẫn điện vào ON3  OFF3 ta nhấn ON3 tiếp điểm duy trì sẽ đóng lại cấp đồng thời động cơ 5 và động cơ 4 và van điện từ hoạt động

Tiếp đó tiếp điểm 44 45 của K4 sẽ đóng lại cấp nguồn cho ON4 và OFF4 , ta nhấn ON4 tiếp điểm duy trì sẽ đóng lại cấp nguồn cho K6 ,tiếp điểm 44 45 của K6 sẽ đóng lại cấp nguồn cho rơ le thời gian và K sao tiếp điểm thời đóng của K sao sẽ mở ra, sau 5 giây tiếp  điểm 8 5 sẽ hở ra tiếp điểm 8 6 sẻ đóng lại K tam giác hoạt động K  sao không hoạt động

CÂU 3: Tính toán chọn cầu chì

A.Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

a)  Chọn cầu chì CC1

*Dòng điện định mức ĐC1

Dòng  điện làm việc

Ilv1 = Idm.Kt = 4,7 . 0,8 =3,76 (A)

Dòng điện mở máy

Imm = Kmm .Idm = 5.4,7 =23,5 (A)

Dòng điện định mức ĐC2

Dòng điện làm việc

Ilv2 = Idm . Kt     =  7,12 .0,8 =5,7 (A)

Dòng điện mở máy

Imm2 = Kmm .Idm =7,12 .5 =35,6 ( A)

+Theo điều kiện làm việc

Idc  Kđt.(Ilv1 + Ilv2 )

=0,9.(3,76 +5,7 )=8,514(A)

Theo điều kiện khởi động

Idc

Vậy chọn cầu chì cho CC1 có Idc =15 (A)

b) Chọn cầu chì cho CC2

Dòng điện định mức ĐC3

Dòng điện làm việc

Ilv3 = Idm . Kt  =11,9 .1 =11,9 (A)

Dòng điện mở máy

Imm3 = Kmm .Idm =5 . 11.9 = 60 (A)

ĐC3 khởi động bình thường

Dây chảy của cầu chì theo điều kiện

Vậy chọn cầu chì cho CC2 có Idc =25 (A)

c)  Chọn cầu chì cho CC5

Chọn CC3

Ilv4 = Idm . Kt = 6,5 .0,9 =5,85 (A)

Imm4 = Kmm .Idm =6,5 . 5,5   = 35,75 (A)

ĐC4 khởi động bình thường

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc=15 (A)

Chọn cầu chì CC5

+theo điều kiện làm việc

=0,9.(5,85 + 8,73) = 13,122 (A)

+Theo điều kiện khởi động

Dây chảy của cầu chì

Vậy chọn cầu chì CC5 có  Idc=25 (A)

d) Chọn cầu chì CC6

Ilv6 = Idm . Kt =50,64 . 0,8 =40,51(A)

Imm6 = Kmm .Idm =50,64 . 5 =253 (A)

ĐC6  làm việc nặng

Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Vậy chọn cầu chì cho CC6 có Idc=160 A

e) Chọn cầu chì CC7

+Theo điều kiện làm việc

= 0,9.(3,76+5,7+11,9+5,85+8,73+40,51)

=68,80 (A)

+Theo điều kiện khởi động

Dây chảy cầu chì

Vậy chọn cầu chì CC7 có Idc =125 A

B.Tính cường độ điện ngắt và chọn contactor

Ic1=Ilv1 =3,76 (A)  chọn contactor : LC1,LP1,LP4:KO9

Ic2=Ilv2 =5,7 (A) chọn contactor : LC1,D09

Ic3=Ilv3 =11,9 (A)chọn contactor :LC1,D12

Ic4=Ilv4 =5,85(A)chọn contactor :LC1,CP1,LP4,K09

Ic5=Ilv5 =8,73(A)chọn contactor :LC1,D25

Ic6=Ilv6 =40.51(A)chọn contactor :LC1,D65

KẾT LUẬN

Theo em nghỉ ngày nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ông nghệ và đời sống. Trong công nghệ “Trang bị điện hệ thống lạnh” không còn xa lạ gì với chúng ta, bởi lợi ích nó mang lại rất đáng ngạc nhiên trong mạch khiển, trong động cơ để bảo vệ cho mạch điện. Trong khi đó vấn đề khiến người tiêu dùng lo lắng các mạch không được bảo vệ dẫn đến chạp mạch cháy nổ. Vì vậy nên chọn cách bảo quản bằng các trang bị điện hệ thống lạnh là sự lựa chọn cần thiết. Và do thời gian được thực hiện và kiến thức của em còn hạn chế nên nội dung đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô trong khoa cùng các bạn học để nội dung đề tài của em hoàn thiện hơn. Một lần nữa, en xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào đã đọc và có những nhận xét đánh giá quý báu cho đề tái của em .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

-Nguyễn Đức Lợi . Tự đông hóa trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.