ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN MINH SƠN    - MSSV:20001786

2. LÊ TRỌNG HIẾU          - MSSV:20003512

3. PHAN TUẤN                  - MSSV:20002745

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Lớp học: 20C1_CNL1

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:  1. NGUYỄN MINH SƠN     - MSSV:20001786

2. LÊ TRỌNG HIẾU           - MSSV:20003512

3. PHAN TUẤN                   - MSSV:20002745

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Lớp học: 20C1_CNL1

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

Trang

LỜI CÁM ƠN	1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1	2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2	3

LỜI MỞ ĐẦU	4

NỘI DUNG TIỂU LUẬN...................................................................................................5

- Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển).............................................7

- Tính toán mạch thiết kế...............................................................................................9

KẾT QUẢ THỰC HIỆN	14

Ưu điểm	14

Khuyết điểm	14

Kết luận	14

TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

# LỜI CÁM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường Cao Đẳng LÝ TỰ TRỌNG đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Nhiệt - Lạnh đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài nghiên cứu của em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Anh Hào người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn em hoàn thành bài tiểu luận này.

Trong quá trình làm bài tiểu luận này, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn những bài tiểu luận sắp tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN1 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN MINH SƠN |  |  |
| LÊ TRỌNG HIẾU |  |  |
| PHAN TUẤN |  |  |

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

| SINH VIÊN | NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 2 | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN MINH SƠN |  |  |
| LÊ TRỌNG HIẾU |  |  |
| PHAN TUẤN |  |  |

# LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tủ lạnh, máy lạnh thương nghiệp, công nghiệp, điều hòa nhiệt độ đã trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí phục vụ trong đời sống và sản xuất như: chế biến, bảo quân thực phẩm, bia, rượu, in ấn điện tử, thông tin, Y tế, thể dục thể thao, du lịch... đang phát huy tác dụng thúc đây mạnh mẽ nên kinh tế, đời sống đi lên. Sự phát triển  của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật. Ngành điện lạnh đã có phát triển vược bậc và mang lại hiệu quả đáng kể.

Vì vậy  hôm nay nhóm em tiến hành vẽ mạch điện  để phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của một số mạch điện cơ bản, nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu của nghành và môn học. Được sự hướng dẫn của thầy nhóm em đã hoàn thành vẽ được mạch điện, nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của Thầy Cô.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

ĐỀ SỐ 8

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x3 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 7 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 23 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

* Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

* Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

- Thiết kế mạch điện (mạch động lực, mạch điều khiển).

Hình 1: Mạch động lực.

Hình 2 : Mạch điều khiển.

2. Tính toán mạch thiết kế

- Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

* Chọn CC1:

- Dòng điện định mức ĐC1

Iđm1=Pđm13 . Vđm1 . cosφ1 . n1

= 2 . 1033 . 380 . 0,8 . 0,8=4,75 (A)

Ilv1=0,8 . 4,75 =3,8 (A)

Imm1=5 . 4,75=23,75 (A)

Chọn CC1 dòng điện định mức ĐC2

Iđm2=Pđm13 . Vđm2 . cosφ2 . n2

=3×1033 . 380 . 0,8 . 0,8=7,12 (A)

Ilv2=0,8 . 7,12=5,696 (A)

Imm2=5 . 7,12=35,6(A)

- Theo điều kiện làm việc

Iđc1>kđ1   (lv1+lv2)

Iđc1>0,8   (3,8+5,696)

> 7,5968 (A)

- Theo điều kiện khởi động

Iđc1≥Imm1+xđt1 .(lv1+Lv2)2,5

Iđc1≥23,75 + 0,8 . (3,8+5,696)2,5=12,54 (A)

- Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện

Iđc1>max7,5968;12,54=12,54 (A)

=> Chọn cầu chì CC1 có Iđc=15(A)

* Chọn CC2

Iđm3=Pđm33 . Vđm3 . cosφ3 . n3

= 7 ×1033 . 380 . 8,8 . 0,8=16,6 (A)

Ilv3=1×16,6=16,6 (A)

Imm3=5×16,6=83 (A)

Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm32,5=832,5=33,2 (A)

Iđc3=maxIlv3;Imm32,5

= max16,6 ; 33,2=33,2

=> chọn cầu chì Iđc=35 (A)

* Chọn CC3:

- Dòng điện định mức ĐC4

Iđm4=Pđm43 . Vđm4 . cosφ4 . n4

=2×1033 . 220 . 0,9 . 0,9=6,5 (A)

Ilv4=0,9×6,5=5,85 (A)

Imm4=5,5×6,5=35,75 (A)

Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm42,5=35,752,5=14,3 (A)

Iđc4=max5,85;14,3=14,3 (A)

=> Chọn cầu chì Iđc=15 (A)

* Chọn CC4

Iđm5=Pđm53 . Vđm . cosφ5 . n5

=3×1033  . 220 . 0,9 . 0,9=9,72 (A)

Ilv5=0,9 . 9,72=8,748 (A)

Imm5=5,5 . 9,72=53,26 (A)

* Chọn CC5

- Theo điều kiện làm việc

Iđc5>kđt (lv4+lv5)

=> Iđc5>0,9 (5,85+8,748)

>13,1382 (A)

- Theo điều kiện khởi động

Iđc5≥Imm4+kđt . (lv4+lv5)2,5

Iđc5≥35,75+0,9 . (5,85+8,748)2,5

≥ 19,555 (A)

- Dây chảy cầu chì chạy theo điều kiện

Iđc5≥max 13,1382;19,555=19,555 (A)

- Theo điều kiện chọn lọc cầu chì

CC5 có Iđc=20 (A)

* Chọn CC6

Iđm6=Pđm63 . Vđm6 . cosφ6 . n6=23×1033 . 380 . 0,8 . 0,75=58,24 (A)

Ilv6=0,8 . 58,24=46,59 (A)

Imm6=5 . 58,24=291,2 (A)

Do động cơ hoạt động nhẹ nên:

Imm62,5=291,22,5=116,48 (A)

Iđc6=max46,59;116,48=116,48 (A)

=> Chọn cầu chì CC6 có Iđc=125 (A)

* Chọn CC7

- Theo điều kiện làm việc

Iđc7≥kđt . (lv1+lv2+lv3+lv4+lv5+lv6)

Iđc7≥0,9 . (3,8+5,696+16,6+5,85+8,748+46,59)

Iđc7≥78,5556 (A)

- Theo điều kiện khởi động:

Iđc7≥Imm6+kđt . (lv1+lv2+lv3+lv4+lv5)2,5

Iđc7≥291,2+0,9 . (3,8+5,696+16,6+5,85+8,748)2,5

≥ 131,129 (A)

- Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện:

Iđc7>max78,555;131,129=131,129 (A)

Chọn cầu chì CC7 có Iđc=160 (A)

# b) Tính cường độ dòng điện ngắn và chọn contactor:

Iđc1=Ilv1=3,8 (A) →chọn contactor LC1;LP1;LP4;K06

Iđc2=Ilv2=5,696 (A) →chọn contactor LC1;LP1;LP4;K06

Iđc3=Ilv3=16,6 (A)→chọn contactor LC1-D12

Iđc4=Ilv4=5,58 (A)→chọn contactor LC1;LP1;LP4;K09

Iđc5=Ilv5=8,748 (A)→chọn contactor LC1;LP1;LP4;K09

Iđc6=Ilv6=46,59 (A)→chọn contactor LC1-D50

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Ưu điểm

Nắm chắc hơn về những kiến thức đã được học và vận dụng vào tính toán Trang Bị Điện - Hệ Thống Lạnh.

## Khuyết điểm

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong tiểu luận này chỉ dừng lại việc nghiên cứu về lý thuyết của hệ thống lạnh, chưa có điều kiện thực tế và mở rộng tìm hiểu chi tiết về thiết bị

## Kết luận

Trang bị điện trong hệ thống lạnh với mục tiêu chính là Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của các loại khí cụ điện thường dùng trong khống chế động cơ. Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ 1 pha. Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha. Là một trong những sinh viên theo học ngành nhiệt lạnh, chúng em sẽ không ngừng cố gắng học hỏi, hoàn thiện mình về nghề nghiệp cũng như đạo đức để góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Mong nhà trường tạo điều kiện để tìm hiểu nhiểu hơn về những hệ thống trong thực tế.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình trang bị điện hệ thống lạnh

- Giáo trình trang bị điện - điện tử - điện lạnh