ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN QUÁCH MINH THÀNH    - MSSV:20003266

2. BÙI VĂN ĐÔ                                      - MSSV:20005529

3. NGUYỄN THANH HẬU                       - MSSV:20006701

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1 - KML2

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH: 1. NGUYỄN QUÁCH  MINH THÀNH  - MSSV:20003266

2. BÙI VĂN ĐÔ                                      - MSSV:20005529

3.NGUYỄN THANH HẬU                    - MSSV:20006701

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1 - KML2

GV CHẤM 1					        GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI CÁM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã đưa môn trang bị hệ thống lạnh vào chương trình dạy. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Võ Anh Hào là giáo viên hướng dẫn. Chính thầy, người đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt học kì vừa qua .                                                                                           Trong thời gian tham dự lớp học của thầy, chúng em đã được tiếp cận với nhiều kiến thức bổ ích và rất cần thiết cho quá trình học tập, làm việc sau này của chúng em.                         Bộ môn trang bị điện hệ thống lạnh tử là một bộ môn thú vị và vô cùng bổ ích. Tuy nhiên, những kiến thức và kỹ năng về môn học này của chúng em vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, bài tiểu luận của bọn em không tránh khỏi những sai sót. Kính mong thầy cô xem xét và góp ý cho chúng em.

chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý Do nghiên cứu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, ngành điều hòa không khí cũng đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống và sản xuất .

-Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm . vì vậy điều hoà không khí và thông gió có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người . cùng với sự phát triển như vũ bảo của khoa học kỹ thuật nói chung, kỹ thuật điều tiết không khí cũng có những bước tiến đáng kể trong một vài thập kỷ qua . đặc biệt ở việt Nam từ khi có chính sách mở cửa , các thết bị điều hoà không khí đã được nhập từ nhiều nước khác nhau với nhu cầu ngày càng tăng và cũng ngày càng hiện đại hơn .

Ngày nay điều hào tiện nghi không thể thiếu trong các toà nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hoá, y tế, thể thao mà còn cả trong các căn hộ, nhà ở, các phương tiện đi lại như ô tô, tau hoả, tàu thuỷ

Điều hoà công nghệ trong những năm qua cũng đã hổ trợ đắc lực cho nhiều ngành kinh tế, góp phần để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo quy trình công nghệ như trong các ngành sợi, dệt, chế biến thuốc lá, chè, in ấn, điện tử, vi điện tử, bưu điện, viễn thông, máy tính, quang học, cơ khí chính xác, hoá học.                          1.2. Mục tiêu nghiên cứu

(+) Tìm hiểu và thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu.

(+) Dựa vào kiến thức đã học áp dụng tính toán dòng điện chạy qua các thiết bị và dòng điện tổng khi các động cơ làm việc.

(+) Điện trở trên các thiết bị

(+) Công suất tiêu thụ điện của một số trang thiết bị điện hệ thống lạnh

(+) Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

(+) Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét				                                                                                                                       1.3. Phạm vi nghiên cứu                                                                                                           Dựa trên tài liệu được ghi chép khi giáo viên giảng dạy trên lớp gồm :

(+) Chương I: khí cụ điện.

(+) Chương  II : ứng dụng khí tụ điện điều khiển các mạch thông dụng.            (+) Chương III : ứng dụng khí tụ điện điều khiển các mạnh điện hệ thống lạnh.                                  1.4. Phương pháp nghiên cứu

(+) Đánh máy trên file word

(+) Dựa vào tài liệu giảng dạy của giáo viên và kiến thức đã học tính toán làm rõ vẫn đề.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU                                                                                                                          1 Lý do nghiên cứu ........................................................................................................6         1.2.Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................6                   1.3 phạm vi nghiên cứu ........................................................................................7          1.4. phương pháp nghiên cứu................................................................................7

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x2 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x1,5 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 10 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy : 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

CÂU 1: Mạch điều khiển và mạch động lực

Câu 2 : 															Giải								  a. Chọn cầu chì 1 											        Dòng điện định mức của DC1									Idm== 				       Dòng điện làm việc của dây động cơ							                     	Ilv1= kt . Idm = 0,8 . 4,75 = 3,8A						       Dòng điện  mở máy của động cơ 									Imm1= kmm . Idm= 5 . 4,75= 23,75A 					Động cơ 2											         Dòng điện định mức của động cơ 2									Idm== 					Dòng điện làm việc của động cơ									 	Ilv2= kt . Idm = 0,8 . 4,75 = 3,8A						 Dòng điện  mở máy của động cơ 									            Imm2= kmm . Idm= 5 . 4,75= 23,75A 					Theo điều kiện làm việc											Iđc1 kđc . ( Ilv1+ Ilv2) -> Idc11 . (3,8 +3,8 ) = 7,6A			Theo điều kiện khởi động											Idc1 				Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện									Idc max [7,6 :11,02] = 25A	        					Chọn cầu chì 2 										           Dòng điện định mức của động cơ 3									Idm==

Dòng điện làm việc của động cơ

Ilv1= kt . Idm = 1 . 9,5 = 9,5A						           Dòng điện  mở máy của động cơ 									Imm1= kmm . Idm= 5 . 9,5= 47,5A							Do động cơ khởi động nhẹ lên									 									Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện								Idc= max [Ilv3,]= [ 9,5 19] = 19A						Chọn cầu trì hạ áp Idc=20A								Chọn cầu chì 3											Dòng điện định mức của động cơ 4									Idm== 				 Dòng điện làm việc của dây động cơ							                     	Ilv4= kt . Idm = 0,9. 6,48 =5,83A						  Dòng điện  mở máy của động cơ 									Imm4= kmm . Idm= 5,5. 6,48 = 35,64A 						   Do động cơ khởi động nhẹ lên									 								    Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện								Idc= max [Ilv4,]= [ 5,83 14,26] = 15A					Chọn cầu trì hạ áp Idc=15A							Chọn cầu chì 4											Dòng điện định mức của động cơ 5									Idm== 				      Dòng điện làm việc của dây động cơ							                     	Ilv5= kt . Idm = 0,9. 4,86 =4,37A						Dòng điện  mở máy của động cơ 									Imm5= kmm . Idm= 5,5. 4,86 = 26,73A 					                  Do động cơ khởi động nhẹ lên									 							                   Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện								Idc= max [Ilv5,]= [ 4,37 10,69] = 10,69A					Chọn cầu trì hạ áp Idc=15A							Chọn cầu chì 5											Theo điều kiện làm việc										Iđc5 kđc . ( Ilv4+ Ilv5) -> Idc51 . (5,83 +4,37 ) = 10,2A			           Theo điều kiện khởi động											Idc5 				            Dây chảy cầu chì chọn theo điều kiện									Idc4 max [10,2 :16] = 60A						Chọn cầu chì 6											Dòng điện định mức của động cơ 6									Idm== 		           Dòng điện làm việc của dây động cơ							                     	Ilv6= kt . Idm = 0,8. 35,32 =20,26A						  Dòng điện  mở máy của động cơ 									Imm6= kmm . Idm= 5. 25,32 = 126,6A 						   Do động cơ khởi động nhẹ lên									 								    Dây chảy cầu chì được chọn theo điều kiện							Idc= max [Ilv6,]= [ 20,26 50,64] = 50,64A					Chọn cầu trì hạ áp Idc=60A					                        b. Dòng khởi động:

Ikhiểng= Ingắt= 68 . Iđm=68. 7,122  = 5,3415  (A)

Chọn loại contactor cho ĐC1,2 LC1-lP1-D09 						  Dòng khởi động:

Ikhiểng= Ingắt= 68 . Iđm= 68 . 4,748= 3,561 (A)

Chọn loại contactor cho ĐC3 LC1-lP1-D09

Dòng khởi động:

Ikhiểng= Ingắt= 68 . Iđm= 68 . 3,56  = 2,67 (A)

Chọn loại contactor cho ĐC4,5 LC1-lP1-D09

Dòng khởi động:

Ikhiểng= Ingắt= 68 . Iđm= 68 . 23,74= 17,805 (A)

Chọn loại contactor cho ĐC6 LC1-lP1-D09

KẾT LUẬN

Hoàn thành thiết kế điều khiển mạch động lực theo yêu cầu, Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét