ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT-LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÀNH LUÂN   - MSSV: 20004934

2. LÊ QUỐC HƯNG                 - MSSV: 20004102

3. NGUYỄN CHÂU THÁI        - MSSV: 20005324

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML2

GVGD:  Th.S VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT-LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THÀNH LUÂN   - MSSV: 20004934

2. LÊ QUỐC HƯNG                 - MSSV: 20004102

3. NGUYỄN CHÂU THÁI        - MSSV: 20005324

TIỂU LUẬN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20C1-KML2

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh,tháng 7/2021

Lời cảm ơn

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cá nhân và tổ chức đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa .................. đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô nên đề tài nghiên cứu của em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy/cô – người đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian qua.

Bài báo cáo thực tập thực hiện trong khoảng thời gian gần 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ nên không tránh khỏi những thiếu sót , em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý Do nghiên cứu

Bộ  môn trang bị điện hệ thống lạnh là bộ môn nghiên cứu các thiết bị điện - điện tử gồ các năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dòng điện, hệ thống điện chung và hạ áp hệ thống điện thu thập dữ liệu cùng với tìm hiểu một số linh kiện bổ trợ để tạo ra một hệ thống điều khiển mà ngày nay người ta thường áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dân dụng . Dựa trên cơ sở lý thuyết và tài liệu của giảng viên tìm hỉu về các mạch điện ,theo từng cấu trúc ,để am hiểu hơn về cách tạo ra các dòng điện khác nhau,tìm ra được nguyên nhân và nguồn góc ,dựa vào nhữg đại lượng của dòng điện tính toán để biết được các thông số ,chu kì ,công suất của dòng điện và so sánh giữa các dòng điện với nhau.Giúp ta tìm hỉu sâu hơn về tác dụng và chức năng của các linh kiện về điện và điện tử. Từ đó ta dể dàng thiết kế ra các mạch điện để điều khiển và áp dụng vào công nghiệp sản xuất và dân dụng

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

(+) Tìm hiểu và trình bày khái niệm tụ điện, cấu tạo và ký hiệu một số hình dạng, công dụng của tụ điện.

(+) Dựa vào kiến thức đã học áp dụng tính toán dòng điện chạy qua các thiết bị và dòng điện tổng khi hai thiết bị làm việc.

(+) Điện trở trên các thiết bị

(+) Công suất tiêu thụ điện của một số thiết bị trong gia đình

(+) Áp dụng tính dòng điện 3 pha, dòng điện Ip , dòng điện Id , công suất tác dụng P , công suất phản kháng Q và biểu  kiến S trên tải 3 pha.

(+) Tính góc lệch pha q và biểu diễn đồ thị vectơ điện áp dây và dòng điện pha của tải.   				                                                                                                                     1.3. Phạm vi nghiên cứu                                                                                                           Dựa trên tài liệu được ghi chép khi giáo viên giảng dạy trên lớp gồm :

(+) Chương I: Khí cụ điện.

(+) Chương  II : Ứng dụng khí cụ điện điều khiển các mạch điện thông dụng.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

(+) Đánh máy trên file wor

(+) Dựa vào tài liệu giảng dạy của giáo viên và kiến thức đã học tính toán làm rõ vẫn đề.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1

1.1 lý do nghiên cứu....................................................................................................1                            1.2 Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................1

1.3 Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................1

1.4 Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................2

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

NHÓM 7: LÊ QUỐC HƯNG; NGUYỄN CHÂU THÁI; NGUYỄN THÀNH LUÂN

Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ.

1- Máy nén lạnh; 2- Bình ngưng; 3- Dàn lạnh; 4- Bình tách lỏng;

5- Tháp giải nhiệt; 6- Bơm giải nhiệt; 7- Kho lạnh

Hình: Sơ đồ nguyên lý hệ thống kho lạnh

Gồm có các thiết bị sau:

| Động cơ | Uđm [V] | Pđm [kw] |  | Kmm | Kt | cos | Ghi chuù |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐC1 ĐC2 | 380 | 2x3 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,8 | - ĐC bơm nước 1 - ĐC bơm nước 1 |
| ĐC3 | 380 | 5 | 0,8 | 5 | 1 | 0,8 | ĐC Quạt tháp |
| ĐC4 ĐC5 | 220 | 2x3 | 0,9 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | - ĐC quạt dàn lạnh 1 - ĐC quạt dàn lạnh 2 |
| ĐC6 | 380 | 18 | 0,8 | 5 | 0, 8 | 0,75 | ĐC Máy nén |

- Hãy thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Khởi động

- Nhấn ON1, 1 động cơ bơm nước ĐC1 hoạt động ( động cơ bơm nước ĐC2 không hoạt động ) ĐC2 chỉ hoạt động khi ĐC1 bị sự cố ( hoặc chạy luân phiên ).

- Sau khi ĐC1 hoạt động, nhấn ON2, động cơ quạt tháp ĐC3 hoạt động.

- Sau khi ĐC3 hoạt động, nhấn ON3, 2 động cơ quạt dàn lạnh ĐC4 và ĐC5 hoạt động đồng thời mở van điện từ SV ( Solenoid Valve ) cấp dịch cho dàn lạnh.

- Sau khi ĐC4 và ĐC5 hoạt động, nhấn ON4, động cơ máy nén ĐC6 hoạt động ( động cơ máy nén khởi động chế độ sao – tam giác ).

- Dừng hoạt động

- Nhấn OFF4, ĐC6 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF3, ĐC4, ĐC5 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF2, ĐC3 ngưng hoạt động.

- Nhấn OFF1, ĐC1 ( hoặc ĐC2 ) ngưng hoạt động.

Lưu ý: - Quạt dàn lạnh sử dụng điện 220V

- Tất cả các động cơ còn lại đều sử dụng điện áp 380V và sử dụng cầu chì và CONTACTOR riêng biệt.

- Mạch điều khiển phải hoạt động theo trình tự nhấn:

ON1  ON2  ON3  ON4;

OFF4  OFF3  OFF2  OFF1.

- Vẽ mạch điện trên phần mềm CADe_SIMU

- Máy nén có bảo vệ cao áp HP, thấp áp LP và áp suất dầu OP

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a. Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ.

b. Tính cường độ dòng điện ngắt và chọn contactor cho các động cơ ĐC1, ĐC2, ĐC3, ĐC4, ĐC5, ĐC6 để đảm bảo làm việc được với 3.000.000 lần đóng cắt mà không cần kiểm tra xem xét. Biết các động cơ ngắt điện ở dòng điện làm việc.

Dòng điện định mức của dây chảy cầu chì sản xuất theo tiu chuẩn chế tạo của các nhà máy l: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 60, 80, 100, 125, 160, 190, 225, 260, 300, 350, 400 ampe.

Nội dung trình bày NHÓM 7

- Thiết kế mạch điều khiển và động lực theo yêu cầu sau:

- Từ mạch động lực được thiết kế, hãy tính:

a) Tính chọn cầu chì bảo vệ đường dây chính, bảo vệ các động cơ:

Iđm= P3.Uđm.cos.π= 2.    1033.  380.  0,8.  0,8= 14,24  ( A )

IĐC ≥ Iđm2,5= Kmm.  Iđm2,5= IĐC= 5.  14,242,3= 30,96 ( A )

Chọn cầu chì cho ĐC 1,2 IĐC= 30,96 ( A )

Iđm= Pđm3.Uđm.cos.π= 2.  1033.  380.  0,8.  0,8= 4,75 ( A )

IĐC ≥ Imm2,3 =  Kmm.  Iđm2,3=   5.  4,752,3= 10,326 ( A )

Chọn cầu chì ĐC 3 IĐC= 10,326 ( A )

Iđm= Pđm3.Uđm.cos.π= 5.  1033.  380.  0,8.  0,8= 11,8698 ( A )

IĐC ≥ Imm2,3 =  Kmm.  Iđm2,3=   5,5.  11,86982,3= 28,38 ( A )

Chọn cầu chì cho ĐC 4,5 IĐC= 28,38 ( A )

Iđm= Pđm3.Uđm.cos.π= 2. 3.  1033.  220.  0,8.  0,8= 24,60 ( A )

IĐC ≥ Imm2,3 =  Kmm.  Iđm2,3=   5,5.  24,602,3= 58,8260 ( A )

Chọn cầu chì ĐC 6 IĐC= 58,8260 (A)

KẾT LUẬN