TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT THƯ VIỆN

TRẢ LỜI ISO 9001: KIỀM SOÁT SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DICH VỤ(8.5.1)

1.Anh / Chị đã xác định các điều kiện vi khi hậu trong Phòng học, Thư viện của Trường ?

- Có, căn cứ vào Thông tư 26/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26/2016/BYT về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc:

- QCVN 26:2016/BYT của Thông tư 26/2016 quy định các yêu cầu về điều kiện vi khí hậu tại nơi làm việc phân theo từng loại lao động và theo nhiệt độ như sau:

+Điều kiện vi khí hậu tại nơi làm việc phân theo từng loại lao động: Độ ẩm không khí cho phép của các loại lao động từ 40 đến 80%. Về nhiệt độ cho phép là 20-34 độ (đối với lao động loại nhẹ); 18-32 độ (lao động loại trung bình); 16-30 độ (lao động loại nặng).

+Lao động nhẹ : Gồm các dạng lao động liên quan đến ngồi, đứng, đi lại, phần lớn các động tác làm bằng tay, tiêu hao năng lượng từ 120 đến 150 kcal/giờ.

+Lao động trung bình: Gồm các dạng lao động liên quan đến đứng, đi lại, dịch chuyển và gia công các chi tiết dưới 1kg ở tư thế đứng hoặc  ngồi, mang vác vật nặng dưới 10kg, tiêu hao năng lượng từ 151 đến 250 kcal/giờ.

+Lao động nặng: Gồm các dạng lao động và các thao tác thực hiện ở tư thế đứng hoặc đi lại nhiều, dịch chuyển và gia công các vật nặng trên 10 kg, tiêu hao năng lượng trên 250 kcal/giờ.

+ Định kỳ tổ chức đo điều kiện vi khí hậu 01 lần/ năm.

2. Anh / Chị đã biết tiêu chuẩn chiếu sáng cho phòng học, phòng đọc sách chưa ?

-Độ rọi hay độ chiếu sáng (illuminance): Là độ sáng của một vật được một chùm sáng chiếu vào, đơn vị là Lux. 1 Lux là độ sáng của một vật được một nguồn sáng ở cách xa 1m có quang thông bằng 1 Lumen chiếu trên diện tích bằng 1m2.

-Độ rọi duy trì (Em) (maintained illuminance): Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được nhỏ hơn giá trị này.

-Dựa trên tiêu chuẩn chiếu sáng cho phòng học TCVN 7114-1:2008 ISO 8995-1:2002, có thể lắp đặt phòng học với các tiêu chí như sau:

- Sử dụng bóng đèn huỳnh quang T8 – 36W, màu sắc thật, gần với ánh sáng tự nhiên.

- Độ rọi sáng cần phải đạt 300 – 500 lux.

- Đèn có chao chụp phản quang giúp tăng độ sáng.

- Bố trí đèn song song với hướng nhìn cửa để hạn chế phản xạ lóa mắt.

- Nên lắp quạt treo tường để khắc phục tình trạng gián đoạn ánh sáng.

- Phòng học được bố trí đúng hướng, cửa sổ, cửa ra vào đầy đủ ánh sáng tự nhiên.

| #### Thư viện: | Em |
| --- | --- |
| Giá sách | 200 |
| Phòng đọc | 500 |
| Quầy thu ngân, nhận sách | 300 |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trịnh Hoàng Hiệp