ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Trần Long Thành                 - MSSV: 21003197

- Trịnh Nguyễn Tuấn Kiệt     - MSSV: 21000349

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GVHD:  ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:  1. Trần Long Thành                  - MSSV: 21003197

- Trịnh Nguyễn Tuấn Kiệt      - MSSV: 21000349

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 21T4 - VSL1

Môn học: Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 01/2022

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, các hệ thống truyền động điện được sử dụng rất rộng rãi trong các thiết bị hoặc dây chuyền sản xuất công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong các thiết bị điện dân dụng,... Ước tính có khoảng 50 điện năng sản xuất ra được tiêu thụ bởi các hệ thống truyền động điện. Hệ truyền động điện có thể hoạt động với tốc độ không đổi hoặc với tốc độ thay đổi được.

Hiện nay khoảng 75 – 80 các hệ truyền động là loại hoạt động với tốc độ không đổi. Với các hệ thống này, tốc độ của động cơ hầu như không cần điều khiển trừ các quá trình khởi động và hãm. Phần còn lại, là các hệ thống có thể điều chỉnh được tốc độ để phối hợp đặc tính động cơ và đặc tính tải theo yêu cầu. Với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật bán dẫn công suất lớn và kỹ thuật vi xử lý, các hệ điều tốc sử dụng kỹ thuật điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi và là công cụ không thể thiếu trong quá trình tự động hóa. Động cơ không đồng bộ có nhiều ưu điểm như: kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ, có khả năng làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có khả năng cháy nổ cao. Vì những ưu điểm này nên động cơ không đồng bộ được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tế quốc dân với công suất từ vài chục đến hàng nghìn kW.

Trong công nghiệp, động cơ không đồng bộ thường được dùng làm nguồn động lực cho các máy cán thép loại vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ ... Trong nông nghiệp, được dùng làm máy bơm hay máy gia công nông sản phẩm. Trong đời sống hằng ngày, động cơ không đồng bộ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng với nhiều ứng dụng như: máy sấy tóc, quạt gió, quạt trần, máy nén trong tủ lạnh, máy nén của máy lạnh, máy quay dĩa,... Tóm lại, cùng với sự phát triển của nền sản xuất điện khí hóa và tự động hóa, phạm vi ứng dụng của động cơ không đồng bộ ngày càng rộng rãi.

Với những kiến thức thực tế và thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu của các thành viên trong nhóm chúng em xin trình bày những kiến thức đã biết về MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA. Mục tiêu nhóm em đặt ra: Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng, các nguyên nhân hư hỏng, cách sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha. Vì kiến thức và thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế không nhiều, nên tập tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè. Chúng em xin chân thành cảm  ơn.

NHẬN XÉT CỦA GVHD

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: Giới thiệu về động cơ không đồng bộ một pha	1

- Khái niệm động cơ không đồng bộ một pha 	1

- Cấu tạo	2

- Nguyên lý hoạt động	4

Chương 2: Phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ một pha	6

- Khởi động động cơ dùng cuộn dây pha	6

- Động cơ dùng tụ điện	7

- Động cơ dùng vòng ngắn mạch	10

Chương 3: Phương pháp xác định các đầu dây của động cơ không đồng bộ một pha	14

- Xác định đầu dây của động cơ có 3 đầu dây	14

- Xác định đầu dây của động cơ có 4 đầu dây	16

- Xác định đầu dây của động cơ có 5 đầu dây 	16

- Xác định đầu dây của động cơ có 6 đầu dây	18

Chương 4: Nguyên nhân gây cháy, hư hỏng động cơ không đồng bộ một pha và cách sửa chữa	20

- Motor  một pha chạy chậm, có tiếng ù ù dòng điện tăng cao	20

- Dùng tay quay motor mới khởi động được	20

- Đóng điện vào, motor điện 1 pha làm việc phát ra tiếng kêu khác thường	20

- Tụ làm việc bị đánh thủng thường xuyên khi quấn lại bộ dây stato	21

- Motor điện 1 pha bị chạm vỏ	21

- một bên, động cơ rung rất mạnh	21

- Một số vấn đề cần lưu ý	22

Chương 5: Bài tập và ứng dụng của động cơ không đồng bộ một pha	23

- Ứng dụng	23

- Bài tập	23

Chương 6: Kết quả thực hiện	26

- Tự đánh giá đề tài	26

- Kết luận và đề nghị	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

Chương 5: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN BA PHA 
Giới thiệu:
        Dòng điện ba pha được ứng dụng rất nhiều trong sản xuất do đặc tính ưu việt của nó là tạo ra từ trường quay để làm nguồn động lực các động cơ điện. Vậy việc sản xuất, kết nối các phụ tài của mạch điện này như thế nào đó là bài toán sẽ được giải trong chương tình này.
 Mục tiêu:

Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện ba pha, cách nối mạch ba pha và quân hệ giữa các đại lượng điện áp, dòng điện trong mạch ba pha nối sao, nối tam giác:
             giải thích ý nghĩa dòng điện ba pha và ứng dụng trong thực tế;
             Rèn luyện khả năng tư duy trùy tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

Nội dung chính :

1.Khái niệm về mạch điện hình sin ba pha: 
* Mục tiêu: Trình bày và phân tích được sự hình thành hệ thống dòng điện ba pha.
1.1. Định nghĩa: 
Hệ thống mạch điện ba pha là tập hợp ba mạch điện một pha nối với nhau tạo thành một hệ thống năng lượng chung, trong đó s.đ.đ ở mỗi mạch đều có dạng hình sin, cùng tần số, lệch pha nhau một phần ba chu kỳ.
- Mỗi mạch điện thành phần của hệ thống ba pha gọi là một pha.
- S.đ.đ ở mỗi pha gọi là s.đ.đ pha
- Hệ ba pha có s.đ.đ các pha có biên độ bằng nhau gọi là hệ ba pha đối xứng hay cân bằng.
- Hệ s.đ.đ ba pha do máy phát điện ba pha tạo ra.
1.2. Nguyên lý máy phát điện ba pha: 
a. Cấu tạo: gồm các phần chính sau:
- Phần cứng: là dây quấn ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau đặc trong rãnh lõi thép stato, lệch nhau trong không gian 1200, gọi là các cuộn dây pha. Đầu các cuộn dây ký hiệu bằng các chữ A, B, C. Cuối các cuộn dây ký hiệu là X, Y, Z.
- Phần cảm: là các cực từ đặt trên rôto. Mặt cực từ được chế tạo sao cho từ thông phân bố dọc khe hở không khí giữa rôto và stato biến đổi theo quy luật hình sin. Trên cực từ có các cuộn dây kích từ để luyện từ cho phần cảm.
a. Nguyên lý làm việc:
Khi rôto quay từ thông phần cảm lần lượt cắt qua các cuộn dây pha cảm ứng trong các cuộn dây đó các s.đ.đ. Các cuộn dây đặt lệch nhau một phần ba vòng tròn nên s.đ.đ cảm ứng trong đó cũng lệch nhau một phần ba chu kỳ, do các cuộn dây có cấu tạo giống hệt nhau nên s.đ.đ của chúng là đối xứng 
1.3. Biểu thức s.đ.đ ba pha:  
Nếu coi góc pha đầu của pha A là … = 0 thì biểu thức s.đ.đ các pha là:

ea =Emsin

2. Định  nghĩa các lượng dây- pha trong mạch ba pha. 
* Mục tiêu: Trình bày và phân tích được cách nối mạch ba pha, các khái niệm dây pha.
2.1. Cách nối mạch điện ba pha.
- Để năng lượng ba pha từ máy phát đến nơi tiêu thụ ta có thể nối riêng ra từng pha tạo thành hệ ba pha sáu dây.
- Thực tế do đặc điểm của hệ bap ha, ta có thể thay hệ ba pha sáu dây bằng bốn dây hay ba dây, sẽ tiết kiệm dây dẫn.
2.2. Các định nghĩa 
a. Điện áp pha:
Ký hiệu uf1 là điện áp ở hai đầu cuộn dây pha, đó cũng chính là điện áp giữa mỗi dây pha với dây trung tính.
UfA =  A - X= A - 0 = UA 
UfB = B - Y = B - 0 = UB
UfC = c - z = c - 0 = UC 
b. Điện áp dây:
Ký hiệu là u là điện áp giữa hai đầu dây pha, ta có:
uAB = A - B
uBC = B - C
uCA = C - A
c. Dòng điện pha:
Là dòng điện đi trong các cuộn dây pha, ký hiệu là ip
d. Dòng điện dây:
Là dòng điện đi trong các dây dẫn nối với các điểm đầu A,B,C
e. Dòng điện trung tính:
Các điểm cuối của ba cuộn dây là X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không, ký hiệu là 0. Dây dẫn nối với điểm 0 gọi là dây trung tính. Dòng điện đi trong dây trung tính gọi là dòng điện tĩnh, ký hiệu là ia.
3. Nối cuộn dây máy phát điện thành hình sao:
3.1. Cách nối
-Nối ba điểm cuối với nhau tạo thành điểm chung gọi là điểm trung tính hay điểm không.
- Ba đầu A, B, C được nối với dây dẫn đưa đến hộ tiêu thụ, gọi là các dây pha. 
3.2. Quan hệ giữa các lượng dây- pha:
* Dòng điện: 
Ta thấy dòng điện đi trong các cuộn dây pha là ir cũng đồng thời là dòng điện đi trong các dây dẫn (id) nghĩa là dòng điện pha bằng dòng điện dây.
* Điện áp: 
Ta có điện áp dây: 
uAB = A - B = (A - 0) – (B - 0) = uA – uB
4. Nối cuộn dây máy phát điện hình tam giác.
- Nối lần lượt đầu cuối cuộn pha A với đầu cuộn pha B, cuối cuộn pha B với đầu cuộn pha C, cuối cuộn pha C với đầu cuộn pha A. Ba điểm nút lấy ra thành bap ha. Như vậy, cách đấu này tạo thành tam giác kín, không có điểm trung tính, ba điểm lấy ra ngoài thành ba pha A,B,C.

S.đ.đ tổng trong mạch vòng: e = eA + eB + eC
Nếu s.đ.đ bap ha là đối xứng thì:
e= eA + eB + eC = Emsint + Emsin( - 1200) + Emsin(t – 2400) = 0